Naturlig nedbrydning af miljø-fremmede stoffer i jord og

grundvand

Et litteraturstudium af 1.-ordens nedbrydningshastigheder

af miljøfremmede stoffer for hvilke der er fastsat et kvali-

tetskriterium i jord eller grundvand

Morten Kjærgaard og Jens P. Ringsted,

Geoteknisk Institut

i samarbejde med

Hans-Jørgen Albrechtsen og Poul L. Bjerg,

Institut for Miljøteknologi,

Danmarks Tekniske Universitet

18. juni  1998.

Indhold

Forord

Sammendrag

English summary

1 Introduktion

1.1 Baggrund

1.2 Formål

1.3 Projektomfang

1.4 Rapportens indhold

2 Naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer

2.1 Biologisk nedbrydning, basale begreber

2.2 Abiotisk nedbrydning

2.3 Nedbrydningskinetik

2.3.1. Første-ordens nedbrydning

2.3.2 Grafisk bestemmelse af 1.-ordens nedbrydningsrater

2.4 Metoder til bestemmelse af nedbrydningsrater

2.4.1 Laboratorieforsøg

2.4.2 In-situ injektionseksperimenter

2.4.3 Feltobservationer

2.4.4 Isotopteknik kontra kemiske analyser

2.4.5 Fordele og ulemper ved metoderne

3 Første-ordens nedbrydningskonstanter

3.1 Nedbrydning anvendt i forbindelse med risikovurdering

3.2 Udvælgelse af nedbrydningskonstanter

3.3  Første-ordens nedbrydningskonstanter

3.3.1 BTEX’er

3.3.2 PAH’er

3.3.3 Naphtalen

3.3.4 Chlorerede opløsningsmidler

3.3.5 Phenoler

3.3.6 Styren

3.3.7 DEHP

3.3.8 MTBE

3.3.9  Pesticider

3.3.10  DDT

4 Monitering og bestemmelse af  aktuelle nedbrydningsrater

4.1 Dokumentation for nedbrydning

4.2 Moniterings/undersøgelsesprogram

4.2.1. Indledende undersøgelser

4.2.2 Monitering

4.3 Bestemmelse af 1.-ordens nedbrydningskonstanter ud fra feltobs.

4.3.1 Korrektion med en organisk komponent som tracer

4.3.2 Korrektion med et uorganisk stof som tracer

4.3.3 Korrektion med total-ethylen som tracer

5 Konklusion

6 Litteratur

6.1 Litteratursøgning

6.2 Litteraturliste

Bilag:

Foreslåede kvalitetskriterier for jord- og grundvand

# Forord

|  | Projektet er udarbejdet for Miljøstyrelsen, Jordforureningskontoret af Geoteknisk Institut i samarbejde med Institut for Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. Projektet er financieret som et teknologiudviklingsprojekt. Projektrapporten er skrevet af: Morten Kjærgaard og Jens P. Ringsted, Geoteknisk Institut, i samarbejde med Hans-Jørgen Albrechtsen og Poul L. Bjerg, Institut for Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. Systematisk litteratursøgning i internationale databaser er udført af: John Kruuse, Statsbiblioteket, Århus. |
| --- | --- |

# Sammendrag

| Baggrund | I Miljøstyrelsens “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter” (udkast 1997) er der opstillet et princip for risikovurdering af en grundvandsressource. Med udgangspunkt i forureningens styrke beregnes, om forureningen som følge af sorption og spredning ved dispersion vil overskride grundvandskvalitetskriterierne og dermed udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Hvis dette er tilfældet beregnes betydningen af en eventuel naturlig nedbrydning af de opløste miljøfremmede stoffer, for at vurdere om forureningen stadig udgør en risiko. Der regnes med 1.-ordens nedbrydning. |
| --- | --- |

|  | På denne baggrund har Miljøstyrelsen iværksat dette litteraturstudie, hvis formål er at sammenstille 1.-ordens nedbrydningskonstanter for miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, samt at anvise metoder til påvisning af nedbrydningspotentiale på en specifik lokalitet og at anvise kontrolmetoder og parametre til dokumentation for den forventede nedbrydning. Projektet omfatter de stoffer, som Miljøstyrelsen har fastsat jord- eller grundvandskvalitetskriterier for. Der er dog set bort fra tungmetaller, fluorider og cyanider samt produktblandinger (fx benzin). Litteratursøgningen har omfattet dels en systematisk søgning i 12 internationale databaser af videnskabelige værker fra perioden 1992-1998 (søgningen er udført af Statsbiblioteket), dels en søgning i bibliotekerne ved Geoteknisk Institut og Institut for Miljøteknologi. |
| --- | --- |
| Nedbrydningskonstanter og risikovurdering …umættet zone …mættet zone | Ved det gennemførte litteraturstudium er der ikke fundet artikler med nedbrydningskonstanter for forureningskomponenter under transport med porevandet gennem den umættede zone. Som et væsentligt problem er der heller ikke fundet nogen velbeskrevet moniteringsmetode over for forureningskomponenter i den umættede zone. Som konsekvens heraf kan der på nærværende grundlag ikke gennemføres risikovurderinger, hvor der regnes med nedbrydning i den umættede zone. For den mættede zone er der fundet et ret begrænset antal 1.-ordens nedbrydningskonstanter, som er relevante for naturlige forhold i Danmark. Samtlige relevante nedbrydningskonstanter er angivet i rapporten. Hvor redoxforholdene har været dokumenteret i litteraturen, er også disse medtaget i rapporten. Der er fundet flest data for BTEX’er og for chlorerede opløsningsmidler. For de resterende stoffer er datamængden meget begrænset, og for en del af stofferne (pentachlorphenol, acetone, isopropylalkohol, styren, ether og diethylether) er der ikke fundet relevante data. For PAH’er og DDT er der alene angivet halveringstider i jord. Især for BTEX’erne, men også for de øvrige stoffer, kan der fra lokalitet til lokalitet, men også inden for den enkelte lokalitet, observeres forskelle over flere størrelsesordener på de angivne 1.-ordens nedbrydningskonstanter. Det vurderes, at de anførte 1.-ordens nedbrydningskonstanter for den mæt-tede zone giver grundlag for at benytte nedbrydning i forbindelse med risi-kovurdering for en del af de stoffer, der findes grænseværdier for; specielt BTEX’erne og de chlorerede opløsningsmidler. I forbindelse med risikovurdering kan de angivne 1.-ordens nedbrydningskonstanter ikke benyttes til en konservativ risikovurdering, men alene til overslagsberegning af, om kvalitetskriterierne for grundvand overholdes. Som alternativ kan der, efter bestemmelse af den aktuelle nedbrydningsrate på den specifikke lokalitet, gennemføres en risikovurdering baseret på denne aktuelle nedbrydningsrate. Hvor en risikovurdering viser, at effekten af naturlig nedbrydning beregningsmæssigt medfører, at en jordforurening ikke udgør nogen risiko for grundvandsressourcen, skal det dokumenteres, at nedbrydningen forløber som forudset. |
| Beregning af lokalspecifik nedbrydningsrate | Ud fra litteraturstudiet er det anvist, hvordan det kan dokumenteres, at der foregår nedbrydning i den mættede zone, og hvordan den aktuelle nedbrydningsrate på den specifikke lokalitet kan bestemmes ud fra anvendelse af en tracer: fx en organisk komponent som TMB (trimethylbenzen), et uorganisk stof (total-chlorid) eller ud fra total-ethen. Anvisningerne er baseret på amerikanske protokoller for naturlig nedbrydning (“intrinsic remediation”/”natural remediation”), og de anviste metoder er ikke almindeligt benyttet i Danmark. Principperne vurderes dog uden væsentlige problemer at kunne overføres til danske forhold. |
| Forslag til kommende projekter | I konklusionen gives forslag til projekter, som kan forbedre grundlaget for anvendelse af nedbrydning i forbindelse med risikovurdering. Det fastslås blandt andet, at der er behov for, at der udvikles moniteringsmetoder over for forureningskomponenter i porevandet i den umættede zone. |

# English summary

| Background | In the Danish Environmental Protection Agency’s “Guidelines on Remediation of Contaminated Sites” (draft 1997) a principle for risk assessment of a groundwater resource has been laid down. Based on the contamination strength a calculation is made establishing whether contamination as a result of sorption and dispersion will exceed the groundwater quality values and consequently put the groundwater resource at risk. In that case, a calculation of the significance of a possible natural degradation of the dissolved substances is made to assess whether the contamination still presents a risk. First order degradation is used. |
| --- | --- |
|  | In the light of this, the Danish Environmental Protection Agency has initiated this literature study with the purpose of comparing first order degradation rate constants for substances in soil and groundwater and suggesting methods for establishing degradation potential on a specific site as well as control measures and parameters for documentation of the projected degradation. |
|  | The project comprises the compounds for which the Danish Environmental Protection Agency has laid down soil or groundwater quality values. However, heavy metals, fluorides, cyanides and mixed products (e.g. petrol) are not included. |
|  | Information has been collected through systematic search in 12 international data bases comprising scientific writings from 1992-98 (search performed by the State Library Århus) and from the Danish Geotechnical Institute Library and the Danish Institute of Environmental Science and Engineering Library. |
| Degradation rate constants and risk assessment ….unsaturated zone | The literature study did not produce any articles about degradation rate constants for contamination components during porewater transport through the unsaturated zone. A major problem is that it has been impossible to find any material giving a thorough description of monitoring methods in relation to contamination components in the unsaturated zone. On the present showing, risk assessments including degradation in the unsaturated zone cannot be performed. |
| ….saturated zone | In relation to the saturated zone, only a limited number of first order degradation rate constants relevant for natural Danish conditions have been found. All relevant degradation rate constants are mentioned in the report. Redox environments are also included in the report in so far as documentation has been found in the literature. |
|  | Most of the data which have been collected are related to BTEXs and chlorinated solvents. Only limited information about the remaining compounds exists and as regards many of the compounds (pentachlorophenol, acetone, isopropyl alcohol, styrene, ether and diethyl ether) no relevant information has been found. For PAHs and DDT only half-life periods in soil are mentioned. |
|  | From site to site but also on the same site especially the BTEXs but other compounds too show differences of several magnitudes in the listed first order degradation rate constants. |
|  | It is estimated that the listed first order degradation rate constants for the saturated zone form the basis of applying degradation in connection with risk assessment of most of the compounds for which limit values exist; especially the BTEXs and the chlorinated solvents. |
|  | In connection with risk assessment the listed first order degradation rate constants cannot be used to make a conservative risk assessment but only to make an approximate calculation of whether the groundwater quality values are observed. Alternatively, following a determination of the actual degradation rate on the specific site a risk assessment based on the actual degradation rate can be made. |
|  | If a risk assessment shows that the effect of natural degradation according to calculations is that soil contamination does not constitute a risk to the groundwater resource it must be proved that degradation takes the expected course. |
| Estimation of site-specific degradation rate | Based on the literature study the report points out how it can be proved that degradation in the saturated zone takes place and how the actual degradation rate on the specific site can be determined by applying a tracer, e.g. an organic substance such as TMB (trimethylene benzene), an inorganic substance (total chloride) or total ethene. |
|  | The directions are based on American protocols for natural degradation (“intrinsic remediation”/”natural remediation”) and the methods listed are not commonly applied in Denmark. However it is estimated, that the principles can be transferred to Danish conditions relatively easily. |
| Suggestions for future projects | In the conclusion suggestions for future projects are made. The suggestions relate to projects designed to improve the basis of applying degradation in connection with risk assessment. It is, among other things, concluded that there is a need to develop monitoring methods concerning contamination components in the porewater in the unsaturated zone. |

# 1 Introduktion

## 1.1	Baggrund

|  | I Miljøstyrelsens “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter” (udkast 1997) er der opstillet et princip for risikovurdering af en grundvandsressource. Med udgangspunkt i forureningens styrke beregnes, om forureningen som følge af sorption og spredning ved dispersion vil overskride grundvandskvalitetskriterierne og dermed udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Hvis dette er tilfældet, beregnes betydningen af en eventuel naturlig nedbrydning af de opløste miljøfremmede stoffer, for at vurdere om forureningen stadig udgør en risiko. Det antages, at nedbrydningen af miljøfremmede stoffer med rimelig approksimation følger en 1.-ordens nedbrydningskinetik. Hvis risikovurderingen baseret på naturlig nedbrydning viser, at den pågældende forurening ikke udgør en risiko, skal det for den specifikke lokalitet eftervises, at der er potentiale for nedbrydning af de aktuelle forureningskomponenter, og der skal iværksættes monitering. Monitering skal dokumentere, at nedbrydningen finder sted som forudsagt i risikovurderingen. Publicerede nedbrydningshastigheder af miljøfremmede stoffer er hovedsageligt bestemt ved laboratorieforsøg, og resultaterne udviser ofte stor variation. Desuden afviger nedbrydningsrater bestemt under laboratorie-forhold ofte væsentligt fra de rater, der kan udledes ved målinger i felten. I de senere år er der imidlertid publiceret resultater af feltundersøgelser af naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer i jord og grundvand, bl. a. ved “intrinsic bioremediation”/“natural attenuation” af grundvandsforureninger i USA. |
| --- | --- |

## 1.2	Formål

|  | Det overordnede formål med projektet er at tilvejebringe et grundlag for at estimere naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer i porevand og i grundvand, samt at anvise metoder til påvisning af nedbrydningspotentiale på en specifik lokalitet og at anvise kontrolmetoder og -parametre til dokumentation for den forventede nedbrydning. Gennem et litteraturstudium sammenstilles publicerede 1.-ordens nedbrydningskonstanter for miljøfremmede stoffer i porevand og i grundvand. Projektet omfatter stoffer, for hvilke Miljøstyrelsen har fastsat jord- eller grundvandskvalitetskriterier, jf. Miljøstyrelsens “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter”. Under hensyn til forsøgsbetingelser og danske jord- og grundvandsforhold, udvælges 1.-ordens nedbrydningskonstanter, der kan anvendes ved risikovurdering over for grundvandsressourcen af jord og grundvandsforureninger. Endelig foreslås metoder til påvisning af nedbrydningspotentialet på en specifik lokalitet, og der foreslås metoder til eftervisning af, at en forudsagt nedbrydning finder sted. |
| --- | --- |

## 1.3	Projektomfang

| Stoffer som er omfattet af projektet | Projektet er et litteraturstudium, som er baseret på videnskabelige artikler og afhandlinger om nedbrydning af miljøfremmede stoffer i porevand og grundvand. Miljøstyrelsen har fastsat jord- og grundvandskvalitetskriterier for stoffer og stofgrupper som anført i bilaget til denne rapport. Nærværende projekt omfatter et udvalg af disse stoffer. De specifikke organiske stoffer, som er omfattet af projektet, er angivet i tabel 1.1. |
| --- | --- |

Tabel 1.1

Stoffer som indgår i den systematiske litteratursøgning.

|  | Acetone Methylisobutylketon Benz(a)pyren Methyl-tert-butylether Benz(b)flouranthen Naphtalen Benz(g,h,i)perylen mono-Nitrophenol Benz(k)flouranthen di-Nitrophenol Benzen tri-Nitrophenol Butylacetater Pentachlorphenol Chloroform Pesticider DDT Phenol DEHP Styren 1,2-dibromethan Tetrachlorethylen 1,2-dichlorethan Tetrachlormethan 1,1-dichlorethen Toluen 1,2-dichlorethen 1,1,1-trichlorethan Dichlormethan Trichlorethylen Diethylether Vinylchlorid Ethylbenzene Xylen (o-, m-, p-) Flouranthen Isopropylalkohol Indino(1,2,3-cd)pyren |
| --- | --- |

| Stoffer som er fravalgt i projektet Valg af nedbrydningshastigheder | Der er således foretaget følgende fravalg af stofgrupper og nogle enkeltkomponenter: - Tungmetaller samt fluorider, arsen og bor - Grundstofferne nedbrydes ikke. I jord og grundvand kan stofferne indgå i organiske forbindelser og komplekser, hvor en biologisk nedbrydning kan have væsentlig indflydelse på stoffernes skæbne i miljøet. - Cyanider - Kemisk er der tale om en gruppe af uorganiske stoffer. På forurenede lokaliteter forekommer forskellige komplekse cyanidforbindelser, der ved opløsning i vand kan danne biologisk nedbrydelige cyanider. - Produktblandinger som benzin, mineralolie (total kulbrinter), petroleum, terpentin samt stofgrupperne: chlorerede opløsningsmidler, chlorphenoler, detergenter, PAH’er, pesticider og phthalater Der kan ikke angives en specifik nedbrydningskonstant for stofgrupper og blandinger, idet enkeltstofferne kan udvise væsentligt forskellig nedbrydelighed. I det omfang, der for enkeltstoffer er angivet et jord- eller grundvandskvalitetskriterie, er disse inddraget i projektet, fx benzen og toluen, pentachlorphenol, 6 specificerede PAH’er, DEHP og DDT. For pesticider er der givet en generel beskrivelse af pesticiders nedbrydelighed, underbygget af udvalgte eksempler. Enkeltkomponenter af de chlorerede opløsningsmidler, for hvilke der er fastlagt et kvalitetskriterie, er behandlet stofvist. Da det er vanskeligt at sammenligne nedbrydningshastigheder bestemt ved henholdsvis laboratorieforsøg og ved feltmålinger, er der primært lagt vægt på feltmålinger. Ud over en vurdering af de enkelte undersøgelser med hensyn til metode og relevans, er der, hvor der har været grundlag for det, foretaget en vurdering af de geologiske, hydrogeologiske og temperaturmæssige forhold, hvorunder de beskrevne nedbrydningshastigheder er bestemt. I forbindelse med studiet er der ikke udarbejdet nedbrydningsdiagrammer, som angiver omsætnings- og nedbrydningsprodukter. |
| --- | --- |

## 1.4	Rapportens indhold

| Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 | Rapportens kapitel 2: Naturlig nedbrydning, basale begreber, giver en kort teoretisk gennemgang af basale begreber vedrørende naturlig biologisk og abiotisk nedbrydning. Begrebet nedbrydningshastighed, samt den nedbrydningskinetik, som hører til de angivne nedbrydningskonstanter beskrives. Endvidere anføres hovedtræk af de laboratorie- og feltmetoder, der typisk ligger til grund for bestemmelse af et stofs 1.-ordens nedbrydningskonstant. I rapportens kapitel 3: Nedbrydningskonstanter, anføres projektets hovedresultater i form af tabeller over specifikke stoffers 1.-ordens nedbrydningskonstanter. Hvor der i litteraturen er fundet grundlag for at anføre nedbrydningskonstanter for forskellige redox-forhold er disse inddraget. Herudover beskrives for hvert stof, hvilke typer forsøg der ligger til grund for de anførte nedbrydningskonstanter, samt forudsætninger, eventuelle væsentlige anvendelsesforbehold og eventuelle giftige nedbrydningsprodukter. Kapitel 4: Feltmetoder, beskriver dels feltmetoder til påvisning af nedbrydningspotentialet på en specifik lokalitet, dels anføres forslag til parametre og målemetoder, som kan eftervise, at en forudsagt nedbrydning finder sted. Kapitel 5: Konklusion. Indeholder, ud over en kortfattet konklusion, forslag til kommende projekter, som kan forbedre og udvide mulighederne for at anvende naturlig nedbrydning i forbindelse med risikovurdering. Kapitel 6: Litteratur. Indeholder en kort redegørelse for den gennemførte litteratursøgning. Desuden angives en liste med referencer for den anvendte litteratur. |
| --- | --- |

# 2	Naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer

## 2.1	Biologisk nedbrydning, basale begreber

|  | I dette afsnit beskrives basale begreber og hovedtræk af naturligt forekom-mende bakteriers omsætning af miljøfremmede stoffer i jord og grundvand. |
| --- | --- |

|  | I hvilken udstrækning biologisk nedbrydning finder sted, vil afhænge af de naturligt forekommende mikroorganismers egenskaber, det eller de miljøfremmede stoffers egenskaber og det fysisk-kemiske miljø. Den basale forudsætning for, at en mikrobiel nedbrydning kan finde sted, er, at der er mikroorganismer til stede, og at det miljøfremmede stof er tilgængeligt for disse organismer. |
| --- | --- |

| Forekomst af mikroorganismer | Naturligt forekommende mikroorganismer i umættede og mættede jordlag består hovedsageligt af bakteriepopulationer, der er tilpasset de ofte substratfattige vilkår. Bakterierne forekommer typisk i væsentligt større antal i overfladenære jordlag end i mere dybtliggende jordlag. I den umættede zone kan bakterierne forekomme i rumligt adskilte populationer, og såvel antal, artssammensætning og aktivitet kan variere betydeligt selv inden for korte afstande. I grundvandszonen findes hovedparten af bakterierne bundet til sedimentet. |
| --- | --- |

| Substrat Co-metabolisme Mineralisering | Ved nedbrydning af et miljøfremmed stof som primærsubstrat udnytter mikroorganismerne stoffet som eneste kulstof- og energikilde. Stoffet indgår dels som elektrondonor i en energifrigørende redox-proces (se efterfølgende), dels som kulstofkilde, ved at stoffet i en oxideret form kan assimileres (optages og udnyttes) af organismerne. Ofte vil stofferne optræde i blandinger. Ved sekventiel nedbrydning omdannes de lettest nedbrydelige stoffer, og først når disse er opbrugt, påbegyndes nedbrydningen af de mere svært nedbrydelige stoffer. I visse tilfælde kan nedbrydning af stoffer ske ved co-metabolisme, det vil sige en proces, hvor stoffet ikke indgår som energi eller kulstofkilde, men hvor nedbrydningen er katalyseret af enzymer dannet ved omsætning af et primært substrat. Et eksempel herpå er nedbrydning af trichlorethylen ved aerob omsætning af toluen som primært substrat. Nedbrydning af miljøfremmede stoffer kan være mere eller mindre fuldstændig. Når miljøfremmede stoffer omsættes som primært substrat, vil de ofte, men ikke nødvendigvis, mineraliseres fuldstændigt til kuldioxid og vand. Forudsat gunstige betingelser for mikroorganismerne i øvrigt, vil mineraliseringsgraden bl.a. være betinget af stoffernes kemiske struktur og redox-forholdene. Under naturlige forhold vil der ofte være forskellige typer af bakterier involveret i mineralisering af et stof. Eksempelvis kan fuldstændig mineralisering af visse chlorerede forbindelser under anaerobe forhold være afhængig af et “konsortie” af bakterier, hvor nedbrydningsproduktet dannet af en type bakterier tjener som substrat for en anden type bakterier i “konsortiet”. Fuldstændig omsætning af miljøfremmede stoffer ved co-metabolisme forudsætter, at der er en tilstrækkelig mængde primært substrat tilstede. Ved nedbrydning af miljøfremmede stoffer kan den mikrobielle vækst medføre mangel på næringsstoffer. Da omsætningen af organisk stof kræver relativt meget kvælstof, kan der især opstå kvælstofmangel. |
| --- | --- |

Redox Potential (Eh*)

in Millivolts @ pH = 7

and T = 25° C

O2 + 4H+ + 4e- ® 2H2O     (Eh* = + 820)

Aerobic

1000

2NO3- + 12H+ + 10e- ® N2 + 6H2O     (Eh* = + 740)

Decreasing Amount

of energy Released

During Electron Transfer

Possible Range

for Reductive

Dechlorination

Optimal Range

for Reductive

Dechlorination

MnO2 (S) + HCO3- + 3H+ + 2e- ® MnCO3 (S) + 2H2O

(Eh* = + 520)

SO42- + 9H+ + 8e- ® HS- + 4H2O (Eh* = - 220)

CO2 + 8H+ + 8e- ® CH4 + 2H2O (Eh* = - 240)

Anaerobic

-500

0

500

Modefied from Bouwer (1994)

FeOOH(S) + HCO3- + 2H+ + e- ® FeCO3 + 2H2O

(Eh* = - 50)

| Redoxprocesser | Redoxforholdene er af afgørende betydning for, om et stof nedbrydes, og hvordan det nedbrydes. Ved redox-processer opnår bakterierne energi ved at oxidere organisk stof (fx forureningskomponenter) og reducere de såkaldte elektronacceptorer. Processerne beskrives bl.a. af Kjeldsen et. al. (1996). Under aerobe forhold vil mikrobiel nedbrydning af organisk stof ske ved oxidation af stoffet med O2 som elektronacceptor under dannelse af vand og CO2. Under anaerobe forhold er de mest almindelige elektronacceptorer NO3-, SO42- og CO2 (methan-produktion), der alle er vandopløselige, samt Fe(III) og Mn(IV), der er knyttet til sediment-fasen. De pågældende redox-processer, med halvelektrode reaktioner, er angivet på figur 2.1. |
| --- | --- |

Figur 2.1

Redox-stige for forskellige processer (efter Wiedemeier et al., 1996a).

|  | Energiudbyttet ved de forskellige redox-processer er meget forskelligt, alt efter hvilken elektronacceptor der indgår i processen, se figur 2.1. Der fås dermed en termodynamisk rækkefølge af processerne, fra aerobe processer med størst energiudbytte til methanogene processer, som giver det mindste energiudbytte. I takt med nedbrydningen af et miljøfremmed stof, vil der forbruges af elektronacceptorer, og hvis disse opbruges, vil der ske et skift i redox-miljø. I den mættede zone kan udviklingen af redox-sekvenser ofte observeres nedstrøms kraftige forureningskilder. De mest reducerende forhold (fx methanogene forhold) findes tættest ved forureningskilden, hvor koncentrationen af organisk stof er størst, hvorimod oxiderende forhold (aerobe eller nitratreducerende) findes i udkanten af forureningsfanen, hvor koncentrationen af organisk stof er lav. Under anaerobe forhold kan visse chlorerede forbindelser nedbrydes ved reduktiv dechlorering, hvor omsætning af et primært substrat som kulstofkilde sker med den chlorerede forbindelse som elektronacceptor; se figur 2.1. Herved dannes dechlorerede forbindelser, der evt. igen reduceres indtil en direkte mikrobiel oxidation af nedbrydningsproduktet kan finde sted. Et eksempel herpå er reduktiv dechlorering af tetrachlorethylen og trichlorethylen. |
| --- | --- |

| Tilpasning, lagfase | Ved introduktion af et miljøfremmed stof opløst i infiltrationsvand eller grundvand vil mikroorganismerne ofte skulle tilpasse sig de ændrede vilkår før en væsentlig nedbrydning af stoffet kan finde sted. Denne tilpasningsperiode (lagfase) kan bl. a. være en følge af, at der skal opbygges andre enzymsystemer, overførsel af arveanlæg og opvækst af bakterier, der er i stand til at udnytte det pågældende stof. Lagfasens varighed kan variere betydeligt fra lokalitet til lokalitet. |
| --- | --- |

| Fysisk-kemiske forhold | En væsentlig nedbrydning af et givent stof, efter en eventuel lag-periode, forudsætter, at der opretholdes gunstige forhold for den mikrobielle aktivitet, specielt tilstrækkelig tilførsel af elektronacceptorer, jf. ovenfor. Det optimale pH-interval er 6 - 7. Ved omsætning af organisk stof kan der opstå sure forhold, og ved pH < 5 kan den naturlige nedbrydning blive begrænset. Temperaturforholdene i (primært) grundvand er relativt konstante i intervallet 8 - 10 °C. I overfladenære jordlag og magasiner vil temperaturen kunne variere årstidsafhængigt, og ved lavere temperaturer i vinterhalvåret, kan nedbrydningshastigheden i overfladenære lag være nedsat. |
| --- | --- |

| Toksiske stoffer | Forekomst af toksiske stoffer kan hæmme den biologiske aktivitet. Det miljøfremmede stof (fx 1,2-dibromethan) kan i sig selv være toksisk overfor visse mikroorganismer. Ligeledes kan nedbrydningen af miljøfremmede stoffer føre til dannelsen af toksiske nedbrydningsprodukter, der ved ophob-ning kan hæmme eller blokere nedbrydningen. I mange tilfælde vil høje koncentrationer af det miljøfremmede stof være toksiske for mikroorganismerne. I disse tilfælde vil nedbrydning først kunne ske, når forureningskoncentrationen er mindsket på grund af processer som fx fortynding, sorption og dispersion. |
| --- | --- |

| ###### Tilgængelighed | Som hovedregel vil stoffer i fri fase samt stoffer, der er kraftigt sorberet til organisk stof eller mineraler, ikke være umiddelbart tilgængelige for en biologisk nedbrydning. I praksis kan stoffer i meget lave koncentrationer ligeledes betragtes som “utilgængelige” for en biologisk nedbrydning, idet det energimæssigt ikke vil være favorabelt for mikroorganismerne at nedbryde stoffet, før en vis mængde (tærskelværdi) er tilstede. |
| --- | --- |

## 2.2	Abiotisk nedbrydning

| Definitioner Hydrolyse/ dehydrohalogenering Fotolyse Oxidation/ reduktion Reduktiv dechlorering | Nedbrydning, hvor mikroorganismer eller enzymer ikke er involveret, betegnes abiotisk eller kemisk nedbrydning. Under naturlige forhold vil nedbrydning af mange stoffer ske ved såvel abiotisk, som ved biologisk betingede processer. Eksperimentelt kan man skelne mellem biologisk nedbrydning og abiotiske processer ved at udføre kontrolforsøg, hvor alle biologiske processer er stoppet, idet mikroorganismerne er fjernet eller dræbt, fx ved tilsætning af biologiske hæmmere, autoklavering eller radioaktiv bestråling. De nedbrydningsprocesser, som finder sted i kontrolforsøget, må så tilskrives abiotiske processer. Ved nedbrydningsprocesser i jord eller sediment kan et fald i koncentrationen af udgangsstoffet imidlertid også skyldes sorption, udvaskning eller fordampning. For at skelne abiotisk nedbrydning fra sorption er det derfor afgørende, at der tages højde for fordampning og udvaskning, og at der påvises dannelse af nedbrydningsprodukter. Abiotisk omsætning fører sjældent til fuldstændig nedbrydning, og i nogle tilfælde er omsætningsprodukterne mere toksiske end udgangsproduktet. Eksempelvis reduceres hexachlorethan abiotisk i anaerobe sedimenter til tetrachlorethylen, der er mere toksisk. Tetrachorethylen kan reagere yderligere, men med en meget lavere nedbrydningshastighed. Det er generelt sådan, at de forbindelser, der omdannes abiotisk, navnligt er de mere ustabile (fx substituerede phenoler, nitroaromater samt halogenerede organiske stoffer). De abiotiske processer i grundvandszonen er generelt komplicerede og ikke velundersøgte. Beskrivelser findes dog bl.a. i Wiedemeier et. al. (1996) og i Kjeldsen et. al. (1996). Hydrolyse og dehydrohalogenering er væsentlige abiotiske nedbrydningsprocesser. Ved hydrolyse erstattes en halogensubstituent med en hydroxyl (OH-) gruppe. Dehydrohalogenering er en proces som involverer halogenerede alkaner. Et halogen fjernes fra et carbonatom, efterfulgt af fjernelse af et hydrogenatom fra nabo carbonatomet. Ved denne totrinsreaktion produceres en alken. I jordoverfladen foregår abiotisk nedbrydning ved fotolytiske eller fotokemiske processer, hvor lys (navnlig UV-stråler) får processen til at forløbe. Under anaerobe (iltfrie), kun svagt reducerende forhold, kan Mn(III), Mn(IV) eller Fe(III) oxidere visse organiske stoffer (fx substituerede phenoler). I mere reducerede anaerobe miljøer kan der ske abiotisk reduktion ved at allerede reducerede jern- og svovlforbindelser (Fe(II/III)oxider, Fe(II)carbonater, Fe(II)sulfider og H2S) reagerer med organiske stoffer. Processen er som hovedregel langsom, reaktionstiderne øges imidlertid væsentligt når organisk stof indgår i reaktionerne som elektronbærere; Kjeldsen og Christensen, 1996. Fra perkolatfanen ved Grindsted losseplads er der således rapporteret meget hurtig nedbrydning af fx tetrachlormethan (1.-ordens nedbrydningsrate > 1 d-1), som tilskrives abiotiske processer, der er påvirket af de allerede reducerede jernforbindelser; Rügge, K., 1997. I flere tilfælde er der rapporteret eksempler på nedbrydning (især af chlorerede opløsningsmidler), som i det væsentlige er sket ved abiotisk reduktiv dechlorering. Processen er imidlertid ikke velundersøgt. |
| --- | --- |

## 2.3	Nedbrydningskinetik

|  | Flere matematiske modeller, inkl. såkaldte 0.-ordens, 1.-ordens og 2.-ordens approksimationer, kan benyttes til at estimere nedbrydningshastigheden af forureningskomponenter. Matematiske beskrivelser af nedbrydningskinetik kan blandt andet findes i Kjeldsen og Christensen (1996), Lynch og Poole (1979) samt Alexander (1985). Denne rapport omhandler alene 1.-ordens approksimationen, som er en god tilnærmelse, når nedbrydningshastigheden alene kontrolleres af koncentrationen af forureningskomponenten, og når der ikke er vækst af biomasse. I andre tilfælde, fx hvor biomassen vokser, eller hvor der er mere end et substrat, som eksempelvis ved blandingsforureninger, kan 2.-ordens eller højere-ordens approksimationer give bedre estimater af nedbrydningsraten. Adskillige undersøgelser af naturlig nedbrydning, hovedsageligt hvor forureningen består af en enkeltkomponent, men i nogle tilfælde også hvor der er tale om blandingsforureninger, viser imidlertid, at 1.-ordens approksimationen ofte giver en rimelig beskrivelse af nedbrydningen (Wiedemeier et. al., 1994; Wiedemeier et. al., 1997). |
| --- | --- |

### 2.3.1	Første-ordens nedbrydning

|  | Første ordens nedbrydning beskrives ved udtrykket 1) dC/dt = k1× t hvor C = forureningskoncentrationen til tiden t, t = tiden og k1 = 1.-ordens nedbrydningskonstanten. Løsningen til differentialligningen 1) er givet ved 2) C = C0 × exp(-k1 × t) hvor C0 er udgangskoncentrationen. Heraf fås: - -k1 × t = ln(C/C0) Af dette udtryk ses, at ln(C/C0) er en lineær funktion af tiden, hvori nedbrydning har fundet sted. Dette er en vigtig sammenhæng. Om nedbrydningen kan beskrives ved en 1.-ordens nedbrydning kan altså vurderes ud fra et plot af ln(C/C0) som funktion af tiden. Hvor målepunkterne ligger på en ret linie, kan den aktuelle nedbrydning beskrives ved en 1.-ordens nedbrydning. |
| --- | --- |

### 2.3.2	Grafisk bestemmelse af 1.-ordens nedbrydningsrater

| Halveringstid | På figur 2.2 vises et log-lineært plot af C/C0 (den normerede forurenings-koncentration), afbildet som funktion af tiden. På den centrale del af figuren ligger målepunkterne på en ret linie. Her kan nedbrydningen altså beskrives ved en 1.-ordens approksimation. Figur 2.2 Typisk forløb af en nedbrydning som kan beskrives ved en 1.-ordens approksimation. På figuren kan det endvidere ses, at der går nogen tid (den såkaldte lag- periode), inden nedbrydningen starter; se nærmere herom i afsnit 2.1. Endelig kan det ses, at kurven flader ud til sidst. Hvor kurven flader ud, kan nedbrydningen ikke beskrives ved 1.-ordens approksimation. Ud fra figuren kan 1.-ordens nedbrydningskonstanten bestemmes som hældningen af den lineære del af kurven. Lag-perioden medregnes ikke i nedbrydningstiden. I litteraturen findes ofte angivelse af halveringstiden t1/2 i stedet for nedbrydningskonstanten. Halveringstiden er defineret som den tid, der skal til for at halvere forureningskoncentrationen. Ved indsættelse i ligning 3 fås følgende sammmenhæng: 4) k1 × t1/2 = ln [C0/(C0/2)] = ln 2 |
| --- | --- |

## 2.4	Metoder til bestemmelse af nedbrydningsrater

|  | Der findes ikke nogen velbeskrevet moniteringsmetode for forureningskomponenter i den umættede zone. De følgende betragtninger gælder derfor alene den mættede zone. Data til estimering af nedbrydningsrater for miljøfremmede organiske stoffer under naturlige forhold i mættet zone kan bestemmes på forskellige måder: - Laboratorieforsøg (flaske, kolonne) - In-situ injektionseksperimenter - Feltobservationer - Fælles for de to første er, at man tilfører de miljøfremmede stoffer, som man vil beskrive nedbrydningen af, enten som et enkelt stof eller som en stofblanding. - Ofte findes forureninger som stofblandinger (fx benzin eller lossepladsperkolat). I disse tilfælde simuleres de aktuelle forhold i laboratoriet bedst ved at tilsætte en stofblanding. Ulempen ved at tilsætte en stofblanding er, at der kan opstå antagonistiske/synergistiske effekter, cometabolisme og sekventiel nedbrydning. Desuden er der større risiko for toksiske effekter i forhold til bakterier, da eksperimentets samlede tilførsel af miljøfremmede stoffer typisk vil være større end i forsøg med enkeltstoffer. Ved at anvende isotopteknikker (fx 14C-mærkede stoffer) kan der som regel kun anvendes ét mærket stof pr. forsøg, så anvendelse af stofblandinger gennemføres typisk med kemiske målinger af de absolutte koncentrationer. |
| --- | --- |

### 2.4.1	Laboratorieforsøg

| Flaskeforsøg Kolonneforsøg | Laboratorieforsøg opdeles typisk i flaskeforsøg og i kolonneforsøg. Ved laboratorieforsøg skal man være meget omhyggelig med prøveudtagning og prøvebehandling. Følgende forhold har særlig betydning: - Forsøg til fastlæggelse af nedbrydningsrater i grundvand bør altid indeholde sediment og ikke blot grundvand. Grundvand og sediment bør stamme fra samme lokalitet og i et kendt indbyrdes forhold. - Det er af stor betydning, at undersøgelser af nedbrydningsrater kobles sammen med redoxforholdene. Samtidigt er det vigtigt, at redoxforholdene ikke ændres, hverken i sediment eller grundvand under prøvetagning, opsætning eller udførelse af eksperimenterne. - Temperaturen i forsøgene bør være, som de er i grundvandet på lokaliteten, det vil typisk sige 8-10 °C for danske forhold. Det skal understreges, at mange laboratoriebestemmelser af nedbrydningsrater er bestemt ved højere temperaturer. Alt andet lige, vil den forventede nedbrydningsrate være stigende med stigende temperatur. En beskrivelse af design og tolkning af laboratorieundersøgelser med henblik på bestemmelse af nedbrydningsrater for chlorerede opløsningsmidler findes i Wilson et. al., 1997. Flaskeforsøg (batchforsøg) er langt den mest anvendte laboratoriemetode. For flaskeforsøg, der gennemføres i lukkede flasker, er forsøgsbetingelserne kun velkarakteriserede ved forsøgets start, da redox-forholdene ændres i løbet af forsøget. Flaskeforsøg kan udføres efter to forskellige principper: 1) høstprincippet (et antal identiske flasker opsættes og ved hver prøvetagning høstes en flaske, som dermed bliver taget ud af forsøget) eller 2) ved gentagen prøveudtagning fra den samme flaske. Ved høstprincippet kan man komme tættere på det naturlige forhold mellem sediment og grundvand. Til gengæld vil der ofte være en vis variation mellem flaskerne, som kan gøre resultaterne fra eksperimenterne svære at fortolke. Kolonneforsøg kan gennemføres med pakkede sedimenter eller med uforstyrrede kerner, hvor det første er det mest almindelige og prøvetagningsmæssigt simpleste. Kolonneforsøg gennemføres typisk ved en kontinuert tilledning af det eller de miljøfremmede stoffer, som skal undersøges. Kurveforløbet kan herefter fortolkes. |
| --- | --- |

### 2.4.2	In-situ injektionseksperimenter

|  | In-situ injektionseksperimenter er forsøg, hvor der tilføres et eller flere miljøfremmede stoffer til et naturligt system under feltforhold. Forsøgene kan udføres i forskellig målestok og under forskellige strømningsbetingelser. Ved feltinjektionsforsøg udføres en kontrolleret tilledning af de miljøfremmede stoffer til grundvandet med efterfølgende prøvetagning i et tæt boringsnet. Det er eksperimentelt set den teknik, som beskriver de naturlige forhold bedst muligt, men teknikken er meget arbejdskrævende og omkostningsfuld. Ved anvendelse af in-situ testere benyttes en teknik, hvor det miljøfremmede stof tilføres lokalt (punktmæssigt, fx i en cylinder nedsat i selve grundvandsmagasinet). Det indebærer i forhold til feltinjektionsforsøg en mindre tilledning af miljøfremmede stoffer til grundvandet. Teknikken medfører desværre en større lokal forstyrrelse af sedimentet, og det er ikke muligt at opretholde de naturlige strømningsforhold i sådanne systemer. De punktmæssige bestemmelser (fx in situ testere) er eksperimentelt set de mest overkommelige, men kræver dog alle en væsentlig større indsats end laboratorieforsøg. |
| --- | --- |

### 2.4.3	Feltobservationer

|  | Bestemmelse af nedbrydningsrater (i grundvandszonen) ud fra feltobservationer må baseres på et indgående kendskab til forureningskilden og strømningsforholdene i grundvandsmagasinet. Princippet er, at man, ud fra målinger langs en strømlinie, nedstrøms forureningskilden vurderer ændringer i koncentrationen af de miljøfremmede stoffer. Ved bestemmelse af nedbrydningsraten er det nødvendigt at korrigere for fortynding i systemet fx ud fra spredningen af en persistent forureningskomponent eller ud fra totalindholdet af klorid. Metoden er forklaret nærmere i afsnit 4.3. Nedbrydningsraten kan også bestemmes ved at placere boringer i en række tværsnit nedstrøms forureningen. I hvert tværsnit beregnes fluxen af de miljøfremmede stoffer, hvorefter ændringen i fluxen (massebalancebetragtninger) benyttes til beregning af en nedbrydningsrate. Beregningerne af nedbrydningsraterne kan udføres ud fra plot af forure-ningskoncentrationer/-flux; eller alternativt ved opsætning af stoftransport-modeller på EDB, hvor modelsimuleringer optimeres til feltobservationerne ved at tilpasse nedbrydningsraten. |
| --- | --- |

### 2.4.4	Isotopteknik kontra kemiske analyser

|  | Ved at benytte radioaktivt mærkede stoffer (oftest 14C) til laboratorieforsøg eller in-situ injektionsforsøg kan der arbejdes med meget lave koncentrationsniveauer. Dette kan gøre det muligt at tilsætte det mærkede stof i så lave koncentrationer (ng/l), at koncentrationen af miljøfremmede stoffer stort set ikke ændres i prøven. Herved bliver det muligt at arbejde med miljørealistiske lave koncentrationer også i mindre forurenede miljøer, og risikoen for toksiske effekter fra de injicerede stoffer minimeres. Ved tilsætning af mærkede stoffer er det muligt at identificere nedbrydningsprodukterne og dermed nedbrydningsveje, idet radioaktivt mærkede stoffer, der dannes under forsøget, nødvendigvis må stamme fra det tilsatte radioaktivt mærkede udgangsstof. Ved at følge dannelsen af 14CO2 kan det desuden dokumenteres, om der er tale om en fuldstændig mineralisering. |
| --- | --- |

### 2.4.5	Fordele og ulemper ved metoderne

|  | Det naturlige system bliver forstyrret i alle typer laboratorieforsøg, og derfor kan de fundne nedbrydningsrater være påvirket af disse forstyrrelser. Bestemmelse af nedbrydningsrater på baggrund af feltobservationer vil som regel være de mest troværdige. Men bestemmelse af nedbrydningsraten ud fra feltmålinger kræver stor viden om lokaliteten (hydrogeologi og forureningskilde) og mange målinger. De generelle usikkerheder på bestemmelse af hydrogeologi og forureningskilde vil påvirke bestemmelsen af nedbrydningsraten. Man skal endvidere være opmærksom på, at de i litteraturen opgivne nedbrydningskonstanter bestemt ud fra feltobservationer ofte angiver den samlede stoffjernelse i et system (fortynding, fordampning, sorption og nedbrydning) og ikke nedbrydningen alene. Sammenligninger i litteraturen mellem nedbrydningsrater bestemt ved laboratorieforsøg, feltinjektionsforsøg og feltobservationer har givet såvel samstemmende som modstridende resultater. I artikler om “intrinsic remediation” fastslås imidlertid generelt, at nedbryd-ningskonstanter bør bestemmes ud fra feltobservationer. Bestemmelse af nedbrydningskonstanter ud fra laboratorieforsøg bør kun udføres, hvor det er absolut nødvendigt at skaffe nedbrydningskonstanter, og hvor de ikke kan bestemmes ved feltobservationer (Wiedemeier, 1997 og Wilson, 1997). Det kan eksempelvis være områder, hvor grundvandsstrømmens retning ikke kan fastlægges entydigt, fordi den ændrer sig over kort tid (fx ved påvirkning fra vandløb eller sæsonbetinget oppumpning fra indvindingsboringer). |
| --- | --- |

# 3	Første-ordens nedbrydnings-			konstanter

## 3.1	Nedbrydning anvendt i forbindelse med risikovurdering

| Risikovurdering | I de følgende afsnit angives 1.-ordens nedbrydningskonstanter, som kan anvendes i forbindelse med risikovurdering over for en grundvandsressource, med de forudsætninger som er givet i det følgende. Udgangspunktet er det princip for risikovurdering, som er angivet i Miljøstyrelsens udkast til “Vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter”. Vejledningen beskriver en 3-trins risikovurdering. Trin 1 og 2 er opblan-dingsmodeller, mens der i trin 3 kan tages hensyn til sorption og 1.-ordens nedbrydning. Risikovurderingerne baseret på sorption og dispersion tager udgangspunkt i forsigtighedsprincippet. Det vil sige, at der vælges konservative data og værdier. Der skal regnes mere konservativt, hvis de anvendte parametre er skønnede, hvis parametrene er regionale i stedet for lokale, eller hvis parametrene af andre årsager er usikre. Jo flere data som er tilgængelige for den pågældende lokalitet, jo mindre konservative kan beregningerne være. Som anført i det efterfølgende, kan en risikovurdering, som er baseret på nedbrydning, ikke på samme måde benytte forsigtighedsprincippet, idet dette ville medføre, at nedbrydningskonstanten sættes lig 0. I stedet kan der gennemføres en risikovurdering baseret på den aktuelle nedbrydning på den specifikke lokalitet; se afsnit 4. |
| --- | --- |

| Variation af nedbrydningsrater | Ved estimering af nedbrydning af forureningskomponenter skal man være opmærksom på, at nedbrydningskonstanter er stofspecifikke og desuden stærkt afhængige af geologiske og hydrologiske forhold samt redox-forholdene. Ved litteraturgennemgangen er der kun fundet et begrænset antal 1.-ordens nedbrydningsrater. Ofte findes ingen eller kun få datasæt under specificerede redoxforhold, og hvor der foreligger flere 1.-ordens nedbrydningskonstanter, kan der fra lokalitet til lokalitet observeres forskelle over flere størrelsesordener. Selv om at der i det efterfølgende er angivet 1.-ordens nedbrydningskonstanter for et specifikt stof, er det ikke givet, at nedbrydning aktuelt vil foregå i det konkrete tilfælde. For mange forureninger vil nedbrydningen forløbe med nedbrydningskonstanter af samme størrelsesorden som angivet i de efterfølgende tabeller. Men der findes adskillige eksempler på, at der ikke er sket nedbrydning af en forureningskomponent, selv om geologiske og kemiske data (herunder redoxforhold) indikerer potentiale for forureningsnedbrydning. |
| --- | --- |

| Nedbrydningsestimering er en overslagsberegning | De angivne 1.-ordens nedbrydningskonstanter kan således alene benyttes til med et overslag at vurdere, om en risikovurdering, som tager højde for nedbrydning (foruden processerne fortynding og sorption), kan medføre, at kvalitetskriterierne for grundvand overholdes. |
| --- | --- |

| Monitering | Hvor risikovurdering er baseret på nedbrydning skal det eftervises, jf. Miljøstyrelsens udkast til “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter”, at der findes potentiale for nedbrydning af den pågældende forurening på den aktuelle lokalitet. Ved aerob nedbrydning skal det fx sikres, at der i hele nedbrydningsperioden er ilt til stede over hele det geografiske område, hvori nedbrydningen foregår. Dette gøres ved monitering; jf. afsnit 4.2. Moniteringsdata benyttes endvidere til dels at afklare, om nedbrydningen følger en 1.-ordens approksimation, dels at beregne den aktuelle nedbrydningsrate. Herefter skal der fastlægges et moniteringsprogram. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 4. |
| --- | --- |

| Mættet/umættet zone | Ovenstående betragtninger knytter sig til nedbrydning i den mættede zone. Ved litteraturgennemgangen er der ikke fundet artikler, som anfører nedbrydningskonstanter for forureningskomponenter, mens de transporteres med porevandet ned gennem den umættede zone. I mange forureningssager sker der imidlertid en væsentlig nedbrydning af forureningskomponenter i den umættede zone. Olieforureninger ses eksempelvis ofte hurtigt nedbrudt i den umættede zone. Der findes dog også eksempler på, at olieforureninger gennem årtier har kunnet ligge i lerholdige dele af den umættede zone uden nævneværdig nedbrydning. Et væsentligt problem er, jf. afsnit 2, at der ikke findes nogen velbeskrevet moniteringsmetode over for forureningskomponenter i porevandet i den umættede zone (bortset selvfølgelig fra monitering i toppen af grundvandszonen - dvs. umiddelbart hvor porevandet når den mættede zone). Hvor en risikovurdering er baseret på nedbrydning, skal det, som tidligere nævnt, eftervises, at nedbrydningen følger den forudsatte nedbrydningskinetik og rate. For nedbrydning i den umættede zone er dette imidlertid sjældent muligt på grund af manglende moniteringsmetoder. Som hovedregel må man derfor afstå fra at regne med bionedbrydning i den umættede zone. |
| --- | --- |

## 3.2	Udvælgelse af nedbrydningskonstanter

| Dansklignende forhold | Ud fra litteraturen er der udvalgt 1.-ordens nedbrydningskonstanter, som er relevante for nedbrydning under naturlige forhold i Danmark. Der er dog medtaget en del nedbrydningskonstanter, som er bestemt ved temperaturer, der ligger over de 8-10 °C, som er almindelige i danske grundvandsmagasiner. Sammen med nedbrydningskonstanterne angives derfor, som hovedregel, de tilhørende grundvandstemperaturer. Nedbrydningsrater, som er fastlagt under betingelser, hvor redoxforhold eller substratforhold bevidst er manipuleret, fx for at øge nedbrydning af de organiske stoffer, er ikke medtaget. |
| --- | --- |

| Specifikation af redox-forhold | Laboratorieforsøg, og de dertil hørende 1.-ordens nedbrydningskonstanter, er oftest bestemt under entydige redoxforhold. Anderledes er det med nedbrydningskonstanter bestemt ud fra feltobservationer, hvor redoxforholdene alene kan beskrives som værende anaerobe. Sandsynligvis er der tale om skiftende redoxforhold, og det kan ikke udelukkes, at der i nogle tilfælde også kan være aerobe redoxforhold i udkanten af forureningsfanen. |
| --- | --- |

| Variation i datamængder | Litteratursøgningen har, som nævnt i afsnit 3.1, givet relativt få relevante 1.-ordens nedbrydningskonstanter. Flest data findes for BTEX’erne og de chlorerede opløsningsmidler. For de resterende stoffer, som indgår i projektet, er oplysningerne meget begrænsede. Dette forhold giver sig til udtryk i præsentationen af nedbrydningsdata, som varierer fra stof til stof. For BTEX’er og de chlorerede opløsningsmidler er samtlige relevante nedbrydningskonstanter listet, mens der fx for pesticider alene gives en generel diskussion af nedbrydningsmuligheder. |
| --- | --- |

## 3.3  Første-ordens nedbrydningskonstanter

### 3.3.1	BTEX’er

| Aerobe forhold Anaerobe forhold Modstridende informationer | Nedbrydelighed af BTEX’er er sammenfattet i tabel 3.1. Hovedkonklusionen er, at nedbrydningen af BTEX’er lettest sker under aerobe forhold. Dette gælder for alle BTEX’er, og der er ikke en systematisk forskel mellem de enkelte stoffer. Der findes mange observationer af nedbrydning under aerobe forhold, men der er kun i få rapporterede 1.-ordens nedbrydningsrater. Fra Danmark er der rapporteret enkelte entydigt hurtige 1.-ordens rater fra både in-situ metoder og laboratoreiforsøg (typisk størrelsesorden 0,1 dag-1, Nielsen et al., 1995). Under anaerobe forhold er nedbrydeligheden forholdsvis langsom sammenlignet med aerobe forhold, men den generelle tendens er, at alle BTEX’er er nedbrydelige også under anaerobe forhold. Den eneste klare undtagelse er, at nedbrydeligheden af benzen under nitratreducerende forhold er meget tvivlsom (fx Hutchins et al., 1991). Desuden peger flere undersøgelser på, at nedbrydningen af BTEX’er er meget langsom under methanogene forhold sammenlignet med sulfat- og jernreducerende forhold, men datamaterialet er meget spinkelt. Der er tydelig forskel på de enkelte BTEX’ers nedbrydelighed under anaerobe forhold. Toluen er det lettest nedbrydelige stof - tæt fulgt af o-xylen, mens m-xylen og p-xylen, ethylbenzen og i særdeleshed benzen er meget sværere at nedbryde (Borden et al., 1997a; Rügge et al., 1997). På trods af, at BTEX’er er blandt de mest undersøgte stoffer overhovedet, er det bemærkelsesværdigt, hvor få data der eksisterer. I en del tilfælde er der modstridende informationer om et stofs nedbrydelighed. Dette er særligt udtalt for benzen, der er rapporteret som nedbrydeligt under anaerobe forhold i en lang række tilfælde, men hvor der også er en lang række eksempler på, at det ikke er nedbrydeligt, eller at det er meget langsomt nedbrydeligt. En angivelse af en nedbrydningsrate betyder derfor ikke, at stoffet altid er nedbry- |
| --- | --- |

Tabel 3.1

1.-ordens nedbrydningskonstanter k1 (dag –1) for BTEX’er i grundvandsmagasiner.

| Forureningskomponent | k1 (dag –1) | Bestem-melses-metode | Redoxforhold | Tempe-ratur (°C) | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen |  |  |  |  |  |
| Vejen | 0,07-0,2 | Lab. | Aerobt | 10 | Nielsen et al., 1995 |
| Vejen | 0,2-0,5 | Felt inj. |  |  |  |
| Columbus | 0,007 | Felt inj. | Aerobt | 18 | MacIntyre et al. (1993) |
| Sampson County | 0,0006-0,0014 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky point | 0,0002 | Felt obs. | Anaerobt | 19 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,00055 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0028 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,002 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Elko county | 0,001 | Felt obs | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Traverse city | 0,001 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Hill | 0,028-0,038 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al. 1996 |
| Rocky Point | 0,024 | Lab. | Jern-sulfatredu-cerende | 16 | Borden et al., 1997a |
| Toluen |  |  |  |  |  |
| Vejen | 0,09-0,2 | Lab. | Aerobt | 10 | Nielsen et al., 1995 |
| Vejen | 0,1-0,4 | Felt inj. |  |  |  |
| Sampson County | 0,0005-0,0063 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky point | 0,0021 | Felt obs. | Anaerobt | 19 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,00045 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0022 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,0017 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Sleeping bear | 0,02-0,07 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,05-0,13 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Traverse city | 0,2 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Hill | 0,023-0,031 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,02-0,16 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Grindsted | 0,028 | Felt inj. | Jernreducerende | 10 | Rügge et al., 1995 |
| Rocky point | 0,045 | Lab. | Jern-sulfatredu-cerende | 16 | Borden et al. 1997a |
| Perth | 2,3 | Lab. |  |  |  |
| Perth | 0,007 | Felt inj. | Sulfatredu-cerende | 21 | Thierrin et al., 1993 |
| Perth | 0,006 | Felt obs. |  |  |  |
| Sleeping bear | 0,023-0,042 | Lab. | Methanogent | 16 | Borden et al. 1997a |
| Ethylbenzen |  |  |  |  |  |
| Sampson County | 0,0008-0,0058 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Fairfax | 0,00045 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0033 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,002 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Sleeping bear | 0,03-0,011 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,03-0,05 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Hill | 0,009-0,024 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,017-0,065 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Perth | 0,003 | Felt obs. | Sulfatredu-cerende | 21 | Thierrin et al., 1993 |

| o-Xylen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vejen | 0,02-0,03 | Lab. | Aerobt | 10 | Nielsen et al., 1995 |
| Vejen | 0,04-0,1 | Felt inj. |  |  |  |
| Sampson County | 0,0007-0,0017 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky Point | 0,021 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,0004 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0023 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,0017 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Traverse city | 0,004 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Sleeping bear | 0,004-0,011 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,21 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Hill | 0,006-0,027 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,016-0,023 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Grindsted | 0,0014 | Felt inj. | Jernreducerende | 10 | Rügge et al., 1997 |
| Perth | 0,006 | Felt obs. | Sulfatredu-cerende | 21 | Thierrin et al., 1993 |
| m/p-Xylen |  |  |  |  |  |
| Columbus | 0,0107 | Felt inj. | Aerobt | 18 | MacIntyre et al. (1993) |
| Sampson County | 0,0012-0,0035 | Felt obs. | Aerobt/deni-trificerende | 14 | Borden et al., 1997b |
| Rocky Point | 0,013 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | Borden et al., 1997a |
| Fairfax | 0,0004 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| San Francisco | 0,0023 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Alameda | 0,0017 | Felt obs. | Anaerobt | ? | Buschek et al., 1993 |
| Traverse city | 0,004 | Felt obs. | Anaerobt | 10-14 | *Wilson et al., 1990 |
| Sleeping bear | 0,002-0,014 | Felt obs. | Anaerobt | 16 | *Wilson et al., 1994b |
| Eglin | 0,02-0,1 | Felt obs. | Anaerobt | ? | *Wilson et al., 1994a |
| Hill | 0,006-0,027 | Felt obs. | Anaerobt | 13-25 | Wiedemeier et al., 1996 |
| Traverse city | 0,00043-0,381 | Lab. | Denitrificerende | 12 | Hutchins et al., 1991 |
| Rocky point | 0,020 | Lab. | Jern-sulfatredu-cerende | 16 | Borden et al., 1997a |
| Perth | 0,003 | Felt inj. | Sulfatredu- | 21 | Thierrin et al., 1993 |
| Perth | 0,004 | Felt obs. | cerende |  |  |

*: Ifølge Rifai et al., 1995.

|  | deligt, men viser blot, at der er rapporteret forsøg, hvor stoffet er nedbrudt og nedbrydningsraten rapporteret. Det sparsomme antal nedbrydningsrater betyder, at der ofte kun eksisterer et enkelt datasæt under hvert af de specificerede forhold. Der eksisterer dog et betydeligt antal rater fra de såkaldte “natural attenuation” sager, hvor redoxforholdene alene kan beskrives som værende anaerobe. I tabel 3.1 angives nedbrydningsraterne fra disse sager som “bestemt ved feltobservation”. Det skal bemærkes, at disse sager alle stammer fra Nordamerika, og at temperaturen er 5-10 °C højere end for danske grundvandsmagasiner, hvorfor der alt andet lige kan forventes hurtigere nedbrydning end under danske forhold. I disse sager er der fastlagt en række nedbrydningsrater, men spredningen i raternes størrelse fra sag til sag er markant. Hvis raterne indenfor den samme sag sammenlignes, er den typiske spredning mellem de forskellige BTEX’er en faktor 10 til 100, mens den mellem sagerne for de samme stoffer typisk er en faktor 50 til 500. |
| --- | --- |

### 3.3.2	PAH’er

| Omfattede PAH-komponenter Udvalgte laboratorieforsøg med PAH’er i jord | Dette afsnit omhandler de 4-6 ringede PAH'er fluoranthen, benz-(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(a)pyren, benz(g,h,i)perylen og indino(1,2,3-cd)pyren. Naphthalen beskrives særskilt i afsnit 3.3.3. PAH-komponenterne, som er nævnt ovenfor, er karakteriseret som hydrofobe, med lav vandopløselighed samt en høj affinitet for organisk stof. Det betyder, at stofferne er lavmobile i jordmiljøet og relativt svært tilgængelige for mikrobiel nedbrydning (Madsen og Kristensen, 1997). Nedbrydningen af PAH'er i naturen forløber meget langsomt, hvis overhovedet, og PAH-forbindelser vil derfor kunne eksistere i jorden over mange år (Wild et. al. 1991). Stoffernes egenskaber betyder, at de er vanskelige at arbejde med eksperimentelt, idet koncentrationen af stofferne i vandfasen typisk er meget lav. Endvidere er stoffernes sorption til jordmatricen afhængig af hvor lang tid, stofferne har været i jorden. Dette vanskeliggør tolkning af nedbrydningsforsøg med tilsatte PAH'er, herunder forsøg udført med radioaktivt mærkede stoffer (Wild og Jones, 1993). Litteraturen om PAH'ers nedbrydelighed er særdeles omfattende. Ved den systematiske litteratursøgning er der imidlertid ikke fundet referencer om stoffernes nedbrydning i grundvand og kun få referencer med feltbaserede bestemmelser af PAH'ernes nedbrydelighed i jord. Der er derfor i det følgende inddraget udvalgte laboratorieforsøg baseret på PAH-forurenede jordprøver. Der er i flere forsøg påvist naturlig forekomst af PAH-nedbrydende bakterier i jord. Kästner et. al. (1994) påviste forekomsten af PAH-nedbrydende bakterier i jordprøver fra 5 lokaliteter ved Hamborg. Kun i jordprøver, der var eksponeret over længere tid for PAH'er, fandt de bakterier (103 - 105 cfu (kolonidannende enheder) pr.g jord), der var i stand til at udnytte fluoranthen som primært substrat. De fandt ingen bakterier, der var i stand til at udnytte benz(a)pyren som primært substrat. Tidligere undersøgelser baseret på batch-forsøg med naturligt forekommende mikroorganismer indikerer, at 4- og 5-ringede PAH-forbindelser nedbrydes ved cometabolisme (Wilson and Jones, 1993, Aprill et. al. 1990 og Keck et. al., 1989). Ved laboratorieforsøg med jordprøver, hvor PAH'ernes tilgængelighed må forventes at være øget som følge af indledende prøvebearbejdning, og hvor diffusion af ilt i jorden ligeledes må forventes at være øget i forhold til naturlige forhold, er der påvist nedbrydning af PAH'er. Men nedbrydningen af 4- og 5-ringede PAH'er er generelt langsom. Grosser et. al. (1995) fandt i batchforsøg med jordprøver fra et tidligere kul-tjære-raffinaderi fra under 1 % til 8 % biologisk nedbrydning af benz(a)pyren efter 160 dage. I jordsuspensioner (jord:destilleret vand i forhold på 1:10) med forurenet jord tilført 14C mærkede PAH'er, fandt Carmichael og Pfaender (1997) 2 - 9 % biologisk nedbrydning af benz(a)pyren efter 8 uger. Goodin og Webber (1995) fandt ikke signifikant nedbrydning af benz(a)pyren i jord-mikrokosmos efter 21 uger. Deres data indikerede et initialt abiotisk tab indenfor 1 uge efterfulgt af uændrede koncentrationer af benz(a)pyren. Wild og Jones (1993) beregnede halveringstider for PAH'er i forurenet jord tilsat PAH-holdigt spildevandsslam, bestemt ved batchforsøg ved aerob inkubering ved 20 - 30 °C. De fundne halveringstider for fluoranthen, benz(a)pyren, benz(b)fluoranthen og benz(k)fluoranthen er beregnet ved 1.-ordens regression, mens halveringstiden for benz(g,h,i)perylen er bestemt ved lineær regression. Halveringstiderne, der er anført i tabel 3.2, er ikke korrigeret for abiotisk tab. I parallelforsøg blev der fundet abiotisk tab på 8 og 14 % for hhv. benz(a)pyren og benz(k)fluoranthen, mens der ikke var abiotisk tab for de øvrige nævnte stoffer. Under antagelse af 1.-ordens nedbrydning vil de i tabel 3.2 anførte halveringstider bestemt ved laboratorieforsøg svare til 1.ordens nedbrydningskonstanter i størrelsesordenen 0,0063 - 0,0011 (d-1), dog for benz(k)fluoranthen i størrelsesordenen 0,005 - 0,0005 (d-1). Det skal understreges, at resultaterne er opnået under forsøgsbetingelser ved 20 - 30 °C, og at der er anvendt overfladejord, jord tilført slam eller friskt tilsatte stoffer. Resultaterne, som er fremkommet ved feltforsøget, svarer til 1.-ordens nedbrydningskonstanter af en størrelsesorden på 0,0002 d-1. |
| --- | --- |

| PAH’er i grundvand | Ingen af de nævnte forsøg er udført med aquifermateriale og/eller grundvand. Det foreliggende materiale omfatter ikke undersøgelser, hvor der er påvist naturligt forekommende bakterier i grundvand, der er i stand til at nedbryde de her udvalgte PAH'er. |
| --- | --- |

|  | Tabel 3.2 Halveringstider t1/2 bestemt ved laboratorieforsøg i umættet jord,(I - III fra batch/ mikrokosmos-forsøg ved 20 - 30°C) sammenlignet med t1/2 bestemt ved feltmålinger, IV, delvist baseret på arkiverede prøver. |
| --- | --- |

| Stof, ref./metode: | I lab. døgn | II lab. døgn | III lab. døgn | IV felt år |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoranthen | 268-377 | 140-440 | 110-184 | 7.8 |
| Benz(b)fluoranthen | 211-294 | 360-610 | 113-282 | 9.0 |
| Benz(k)fluoranthen | - | 910-1400 | 143-359 | 8.7 |
| Benz(a)pyren | 229-309 | 220-290 | 120-270 | 8.2 |
| Benz(g,h,i)perylen | - | 590-600 | 365-535 | 9.1 |
| Indino (1,2,3-cd)pyren | - | - | - | - |

|  | I: Park et al. (1990), PAH'er tilført som rene stoffer. II: Coover and Sims (1987), PAH'er tilført som rene stoffer. III: Wild and Jones (1993), PAH'er tilført med spildevandsslam. IV: Wild et. al. (1991), PAH'er tilført med spildevandsslam. |
| --- | --- |

### 3.3.3	Naphtalen

| 1.-ordens nedbrydningskonstant i grundvandsmagasiner | Nielsen et. al. (1992) fandt med ISM-teknik (in-situ microcosmos), at der i en sandet aquifer ved Vejen, var potentiale for aerob nedbrydning af naphthalen, men ikke potentiale for anaerob nedbrydning. I overenstemmelse hermed vurderede Madsen et al.(1996), at anaerobe forhold var årsag til naphtalenpersistens i grundvand. Flyvbjerg et. al. (1993) kunne ikke konstatere nedbrydning af naphthalen i grundvand ved Fredensborg under anaerobe, sulfatreducerende forhold. I modsætning hertil fandt Thierrin (1993) 1.-ordens nedbrydningskonstanter for naphtalen under sulfatreducerende forhold på 0,021 - 0,0043 dage-1; undersøgelsen fandt sted i en sandet aquifer i Vestaustralien ved 21 °C. For et aerobt grundvandsmagasin rapporterer Nielsen et. al. (1996) 1.-ordens nedbrydningskonstanter på 0,2 - 0,9 dage-1 bestemt ved såvel ISM-teknik som laboratorieforsøg efter en lagperiode på 6 - 12 dage. For et jernreducerende-methanogent grundvandsmagasin ved Grindsted er der fra feltinjektionsforsøg rapporteret 1.-ordens nedbrydningskonstanter på 0,0004-0,0007 d-1; Rügge et al., 1997b. Ved ISM-teknik og laboratorieforsøg blev der gengæld ikke konstateret nedbrydning af naphtalen; Bjerg et al., 1997. |
| --- | --- |

### 3.3.4	Chlorerede opløsningsmidler

|  | Samtlige veldokumenterede 1.-ordens nedbrydningshastigheder, som er fundet ved litteraturstudiet, er sammenstillet i tabel 3.3. Hvor der er fundet oplysninger herom, er det endvidere i tabellen angivet, om nedbrydningsraten er bestemt ved laboratorieforsøg eller ved feltobservationer, hvilke redoxforhold der var gældende, og ved hvilken temperatur nedbrydningen foregik. |
| --- | --- |
| Aerobe forhold | I almindelighed kan de højere chlorerede alifater (som PCE og TCE) ikke tjene som elektrondonorer eller som substrat for mikrobiologiske nedbrydningsprocesser. Af de mindre chlorerede alifater som dichlormethan (DCM), dichlorethen (DCE) og vinylchlorid (VC), kan der ske aerob nedbrydning, hvor stoffet indgår som vækstsubstrat. Aerob nedbrydning af vinylchlorid er hurtig sammenlignet med andre nedbrydningsprocesser for vinylchlorid (Wiedemeier, 1994). Endvidere kan mange chlorerede alifater nedbrydes mikrobielt ved co-metabolisme. Denne proces, som forudsætter tilstedeværelse af en primær kulstofkilde, kan være vigtig i forbindelse med en blandingsforurening. |
| Anaerobe forhold | For de fleste chlorerede opløsningsmidler sker den væsentligste nedbrydning under anaerobe forhold, fx dechloreringssekvensen: PCE®TCE®DCE®VC®Ethylen. Næsten alle de i tabel 3.3 anførte 1.-ordens nedbrydningskonstanter stammer fra anaerobe forhold, ofte uspecificerede anaerobe forhold. Litteratursøgningen har givet forbavsende få 1.-ordens nedbrydningsrater. For flere stoffer er der kun fundet 1-2 nedbrydningskonstanter (fx for 1,2-dibromethan (EDB), dichlormethan (DCM), tetrachlormethan (CT) og chloroform (CF)). For stoffer, hvor der er fundet flere referencer, varierer nedbrydningsraterne betydeligt, men bemærkelsesværdigt nok har de gennemsnitlige 1.-ordens nedbrydningkonstanter (gennemsnit af middelværdierne fra hver enkelt reference) samme størrelsesorden; omkring 0,01 til 0,05 d-1. |

Tabel 3.3

1.-ordens nedbrydningskonstanter k1 (dag –1) for chlorerede opløsningsmidler i grundvand.

| Forureningskomponent | k1 (dag –1) | Bestem-melses-metode | Redoxforhold | Tempe-ratur (°C) | ## Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-Dibromethan (EDB) | 0,0007 | ? | ? | 20 | Vogel et al., 1987 |
| 1,2-Dichlorethan (DCA) | 0,00006-0,002 | Felt | Jernreducerende til methanogene | ? | Bosma, T.N.P., 1997 |
|  | 0,002-0,007 | ? | Aerobt ? | ? | * Henson et al., 1989 |
|  | 0,002 | ? | ? | 20 | Vogel et al., 1987 |
| 1,2-Dichlorethen (DCE) | 0,006 | Lab. | Methanogene til jernreducerende | 22 | Bradley & Chapelle, 1997 |
|  | 0,009 | Lab. | Methanogene | 17 | * Wilson et al., 1986 |
|  | 0,0018 = gennemsnit fra feltobservationer i 12 cases |  |  |  | Ellis, D.E., 1997 |
| cis-1,2-Dichlorethen (DCE) | 0,0002-0,0001 | Lab. | Sulfat- og jern(III)-reducerende. | ? | Ehlke & Imbrigiotta, 1997 |
|  | 0,0007-0,0014 | Felt | Methanogent | ? | Ellis et al., 1997 |
|  | 0,0006 | Felt | Vekslende | ? | Swanson et al., 1997 |
|  | 0,0007-0,0090 | Felt | Methanogene el. sulfatreduce-rende | ? | Weaver et. al., 1997 |
|  | 0,0020 | Felt | Sulfatreduc. /methanogent | ? | Wiedemeier et al., 1997 |
|  | 0,0002 |  | Aerobt/denitrifi-cerende |  |  |
|  | 0,0012-0,0018 | Felt | ? | 10 | Wilson et. al., 1997 |
| Dichlormethan (DCM) | 0,06 | ? | Anaerobt | ? | Barbee, G.C., 1994 |
|  | 0,001 | ? | Anaerobt | ? | Vogel et al., 1987 |
| Tetrachlorethylen = perchlorethylen (PCE) | 0,0007-0,0008 | Felt | Anaerobt | ? | Ellis et al., 1997 |
|  | 0,0005 | Lab. | Sulfatreduce-rende/ methanogent | 20 | Pavlosthatis et al., 1993 |
|  | 0,001-0,004 | Feltinj. | Jern(III)reduc./ methanogent | 10 | Rügge, K., 1997 |
|  | 0,0016 = gennemsnit fra feltobservationer i 7 cases |  |  |  | Ellis, D.E., 1997 |
| Tetrachlormethan = carbon tetrachlorid (CT) | 0,025-0,1 | ? | Anaerobt | ? | Barbee, G.C., 1994 |
|  | > 1 | Feltinj. | Jern(III)reduc./ methanogent | 10 | Rügge, K., 1997 |
| 1,1,1-trichlorethan (TCA) | 0,005-0,006 | Lab. | Aerobt | 20 | Klecka et al., 1990 |
|  | 0,005 |  | Denitrificerende |  |  |
|  | 0,04-0,17 |  | Sulfatreduce-rende |  |  |
|  | 0,004-0,015 |  | Methanogene |  |  |
|  | 0,001 | Felt | ? | ? | McNab et al., 1994 |
|  | 0,004 | Lab. | ? | Omregnet til 15 | Migamoto & Urano, 1990 |
|  | 0,01 | Lab. | Anaerobt | 25 | * Parsons et al., 1985 |
|  | 0,001-0,01 | Lab. | Anaerobt | 35 | Ruey-an Doong, 1996 |
|  | 0,004-0,005 | Feltinj. | Jern(III)reduc./ methanogent | 10 | Rügge, K., 1997 |
|  | 0,0008 | Felt | ? | 15 | Wing, M.R., 1997 |
| Trichlorethylen (TCE) | 0,0009 | Felt | ? | ? | * Benker et al., 1994 |
|  | 0,003 | Felt | ? | ? | * Cox et al., 1995 |
|  | 0,0005-0,007 | Felt | Anaerobt | ? | Dupont et al., 1997 |
|  | 0,0002-0,0004 | Felt | Sulfat- og jernreducerende | ? | Ehlke et al., 1997 |
|  | 0,0001-0,0007 | Lab |  |  |  |
|  | 0,0005-0,0008 | Felt | Methanogene | ? | Ellis et al., 1997 |
|  | 0,0001-0,0007 | Lab. | Jern (III) reduc. til methanogene | ? | Imbrigiotta et al, 1997 |
|  | 0,0001 | Felt |  |  |  |
|  | 0,0019 | Felt | ? | ? | * Lee et al., 1995 |
|  | 0,0003-0,001 | Feltinj. | Jern (III) reduc. til methanogene | 10 | Rügge, K., 1997 |
|  | 0,0008 | Felt | Vekslende | ? | Swanson et al., 1997 |
|  | 0,0008-0,005 | Felt | Methanogene og sulfatreduc. | ? | Weaver et al., 1997 |
|  | 0,034 | Felt | Sulfat- og methanreduc. | ? | Wiedemeier et al., 1997 |
|  | 0,0008 |  | Denitrificerende |  |  |
|  | 0,008 | Lab | Methanreduc. | 17 | * Wilson et al., 1986 |
|  | 0,011-0,016 | Felt | ? | 10 | Wilson et al., 1997 |
|  | 0,010 | Lab. |  |  |  |
|  | 0,0016 = gennemsnit fra feltobservationer i 15 cases |  |  |  | Ellis, D.E., 1997 |
| Trichlormethan = chloroform (CF) | 0,016-0,03 | Lab | Anaerobt | ? | Barbee, G.C., 1994 |
|  | 0,0062-0,25 | Lab. | Anaerobt | ? | * Saunders & Maltby, 1996 |
| Vinylchlorid = chloroethen (VC) | 3 x 10-5 | Lab. | Anaerobt | 20 | Barrio-Lage et al., 1990 |
|  | 0,0085 | Felt | ? | ? | * Cox et al., 1995 |
|  | 0,006 | Lab. | Aerobt | 20 | Davis & Carpenter, 1990 |
|  | 0,0009-0,0010 | Felt | Methanreduc. | ? | Ellis et al., 1997 |
|  | 0,0004-0,007 | Felt | Sulfat- og methanreduc. | ? | Weaver et al., 1997 |
|  | 0,0008 | Felt | Sulfatreduc./ methanog. | ? | Wiedemeier et al., 1997 |
|  | 0,001 |  | Denitrificerende |  |  |
|  | 0,0016 = gennemsnit fra feltobservationer i 9 cases |  |  |  | Ellis, D. E., 1977 |

*: Ifølge Wiedemeier et al. (1996).

| Toksiske effekter | Det ses flere steder beskrevet, at nedbrydningshastigheden for de chlorerede alifater aftager med faldende antal chloratomer, hvilket medfører ophobning af nedbrydningsprodukter, der i mange tilfælde ender med en uhensigtsmæssig ophobning af vinylchlorid, som anses for kræftfremkaldende. (Kjeldsen og Christensen (1996), Vogel et al. (1987)). Dette kan ikke bekræftes af de i tabel 3.3 angivne nedbrydningskonstanter. Et væsentligt hensyn ved risikovurderingerne er, at næsten alle de chlorerede opløsningsmidler, som er med i tabel 3.3, anses for kræftfremkaldende (Arbejdstilsynet, 1996). Det må endvidere bemærkes, at vinylchlorid, der opstår som et nedbrydningsprodukt af stofferne tetrachlorethylen, trichlorethylen og dichlorethylen anses for mere sundhedsskadeligt end udgangsstofferne, idet jordkvalitetskriteriet for vinylchlorid er lavere end jordkvalitetskriteriet for udgangsstofferne. |
| --- | --- |

### 3.3.5	Phenoler

| Phenoler som er omfattet af projektet | Litteratursøgningen har, jf. tabel 1.1, omfattet phenolerne: phenol, mono-, di- og tri-nitrophenol samt pentachlorphenol. Der er ikke fundet 1.-ordens nedbrydningskonstanter for di- og tri-nitrophenol eller for pentachlorphenol. Samtlige fundne 1.-ordens nedbrydningskonstanter for phenol og mono-nitrophenol er angivet i tabel 3.4. For mono-nitrophenol (normalt betegnet nitrophenol) er der fundet nedbrydningskonstanter for såvel ortho- som para-nitrophenol. Hvor der er fundet oplysninger herom, er det endvidere i tabellen angivet, om nedbrydningskonstanten er bestemt ved laboratorieforsøg eller med in situ tester (se afsnit 2.3), hvilke redoxforhold der var gældende, og ved hvilken temperatur nedbrydningen foregik. |
| --- | --- |
| 1.-ordens nedbrydningskonstanter | Alt tyder på, at phenoler er biologisk nedbrydelige under aerobe forhold, mens flere phenoler er fundet både nedbrydelige og ikke nedbrydelige under de samme anaerobe forhold i forskellige studier (Kjeldsen og Christensen, 1996). Undersøgelser viser, at flere phenoler nedbrydes aerobt end anaerobt, og at nedbrydningen foregår hurtigere under aerobe end under anaerobe forhold - H. Nielsen, 1994). De angivne nedbrydningskonstanter for phenoler er generelt store (lille halveringstid) sammenlignet med angivne nedbrydningskonstanter for andre stoffer; fx sammenlignet med nedbrydningskonstanter for chlorerede opløsningsmidler som er angivet i tabel 3.4. |

Tabel 3.4

1.-ordens nedbrydningskonstanter k1 (dag-1) for visse phenoler i grundvand.

| Forureningskomponent | k1 (dag-1) | Bestemmel-sesmetode | Redox-forhold | Temperatur (°C) | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phenol | 0,0065 | Lab | Aerob | ? | Deley et al, 1985 |
|  | 0,4-0,5 | Lab. | Aerob | 10 | Nielsen, P.H., 1994 |
|  | 0,2-0,5 | In situ test |  |  |  |
|  | 0,002 | Lab | Anaerob | ? | Rees et al, 1981 |
| o-Nitrophenol | 0,01-0,05 | In situ test | Aerob | 10 | Nielsen, P.H., 1994 |
| p-Nitrophenol | 0,09-0,4 | In situ test | Aerob | 10 | Nielsen, P.H., 1994 |
|  | 0,4-0,5 | Lab. |  |  |  |

### 3.3.6	Styren

|  | Ved den systematiske litteratursøgning er der ikke fundet referencer med en 1.-ordens nedbrydningskonstant for styren i jord eller grundvand baseret på feltmålinger. Fu og Alexander (1992) har ved batchforsøg udført under aerobe forhold med prøver af jord og grundvand ved 22 °C påvist biologisk nedbrydning af tilsat styren. De fandt en lavere nedbrydningshastighed i prøver med højt indhold af organisk stof (32%) end i prøver med lavere indhold af organisk stof (0,4 - 7,5 % org. stof). De vurderede endvidere, at styren er letnedbrydeligt under de fleste aerobe forhold, men at nedbrydningsraten i grundvand, og i miljøer med pH < 5, kan være lav. Fu og Alexander (1996) fandt ved batchforsøg udført med iltfri headspace ved 22 °C med vandmættede jordprøver, at biologisk nedbrydning af styren ophørte efter ca. 10 dage og at 30 - 40 % af den tilsatte styren kunne genfindes i prøverne efter 260 dage. De formodede, men kunne ikke påvise, at nedbrydningen ophørte som følge af dannelse af toksiske nedbrydningsprodukter. |
| --- | --- |
|  | På det foreliggende grundlag kan der ikke angives en relevant 1.-ordens nedbrydningskonstant for styren. |

### 3.3.7	DEHP

|  | Jørgensen et. al. (1990) undersøgte potentialet for naturlig nedbrydning af DEHP i forurenet jord. Der kunne ikke påvises nedbrydning af DEHP ved kolonneforsøg med recirkuleret grundvand under aerobe forhold. I batchforsøg med begunstigede forhold konstateredes nedbrydning af DEHP ved aerobe forhold, men ikke ved denitrificerende forhold. Også Dörfler et. al. (1996) fandt aerob nedbrydning af DEHP i jordprøver ved laboratorieforsøg (10 °C) og rapporterede nedbrydningsrater i intervallet 0,036 - 0,057 d-1 for jord med lavt organisk indhold og neutral pH, og nedbrydningsrater i intervallet 0,015 - 0,028 d-1 for jord med lav pH og moderat indhold af organisk stof (her 5,4%). Ved litteratursøgningen er der ikke fundet referencer med rapporterede 1.-ordens nedbrydningskonstanter i grundvand. |
| --- | --- |

### 3.3.8	MTBE

| Laboratorieforsøg Feltobservationer Konklusion | Yeh og Novak (1995) kunne ikke påvise biologisk nedbrydning af MTBE i aerobe batchforsøg med naturlige jordprøver (ved 10 °C i 100 dage). Yeh og Novak (1994) fandt heller ikke nedbrydning af MTBE ved denitrificerende forhold. Spain (1997) anfører, at der er påvist mikrobiel nedbrydning af MTBE ved selekterede bakteriekulturer, men at der tilsyneladende ikke generelt forekommer naturlige bakterier som er i stand til at nedbryde MTBE i hverken aerobe eller anaerobe miljøer. Steffan et. al. (1977) rapporterer, at propanoxiderende bakterier er i stand til at nedbryde MTBE (laboratorieforsøg ved 28 °C med tilvænnede bakteriekulturer). I en aquifer med vekslende aerobe-nitrificerende forhold har Borden et. al. (1997) ved feltobservationer påvist MTBE nedbrydning nær forurenings-kilden; 1.-ordens nedbrydningsraten blev bestemt til 0 - 0,001 d-1. Under-søgelsen viste ikke sikre tegn på MTBE nedbrydning i den nedstrøms aquifer. Feltobservationerne blev understøttet af laboratorieundersøgelser af aerobe microcosmos, som viste begrænset mikrobiel MTBE nedbrydning nær forureningskilden og ingen mikrobiel nedbrydning nedstrøms forureningskilden. Forløbet af MTBE nedbrydningen, som blev observeret i laboratoriet, kan skyldes en eller flere ukendte faktorer, som begrænser eller inhiberer mikrobiel MTBE nedbrydning. Ud fra de gennemgåede referencer kan der ikke angives relevante 1.-ordens nedbrydningskonstanter for MTBE. |
| --- | --- |

### 3.3.9 	Pesticider

| Pesticider som gruppe Nedbrydning i jord contra grundvand Variation i nedbrydning af enkeltkomponenter Redox-forhold | Da der findes et jordkvalitetskriterie for DDT, er stoffet DDT beskrevet særskilt i afsnit 3.3.10. Pesticider som gruppe er defineret ud fra deres anvendelse og ikke ud fra deres kemiske sammensætning, og repræsenterer derfor mange forskellige kemiske strukturer og egenskaber. I gennem de sidste 40 år er der i Danmark anvendt mere end 400 forskellige pesticider, og gruppen er derfor uhyre divers og kompleks og har ikke noget tilfælles mht. nedbrydningsrater. Det er derfor umuligt at angive nedbrydningsrater for pesticider som gruppe, men kun for de enkelte stoffer. Der er udført en del undersøgelser af pesticiders nedbrydning i overjord i forbindelse med landbrugsanvendelse, men der er ringe viden om nedbrydning i dybere jordlag og i grundvand samt ved højere koncentrationer, som kan forekomme ved punktkilder. På grund af den ringe viden kan det være yderst problematisk at overføre data opnået i et miljø til et andet. Det kan nævnes, at nogle af de pesticider, der betragtes som letnedbrydelige i landbrugsjord med halveringstider på 7-14 døgn, fx phenoxysyrer (som 2,4-D eller MCPP/Mechlorprop), er fundet i grundvand. I den umættede zone har dybden under jordoverfladen en vis indflydelse på nedbrydningshastigheden, selv om der ikke er en simpel sammenhæng mellem dybde og nedbrydningsrate. Således viste et forsøg med umættet jord halveringstider for MCPP på 3-20 døgn i prøver fra pløjelaget, men 3-6 gange lavere halveringstider i prøver udtaget ned til 1 meter under terræn. Igen-nem forsøgsperioden på 220 døgn blev MCPP ikke nedbrudt fuldstændigt i de dybeste kerner. Under samme miljøforhold kan nedbrydeligheden af forskellige pesticider være meget forskellig. Fx viste et injektionsforsøg med 90 døgns kontinuert injektion i et aerobt grundvandsmagasin, at koncentrationen af MCPP efter en lag-periode på 42-56 døgn reduceredes fra 400 µg/l til 30 µg/l, hvorimod der ikke var tegn på nedbrydning af atrazin i forsøgsperioden på 96 døgn. Overordnet antyder den eksisterende litteratur, at nedbrydningspotentialet for de fleste pesticider er uhyre begrænset under anaerobe forhold. Der er dog rapporteret anaerob (methanogen) mikrobiel transformation af visse stærkt chlorerede herbicider fx 2,4,5-T i laboratorieforsøg. Andre stoffer som fx DNOC omdannes ved reduktion under jernreducerende forhold. Denne proces synes overvejende at være abiotisk. Det skal afsluttende præciseres, at der er meget ringe viden om nedbrydningen i grundvandsmiljøet for nogle af de stoffer (fx BAM, som er et nedbrydningsprodukt af pesticidet dichlorbenil), der ofte påvises i grundvand. |
| --- | --- |

### 3.3.10  DDT

|  | I jord sorberes DDT i høj grad til organisk stof. DDT omdannes ved photooxidation og ved abiotisk dehydrochlorering og nedbrydes biologisk ved cometabolisme til DDE. I jord dannes persistente nedbrydningsprodukter (DDE og DDD). Ved den gennemførte litteratursøgning er der ikke fundet rapporterede 1.-ordens nedbrydningskonstanter. Dimond og Owen (1996) rapporterer dog et tilfælde, hvor koncentrationen af DDT i skovjord er halveret på 20-30 år. Et år efter ophør af DDT-anvendelse var fordelingen af DDT og nedbrydningsprodukterne DDE og DDD 92:7:0. Efter 26 år var den tilsvarende fordeling 39:31:30. Ved undersøgelsen er der fundet en begrænset transport af DDT og af nedbrydningsprodukter til jordlagene beliggende under overfladenære lag med højt organisk indhold. Martijn et. al. (1993) rapporterer, som et groft overslag, en halveringstid for DDT i landbrugsjord (Holland) på 20 år. I de ovennævnte undersøgelser skyldes reduktionen i jordens DDT-indhold ikke blot biologisk og abiotisk omdannelse til DDE, men også fordampning fra jorden. Ud fra de gennemgåede referencer kan der ikke angives relevante 1.-ordens nedbrydningsrater for DDT. |
| --- | --- |

# 4	Monitering og bestemmelse af  aktuelle nedbrydningsrater

| Nedbrydning anvendt i risikovurderinger Risikovurdering | Når en risikovurdering er baseret på nedbrydning, skal det, jf. afsnit 3.1, eftervises, at der er potentiale for nedbrydning af den pågældende forurening på den specifikke lokalitet. Hvor effekten af en beregnet naturlig nedbrydning betyder, at jordforureningen ikke udgør nogen risiko for grundvandsressourcen, skal følgende faser gennemføres: - Forureningsundersøgelse med dataindsamling til risiko- vurderingen. - Risikovurdering, (hvor der regnes med nedbrydning). - Dokumentation for, at der foregår nedbrydning, og bestemmelse af aktuel nedbrydningsrate. - Opstilling af moniteringsplan. Risikovurderingen (punkt 2) gennemføres med 1.-ordens nedbrydningskonstanter udvalgt fra afsnit 3. Udførelse af selve risikovurderingen vil ikke blive omtalt nærmere her, da den er omhyggeligt beskrevet i Miljøstyrelsens udkast til “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter”. Hvis risikovurderingen viser, at gældende kvalitetskriterier for grundvand (se bilaget) ikke overholdes, må der igangsættes afværgeforanstaltninger, eller der må gennemføres en risikovurdering med nye lokalspecifikke data fremskaffet ved yderligere undersøgelser. |
| --- | --- |
| Dokumentation for nedbrydning | Hvor risikovurderingen viser, at det er nødvendigt at regne med nedbrydning for at overholde kvalitetskravene for grundvand, skal det eftervises, at der findes potentiale for nedbrydning af den pågældende forurening på den specifikke lokalitet, og den aktuelle 1.-ordens nedbrydningsrate skal fastlægges på baggrund af feltmålinger; naturligvis under forudsætning af, at den pågældende forurening kan beskrives ved en 1.-ordens approksimation. Hvordan det kan dokumenteres, at der aktuelt foregår nedbrydning (punkt 3) er beskrevet i afsnit 4.1. Bestemmelse af den aktuelle 1.-ordens nedbrydningsrate (ud fra feltobservationer) er beskrevet i afsnit 4.3. |
| Monitering og kontrol | Hvis det viser sig, at den aktuelle nedbrydning afviger fra den nedbrydning, som blev forudsat i risikovurderingen, skal risikovurderingen revideres med anvendelse af den aktuelt fastlagte 1.-ordens nedbrydningsrate. Hvis denne reviderede risikovurdering viser, at kvalitetskriteriet for grundvand kan overholdes, gennemføres en monitering til kontrol af den naturlige nedbrydning, herunder en kontrol af om forureningsspredningen forløber som forudsat. |

## 4.1	Dokumentation for nedbrydning

|  | Dokumentation for, at der foregår nedbrydning, afhænger af den givne forurenings karakter (omfang, komponenter/stofgrupper) og af lokalspecifikke forhold (geologi, hydrogeologi og redoxforhold). Der er væsentlig forskel på dokumentationen for forskellige forureningskomponenter. Dette har ført til, at man i USA er i gang med at udarbejde forskellige protokoller for brændstofforureninger (fuel contamination) og forurening med chlorerede opløsningsmidler (Wiedemeier et. al., 1995 og Wiedemeier et. al., 1996). Dokumentation for, at der sker nedbrydning, kan tilvejebringes på følgende måder: - Observeret reduktion i forureningskoncentrationen langs en strømlinie nedstrøms for forureningskilden. - Dokumentation for massefjernelse i felten ved tilvejebringelse og sammenstilling af forureningsdata og geokemiske data. - Bestemmelse af forureningskomponentens aktuelle 1.-ordens nedbrydningsrate ud fra feltobservationer (alternativt laboratoriedata). |
| --- | --- |

| Observeret reduktion i forureningskoncentration Sammenstilling af forureningsdata og geokemiske data | a) Der skal kunne observeres en reduktion af forureningskoncentrationen langs en strømlinie nedstrøms forureningskilden. Til dette formål er et detaljeret potentialekort vigtigt. En reduktion af forureningskoncentrationen “beviser” ikke, at forureningen nedbrydes, idet reduktionen i forureningskoncentrationen kan være et resultat af dispersion, sorption, fordampning m.v. b) Dokumentationen for nedbrydning og massefjernelse afhænger af den aktuelle forureningskomponent, idet de “kemiske beviser” er stofafhængige. Dokumentationen kræver en detaljeret forureningsundersøgelse. Det nødvendige omfang af et aktuelt undersøgelsesprogram beskrives kort i afsnit 4.2. Typen af aktuelle “beviser” under b) er ikke alle lige stærke: ·At de forurenende stoffer kan nedbrydes under de herskende forhold. Det kan fx være dokumentation for, at der er anaerobe forhold i grundvandsmagasinet i en sag med chlorerede opløs-ningsmidler. Dette må betegnes som et meget svagt “bevis”, da det blot sandsynliggør, at nedbrydning har mulighed for at finde sted. Hvorvidt nedbrydningen reelt foregår, og om den aktuelle nedbrydningsrate er tilstrækkelig, belyses ikke. ·Stigning i koncentrationen af slutprodukter fra redoxprocesser (fx methan, sulfid, jern(II), mangan(II) eller CO2; det kan fx være en stigning i jern(II)-koncentrationen på grund af nedbrydning af toluen under jernreducerende forhold). Dette kan være et stærkt “bevis”, hvis de forurenende stoffer er den primære kulstofkilde (fx ved høje koncentrationer af BTEX’er i forhold til naturligt forekommende opløst organisk kulstof). Dette har været tilfældet i en række amerikanske sager med BTEX-forureninger. ·Fald i koncentrationen af elektronacceptorer, som kan korrelleres med fald i koncentrationen af det forurenende stof og stigning i dannelse af slutprodukter fra de samme redoxprocesser. Dette kan desuden anvendes til at vurdere, om den samlede elektronacceptor- koncentration er tilstrækkelig til, at der kan ske fuldstændig nedbrydning af det forurenende stof. Dette er igen et stærkt “bevis”, hvis de forurenende stoffer er den primære kulstofkilde i systemet. I praksis er det vanskeligt at gennemføre dette bevis, hvis der er tale om anaerobe forhold, idet elektronacceptorerne kan være sedimentbundne (fx jern- og mangan-hydroxider) og slutprodukterne kan udfælde (monosulfid, pyrit, jerncarbonater). ·Relativt fald i koncentrationen af forureningskomponenten sammenlignet med en konservativ tracer (jf. afsnit 4.3). For en kulbrinteforurening kan man fx benytte enkeltkomponenten trimethylbenzen (TMB) som konservativ tracer (afsnit 4.3.1). En anden benyttet metode ved kulbrinteforureninger er vurdering af forholdet mellem koncentrationerne af heptadecan (n-C17), som er relativt letnedbrydeligt, og pristan, som er sværtnedbrydeligt (Flath-man, 1991; Christensen and Larsen, 1993). ·Dannelse af nedbrydningsprodukter fx dannelse af dichlorethylen (DCE), vinylchlorid (VC) og ethylen i forbindelse med nedbrydning af trichlorethylen. Dette er et meget stærkt “bevis”, hvis de dannede stoffer ikke i forvejen forekommer i forureningskilden. ·Opstilling af massebalance eller stoffluxberegninger ud fra boringer udført i rækker på tværs af strømningsretningen. Metoden, der kan give en meget sikker beskrivelse af stoftransporten, er anvendt i forskningssammenhæng, (fx Rügge, 1997a; Wiedemeier et al., 1995; Imbrigiotta et al., 1997) men kan på grund af krav til et meget stort antal boringer ikke betragtes som alment anvendelig i forbindelse med risikovurdering. c) Denne bestemmelse foretages som udgangspunkt på feltdata. Laboratorie-bestemmelser af nedbrydningsraten bør kun anvendes, hvor det er umuligt at gøre det ud fra feltdata; se afsnit 2.4.5. Afsnit 4.3 beskriver, hvordan man bestemmer nedbrydningsraten ud fra feltdata. |
| --- | --- |

## 4.2	Moniterings/undersøgelsesprogram

### 4.2.1	Indledende undersøgelser

| Placering af undersøgelsesboringer | I forbindelse med de indledende undersøgelser af den mættede zone, og til brug for beregning af de aktuelle lokalitetsspecifikke nedbrydningskonstanter i den mættede zone, skal der udføres en række boringer. Med reference til figur 4.1 bør disse boringer placeres, så de repræsenterer: 1) den mest forurenede del af grundvandsmagasinet, 2) og 3) fanen hvor forureningskomponenter findes i opløst form, 4) nedstrøms forureningsfanen, 5) sideværts forureningen 6) opstrøms forureningen. På figur 4.1 er det illustreret, at boringerne skal udføres inden for en afstand som svarer til et års grundvandstransport, dog max. 100 m, idet kvalitetskriterierne for grundvand skal være overholdt i denne afstand, jf. “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter” (udkast fra Miljøstyrelsen, 1997). Hvor boringer skal benyttes til bestemmelse af den aktuelle nedbrydningsrate, må en række boringer placeres langs en strømlinie nedstrøms forureningen. Det er væsentligt, at disse boringer placeres og filtersættes optimalt såvel horisontalt som vertikalt. Dette stiller krav om en grundig kortlægning af strømningsforholdene i undersøgelsesfasen. |
| --- | --- |
| Antal boringer | Det fastslås i de amerikanske protokoller for “natural attenuation” benyttet på forureninger med henholdsvis brændstoffer (petroleum hydrocarbons) og chlorerede opløsningsmidler, at mindst 6 boringer er nødvendige, for at en foreløbig bestemmelse af nedbrydningsraten er mulig. Boringerne skal placeres langs en strømlinie som angivet på figur 4.1 (Wiedemeier et. al.,1994 og Wiedemeier et. al., 1996). |

Figur 4.1.

Eksempel på placering af undersøgelses-/moniteringsboringer i forhold til en forurening (efter Wiedemeier et. al., 1994).

| Undersøgelsesparametre | Når der i risikovurderingen regnes med nedbrydning (som i risikovurderingens trin 3 i “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter”, udkast fra Miljøstyrelsen, 1997) er der behov for en række kemiske analyser, som supplement til de sædvanlige data der benyttes, hvor risikovurderingen alene er baseret på opblanding (dispersion og sorption). Der skal analyseres for indhold af forureningskomponenten og eventuelle datterprodukter, som dannes under nedbrydningen. Herudover skal der udføres analyser og feltmålinger, som beskriver redox-miljøet. Tabel 4.1 angiver analyseparametre i forbindelse med undersøgelse og bestemmelse af nedbrydningsraten for en PCE-forurening. På grundlag af undersøgelsens resultater udføres en beregning af, hvordan koncentrationen af forureningskomponenter forventes at udvikle sig. |
| --- | --- |

### 4.2.2	Monitering

| Moniteringsplan Boringer | Hvis en risikovurdering viser, at den naturlige nedbrydning af forurenings-komponenterne i grundvandet medfører, at kvalitetskriterierne for grundvand kan overholdes, skal der udarbejdes en moniteringsplan. Planen skal beskrive hvor og hvor ofte, der skal udtages kontrolanalyser, hvilke parametre der skal indgå i disse analyser, samt hvilke forureningskoncentrationer der kan accepteres i kontrolpunkterne. Som udgangspunkt kan man benytte samme analyseparametre som i undersøgelsesfasen. Eksakt placering af moniteringspunkter, antal moniteringspunkter og analyseparametre afhænger af forureningens sammensætning og de hydrogeologiske forhold, og må derfor vurderes fra sag til sag. Evt. kan undersøgelsesboringer også benyttes til monitering. |
| --- | --- |
|  | Hvis forureningsspredningen ikke forløber som forudset (hvis der fx findes uacceptable koncentrationer af forurenende stoffer i moniteringsboringerne), bør det udløse handling; fx i form af afværgepumpning eller udførelse af fornyede risikovurderinger. Der bør på forhånd foreligge en handlingsplan, som beskriver hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. |

Tabel 4.1

Analyseparametre i forbindelse med forureningsundersøgelse og bestemmelse af nedbrydningsraten for en PCE-forurening.

Redox-parametre:

pH			 ledningsevne			ilt

mangan		   	 nitrat				ammonium

sulfat		   	 sulfid				methan

jern-II

Forurenings- og nedbrydningsprodukter:

PCE			 TCE				DCE (alle former)

ethylen			 ethan				chlorethan

vinylchlorid

Eventuel tracer (jf afsnit 4.3):

fx chlorid eller total-ethylen.

## 4.3	Bestemmelse af 1.-ordens nedbrydningskonstanter             ud fra feltobservationer

|  | Når man skal bestemme nedbrydningsraten, må de målte forureningskoncentrationer korrigeres for effekter af sorption, dispersion, fortynding m.v. (ikke-destruktive processer). Dette kan gøres ved at sammenligne koncentrationer af forureningskomponenten med koncentrationer af et svært nedbrydeligt stof (en tracer) eller ved sammenligning mellem ét forurenende stof og de øvrige stoffer. Efter at de korrigerede forureningskoncentrationer er beregnet, kan 1.-ordens nedbrydningskonstanten bestemmes grafisk ud fra plot af den normerede forureningskoncentration som funktion af tiden; se beskrivelsen i afsnit 2.3.2. Hvor koncentrationerne kendes som funktion af afstanden, i stedet for som funktion af tiden, kan der foretages omregning ved at benytte aktuelle transporthastigheder bestemt under den gennemførte forureningsundersøgelse. |
| --- | --- |

| Korrigerede forureningskoncentrationer | I det følgende gennemgås, hvordan forureningskoncentrationen kan korrigeres for påvirkning af ikke-destruktive processer. Det forudsættes, at fluxen fra forureningskilden tilnærmelsesvist er konstant, og at grundvandsmagasinet er homogent. Beskrivelsen tager udgangspunkt i den amerikanske protokol for “natural attenuation” af chlorerede opløsningsmidler i grundvand (Wiedemeier et. al., 1996). Principperne vurderes dog at kunne overføres til danske forhold uden væsentlige problemer. Målinger af tracer- og forureningskoncentrationer i to eller flere boringer langs en strømlinie kan benyttes til at estimere den forureningskoncentration, der ville have været i boringerne, hvis nedbrydning havde været den eneste proces, som svækkede forureningen. En ideel tracer påvirkes af ikke-destruktiv svækkelse i samme grad som forureningskomponenten (traceren har samme flygtighed og samme sorptionskoefficient som forureningskomponenten), og den ideelle tracer påvirkes ikke af nedbrydningsprocesser. Under forudsætning af at der benyttes en ideel tracer, beskriver følgende ligning den nedstrøms forureningskoncentration, hvor nedbrydning har været den eneste svækkelsesproces mellem punkterne i og i-1 placeret nedstrøms langs en strømlinie (fx mellem boringerne 3 og 2 på figur 4.1). |
| --- | --- |

|  | - Ci,corr = Ci−1,corrCiCi−1 Ti−1Ti hvor: Ci,corr = den korrigerede forureningskoncentration i punkt i. Ci-1,corr = den korrigerede forureningskoncentration i punkt i-1. (Hvis i-1 er det første (længst opstrøms) punkt, sættes Ci-1,corr lig med den observerede forureningskoncentration). Ci = den observerede forureningskoncentration i punkt i. Ci-1 = den observerede forureningskoncentration i punkt i-1. Ti = den observerede tracerkoncentration i punkt i. Ti-1 = den observerede tracerkoncentration i punkt i-1. Ud fra forureningskoncentrationen i et opstrøms placeret målepunkt samt ud fra målinger af forholdet mellem forurenings- og tracerkoncentrationer, kan denne ligning benyttes til at estimere den teoretiske forureningskoncentration, som ville være resultatet af nedbrydning alene. Ligning 5) er konservativ forstået på den måde, at hvis der sker nedbrydning af traceren, så vil Ci,corr blive større end Ci, og nedbrydningsraten vil blive underestimeret. Hvis man estimerer nedbrydningsraten mellem to punkter (A og B) alene, simplificeres ligning 5) til: - CB,corr = CB TATB |  |
| --- | --- | --- |

### 4.3.1	Korrektion med en organisk komponent som tracer

| TMB anvendt som tracer Sorptionskoefficientens betydning | En bekvem metode til at estimere nedbrydningskonstanter er at benytte en unedbrydelig forureningskomponent som tracer. En sådan komponent kan være trimethylbenzen (TMB), der findes i tre isomere former (1,2,3-TMB, 1,2,4-TMB og 1,3,5-TMB), som generelt er tilstede i brændstoffer i tilstrækkelige koncentrationer (3-7 %) til at kunne detekteres i grundvandet; Christensen et al. (1987), Verschueren (1983). TMB er næsten persistent (bestandig) under anaerobe forhold, men er til gengæld relativt letnedbrydeligt under aerobe forhold. TMB’s bestandighedsgrad er lokalitetsspecifik, og anvendeligheden af denne forureningskomponent som tracer må evalueres fra sag til sag. En anden forureningskomponent, der potentielt kan benyttes som tracer i forbindelse med forurening med brændstoffer, er tetramethylbenzen. Men tetramethylbenzen forekommer ofte i så små koncentrationer, at stoffet er vanskeligt detekterbart. En ideel tracer har samme flygtighed og samme sorptionskoefficient, som den forureningskomponent der undersøges. Imidlertid har TMB en større sorptionskoefficient (og dermed en større retardationskoefficient) end BTEX’er. TMB transporteres derfor langsommere igennem grundvandszonen end den forureningskomponent, som undersøges. For en tracer som TMB er det derfor nødvendigt at modificere ligning 5), således at der tages højde for forskellene i transporthastigheder. Ved stationære forhold (dvs. hvor fluxen af forureningskomponent og tracer er konstant i hvert enkelt målepunkt) er denne modifikation dog ikke nødvendig. Når en tracer transporteres med en hastighed, som er signifikant langsom-mere end spredningshastigheden af den forureningskomponent, som undersøges, skal man vurdere forurenings- og tracerkoncentrationer efter ens transporttider i stedet for efter ens transportafstande. Forholdet mellem tracerhastigheden og forureningskomponentens hastighed kan udtrykkes som: 7) VtVc = VgwRt VgwRc = RcRt hvor: Vt = transporthastigheden af traceren. Vc = forureningskomponentens transporthastighed. Vgw = grundvandshastigheden. Rt = tracerens retardationskoefficient. Rc = Forureningskomponentens retardationskoefficient. |
| --- | --- |
|  | Den fraktion af traceren, som forsvinder i løbet af den tid, hvor forurenings-komponenten bevæger sig fra punkt i-1 til punkt i, er repræsenteret af ud-trykket Rc/Rt(1-Ti/Ti-1). Dermed vil fraktionen af tracer, som bliver tilbage være 1-Rc/Rt(1-Ti/Ti-1). |

|  | Hvor sorption af traceren afviger klart fra sorptionen af forureningskomponenten, kan den korrigerede forureningskoncentration i punkt i repræsenteres ved følgende ligning: 8) Ci,corr = Ci−1,corrCiCi−1 11 − RcRt 1 − TiTi−1 hvor: Ci,corr = den korrigerede forureningskoncentration i punkt i. Ci-1,corr= den korrigerede forureningskoncentration i punkt i-1. (Hvor punkt i-1 er det første (længst opstrøms placerede) punkt, sættes Ci-1,corr lig med den observerede forurenings- koncentration). Ci = den observerede forureningskoncentration i punkt i. Ci-1 = den observerede forureningskoncentration i punkt i-1. Ti = den observerede tracerkoncentration i punkt i. Ti-1 = den observerede tracerkoncentration i punkt i-1. Bemærk, at når Rc er lig Rt bliver ligning 8 lig med ligning 5. |
| --- | --- |

| Anvendelse af andre tracere | Som nævnt, er ligning 5) konservativ forstået på den måde, at hvis traceren nedbrydes, så vil nedbrydningsraten blive underestimeret. I blandingsforureninger som fx benzin, diesel eller lignende, vil man derfor som tracer kunne benytte en af de sværest nedbrydelige (mest persistente) forureningskomponenter; idet svag nedbrydning af denne forureningskomponent blot medfører en mere konservativ bestemmelse af nedbrydningsraten for de øvrige forureningskomponenter. |
| --- | --- |

### 4.3.2	Korrektion med et uorganisk stof som tracer

| Total-chlorid anvendt som tracer Støkiometriske beregninger …PCE ® ethylen …TCE ® ethylen …DCE ® ethylen …VC ® ethylen | Uorganiske komponenter kan benyttes som tracere, under forudsætning af, at deres tilstedeværelse er associeret (enten direkte eller indirekte) til forureningen. For chlorerede opløsningsmidler kan man som tracer anvende total-chlorid forstået som summen af chlorid-ionerne og chlorid i de chlorerede opløsningsmidler. Anvendelse af totalchlorid som tracer forudsætter, at variationerne i baggrundschloridkoncentrationen er negligible i forhold til totalkoncentrationen af chlorid i forureningsfanen. Hvis baggrundschloridkoncentrationen er mere end omtrent 10% af totalkoncentrationen i forureningsfanen, så vil det være nødvendigt at tage højde for baggrundskoncentrationen inden korrektion af forureningskoncentrationerne. I overfladenære grundvandsmagasiner (specielt sekundære magasiner) kan chloridpåvirkning fra vintersaltning af veje m.v. give så store lokale påvirkninger, at metoden ikke kan anvendes. Indholdet af totalchlorid beregnes ved at multiplicere de målte koncentrationer af organisk chlorid med massefraktionen af chlor i molekylet, hvorefter der summeres over alle de chlorerede komponenter, som er til stede i forureningsfanen. Endelig skal man addere med baggrundskoncentrationen af chlorid. Som et eksempel på disse støkiometriske beregninger gennemgås følgende eksempel, hvor PCE (perchlorethylen = tetrachlorethylen = tetrachlorethen) reduceres til ethylen. Når 1 mol PCE reduceres til ethylen bliver der dannet 4 mol chlorid: C2Cl4 ® C2H4 + 4Cl- Masseforholdet mellem dannet chlorid og nedbrudt PCE kan bestemmes af: Molekylær-vægt: PCE 2(12,011) + 4(35,453) = 165,83 g Chlorid 4(35,453) = 141,81 g Masse-forholdet Chlorid/PCE er 141,81/165,83 = 0,86/1 På tilsvarende måde dannes 3 mol chlorid, når 1 mol TCE (trichlorethylen) reduceres til ethylen: C2Cl3H ® C2H4 + 3Cl- Masseforholdet mellem dannet chlorid og nedbrudt TCE kan bestemmes af: Molekylær-vægt: TCE 2(12,011) + 3(35,453) + 1(1,01) = 131,39 g Chlorid 3(35,453) = 106,36 g Masseforholdet Chlorid/TCE er 106,36/131,39 = 0,81/1. Når 1 mol DCE (dichlorethylen) reduceres til ethylen dannes 2 mol chlorid: C2Cl2H2 ® C2H4 + 2Cl- Masseforholdet mellem dannet chlorid og nedbrudt DCE kan bestemmes af: Molekylær-vægt: DCE 2(12,011) + 2(35,453) + 2(1,01) = 96,95 g Chlorid 2(35,453) = 70,9 g Masseforholdet Chlorid/DCE er 70,9/96,95 = 0,73/1. Når 1 mol VC (vinylchlorid) reduceres til ethylen dannes 1 mol chlorid: C2ClH3 ® C2H4 + Cl- Masseforholdet mellem dannet chlorid og nedbrudt VC kan bestemmes af: Molekylærvægt: VC 2(12,011) + 1(35,453) + 3(1,01) = 62,51 g Chlorid 1(35,453) = 35,45 g Masseforholdet Chlorid/VC er 35,453/62,51 = 0,57/1. |
| --- | --- |
| Reduktiv dechlorering ..eksempel fra Plattsburgh AFB | Ved en PCE-forurening, hvor der foregår reduktiv dechlorering, kan total-chloridindholdet (summen af organisk bundet chlorid og fri chlorid) derfor bestemmes som: ClTotal = 0,86(PCE) + 0,81(TCE) + 0,73(DCE) + 0,57(VC) + baggrundschlorid Som et eksempel benyttes data fra en brandøvelsesplads på Plattsburgh Air Field Base i USA (Wiedemeier, 1996). I punkt A, beliggende nær forureningskilden, blev koncentrationerne af chlorid, TCE, total DCE og vinylchlorid bestemt til henholdsvis 63; 25,3; 51,4 og 0 mg/l. Dette resulterer i en tracer-koncentration på: |
|  | Chlorid (baggrundsniveau) 63 mg/l TCE-chlorid + (0,81)(25,3 mg/l) |
|  | DCE-chlorid + (0,73)(51,4 mg/l) Vinylchlorid-chlorid + (0,57)(0,0 mg/l) Total-chlorid = 121 mg/l I punkt B nedstrøms forureningskilden blev der på samme tidspunkt målt koncentrationer af chlorid, TCE, total DCE og vinylchlorid på henholdsvis 48; 0,002; 15,0 og 0,90 mg/l. Dette resulterer i en nedstrøms tracerkoncentration på: Chlorid (baggrundsniveau) 48 mg/l TCE-chlorid + (0,81)(0,002 mg/l) DCE-chlorid + (0,73)(15,0 mg/l) Vinylchlorid-chlorid + (0,57)(0,90 mg/l) Total-chlorid = 59 mg/l De beregnede tracer-koncentrationer (koncentrationer af total-chlorid) kan benyttes til korrektion af forureningskoncentrationen ud fra ligning 5; alternativt fra ligning 6 hvis man skal bestemme nedbrydningen ud fra to punkter alene. |

### 4.3.3	Korrektion med total-ethylen som tracer

|  | Ved grundvandsforurening med chlorerede opløsningsmidler anviser Wiedemeier et al.,1996 en metode, hvor total-ethylen benyttes som tracer. Ved reduktiv dechlorering kan forureningskomponenten undergå successiv transformation, hvor et chloratom hver gang erstattes med et hydrogenatom, mens kulstof-“kernen” af såvel forureningskomponent som nedbrydnings-produkt antages at være uændret. Eksempler er dechlorering fra PCE til TCE, fra TCE videre til DCE o.s.v. Indholdet af kulstofkernen (ethylen) er udsat for samme svækkelse ved sorption, diffusion og dispersion (fortynding), som virker på de større chlorerede molekyler som fx TCE og DCE. Men hvor de større chlorerede molekyler kan nedbrydes biologisk, vil kulstofkernen (ethylen) normalt ikke blive nedbrudt. Af denne grund kan ethylen (kulstofkernen) benyttes som tracer. Når man benytter ethylen som tracer, skal den molære koncentration af kulstof og chlorid beregnes i hvert moniteringspunkt langs en strømlinie. For chlorerede ethylener beregnes den molære kulstofkoncentration ved at multiplicere antallet af kulstofatomer pr. ethylen-molekyle (2) med summen af molære koncentrationer for de chlorerede ethylener PCE, TCE, DCE, VC samt ethylen: Mci = 2(MPCE,i + MTCE,i + MDCE,i + MVC,i +Methylen,i), hvor: Mci = den molære kulstofkoncentration. MPCE,i = den molære koncentration af PCE i punkt i. MTCE,i = den molære koncentration af TCE i punkt i. MDCE,i = den molære koncentration af DCE i punkt i. MVC,i = den molære koncentration af VC i punket i. Methylen,i = den molære koncentration af ethylen i punkt i. Det totale indhold af organisk bundet chlorid defineres som summen af produkterne mellem den molære koncentration og antallet af chlorid-atomer pr. molekyle. Antallet af chlorid-atomer pr. molekyle er 4 for PCE, 3 for TCE osv., hvorfor: TOXi = (4MPCE,i) + (3MTCE,i) + (2MDCE,i) + MVC,i |
| --- | --- |
|  | hvor TOXi = den molære koncentration af organisk bundet chlorid. Korrektion for ikke-destruktive processer kan nu gennemføres ved i ligning 5 at erstatte tracerkoncentrationen TCi med MCi og erstatte de observerede forureningskoncentrationer Ci med den molære koncentration af organisk chlorid TOXi. |

# 5	Konklusion

| Nedbrydningskonstanter og risikovurdering | Ved det gennemførte litteraturstudium er der ikke fundet artikler, med nedbrydningskonstanter for forureningskomponenter under transport med porevandet ned gennem den umættede zone. Som et væsentligt problem er der heller ikke fundet nogen velbeskrevet moniteringsmetode for forureningskomponenter i porevandet i den umættede zone. Som konsekvens heraf kan der på nærværende grundlag ikke gennemføres risikovurderinger, hvor der regnes med nedbrydning i den umættede zone. Den gennemgåede litteratur indeholder et ret begrænset antal 1.-ordens nedbrydningskonstanter for den mættede zone, som er relevante for naturlige forhold i Danmark. Der er fundet flest data for BTEX’erne og for de chlorerede opløsningsmidler. For de resterende stoffer, som indgår i projektet, er datamængden meget begrænset, og for en del af stofferne er der ikke fundet relevante data. For PAH’er og DDT er der angivet halveringstider i jord, som næppe er relevante i forbindelse med risikovurderinger. Især for BTEX’erne, men også for de øvrige stoffer, kan der fra lokalitet til lokalitet, men også inden for den enkelte lokalitet, observeres forskelle over flere størrelsesordener på de angivne 1.-ordens nedbrydningskonstanter. Det vurderes, at de anførte 1.-ordens nedbrydningskonstanter for den mættede zone giver grundlag for at benytte nedbrydning i forbindelse med risikovurdering for en del af de stoffer, der findes grænseværdier for; specielt BTEX’erne og de chlorerede opløsningsmidler. I forbindelse med risikovurdering kan de angivne 1.-ordens nedbrydningskonstanter ikke benyttes til en konservativ risikovurdering, men alene til overslagsberegning af, om kvalitetskriterierne for grundvand overholdes. Som alternativ kan der, efter beregning af den aktuelle nedbrydningsrate på den specifikke lokalitet, gennemføres en risikovurdering baseret på denne aktuelle nedbrydningsrate. Hvor en risikovurdering viser, at effekten af naturlig nedbrydning beregningsmæssigt medfører, at en jordforurening ikke udgør nogen risiko for grundvandsressourcen, skal det dokumenteres, at nedbrydningen forløber som forudset. |
| --- | --- |

| Beregning af aktuel lokalspecifik nedbrydningsrate | Ud fra litteraturstudiet er det anvist, hvordan det kan dokumenteres, at der foregår nedbrydning i den mættede zone, og hvordan den aktuelle nedbrydningsrate på den specifikke lokalitet fx kan bestemmes ud fra anvendelse af tracere, eksempelvis et organisk stof som TMB (trimethylbenzen), et uorganisk stof (totalchlorid) eller ud fra total-ethen. Anvisningerne er baseret på amerikanske protokoller for naturlig nedbrydning (“intrinsic remediation”/”natural remediation”), og de anviste metoder er ikke almindeligt benyttet i Danmark. Eksempelvis har litteraturstudiet ikke givet et eneste eksempel på bestemmelse af koncentrationen af trimethylbenzen (den foreslåede organiske komponent, der kan benyttes som tracer) i forbindelse med danske kulbrinteforureninger. Principperne vurderes dog uden væsentlige problemer at kunne overføres til danske forhold. |
| --- | --- |

| Forslag til kommende projekter | Det gennemførte studie viser, at der kan være behov for, at der gennemføres demonstrationsprojekter, som omfatter undersøgelser og risikovurderinger, hvori der regnes med nedbrydning i den mættede zone. Specielt er det vigtigt, at der udføres en nærmere vurdering af, hvordan tracere kan anvendes (og hvilke der kan anvendes) i forbindelse med beregning af den aktuelle nedbrydningsrate af forureningskomponenter. Det foreslås, at der etableres en indberetningsordning til en offentlig database med nedbrydningsrater og moniteringsresultater fra forureningssager, hvor der er udført risikovurderinger, som baserer sig på nedbrydning. Herved bliver der mulighed for en erfaringsopsamling af nedbrydningsrater og tracermetoder. Med henblik på at etablere grundlag for vurdering af nedbrydningen af forureningskomponenter i den umættede zone, er der behov for udvikling og dokumentation af moniteringsmetoder over for forureningskomponenter i porevandet i den umættede zone. I forbindelse med risikovurdering af grundvandsressourcen skal det eftervises, at kvalitetskriterierne for grundvand er overholdt i en afstand fra forureningskilden på 100 m; dog max. i en afstand som svarer til et års grundvandstransport på den pågældende lokalitet (jf “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter”, udkast fra Miljøstyrelsen 1997). Da porevandets og dermed eventuelle forureningskomponenters opholdstid i umættet zone ofte er betydeligt mere end et år, kan nedbrydningen i umættet zone for mange forureningskomponenter være betydeligt større end nedbrydningen i mættet zone. Det er derfor af stor betydning, at der udvikles metoder, som giver mulighed for, at der også kan regnes med, og dokumenteres, nedbrydning i den umættede zone. |
| --- | --- |

# 6	Litteratur

## 6.1	Litteratursøgning

|  | Litteratursøgningen har omfattet dels en systematisk søgning i internationale databaser, dels fremskaffelse af nyere relevant litteratur fra biblioteker ved Geoteknisk Institut og Institut for Miljøteknologi. Desuden er der fremskaffet materiale via Internettet (www). Den systematiske litteratursøgning er udført ved Statsbiblioteket i perioden november 1997 - januar 1998. Søgningen er foretaget med Dialog i 16 databaser, jf. tabel 6.1, med en tidsmæssig begrænsning til artikler fra perioden 1992 - 1998. For hvert stof, jf. tabel 1.1, er der gennemført en søgning med følgende søgeord: (DEGRADATION OR NATURAL ATTENUATION OR RATE OR RATES) AND (SOIL OR GROUNDWATER) Ved søgningerne er stoffernes engelske systematiske navne, trivialnavne i henhold til CAS-registreringsnumre og gængse forkortelser (fx DDT, MTBE) anvendt. Der er ikke søgt på stofgrupper, som fx PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons. For hver søgning er der foretaget udskrift af de fundne referencers titler. På baggrund heraf er åbenlyst irrelevante referencer frasorteret. For de resterende referencer er der foretaget udskrift af abstracts. Efter gennemgang af abstracts er irrelevante referencer frasorteret. Frasortering er sket af laboratorieforsøg med begunstigede bakteriekulturer af tilvænnede organismer eller genmanipulerede organismer, af promoverede vækstforsøg i bioreaktorer og af feltforsøg, hvor redoxforhold eller substrat og næringsforhold er manipuleret. De således udvalgte originalartikler er fremskaffet i deres helhed. De beskrevne forsøg er vurderet kritisk med hensyn til forsøgsbetingelser, anvendte målemetoder, kontrolforsøg, reproducerbarhed og statistisk bearbejdning. |
| --- | --- |

Tabel 6.1

Liste over internationale databaser, hvori der er gennemført systematisk søgning.

|  | Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts: 1978-1997, (U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/Cambridge Scientific Abstracts; Bethesda, MD, USA). BIOSIS Previews: 1969-1997, (BIOSIS, Philadelphia, USA). CAB Abstracts: 1972-1997, (CAB International; Wallingford, Oxfordshire, U.K.). Ei Compendex Plus: 1970-1998, (Engineering Information Inc.; Hoboken, NJ, USA). EMBASE: 1974-1997, (Elsevier Science B.V., Amsterdam, The Netherlands). Enviroline: 1975-1997, (Congressional Information Service, Inc., a Reed Reference Publishing Sompany; Bethesda, MD, USA). Environmental Bibliography: 1974-1997, (Environmental Studies Institute; Santa Barbara, CA, USA). GeoArchive: 1974-1998, (Geosystems; Oxon, U.K.). GEOBASE: 1987-1997, (Elsevier Science B.V.; Norwich, U.K.). GeoRef: 1785-1997, (American Geological Institute; Alexandria, VA, USA). Meteorological and Geoastrophysical Abstracts: 1970-1997, (American Meteorological Society; Boston, MA, USA). NTIS: 1964-1997, (National Technical Information Service, Springfield, USA). Pollution Abstracts: 1970-1997, (Cambridge Scientific Abstracts; Bethesda, MD, USA). SciSearch: 1974-1997, (Institute for Scientific Information, Philadelphia, USA). WATERNET: 1971-1997, (American Water Works Association; Denver, CO, USA). Water Resources Abstracts: 1967-1997, (Cambridge Scientific Abstracts; Bethesda, MD, USA). |
| --- | --- |

## 6.2 Litteraturliste

|  | Alexander, Martin; 1985: Biodegradation of arganic chemicals. Environmental Science and Technology, 18, (2), pp.106-111. Aprill, W., Sims, R.C., Sims, J.L. and Matthews, J.E.; 1990: Assesing detoxification and degradation of wood preserving and petroleum wastes in contaminated soil. Waste management and research, 8. Arbejdstilsynet; 1996: Grænseværdier for stoffer og materialer. At-anvisning Nr. 3.1.0.2 |
| --- | --- |

|  | Barbee, Gary C.; 1994: Fate of Chlorinated Aliphatic Hydrocarbons in the Vadose Zone and Ground Water. Ground Water Monitoring and Remediation, 14, pp. 129-140. Barrio-Lage, G. A. et. al.; 1990: Enhanced anaerobic Biodegradation of Vinylchloride in Ground Water. Environmental Toxicology and Chemistry, 9, pp. 403-415. Benker, E., Davis, G.B., Appleyard, S., Berry, D. A. og Power, T. R.; 1994: Groundwater contamination by trichlorethene (TCE) in a residential area of Perth: Distribution, mobility, and implications for management. In: Proceedings - Water Down Under ’94, 25th Congress of IAH, Adelaide, South Australia. Bjerg, P.L., Rügge, K., Cortsen, J., Nielsen, P.H. and Christensen, T.H.; 1997: Degradation of aromatic and aliphstic hydrocarbons in the anaerobic part of the Grindsted Landfill leachate plume: In situ microcosm and laboratory batch experiments. Submitted to Ground Water. Borden, R.C., Daniel, R.A. , LeBrun IV L.E. og Davis C.W.; 1997a: Intrinsic biodegradation of MTBE and BTEX in a gasoline-contaminated aquifer. Water Resources Research, 33, (5), pp. 1105-1115. Borden, R.C.; Hunt, J.H.; Shafer, M.B.; Barlaz, M.A.; 1997b: Anaerobic biodegradation of BTEX in aquifer material. Environmental Research Brief, EPA/600/S-97-003. Bosma, T.N.P. et. al.; 1997: Intrinsic dechlorination of 1,2-dichloroethane at an industrial site. In: Alleman, B.C. og Leeson, A.; In situ and On-site Bioremediation: Volume 3, pp. 155-159. Fourth International In Situ and On-Site Bioremediation Symposium, New Orleans, 1997. Bouwer, E. J.; 1994: Bioremediation of chlorinated solvents using alternate electron acceptors. In: Norris, R.D. et al. (eds.): Handbook of Bioremediation, pp. 149-175. Lewis Publishers. Bradley, B.M. og Chapelle, F.H.; 1997: Kinetics of DCE and VC Mineralization under Methanogenic and Fe(III)-Reducing Conditions. Environmental Science & Technology 31, (9), pp. 2692-2696. Buscheck, T.E.; O´Reilly, K.T.; Nelson, S.N.; 1993: Evaluation of intrinsic bioremediation at field sites. In Proceedings of the 1993 Petroleum hydrocarbon and organic chemicals in groundwater. Prevention, Detection and Restoration, pp. 367-381. Water Well Journal Publishing Co, Dublin, OH. Carmichael, L. M. and Pfaender, F. K.; 1997: Polynuclear Aromatic Hydrocarbon metabolism in soils: Realtionship to soil characteristics and preexposure. Environmental Toxicology and Chemistry 16, (4), pp. 666-675. Christensen, L. B., Arvin, E. og Jensen, B.; 1987: Olieprodukters opløselighed i grundvand. Rapport til Miljøstyrelsen. Laboratoriet for teknisk hygiejne, Danmarks Tekniske Højskole. Christensen, L.B. and Larsen, T.H.; 1993: Method for Determining the Age of Diesel Oil Spills in the Soil. Ground Water monitoring review, pp. 142-149. Coover, M.P., and Sims, R.C. ; 1987: The effect of temperature on polycyclic aromtic hydrocarbon persistence in an unacclimated agricultural soil. Hazardous Waste and Hazardous Matter, 4. Cox, E., Edwards, E., Lehmicke, L. og Major, D.; 1995: Intrinsic biodegradation of trichloroethylene and trichloroethane in a sequential anaerobic-aerobic aquifer. In: Hinchee, R.E., Wilson, J.T. og Downwy, D.C. (eds.), Intrinsic Bioremediation, pp. 223-231. Battelle Press. Davis, J.W. og Carpenter, L.C.; 1990: Aerobic Biodegradation of Vinyl Chloride in Groundwater Samples. Applied and Environmental Microbiology, 56, (12), pp. 3878-3880. Deeley, G. M., Sierkowski, P. and Robertson, J.M.; 1985: Biodegradation af [14C] phenol in secondary sewage and landfill leachate measured by double-vial radiorespirometru. Applied and Evnironmental Microbiology, 49, pp. 867-869. Dimond, J. B. and Owen, R.B.; 1996. Long-term residue of DDT compounds in forrest soils in Maine. Environmental Pollution, 92 (2): pp. 227-230. Doong, Ruey-an og Chen, Tsu-feng; 1996: Anaerobic degradation of 1,1,1-trichloroethane with the amendment of different substrate and microbial concentrations. Chemosphere, 32, (10), pp. 2003-2014. Dörfler, U., Haala, R., Matthies, M. and Scheunert, I.; 1996. Mineralization Kinetics of Chemicals in soils in relation to Environmental Conditions. Ecotoxicology and environmental safety, 34, pp. 216 - 222. Dupont, R.R., Gorder, K., Sorensen, D.L., Kemblowski, M.W. og Haas, P.; 1997: Case Study: Eielson Air Force Base, Michigan. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 106-111. EPA/540/R-97/504, may 1997. Ehlke, T.A. og Imbrigiotte, T.E.; 1997: Estimation og Laboraty and in Situ Degradation Rates for Trichlorethene and cis1,2-Dichloroethene in a Contaminated Aquifer at Picatinny Arsenal, New Jersey. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 149-150. EPA/540/R-97/504, may 1997. Ellis, David E. et. al.; 1997a: Remediation Technology Development Forum Intrinsic Remediation Project at Dover Air Force Base, Delaware. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 95-99. EPA/540/R-97/504, may 1997. Ellis, David E.; 1997b: Intrinsic Remediation in the Industrial marketplace. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp.129-132. EPA/540/R-97/504, may 1997. Flathman, P.E. et al.; 1991: Laboraty evaluation of the utilization of hydrogen peroxide for enhanced biological treatment of petroleum hydrocarbon contaminants in soil. In: “In situ bioreclamation”: Hinchee, R.E. and Olfenbuttel, R.F. (eds.). Butterworth-Heinemann. Flyvbjerg, J., Arvin, E., Jensen, B.K. and Olsen, S.K.; 1993: Microbial degradation of phenols and aromatic hydrocarbons in creosote-contaminated groundwater under nitrate-reducing conditions. Journal of contaminant Hydrology, 12, pp. 133-150. Fu, M.H. og Alexander, M.; 1992: Biodegradation af Styrene in samples of natural environments. Environmental Science and Technology 26 (8), pp. 1540-1544. Fu, M.H. og Alexander, M.; 1996: Biodegradation af Styrene in waterlogged Soils and Aquifer Solids. Soil Science 161 (12), pp. 846-851. Goodin, J. D. and Webber, M. D.; 1995: Persistence and Fate of Anthracene and Benzo(a)pyrene in Municipal Sludge Treated Soil. Journal of Environmental Quality, 24, pp. 271-278. Grosser, J.R., Warshawsky, D. and Vestal, J.R.; 1995: Mineralization of polycyclic and N-heeterocyclic aromatik compounds in hydrocarbon-contaminated soils. Environmental Toxicology and Chemistry 14 (3), pp. 375-382. Henson, J.M., Yates, M.V. og Cochran, J.W.; 1989: Metabolism of chlorinated methanes, ethanes, and ethylenes by a mixed bacterial culture growing off methane. Journal of Industrial Microbiology, 4, pp. 29-35. Hutchins, S.R.; Sewell, G.W.; Kovacs, D.A.; Smith, G.A.; 1991: Biodegradation of aromatic hydrocarbons by aquifer microorganisms under denitrifying conditions. Environmental Science and Technology, 25, pp. 68-76. Imbrigiotta, T.E., Ehlke, T.A., Wilson, B.H. og Wilson, J.T.; 1997: Case Study: Natural Attenuation of a Trichloroethene Plume at Picatinny Arsenal, New Jersey. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 85-91. EPA/540/R-97/504. Jørgensen, C., Jensen, B.K., Christensen, T.H. Kløft, L. and Madsen, A.N.; 1990: Biorestoration of contaminated soil. Lab. experiments. In: Arendt, Hinsenveld and Van den Brink (eds.), Contaminated soil '90, pp. 1035-1036. Keck, J., Sims, R.C., Coover, M., Park, K., Symons, B.; 1989: Evidence for cooxidation of polynuclear aromatic hydrocarbons in soil. Water Resources 23 (12), pp. 1467-1476. Kjeldsen, P. & Christensen, T. H.; 1996: Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen. Nr. 20. Kästner, M., Breuer-Jammali, M. and Mahro, B.; 1994: Enumeration and characterisation of the soil microflora from hydrocarbon-contaminated sites able to mineralize polycylic aromatic hydrocarbons (PAH). Applied Microbiol Biotechnol, 41, pp. 267-273. Klecka, G.M., Stanley, J.G. og Markham, D.A.; 1990: Biological Transformations of 1,1,1-Trichloroethane in Subsurface Soils and Ground Water. Environmental Toxicology and Chemistry, 9, pp. 1437-1451. Lee, M.D., Mazierski, P.F. , Buchanan, R.J. Jr., Ellis, D.E. og Sehayek, L.S.; 1995: Intrinsic and in situ anaerobic biodegradation of chlorinated solvents at an industrial landfill. In: Hinchee, R.E., Wilson, J.T. og Downwy, D.C. (eds.): Intrinsic Bioremediation, pp. 205-222. Battelle Press. Lynch, J. M. & Poole, N. J.; 1979: Microbial Ecology. A Conceptual Approach. Blackwell Scientific Publikations. MacIntyre, W.G.; Boggs, M., Antworth, C.P.; Stauffer, T.B.; 1993: Degradation kinetics of aromatic organic solutes introduced into a heterogenous aquifer. Water Resources Research, 29, pp. 4045-4051. Madsen, E.L., Mann, C.L. and Bilotta, S.E.; 1996: Oxygen limitations and aging as explanations for the field persistence of naphthalene in coal tar-contaminated surface sediments. Environmental Toxicology and Chemistry, (15) 11, pp. 1876-1882. Madsen, T. and Kristensen, P.; 1997: Effects of bakterial Inoculation and nonionic Surfactants on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Soil. Environmental Toxicology and Chemistry 16, (4), pp. 631-637. Martijn, A., Bakker, H. and Schreuder, R.H.; 1993: Soil Persistence of DDT, Dieldrin and Lindane over a long period. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 15, pp. 178-184. McNab, W.W. og Narasimhan, T.N.; 1994: Degradation of Chlorinated Hydrocarbons and Groundwater Geochemistry: A field study. Environmental Science and Technology, 28, pp. 769-775. Miyamoto, K. og Urano, K.; 1996: Reaction Rates and Intermediates of Chlorinated Organic Compounds in Water and Soil. Chemosphere, 32, (12), pp. 2399-2408. Miljøstyrelsen, november 1997: Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter. Udkast. Nielsen, P.H.; 1994: Nedbrydning af specifikke organiske stoffer i lossepladsperkolatfaner. Ph.D. afhandling. Institut for Miljøteknologi. Danmarks tekniske Institut. Nielsen, P.H., Bjerg, P.L., Nielsen, P., Smith, P. and Christensen, T.H.; 1996: In-situ and Laboratory Determined First-order Degradation Rate Constants of Specifik Organic Compounds in an Aerobic Aquifer. Environmental Science & Technology (30), pp. 31-37. Nielsen, P.H., Holm, P.E. & Christensen, T.H.; 1992: A field method for determination of groundwater and groundwatersediment associated potentials for degradation of xenobiotic organic compounds. Chemosphere, (25) 4, pp. 449-462. Park, K. S., Sims, R. C., Dupont, R. R., Doucette, W. J. and Matthews, J. E.; 1990: Fate of PAH-compounds in two soil types: Influence of volatization, abiotic loss and biological activity. Environmental Toxicology and Chemistry, 9. Parsons, F., Barrio-Lage, G. og Rice, R.; 1985: Biotransformation of chlorinated organis Solvents in static Microcosmos. Environmental Toxicology and Chemistry, 4, pp. 739-742. Pavlosthathis, S.G. og Zhuang, P.; 1993: Reductive Dechlorination of Chloroalkenes in Microcosmos developed with a Fiels contaminated Soil. Chemosphere, 27, (4), pp. 585-595. Rees, J.F. og King, J.W.; 1981: The Dynamics of Anaerobic Phenol Biodegradation in Lower Greensand. J. Chem. Tech, Biotechnol., 31, pp. 306-310. Rifai, H.S.; Borden, R.C; Wilson, J.T.; Ward, C.H. ; 1995: Intrinsic bioattenuation for subsurface restoration. In: Hinchee, R.E., Wilson, J.T., Downey, D.C., Intrinsic bioremediation. (Bioremediation 3(1). Battelle Press. Columbus, Ohio. pp. 1-30. Rügge, K.; 1997a: Fate of Xenobiotic Compounds downgradient of the Grindsted Landfill, Denmark: An anaerobic Field Injection Experiment. Ph.D. Thesis. Department of Environmental Science and Engineering/Groundwater Research Centre. Technical University of Denmark. Rügge, K., Bjerg, P.L. and Christensen, T.H.; 1997b: An anaerobic field injection experiment in a landfill leachate plume (Grindsted, Denmark). 3. Fate of aromatic and chlorinated aliphatic compounds. Submitted to Water Resources Research. Saunders, F.Y. og Maltby, V.; 1996: Degradation of chloroform under anaerobic soil conditions. EPA/540/r-96/509. Spain, Jim; 1997: Future Vision: Compounds With Potential for Natural Attenuation. In: “Proceedings on te Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 137-141. EPA/540/R-97/504. Steffan, R.J., McClay, K., Vainberg, S., Condee, C.W. and Zhang, D.; 1997: Biodegradation of the Gasoline Oxygenates Methyl tert-butyl Ether, Ethyl tert-butyl Ether, and tert-amyl Methyl Ether by propane-oxidizing Bacteria. Appl. Environ. Microbiology, pp. 4216-4222. Swanson, M. et. al.; 1997: Patterns of Natural Attenuation of Chlorinated Aliphatic Hydrocarbons at Cape Canerval Air Station, Florida. In: “Proceedings on te Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, p.173. EPA/540/R-97/504. Thierrin, Joseph; 1993: Natural degradation rates of BTEX compounds and naphtalene in a sulphate reducing groundwater environment. Hydrological Sciences Journal, 38, (4), pp. 309-322. Verschueren, K.; 1983: Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 2. ed. Van Nostrand Reinhold. Vogel, M.T., Criddle, C.S. og McCarty, P.L.; 1987: Transformations of halogenated aliphatic sompounds. Environmeltal Science and Technology, 21, (8), pp. 722-736. Weaver, James W. et. al.; 1997: Extraction of Degradation Rate Constants From the St. Joseph, Michigan, Trichloroethylene Site. In: “Proceedings on te Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 71-75. EPA/540/R-97/504. Wiedemeier, T. H. et. al.; 1995: Technical Protocol for Implementing Intrinsic Remediation with Long-Term Monitoring for Natural Attenuation of Fuel Contamination Dissolved in Groundwater. Air Force Centre for Environmental Excellence, Technology Transfer Division, Brooks Air Force Base, San Antonio, Texas. Wiedemeier, T. H. et. al.; 1996a: Technical protocol for evaluating natural attenuation of chlorinated solvents in groundwater. Draft - Revision 1. Air Force Centre for Environmental Excellence, Technology Transfer Division, Brooks Air Force Base, San Antonio, Texas. Wiedemeier, T.H.; Swanson, M.A.; Wilson, J.T.; Kampbell, D.H.; Miller, R.N.; Hansen, J.E.; 1996b: Approximation of biodegradation rate constants for monoaromatic hydrocarbons (BTEX) in Groundwater. Groundwater Monitoring and Remediation, Summer, pp.186-194. Wiedemeier, T. H. et. al.; 1997: Overview of the Technical Protocol for Natural Attenuation of Chlorinated Aliphatic Hydrocarbons in Ground Water Under Development for the U.S. Air Force Center for Environmentel Excellence. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 37-61. EPA/540/R-97/504. Wild, S.R. and Jones, K. C.; 1993: Biological and abiotic losses of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH) from soils freshly amended with sewage sludge. Environmental Toxicology and Chemistry, 12, pp. 5-12. Wild, S.R., Obbard, J.P., Munn, C.I., Berrow, M.L. and Jones, K.C.; 1991: The long-term persistence of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in an agriculture soil amended with metal-contaminated sewage sludges. Sci. Total Environment, 101. Wilson, B.H., Smith, G.B. og Rees, J.F.; 1986: Biotransformations of Selected Alkylbenzenes and Halegonated Aliphatic Hydrocarbons in Methanogenic Aquifer Material: A Microcosm Study. Environmental Science and Technology, 20, pp. 997-1002. Wilson, Barbara H. et. al., 1997: Design and Interpretation of Microcosm Studies for Chlorinated Compounds. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 23-30. EPA/540/R-97/504, may 1997. Wilson, J.T., Kampbell, D.H. og Weaver, J.W.; 1997: Environmental Chemistry and the Kinetics of Biotransformation of Chlorinated Organic Compounds in Ground Water. In: “Proceedings on the Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics in Ground Water”, pp. 133-136. EPA/540/R-97/504, may 1997. Wilson, S.C. and Jones, K.C.; 1993: Bioremediation of soil cantaminated with polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs): A review. Environmental pollution, 81, pp. 229-249. Wing, Michael R.; 1997: Apparent first-order kinetics in the transformation of 1,1,1-trichloroethane in Groundwater following a transient release. Chemosphere, 34, (4), pp. 771-781. Yeager, R.M., Bilotta, S.E., Mann, C.L og Madsen, E.L.; 1997: Metabolic Adaption and in Situ Attenuation of Chlorinated Ethenes by Naturally Occurring Microorganisms in a Fractured Dolomite Aquifer near Niagara Falls, New York. Environmental Science and Technology, 31, (11), pp. 3138-3147. Yeh, C.K. and Novak, J.T.; 1994: Anaerobic biodegradation of gasoline oxygenates in soil. Water Environmental Research 66, pp. 744-752. Yeh, C.K. and Novak, J.T.; 1995: The effect of hydrogen peroxide on the degradation of methyl and ethyl tert-butyl ether in soils. Water Environmental Research. 67, pp. 828-834. |
| --- | --- |

# Bilag

## Foreslåede kvalitetskriterier for jord- og grundvand:

Miljøstyrelsen, 1997.

Bilag

Foreslåede jord- og grundvandskvalitetskriterier, Miljøstyrelsen (1997).

| Stof | Jordkvalitetskriterie mg/kg | Grundvandskvalitets- kriterie g/l |
| --- | --- | --- |
| Acetone Arsen Benzo(a)pyren Benzen Benzin (C5 - C10) Bly Bor BTEX, total Butylacetater Cadmium Chlorerede opl.midler, se også vinylchlorid Chloroform Chlorphenoler, total se også pentachlorphenol Chrom, total Chrom (VI) Cyanid, total Cyanid, syreflygtig DDT DEHP Detergenter, anioniske 1,2-dibromethan 1,2-dichlorethan 1,1-dichlorethen 1,2-dichlorethen Dichlormethan Diethylether Ethylbenzen Fluorider, uorganiske Isopropylalkohol Kobber Kulbrinter: (se også kultjære) benzin (C5-C10) BTEX, total mineralolie petroleum (C9-C16) terpentin (C7-C12) total (C6-C35) Kultjære: (se også benzo(a)pyren og naphtalen) PAH, sum af 6 (*) PAH, total | 20 0,1 1,5 25 40 10 0,5 50 3 500 20 500 10 1 25 1500 0,02 1,4 5 85 8 se BTEX, total 20 500 25 10 25 25 100 5 | 10 8 se PAH’er (*) 1 1 300 10 0,5 1 lavest muligt 25 1 50 1 100 0,01 Å) Å) Å) Å) 10 10 100 9 0,2 |

* :	PAH, sum at enkeltkomponenterne: fluoranthen, benz(b)fluoranthen, benz(k)fluo-ranthen, benz(a)pyren, benz(g,h,i)perylen, indino(1,2,3-cd)pyren.

Å:	se chlorerede opløsningsmidler.

……tabellen fortsættes

Bilag - fortsat

Foreslåede jord- og grundvandskvalitetskriterier, Miljøstyrelsen (1997).

| Stof | Jordkvalitetskriterie mg/kg | Grundvandskvalitets- kriterie g/l |
| --- | --- | --- |
| Kviksølv Methylisobutylketon Methyl-tert-butylether (MTBE) Mineralolie, se kulbrinter Molybdæn MTBE, se methyl-tert-butylether Naphthalen Nikkel Nitrophenoler: mono- di- tri- PAH’er: (se også benzo(a)pyren og naphtalen) PAH, sum af 6 (*) PAH, total Pentachlorphenol Pesticider, total Pesticid Pesticid, persistent Petroleum (C9-C16) Phenoler, total Phthalater, se også DEHP Styren Terpentin (C7-C12) Tetrachlorethylen Tetrachlormethan Toluen 1,1,1-trichlorethan Trichlorethylen Vinylchlorid Xylener Zink | 1 500 5 1 30 125 10 30 5 0,15 25 70 250 40 25 5 5 se BTEX, total 200 5 0,4 se BTEX, total 500 | 10 30 20 1 0,5 0,2 ikke målelig 0,5 0,1 0,03 0,5 10 1 Å) Å) 5 Å) Å) 0,2 5 100 |

* :	PAH, sum at enkeltkomponenterne: fluoranthen, benz(b)fluoranthen, benz(k)fluo-ranthen, benz(a)pyren, benz(g,h,i)perylen, indino(1,2,3-cd)pyren.

Å:	se chlorerede opløsningsmidler.