Kommunale affaldsplaner

og -regulativer

Kommunale affaldsplaner og -regulativer

Rendan A/S og Reno-Sam

Rapporten er udarbejdet med tilskud fra Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi.

Det skal bemærkes, at de fremsatte synspunkter ikke nødvendigvis dækkes af Rådet eller Miljøstyrelsen.

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen

- Indhold

1	Indledning 7

1.1	Formål 7

1.2	Indhold og metode 7

1.3	Begrebsdefinitioner 8

1.4	Rapportopbygning 10

1.5	Projektets udførelse 11

1.6	Sammenfatning 11

1.7	English summery 13

2	Lovgivning 15

2.1	Affaldslovgivning pr. 1. januar 1996 15

2.2	Lovgivningsændringer med betydning for de kommende affaldsplaner og -regulativer 18

2.3	EU-lovgivning 23

3	Status for kommunale affaldsplaner 25

3.1	Indledning 25

3.2	Status over vedtagne og godkendte affaldsplaner 25

3.2.1	Planperiode, ikraftrædelses- og kortlægningsår 26

3.2.2	Bekendtgørelser nr.  131, 581 og 299 26

3.2.3	Strategi, kortlægning og planlægning 27

3.2.4	Hvem har udarbejdet affaldsplanen? 28

3.3	Organiseret samarbejde på affaldsområdet 28

3.4	Vedtagne og planlagte ordninger i affaldsplaner 29

3.5	Affaldsordninger for husstande 29

3.5.1	Obligatoriske ordninger for husstande 30

3.5.2	Organisk affald fra husstande 31

3.5.3	Øvrige ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande 32

3.6	Ordninger for erhverv 33

3.6.1	Obligatoriske affaldsordninger for erhverv 33

3.6.2	Ikke-obligatoriske affaldsordninger for erhverv 34

3.7	Sammenligning af affaldsplanerne i 1991 og 1998 36

3.8	Affaldsmængder 39

3.8.1	Affaldsmængder ifølge affaldsplanerne 39

3.8.2	Affaldsmængder i 1994 40

3.8.3	Affaldsmængder i år 2000 41

3.9	Behandlingskapaciteter 45

3.9.1	Forbrændingskapacitet 45

3.9.2	Deponeringskapacitet 46

3.9.3	Affaldsmængder og kapaciteter 49

4	Status over kommunale affaldsregulativer 51

4.1	Renovationsgebyrer og affaldsordningernes betalingsform 51

4.1.1	Betalingsform for de enkelte affaldsfraktioner 51

4.2	Affaldsordninger for husstande 53

4.2.1	Organisk affald fra husstande 55

4.2.2	Øvrige ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande 56

4.3	Affaldsordninger for erhverv 59

4.3.1	Obligatoriske affaldsordninger for erhverv 59

4.3.2	Ikke-obligatoriske affaldsordninger for erhverv 60

4.4	Sammenligning af affaldsregulativerne fra 1991 og 1998 62

5	Vurdering af affaldsplanernes realisering 67

5.1	Sammenligning af affaldsplaner og -regulativer for husstande 67

5.1.1	Obligatoriske ordninger for husstande 67

5.1.2	Fremtidige obligatoriske ordninger for husstande 69

5.1.3	Ikke-obligatoriske ordninger for husstande 69

5.2	Sammenligning af affaldsplaner og -regulativer for erhverv 70

5.2.1	Obligatoriske ordninger for erhverv 70

5.2.2	Fremtidige obligatoriske ordninger for erhverv 72

5.2.3	Ikke-obligatoriske ordninger for erhverv 73

6	Inspiration til udarbejdelse af fremtidige affaldsplaner 75

6.1	Strategier og målsætninger 75

6.2	Kortlægning 76

6.3	Kortsigtet plan 77

6.4	Langsigtet plan 78

6.5	Borgerdeltagelse og formidling 79

Bilagsfortegnelse

Bilag 1: Kommuners affaldsplaner

Bilag 2: Kommuner med byer med over 2.000 husstande i egentlige boliger

Bilag 3: Affaldsordninger for husstande ifølge kommunernes affaldsplaner

Bilag 4: Affaldsordninger for erhverv ifølge kommunernes affaldsplaner

Bilag 5: Regulativfastsatte affaldsordninger for husstande

Bilag 6: Regulativfastsatte affaldsordninger for erhverv

Bilag 7: Lossepladser uden kapacitetsoplysninger

Figurer

Figur 1. 	Affaldsmængder fordelt på kilder i år 2000  42

Figur 2. 	Affaldsmængder fordelt på behandlingsformer i år 2000 43

Figur 3. 	Kommunernes forventede udvikling i affaldsbehandlingen ifølge 70 affaldsplaner sammenholdt med Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97  44

Figur 4. 	Den forventede vækst i affaldsmængderne år 1994-2000  45

Tabeller

Tabel 1. 	Status over vedtagne og godkendte affaldsplaner. Landsoversigt pr. 1. marts 1998  26

Tabel 2. 	Affaldsplanernes planperioder  26

Tabel 3. 	Affaldsplaner udarbejdet efter bekendtgørelse  27

Tabel 4. 	Kortlægningsår  27

Tabel 5. 	Hvem udarbejder affaldsplanen?  28

Tabel 6. 	Obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne  30

Tabel 7. 	Affaldsordninger for organisk affald for husstande ifølge affaldsplanerne  31

Tabel 8. 	Ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne  32

Tabel 9. 	Obligatoriske affaldsordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne 34

Tabel 10. 	Ikke-obligatoriske affaldsordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne  35

Tabel 11. 	Affaldsordninger for husstande i 1990 og 1998 ifølge affaldsplanerne  37

Tabel 12. 	Affaldsordninger for erhverv i 1990 og 1998 ifølge affaldsplanerne 38

Tabel 13. 	Affaldsmængder i 1994 ifølge affaldsplanernes kortlægningsdel for 205 kommuner  40

Tabel 14. 	Affaldsmængder år 1994 ifølge ISAG (udvalgte affaldskilder) 41

Tabel 15. 	Affaldsmængder år 2000 ifølge den kortsigtede plan for 118 kommuner  41

Tabel 16. Forbrændingskapaciteter ifølge affaldsplanerne  46

Tabel 17. Affaldsplanernes oplysninger om deponeringsanlæg  48

Tabel 18. Betalingsformer for husstande  52

Tabel 19. Betalingsformer for erhverv  53

Tabel 20. 	Obligatoriske affaldsordninger for husstande jf. de kommunale regulativer  54

Tabel 21. 	Affaldsordninger for organisk affald fra husstande jf. de kommunale regulativer  55

Tabel 22. 	Affaldsordninger for ikke-obligatoriske affaldsfraktioner fra husstande jf. de kommunale regulativer  57

Tabel 23. 	Obligatoriske affaldsordninger for erhverv jf. de kommunale regulativer  59

Tabel 24. 	Affaldsordninger for øvrige affaldsfraktioner fra erhverv jf. de kommunale regulativer  60

Tabel 25. 	Sammenligning af regulativfastsatte affaldsordninger for husstande i 1991 og 1998  63

Tabel 26. 	Sammenligning af regulativfastsatte affaldsordninger for erhverv i 1991 og 1998  64

Tabel 27. 	Sammenligning af obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne og -regulativerne  68

Tabel 28. 	Sammenligning af fremtidige obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne og -regulativerne  69

Tabel 29. 	Sammenligning af ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne og -regulativerne  70

Tabel 30. 	Sammenligning af obligatoriske ordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne og –regulativerne  71

Tabel 31. 	Sammenligning af fremtidige obligatoriske ordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne og -regulativerne  72

Tabel 32. 	Sammenligning af ikke-obligatoriske ordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne og -regulativerne  73

# Indledning

## Formål

Den 1. januar 1996 skulle kommunerne i henhold til ”bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald” have vedtaget en samlet plan for håndtering af affald.

Dette projekts formål har været at kortlægge de kommunale affaldsplaner og -regulativer og deres betydning for den fremtidige affaldshåndtering i Danmark, herunder at registrere:

- eksisterende og planlagte ordninger i affaldsplanerne,

- eksisterende ordninger i affaldsregulativerne,

- organisering af affaldsordningerne,

- kommunernes organisering i affaldsselskaber,

- nuværende og planlagte genanvendelse målt i procent og ton,

- behandlingskapaciteter på forbrændingsanlæg og lossepladser.

Ved at sammenholde omfanget af ordninger i affaldsplanerne (1996-97) med omfanget af regulativfastsatte ordninger (1998) er det undersøgt, hvor langt kommunerne i dag er nået i arbejdet med virkeliggørelse af affaldsplanerne.

## Indhold og metode

I projektet gennemgås de kommunale affaldsplaner og -regulativer. Gennemgangen omfatter som udgangspunkt vedtagne affaldsplaner og -regulativer. Udkast til affaldsplaner er medtaget, hvis en endelig affaldsplan ikke foreligger. Det betyder, at affaldsplanerne på nogle punkter kan være ændret i den vedtagne plan i forhold til udkastet.

Store forskelle i affalds-	De kommunale affaldsplaner og -regulativer er meget forskel-

planer og -regulativer 	lige i omfang og udformning til trods for de relativt detaljerede krav til indholdet, der er i ”bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald” samt ”Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1994 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald”.

Ingen kvalitativ vurdering	Affaldsplanerne og -regulativerne varierer betydeligt med hensyn til tidspunkt for vedtagelse og med hensyn til detaljeringsgrad. Det skal understreges, at der ikke er foretaget en kvalitativ vurdering af affaldsordningerne. Ordninger med samme betegnelser kan variere betydeligt med hensyn til effektivitet, indsamlingsfrekvens, indsamlede mængder m.m. Det er ikke registreret, om ordningerne dækker hele kommunen eller kun et begrænset område.

Dataregistrering	Til registrering af oplysningerne fra affaldsplanerne og –regulativerne er der opbygget en registreringsdatabase i EDB-programmet Access.

Fra affaldsplanerne er eksisterende og planlagte affaldsordninger registreret. Det er registreret hvem ordningerne omfatter (husstande eller erhverv) samt om der er tale om en indsamlings- (hente/bringe) eller en anvisningsordning. Derudover er der registreret oplysninger om kommunernes eksisterende affaldsmængder fordelt på behandlingsformer samt forventningerne til udviklingen i affaldsmængderne i fremtiden. Endelig er der fra affaldsplanerne registreret kommunernes oplysninger om behandlingskapaciteter på forbrændingsanlæg og lossepladser.

Fra affaldsregulativerne er omfanget af eksisterende regulativfastsatte ordninger i kommunerne registreret. Derudover er betalingsformen for de enkelte affaldsordninger registreret.

Indsamling af	Rendan har i  august og december 1997 skriftligt henvendt sig til alle landets

datamateriale 	kommuner med anmodning om at få tilsendt gældende affaldsplaner og –regulativer. I januar 1998 er kommuner, hvorfra der ikke var modtaget fyldestgørende materiale, blevet rykket telefonisk.

Indsamlingen af regulativer har været vanskeliggjort af, at mange kommuner i perioden har været i gang med at revidere deres affaldsregulativer. Dette skyldes nye krav om etablering af affaldsordninger i ”bekendtgørelse nr. 299 om affald”. Alligevel indgår i undersøgelsen regulativer fra alle 275 kommuner i Danmark.

Status pr. 1. marts 1998	I projektet indgår affaldsplaner fra 217 kommuner svarende til 4,5 mio. indbyggere eller 85% af befolkningen i Danmark. I kraft af en telefonisk henvendelse til kommunerne kan det med sikkerhed konstateres, at de resterende 58 kommuner ikke på opgørelsestidspunktet 1. marts 1998 havde en vedtaget affaldsplan. Enkelte af disse har haft et udkast til affaldsplan, som de ikke har ønsket at fremsende. Rendan har efter opgørelsestidspunktet modtaget vedtagne affaldsplaner fra tre af disse kommuner.

1606 regulativer fra 275 kommuner indgår i projektet. Selvom der er regulativer fra alle kommuner, er dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at kommunerne har fremsendt alle gældende regulativer.

Miljøprojekt 186 og 198	Projektet kan læses i sammenhæng med Miljøprojekt nr.186, 1991, ”Kommunale affaldsplaner” og Miljøprojekt nr. 198, 1992,  ”Kommunale affaldsregulativer”.

## Begrebsdefinitioner

Systematiseringen af datamaterialet er foretaget ved brug af følgende definitioner.

Indsamlingsordninger 	Indsamlingsordninger er ordninger, der etableres af kommunalbestyrelsen, som ved egen foranstaltning eller på anden vis, fx gennem privatretlige aftaler med transportører, sikrer sig, at opsamlingsudstyr for det omfattende affald tømmes, og at affaldet transporteres og genanvendes i overensstemmelse med regulativets bestemmelser.

Opsamlingsudstyr kan være opstillet hos borgere og virksomheder (affaldsproducenter) eller i passende net, dvs. på pladser, der er tilgængelige for flere virksomheder og borgere.

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at ordninger til enhver tid er funktionsduelige.

Den omstændighed, at det er kommunen, der har ansvaret for håndteringen af affaldet bevirker ikke, at det nødvendigvis også er kommunen, der skal forestå gebyropkrævningen i forhold til virksomhederne, selvom det er det mest almindelige.

Indsamlingsordninger adskiller sig fra anvisningsordninger ved at virksomheder, institutioner og hustande ikke kan gøres ansvarlige, hvis affaldet ikke håndteres – herunder afhentes – korrekt, når de til affaldsproducenten fastsatte krav til sortering m.v. er opfyldt. Det skyldes, at det er kommunalbestyrelsen, der har påtaget sig ansvaret for ordningens etablering og funktionsduelighed.

Henteordninger og	En indsamlingsordning kan være organiseret på to forskellige måer:

bringeordninger

- Henteordninger, hvor affaldsfraktionen afhentes hos affaldsproducenten eller

- bringeordning, hvor affaldsproducenten selv bringer affaldet til et opsamlingssted, fx genbrugsstation eller containerø.

I kommuner, hvor der er henteordninger for forskellige affaldsfraktioner, kan der også være bringeordninger for de samme affaldsfraktioner.

Anvisningsordning	Ved anvisningsordninger forstås regulativbestemte ordninger hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen anviser mulighed for bortskaffelse af affaldet. Ved anvisningsordninger er det affaldsproducenten, som er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter regulativets bestemmelser.

For genanvendelige materialer gælder det, at virksomheden - hvis regulativet ikke indeholder nærmere angivne miljømæssige betingelser - vil kunne afsætte affaldet til de genanvendelsesformål virksomheden vælger.

Kommunalbestyrelsen er ved anvisningsordninger forpligtet til at sikre, at der er aftagere til affaldet. Dette kan om nødvendigt ske ved at indgå aftale med en eller flere virksomheder, som forpligter sig til at aftage affaldet. Genanvendeligt affald kan virksomheden dog lade håndtere af andre virksomheder eller anlæg, der opfylder nærmere angivne betingelser i regulativet. Kommunen kan således ikke ved anvisningsordninger entydigt styre genanvendeligt affald til bestemte anlæg.

Ved anvisningsordninger betaler affaldsproducenterne typisk direkte til transportør eller modtageanlæg. Kommunen kan dog opkræve gebyrer fra virksomhederne til dækning af kommunens administrationsomkostninger i forbindelse med ordningerne.

Affaldsfraktioner 	De affaldsfraktioner og –ordninger, der behandles i projektet for henholdsvis husholdninger og erhverv, fremgår af nedenstående oversigt.

Affaldsfraktioner fra husstande og erhverv

| Husstande | Erhverv |
| --- | --- |
| Dagrenovation | Dagrenovation |
| Glas og flasker | Glas og flasker |
| Aviser og ugeblade | Papir og pap |
| Farligt affald | Farligt affald |
| - | Olie- og benzinudskillere |
| Organisk dagrenovation | Madaffald fra storkøkkener |
| Haveaffald | Haveaffald |
| Storskrald | Storskrald |
| Kølemøbler | Kølemøbler |
| Jern og metal | Jern og metal |
| Plast | Plast |
| Elektronikaffald | Elektronikaffald |
| Aluminium | Aluminium |
| Bygge- og anlægsaffald | Bygge- og anlægsaffald |
| Kviksølvholdige lyskilder | Kviksølvholdige lyskilder |
| Batterier/akkumulatorer | Batterier/akkumulatorer |
| Pap | Ståltromler |
| Tøj | Klinisk risikoaffald |
| Hjemmekompostering | Erhvervsaffaldskonsulentordning |

## Rapportopbygning

Kapitel 2	I kapitel 2 redegøres for gældende og planlagt fremtidig lovgivning i Danmark og EU med hensyn til affaldsplanlægning og affaldshåndtering.

Kapitel 3	I kapitel 3 gennemgås resultaterne fra registreringerne af kommunernes affaldsplaner. Kommunernes indsamlings- og anvisningsordninger for husstande og erhverv gennemgås med beskrivelse af hvem ordningerne omfatter og hvordan de er organiseret. I kapitlet gennemgås endvidere kommunernes affaldsmængder og affaldsprognoser. Affaldsmængderne er opgjort efter erhvervsmæssig kilde. Endelig redegøres for kommunernes oplysninger om fremtidige behandlingskapaciteter.

Kapitel 4	I kapitel 4 gennemgås resultaterne fra registreringerne af kommunernes affaldsregulativer. Kommunernes regulativfastsatte indsamlings- og anvisningsordninger for husstande og erhverv gennemgås og det beskrives, hvem ordningerne omfatter og hvordan de er organiseret. Det beskrives også, hvorledes de kommunale renovationsgebyrer er fastsat og hvordan betalingsformen for de enkelte affaldsordninger foregår.

Kapitel 5	I kapitel 5 sammenholdes resultaterne fra gennemgangen af affaldsplanerne og –regulativerne og det vurderes, hvor langt kommunerne er kommet med at realisere deres planer. Det undersøges således, om kommunerne har etableret regulativfastsatte ordninger svarende til det, der er planlagt i affaldsplanerne.

Kapitel 6 	I kapitel 6 samles op på interessante elementer i kommunernes affaldsplaner fx kommuner, der har tænkt utraditionelt eller lavet nye spændende tiltag. Dette kapitel skal ses som inspiration for kommuner og affaldsselskaber ved udarbejdelsen af fremtidige affaldsplaner.

## Projektets udførelse

Projektet er gennemført i perioden fra medio 1997 til medio 1998 i et samarbejde mellem Reno-Sam og Rendan. Projektet har været ledet af Reno-Sam, som har forestået kapitel 2 vedrørende lovgivning. Rendan har forestået de øvrige kapitler i projektet.

Projektet har været overvåget af en følgegruppe bestående af:

Allan Kjersgaard, Miljøstyrelsen (formand)

Peter Kjær Madsen, Miljøstyrelsen

Niels Remtoft, Kommunernes Landsforening

Helle Poulsen, Miljøkontrollen i Københavns Kommune

Dorte Hvid-Jacobsen, Frederiksberg kommune

Hans Wismer, Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne

Ole Morten Petersen, Reno-Sam (projektleder)

Alle takkes for gode råd og vejledning ved arbejdet.

Projektet er udført af Ole Morten Petersen og Lisbeth Andersen fra Reno-Sam og Anders Faber, Anders Christiansen, Henrik Jacobsen, Henrik Korsbæk og Thomas Emil Hansen fra Rendan.

## Sammenfatning

Projektets formål har været at kortlægge de kommunale affaldsplaner og -regulativer og deres betydning for den fremtidige affaldshåndtering i Danmark, herunder at registrere:

- eksisterende og planlagte ordninger i affaldsplanerne,

- eksisterende ordninger i affaldsregulativerne,

- organisering af affaldsordningerne,

- kommunernes organisering i affaldsselskaber,

- nuværende og planlagt genanvendelse målt i procent og ton,

- behandlingskapaciteter på forbrændingsanlæg og lossepladser.

217 affaldsplaner	Der indgår affaldsplaner fra 217 kommuner i projektet. 198 affaldsplaner var godkendte af kommunalbestyrelsen, mens 19 affaldsplaner var i udkastform. 58 kommuner (21%) havde endnu ikke en færdig affaldsplan. Heraf har 10 kommuner oplyst, at de ikke agter at udarbejde en affaldsplan i denne omgang.

Affaldsplanerne skulle ifølge affaldsbekendtgørelsen være godkendt i kommunerne pr. 1. januar 1996. Kun 32 af samtlige kommuner (12%) havde en godkendt affaldsplan på denne dato. Resultaterne af kortlægningen er sammenfattet i nedenstående oversigt.

Status for kommunernes affaldsplaner

| Vedtagne planer pr. 1.1.96 | Vedtagne planer pr. 1.3.98 | Planer i udkast pr. 1.3.98 | Kommuner med plan pr. 1.3.98 | Kommuner uden plan pr. 1.3.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 198 | 19 | 217 | 58 |

Der er betydelig forskel i detaljeringsgraden på de forskellige affaldsplaner. Dette kan illustreres ved, at nogle affaldsplaner omfatter flere hundrede sider, mens 3 kommuner i deres affaldsplan fx ikke har beskrevet en indsamlingsordning for dagrenovationsaffald. Hovedparten af planerne opfylder dog de formelle krav til indhold, idet planerne indeholder en strategidel, en kortlægningsdel samt en kort- og langsigtet plan. Af nedenstående oversigt fremgår det dog, at 2 kommuner mangler en kortlægningsdel mens 3 kommuner mangler en langsigtet plan.

Status for indhold i de 217 affaldsplaner

| Plandel | Antal kommuner |
| --- | --- |
| Strategidel | 217 |
| Kortlægningsdel | 215 |
| Kortsigtet plan | 217 |
| Langsigtet plan | 214 |

959 forskellige 	Rendan har modtaget affaldsregulativer fra alle kommuner - i alt 1606

regulativer 	regulativer. 114 regulativer er fællesregulativer, der gælder for flere kommuner og som derfor formelt set er regnet med for hver kommune. I alt har Rendan registreret 959 forskellige regulativer.

Kommunerne har i 1998 betydelig flere regulativfastsatte affaldsordninger end ved sidste undersøgelse af regulativerne i 1992. Der er dog generelt ikke etableret regulativer for helt så mange ordninger, som kommunerne i deres første og anden generation affaldsplaner har planlagt at etablere. Hvis man medregner de ordninger, hvor det er muligt at aflevere affaldet på kommunernes genbrugsstationer, kommer antallet af kommunale affaldsordninger – regulativfastsatte og ikke-regulativfastsatte – imidlertid i det store hele op på det antal kommunerne har planlagt i deres affaldsplaner.

Obligatoriske ordninger 	Ser man på fraktionsniveau har stort set alle kommuner i dag etableret

for husstande 	indsamlingsordninger for dagrenovation, farligt affald, papir og pap samt glas og flasker fra husstande, hvilket var obligatorisk ved affaldsplanernes formelle tidsfrist 1/1 1996. Tilsvarende er der i næsten alle kommuner en ordning for kølemøbler, som i dag er blevet obligatorisk at indsamle til særlig oparbejdning. De fleste registrerede ordninger for køleskabe er bringeordninger til genbrugsstation, hvor kun 1/3 af kommunerne har regulativfastsat disse ordninger.

Obligatoriske ordninger 	For erhverv har næsten alle kommuner i dag etableret ordninger for papir og

for erhverv 	pap samt farligt affald, hvilket var obligatorisk ved affaldsplanernes formelle tidsfrist 1/1 1996. Hovedparten af kommunerne har etableret en ordning for madaffald fra storkøkkener.

De nye obligatoriske ordninger for bygge- og anlægsaffald, plast samt kølemøbler er ligeledes etableret i hovedparten af kommunerne. Derimod er det næsten ingen kommuner, der endnu har etableret en ordning for ståltromler.

Stigende deltagelse 	Gennemgangen af affaldsplanerne viser, at organisationsgraden på affalds-

i affaldsselskaber 	området har været stigende i forhold til sidste gennemgang af affaldsplaner i 1991. I 1998 deltager 84% af alle kommuner i et affaldsselskab mod 71% i 1991. Derudover deltager 71% af kommunerne i dag i et samarbejde omkring en fælleskommunal modtagestation.

Stigende affaldsmængder	En gennemgang af kommunernes affaldsmængder i kortlægningdelen

og mere genanvendelse	sammenholdt med kommunernes prognoser for fremtidige affaldsmængder viser, at kommunerne forventer stigende affaldsmængder fra 1994 til år 2000. Samtidig vil andelen af affald til genanvendelse stige fra 52% til 59%.

## English summery

The purpose of this project was to survey municipal waste management plans and regulations and their significance for future waste management in Denmark. This included registering:

- both existing and planned schemes for waste management planning

- existing schemes for waste management regulations

- the organization of waste management schemes

- the organization by the municipalities of joint municipal waste companies

- current and planned recycling measured in both percentage and tons

- the treatment capacities of waste incinerators and waste disposal sites.

217 waste management plans	The project covers waste management plans from 217 municipalities. By March 1, 1998, Rendan had received 198 approved waste management plans and 19 waste management plans still in draft form. 58 municipalities (21%) did not yet have a completed plan. Of these 58, 10 reported that they did not intend to draw up a waste management plan at this time.

The waste management plans should in fact have been approved by the municipalities by January 1, 1996. Only 32 of the municipalities (12%) had an approved waste management plan by that date. The results of the survey are summarized in the following overview.

Status of the municipalities’ waste management plans

| Approved plans per 1.1.96 | Approved plans per 1.3.98 | Plans in draft form per 1.3.98 | Municipalities with plan per 1.3.98 | Municipalities without plan per 1.3.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 198 | 19 | 217 | 58 |

There are significant differences in the degree of detail among the various waste management plans. This can be illustrated by noting that while some waste management plans are comprised of several hundred pages, the plans of 3 municipalities did not include, for example, a collection scheme for domestic waste. The majority of the plans, however, fulfill the formal requirements for content, in that the plans include a strategy section, a survey section, as well as a short-term and long-term plan. In the overview below, it is apparent that the plans from 2 municipalities lack a survey section, while the plans from 3 municipalities lack a long-term plan section.

Status of the contents of the 217 waste management plans

| Section | Total numbers of municipalities |
| --- | --- |
| Strategy section | 217 |
| Survey section | 215 |
| Short-term plan | 217 |
| Long-term plan | 214 |

959 different regulations	Rendan received waste management regulations from all municipalities – 1606 regulations in all. 114 regulations are common regulations that are in force in several municipalities and are therefore formally considered valid for every municipality. Rendan registered 959 different regulations in all.

In 1998, the municipalities had significantly more waste management schemes that had been established via regulation than when these regulations were last studied in 1992. In general, however, regulations have not been established for nearly so many schemes as was planned by the municipalities in their first and second generation waste management plans. If one includes the schemes in which it is possible to deliver waste to the municipalities’ receiving stations, then the number of municipal waste management schemes - both regulated and non-regulated- approaches the total which the municipalities had anticipated in their waste management plans.

Obligatory schemes 	Today virtually all municipalities have established collection schemes

for households	for domestic waste, hazardous waste, paper/cardboard, as well as glass and bottles; these schemes were obligatory by January 1, 1996, the official deadline for the waste management plans. Similarly, almost all municipalities have a scheme for refrigeration equipment which is today obligatory. The majority of the registered schemes for refrigerators are self-delivery schemes at recycling centers; only one third of the municipalities has schemes established by regulation.

Obligatory schemes	With regard to industrial waste, almost all municipalities have schemes

for industrial waste	for paper and cardboard, as well as hazardous waste; these schemes were also obligatory by January 1, 1996, the official deadline for the waste management plans. Slightly fewer municipalities have a scheme for food waste from commercial and institutional kitchens.

New obligatory schemes for building and construction waste, plastic, and refrigeration equipment have been established in the majority of the municipalities. In contrast, almost no municipalities have a scheme for disposing of steel drums.

Increasing participation 	A review of the waste management plans shows that the degree of organiza-

in waste disposal enterprises	tion on the waste management front has increased relative to that of the previous review of waste management plans in 1991. In 1998, 84% of all municipalities participated in a joint municipal waste company versus “only” 71% in 1991. In addition, 71% of the municipalities today participate in joint municipal transfer stations for hazardous waste.

Increasing quantities of 	A review of the quantities of waste given in the survey sections of the

waste and more recycling 	municipal plans compared to the municipalities’ prognoses for future quantities of waste shows that the municipalities expect an increase in quantities of waste in the period 1994 to 2000. At the same time, the portion of waste that will be recycled is expected to increase from 52% to 59%.

# Lovgivning

Med “Bekendtgørelse nr. 428 af 19. juni 1987 om kommunernes plan for bortskaffelse af affald” blev det bestemt, at kommunerne hvert fjerde år skulle udarbejde en affaldsplan. Den første generation af affaldsplaner skulle sendes til godkendelse i amtsrådene senest 1. maj 1989 og herefter skulle planerne revideres én gang i løbet af hver valgperiode. I “Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald” blev kravene til affaldsplanernes indhold kraftigt udvidet samtidig med at tidsfristen for udarbejdelsen af anden generation af affaldsplaner blev sat til den 1. januar 1996. Herefter skal der udarbejdes nye affaldsplaner hvert fjerde år, således at den kommende tredje generation af affaldsplaner træder i  kraft den 1. januar 2000. I dette kapitel vil den lovgivning, der gælder i forhold til de nuværende og de kommende affaldsplaner blive beskrevet.

Kapitlet er opbygget således, at lovkrav til de nuværende anden generations affaldsplaner først gennemgås (afsnit 2.1). Herefter opridses de ændringer, der er sket siden og derfor gælder i forhold til kommende affaldsplaner (afsnit 2.2). Den beskrevne lovgivning omhandler dels kravene til kommunernes affaldsplaner og dels kravene til kommunernes affaldsregulativer. I kapitlet er der også et afsnit om lovgivning og andre tiltag, der skønnes at have væsentlig betydning for den fremtidige affaldsbortskaffelse (afsnit 2.3). Kapitlet afsluttes med et afsnit, hvor EU-lovgivningen med hensyn til  affaldsplanlægning beskrives (afsnit 2.4).

## Affaldslovgivning pr. 1. januar 1996

Miljøbeskyttelsesloven	Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse

Den kommunale affaldsplanlægning tager udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens kapitel 6. Planlægningen er udviklet efter rammestyringsprincippet, hvilket betyder, at miljøministeren fastsætter de overordnede rammer. Indenfor disse rammer udarbejder kommunalbestyrelsen en plan for bortskaffelsen af affaldet i kommunen (jf. §47, stk. 2). Miljøministeren kan bestemme, at den kommunale affaldsplan skal erstattes af en fælleskommunal plan (jf. §47, stk. 4).

Kommunen skal udstede et eller flere affaldsregulativer, hvori de detaljerede regler for kommunens etablerede indsamlings- og anvisningsordninger er beskrevet.

Affaldsbekendtgørelsen 	Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald

Med bekendtgørelsen blev ”Rådets direktiv 91/156/EØF om affald” implementeret og bekendtgørelse nr. 131 er således i overensstemmelse med dette direktiv. Bekendtgørelsen omfatter bortskaffelse af alt affald, der ikke er omfattet af andre regler (som fx olie- og kemikalieaffald og restprodukter fra røggasrensning).

Bekendtgørelsen ændrer de administrative forhold omkring affaldsplanlægning, idet amtsrådene ikke længere skal godkende affaldsplaner, men blot vurdere, om kommunens plan er i overensstemmelse med regionplanen. Kan amtsrådet og kommunen ikke opnå enighed i en sag, bliver denne afgjort af Miljøministeren.

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere bestemmelser for indhold og udformning af affaldsplaner samt tidsfrister. Kommunerne skal hvert fjerde år (første gang 1. januar 1996) udarbejde en 12-årig plan for den kommunale affaldsbortskaffelse, som indeholder:

- en strategidel, der redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet,

- en kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen,

- en kortsigtet, detaljeret plan, der dækker de første 4 år,

- en langsigtet plan, der dækker den resterende planperiode.

Den kortsigtede plan skal indeholde:

- en detaljeret plan for bortskaffelsen af affald, herunder genanvendelige materialer, i kommunen,

- en redegørelse for planlagt import af affald til deponering eller forbrænding,

- en redegørelse for, hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de enkelte anlæg i planperioden,

- en tidsplan for, hvornår de enkelte initiativer iværksættes,

- en detaljeret redegørelse for planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og gebyrernes størrelse.

Den langsigtede plan skal indeholde en overordnet redegørelse for kommunalbestyrelsens planer for affaldsbortskaffelsen. Desuden skal den langsigtede plan redegøre for behovet for etablering af yderligere lossepladser og forbrændingskapacitet på baggrund af de forventede tilførte affaldsmængder sammenholdt med anlæggenes kapacitet og levetid.

Den pligt, som Miljøbeskyttelsesloven fra 1991 indførte med hensyn til kommunens udarbejdelse af regulativer for samtlige typer affald, der frembringes i kommunen, udmøntes i bekendtgørelsen, der således omfatter regler for indsamlingsordninger, anvisningsordninger samt for transportørregulativer. Bekendtgørelsen indeholder de nærmere bestemmelser for indholdet og udformningen af regulativerne.

Der skal udarbejdes regulativer for indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse samt bortskaffelsesmuligheder for affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning. Kommunalbestyrelsen har pligt til at iværksætte indsamlingsordninger for dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, institutioner, kantiner og restauranter i bebyggelser med til stadighed eller periodisk mere end 1.000 indbyggere. Desuden pålægges kommunalbestyrelsen en anvisningspligt, dvs. en pligt til at anvise bortskaffelsesmulighed for alt affald, der bliver frembragt i kommunen. Undtaget fra dette er dog homogene biprodukter. Slutteligt er borgere, grundejere og virksomheder forpligtet til at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste bortskaffelsesmuligheder.

”Bekendtgørelse nr. 131 om bortskaffelse, planlægning og registrering” er siden 1993 ændret to gange - først ved ”Bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald” og senest ved ”Bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald”. Sidstnævnte bekendtgørelse beskrives i afsnit 2.2.

Vejledning til 	Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1994 om bortskaffelse,

affaldsbekendtgørelsen	planlægning og registrering af affald

Miljøstyrelsen udarbejdede denne vejledning til bekendtgørelse nr. 131. Vejledningen giver et bidrag til fortolkningen og anvendelsen af reglerne i bekendtgørelsen. Således gennemgår vejledningen bl.a. regulativpligten og forholdet til de tre genanvendelsesbekendtgørelser (nr. 881, nr. 882 og nr. 883 af 11. december 1986).

Genanvendelige	Bekendtgørelse nr. 881 af 11. december 1986 om kommunale

materialer fra husstande 	indsamlinger af genanvendelige materialer og produkter fra private husstande med tilhørende cirkulære nr. 4 af  9. januar 1987

Bekendtgørelsen pålægger kommunalbestyrelsen senest 1. januar 1990 at iværksætte indsamling af aviser, ugeblade og lignende samt glasemballager fra private husstande i bebyggelser med mere end 2.000 husstande. Bekendtgørelsen giver desuden kommunalbestyrelsen hjemmel til at etablere ordninger for andre genanvendelige materialer og produkter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at gøre sådanne ordninger frivillige eller obligatoriske.

Genanvendelige 	Bekendtgørelse nr. 882 af 11. december 1986 om kommunale

materialer fra erhverv	indsamlinger af genanvendelige materialer og produkter fra erhvervsvirksomheder med tilhørende cirkulære nr. 31 af 23. december 1986

Bekendtgørelsen pålægger kommunalbestyrelsen senest 1. januar 1990, at iværksætte indsamling af papir-, karton- og papmaterialer og produkter heraf fra erhvervsvirksomheder.

Madaffald 	Bekendtgørelse nr. 883 af 11. december 1986 om kommunal indsamling af madaffald fra storkøkkener med tilhørende cirkulære nr. 30 af 23. december 1986

Bekendtgørelsen pålægger kommunalbestyrelsen senest 1. januar 1990 at iværksætte indsamling af madaffald fra storkøkkener med mere end 100 kg madaffald pr. uge. Indsamlingen skal ske med henblik på oparbejdning til dyrefoder eller lignende. Virksomhederne har pligt til at benytte ordningen.

Papir fra institutioner 	Cirkulære nr. 116 af 20. juli 1987 om indsamling af papiraffald fra offentlige institutioner og kontorer

Cirkulæret fastslår, at kommunalbestyrelser, statsinstitutioner, amtsråd og Hovedstadsrådet senest 1. januar 1988 skulle iværksætte indsamling af genanvendeligt papiraffald fra egne institutioner med mere end 100 kg genanvendeligt papiraffald pr. måned med henblik på genanvendelse.

Olie- og kemikalieaffald 	Bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald

Bekendtgørelsen pålægger kommunalbestyrelsen senest 1. januar 1991 at etablere indsamlings- eller afleveringsordninger for olie- og kemikalieaffald fra virksomheder, institutioner og private husholdninger. Virksomheder, hvor der fremkommer olie- og kemikalieaffald, har anmeldelsespligt overfor kommunalbestyrelsen.

Olie- og kemikalieaffald	Cirkulære nr. 190 af 25. september 1990 om kommunale ind-

fra erhverv	samlingsordninger for olie- og kemikalieaffald fra erhvervsvirksomheder

Cirkulæret pålægger kommunalbestyrelsen at etablere indsamlingsordninger i form af afhentningsordninger for olie- og kemikalieaffald fra virksomheder. Dette skulle ske med virkning fra 1. januar 1991.

Vejledning om olie- og 	Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1991 om olie- og kemikalie

kemikalieaffald	affald

Af vejledningen fremgår, at der skal etableres ordninger, således at private let kan aflevere eller få indsamlet olie- og kemikalieaffald.

## Lovgivningsændringer med betydning for de kommende affaldsplaner og -regulativer

I dette afsnit beskrives de ændringer i affaldslovgivningen, der har betydning for kommunernes udarbejdelse af regulativer og tredje generations affaldsplaner.

Miljøbeskyttelsesloven 	Lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997 om miljøbeskyttelse

Den række af tilføjelser og ændringer, der er foretaget i forhold til miljøbeskyttelsesloven fra 1991, er senest sammenskrevet i denne lovbekendtgørelse. Der er ikke siden sket ændringer i Miljøbeskyttelsesloven i forhold til kommunernes affaldsplaner og -regulativer.

Affaldsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald

Bekendtgørelsen implementerer en række af Rådets direktiver m.v. på affaldsområdet. En vigtig ny tilføjelse i bekendtgørelsen er, at begrebet “bortskaffelse” konsekvent er erstattet af det bredere dækkende begreb “håndtering”.

Med hensyn til kommunernes affaldsplanlægning og udarbejdelse  af affaldsregulativer, er der i bekendtgørelsen sket nogle få ændringer i forhold til de to foregående bekendtgørelser.

Tidligere skulle kommunalbestyrelsen kun indsende dele af den samlede affaldsplan til de berørte amtsråd, mens det for fremtiden er hele den samlede plan, der skal indsendes.

Den kortsigtede plan skal som hidtil indeholde en detaljeret plan for håndteringen af affald, mens tilføjelsen “genanvendelige materialer” er blevet fjernet i den nye bekendtgørelse. I “bekendtgørelse nr. 581 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald” fra 1996 blev der foretaget en tilføjelse til indholdet af den kortsigtede plan, der nu også skal omfatte en redegørelse for initiativer til forebyggelse og genanvendelse af emballageaffald. Denne tilføjelse videreføres med denne bekendtgørelse.

”Bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald”, “cirkulære nr. 116 af 20. juli 1987 om indsamling af papiraffald fra offentlige institutioner og kontorer”, ”bekendtgørelse nr. 881 af 11. december 1986 om kommunale indsamlinger af genanvendelige materialer og produkter fra private husstande” samt ”bekendtgørelse nr. 882 af 11. december 1986 om kommunale indsamlinger af genanvendelige materialer og produkter fra erhvervsvirksomheder” er indskrevet i den nye bekendtgørelse. “Bekendtgørelse nr. 883 af 11. december 1986 om kommunal indsamling af madaffald fra storkøkkener” er således som den eneste af de tre “genanvendelsesbekendtgørelser” opretholdt selvstændigt.

Ifølge ”bekendtgørelse nr. 581” skulle kommunalbestyrelsen iværksætte indsamling af papir, karton, papmaterialer og produkter heraf samt transportemballage fra erhvervsvirksomheder. Denne pligt er ophævet med den nye bekendtgørelse, hvorefter kommunalbestyrelsen kan vælge, om der skal iværksættes en indsamlingsordning for dette affald - samt fraktionerne ståltromler og transportemballage af plast - eller om fraktionerne skal anvises til genanvendelse. Både indsamlings- og anvisningsordninger skal tilrettelægges med det sigte, at væsentlige dele af det genanvendelige affald udnyttes til genanvendelse. Der er i bekendtgørelsen indført en undtagelsesbestemmelse om, at erhvervsvirksomheder samt offentlige og private institutioner er fritaget fra at benytte kommunalt fastsatte anvisningsordninger, når det drejer sig om affald i form af dokumenter med fortrolige oplysninger.

I bekendtgørelsen præciseres det, at homogene biprodukter er undtaget fra kommunens anvisning, med mindre der er tale om farligt affald.

Stop for deponering	Aftale og cirkulære om stop for deponering af forbrændingsegnet affald

af brændbart affald	Miljø- og energiministeren, Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg Kommuner indgik i 1994 en aftale om at stoppe deponeringen af forbrændingsegnet affald. Årsagen til dette var, at    deponeringen af organisk og brændbart affald medfører en række miljømæssige problemer, bl.a. belastning med drivhusgasser, risiko for grundvandsforurening og forringelse af kystnære landskaber. Desuden sker der ved deponering ingen ressourceudnyttelse. Aftaleparterne var derfor enige om, at deponering kun bør anvendes, når der ikke er andre mere egnede behandlingsmuligheder og at deponeringen af forbrændingsegnet affald, herunder organisk affald, skulle stoppes.

På baggrund af aftalen blev “Cirkulære nr. 93 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om forbrændingsegnet affald” udstedt. Heraf fremgår det bl.a., at kommunerne inden 1. januar 1996 skulle udarbejde og vedtage regulativer om sortering og forbrænding af forbrændingsegnet affald. Desuden fastslår cirkulæret, at kommunerne kan anvise forbrændingsegnet affald (undtaget let fordærveligt affald som fx dagrenovation) til midlertidig oplagring i højest et år. Regulativerne skulle træde i kraft senest 1. januar 1997.

Af “Bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald” fremgår det, at Miljøstyrelsen kan dispensere fra den 1-årige frist ved midlertidig oplagring af affald, hvis der opstår midlertidige kapacitetsproblemer på forbrændingsanlæggene.

Bygge- og anlægsaffald 	Cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om sortering af  bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse

Cirkulæret fastsætter bestemmelser om kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde og vedtage regulativer om sortering og anvisning af bygge- og anlægsaffald samt anmeldelse af mængder heraf. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte bestemmelser om kildesortering ved bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald, når den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde overstiger 1 ton.

Bestemmelserne skulle fastsættes senest 1. januar 1996 med ikrafttrædelse senest 1. januar 1997.

NiCd-batterier 	Bekendtgørelse nr. 93 af 22. februar 1996 om indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) og godtgørelse til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse

Ifølge bekendtgørelsen kan der ydes tilskud til private og offentlige virksomheder, foreninger, kommuner m.v., der indsamler og afleverer/forestår aflevering af lukkede nikkel-cadmium-batterier til genanvendelse.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at have modtagefaciliteter (kommunale modtagepladser) for lukkede nikkel-cadmium-batterier.

Blyakkumulatorer 	Bekendtgørelse nr. 91 af 22. februar 1996 om indsamling af blyakkumulatorer og tilskud til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse

Der kan ydes tilskud til private og offentlige virksomheder, der forestår indsamling af blyakkumulatorer i Danmark. Virksomheder, der modtager tilskud er bl.a. forpligtet til at etablere en indsamlingsordning, der geografisk som minimum dækker et amt.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at have modtagefaciliteter (kommunale modtagepladser) for blyakkumulatorer.

Kølemøbler 	Cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler

Cirkulæret fastsætter bestemmelser om kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde et eller flere regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler samt fastsætte bestemmelser om anvisnings- eller indsamlingsordninger. Regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler skulle været udarbejdet 1. januar 1997 og ordningerne skulle være igangsat 1. juli 1997.

Anden lovgivning/tiltag med betydning for affaldsbortskaffelsen og –planlægningen

Transportemballage	Aftale om genanvendelse af transportemballage af 16. august 1994

Aftalen er indgået mellem Miljøministeriet og Dansk Industri og har til formål at øge genanvendelsen af transportemballage. Aftalen omfatter alle former for transportemballage, der har bestemmelsessted i erhvervsvirksomheder i Danmark - undtaget er dog transportemballage omfattet af ”bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald”.

Kommunernes Landsforening har udarbejdet et standardregulativ som bistand til de enkelte kommuners udarbejdelse af et regulativ for erhvervsaffald. Dansk Industri har udarbejdet beskrivelser af specifikationer for de genanvendelige materialer, der kan danne baggrund for affaldsregulativer om fraktioneret indsamling. Dansk Industri støtter således i samarbejde med Kommunernes Landsforening indførelsen af affaldsregulativer, der pålægger erhvervsvirksomhederne at foretage kildesortering.

Aftalen trådte i kraft 16. august 1994.

Dæk 	Aftale mellem organisationerne og miljø- og energiministeren om tilbagetagningsordning for kasserede dæk af 20. februar 1995

Aftalen har til formål at sikre indsamling og miljømæssig forsvarlig oparbejdning af kasserede dæk fra personbiler og pålægger forhandlere, indsamlingsvirksomheder og oparbejdningsvirksomheder en indsamlings- og oparbejdningspligt. Forbrugeren kan således vederlagsfrit aflevere brugte dæk til forhandleren.

Aftalen er gældende indtil 31. december 1999.

I forlængelse af aftalen udstedte Miljøstyrelsen “Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til bortskaffelse af dæk”, som senest blev ændret 4. september 1996. Miljøstyrelsen forbereder en ændring af bekendtgørelsen, således at alle former for dæk til motorkøretøjer vil være omfattet af denne.

Affaldsafgift 	Affaldsafgift

De seneste ændringer af affaldsafgiften er sket i 1997, hvorefter der nu er tre takster for affaldsafgifterne: Affald til forbrænding med el- og varmeudnyttelse 210 kr./ton, affald til anden forbrænding 260 kr./ton og for affald til deponering 335 kr./ton.

Slam og kompost 	Bekendtgørelse nr. 528 af 20. juni 1997 om tilsyn med kvaliteten af kommunalt spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. til jordbrugsformål

I bekendtgørelsen stilles krav til prøvetagning og analysehyppighed af spildevandsslam og komposteret affald. Fra den 1. juli 1997 skal der analyseres for indhold af fire miljøfremmede organiske stoffer.

Biomasseaffald 	Bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald

Bekendtgørelsen fastsætter regler for håndtering af træaffald og andet fast biomasseaffald ved forbrænding eller ved afsætning til virksomheder, der producerer brændselspiller eller -briketter. Biomasseaffald, der ikke er optaget i bekendtgørelsens bilag, skal bortskaffes i henhold til bestemmelser i kommunale affaldsregulativer eller efter konkret anvisning fra kommunen.

Affaldsdeponering 	Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om affaldsdeponering

Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens tidligere vejledning nr. 4/1982 om affaldsdeponering. Som noget nyt tager vejledningen udgangspunkt i en miljøpolitisk målsætning om, at enhver generation skal tage vare på sit eget affald, så det ikke udgør en miljømæssig trussel for kommende generationer.

Vejledningen indeholder generelle anvisninger på anlæggelse, drift og efterbehandling af et deponeringsanlæg. Desuden defineres en ny strategi for drift af deponeringsanlæg, herunder overgangen fra aktiv til passiv miljøbeskyttelse, accept af affald til deponering samt introduktion af tre typer deponeringsenheder.

Det bemærkes i vejledningens forord, at der ved redaktionens afslutning pågår et arbejde med at udarbejde et fælles EU-direktiv for affaldsdeponering. Selvom vejledningen lægger sig tæt op af principperne i forslaget til direktivet (fra 5. marts 1997), må det forventes, at der sker ændringer/tilføjelser til vejledningen, når det endelige direktiv foreligger.

Elektriske og	Forslag til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af elektriske

elektroniske produkter	og elektroniske produkter

Miljøstyrelsen sendte udkast til ovenstående bekendtgørelse i høring fra juni til september 1997. Udkastet indeholdt bestemmelser om, hvordan elektronikaffald skal håndteres, herunder regler om anvisning, indsamling og oparbejdning.

Bekendtgørelsen er p.t. (april 1998) stadig under udarbejdelse.

Erhvervsaffald	Debatoplæg om erhvervsaffald og udvalgte affaldsstrømme

Miljøstyrelsen sendte i juli 1997 et debatoplæg om erhvervsaffald i høring. I oplægget beskrives den hidtidige indsats overfor affaldet, de væsentligste udfordringer i dag i forhold til erhvervsaffaldet samt en række konkrete initiativer. Der skal bl.a. sættes fokus på brancher med farligt og miljøbelastende affald, de nationale krav til håndtering og behandling af det miljøbelastende affald, affaldsafgiften, større krav til virksomhederne ved kapitel 5-godkendelser, bedre afsætningsmuligheder for affald, styrkelse af udvikling af nye genvindingsteknologier samt øget genanvendelse af det affald, der i dag tilføres forbrændingsanlæggene.

Transportemballageplast 	Vejledning om genanvendelse af transportemballager af plast

Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 36, stk. 2 skal kommunerne iværksætte genanvendelsesordninger for transportemballage af plast fra erhvervsvirksomheder senest 1. juli 1998. Miljøstyrelsen fremsendte i slutningen af december 1997 en kopi af ovenstående vejledning til kommunerne til orientering. Der lægges i affaldsbekendtgørelsen op til, at genanvendelsesordningerne organiseres som anvisningsordninger, men kommunerne kan frit vælge i stedet at etablere indsamlingsordninger. Med vejledningen får kommunerne et arbejdsredskab til etablering af genanvendelsesordningerne, hvad enten de vælger den ene eller den anden type ordning.

Klinisk risikoaffald	Forslag til vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald

Miljøstyrelsen sendte i januar 1998 ovennævnte vejledning i høring. Betegnelserne “klinisk risikoaffald” og “vævsaffald” erstatter den tidligere anvendte betegnelse “specielt sygehusaffald” og anvendes her, idet vejledningen har en bredere anvendelse end selve sygehussektoren. Ifølge høringsudkastet skal kommunalbestyrelsen udarbejde et regulativ for håndtering af klinisk risikoaffald, hvor i der fastsættes detaljerede bestemmelser for at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af dette affald. Desuden nævnes, at der kan etableres en fælles indsamlingsordning for klinisk risikoaffald og andet farligt affald.

Forurenet jord 	Betænkning om forurenet jord med tilhørende lovudkast

Miljø- og energiministeren nedsatte i 1994 “Jordforureningsudvalget”, der skulle undersøge mulighederne for en mere overskuelig og sammenhængende regulering af jordforureningsområdet. I marts 1996 udkom udvalgets “Betænkning om forurenet jord”. Som opfølgning af denne er der blevet udført et større analyse- og udviklingsarbejde samt foretaget faglige vurderinger, som har resulteret i fem udkast til vejledninger: “Vejledning i kortlægning af jordforurening og kilder hertil”, “Vejledning om prøvetagning og analyse af jord”, “Vejledning om oprydning af benzin- og olieforurenede grunde”, “Vejledning om oprydning af forurenede lokaliteter” og “Rådgivning af beboere i let forurenede områder”. Derudover har arbejdet ført til “Udkast til forslag til lov om forurenet jord” og “Udkast til forslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse” (konsekvensændringer i anledning af lov om forurenet jord), som begge var i høring frem til 6. marts 1998. I lovforslagene fastsættes 1. januar 1999 som ikrafttrædelsesdato for lovene.

Vedtages lovforslaget om forurenet jord vil det få den betydning for kommunerne, at de ligesom i dag skal bistå amtskommunerne med forureningskortlægningen. Kommunerne skal i højere grad end tidligere bistå i forhold til at udpege arealer med følsom arealanvendelse. Desuden kan kommunerne overtage amternes rådgivning af beboere. Kommunerne skal også behandle anmeldelser om flytning af jord fra kortlagte områder og tage stilling til, hvad der skal ske med forurenet jord, som skal bortskaffes. Der forventes en mindre stigning i antallet af påbud til forurenere.

Af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende miljøbeskyttelsesloven fremgår det, at kommunerne ikke får nye opgaver i forlængelse af de ændringer, der foreslås i udkastet til loven.

Affald 21 	Affald 21

I forlængelse af miljø- og energiministerens affaldsredegørelse fra februar 1998 besluttede Folketinget, at regeringen skulle udarbejde en handlingsplan. Denne har fået titlen “Affald 21” og skulle have været færdig 1. april 1998. På grund af folketingsvalget er den dog blevet udskudt til efteråret 1998.

## EU-lovgivning

Affald	Rådets direktiv 75/442/EØF om affald, ændret ved direktiverne

91/156/EØF og  91/692/EØF

Direktivet udgør den juridiske ramme for forebyggelse, håndtering og bortskaffelse af affald, som fastsat i EF-strategien for affaldsforvaltning.

Ifølge direktivets art. 7 skal medlemsstaterne udarbejde en eller flere planer for håndtering af affald. Disse skal omfatte:

- arten, mængden og oprindelsen af det affald, der skal nyttiggøres eller som skal bortskaffes,

- de almindelige tekniske forskrifter,

- alle særlige bestemmelser vedrørende specielt affald,

- de områder eller anlæg, der er egnede til bortskaffelsen,

Derudover kan i planerne fx anføres:

- de fysiske eller juridiske personer, der har beføjelse til at håndtere affald,

- en vurdering af omkostninger ved nyttiggørelses- og bortskaffelsesforanstaltninger,

- egnede foranstaltninger, hvorved der tilskyndes til at rationalisere indsamling, sortering og behandling af affaldet,

Medlemsstaterne kan desuden træffe foranstaltninger, der hindrer transport af affald, der ikke er i overensstemmelse med deres vedtagne planer for affaldshåndtering.

Medlemsstaterne skal hvert tredie år (første gang 1. april 1995, dækkende årene 1995-1997) fremsende en rapport om gennemførelsen af bestemmelserne i direktivet til Kommissionen. Disse rapporter danner grundlaget for en sammenfattende rapport, som Kommissionen udarbejder.

Batterier og	Rådets direktiv 91/157/EØF om batterier og akkumulatorer, der inde-

akkumulatorer	holder farlige stoffer

Medlemsstaterne er forpligtede til at sikre, at batterier og akkumulatorer mærkes og indsamles særskilt, således at nyttiggørelse og kontrolleret bortskaffelse sikres. For at tilskynde til særskilt indsamling og genanvendelse kan medlemsstaterne tage økonomiske instrumenter, som fx iværksættelse af et pantsystem, i anvendelse.

Medlemsstaterne skal udarbejde programmer med henblik på bl.a. gradvist at nedbringe mængden af brugte batterier og akkumulatorer i husholdningsaffald. De første programmer skulle være udarbejdet 18. marts 1993 og være gældende i en periode på fire år.

Farligt affald	Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald

I direktivet defineres ”farligt affald” og der fastsættes en række krav til bl.a. indsamling, transport, midlertidig oplagring samt kontrol af farligt affald.

De kompetente myndigheder skal, enten separat eller som en del af deres almindelige planer for affaldshåndtering, udarbejde og offentliggøre planer for håndtering af farligt affald.

Transportforordningen	Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning

af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab

Forordningen omfatter alt affald og regulerer affaldstransporter indenfor EU samt transporter til ikke-medlemsstater. Anmeldelse til og godkendelse fra de kompetente myndigheder skal ske, inden transporterne finder sted.

Miljøstyrelsen har med ”Bekendtgørelse nr. 971 af 19. november 1996 om import og eksport af affald” suppleret bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 259/93. Heraf fremgår det bl.a., at Miljøstyrelsen er den danske kompetente myndighed i forhold til forordningen.

Emballage og	Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

emballageaffald	I direktivet defineres ”emballage” og ”emballageaffald”. Medlemstaterne kan fremme genbrugssystemer for emballager, der kan genbruges på en miljømæssigt fornuftig måde. Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger for at sikre, at minimum 50 vægtprocent og maksimum 65 vægtprocent af emballageaffaldet genanvendes. Inden for rammerne af dette generelle mål skal mellem 25 vægtprocent som et minimum og 45 vægtprocent som et maksimum af samtlige de materialer, der indgår i emballageaffaldet, genvindes med et minimum på 15 vægtprocent for hvert emballagemateriale. Medlemsstaterne kan gå videre end disse mål, hvis de har tilstrækkelig genanvendelses- og genvindingskapacitet. Dog må dette ikke give anledning til forvridning på det indre marked eller være til hindring for, at andre medlemsstater kan opfylde direktivet.

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer til sikring af tilbagetagning og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald. Dette skal ske med henblik på, at den brugte emballage eller emballageaffaldet håndteres på den mest hensigtsmæssige måde. Dvs. at emballagen genbruges eller genanvendes, herunder genvinding af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.

Medlemsstaterne skal i deres affaldsplaner redegøre for håndtering af emballage og emballageaffald.

Direktiv om deponering	Forslag til Rådets direktiv om deponering af affald

af affald	Ifølge det sidste forslag til direktivet af 26. marts 1998 er direktivets formål at begrænse miljøbelastningen fra affaldsdeponier, herunder især forurening af overfladevand, grundvand, jordbund og luft samt det globale miljø, herunder drivhuseffekten samt de heraf følgende risici for menneskers sundhed. I forlængelse heraf skal direktivet sikre høje standarder for affaldsdeponering i EU og fremme forebyggelsen af affaldsdannelse gennem genvinding og genanvendelse af affald. Mere specifikt omhandler direktivet bl.a. omkostningsfastsættelse ved deponering, forbehandling inden deponering samt godkendelsesprocedurer for deponeringsanlæg. Direktivet forventes vedtaget i løbet af 1998.

# Status for kommunale affaldsplaner

## Indledning

I dette kapitel gøres status for kommunernes affaldsplaner. Oplysninger om indsamlings- og anvisningsordninger for husstande og erhverv og beskrivelse af hvem ordningerne omfatter og hvordan de er organiseret stammer udelukkende fra oplysninger indeholdt i affaldsplanerne. Resultaterne af gennemgangen sammenlignes med resultaterne fra undersøgelsen af affaldsplaner i 1990/91. I kapitlet gennemgås endvidere kommunernes affaldsmængder samt affaldsprognoser. Affaldsmængderne er opgjort på erhvervsmæssig kilde. Endelig beskrives kommunernes oplysninger om fremtidige behandlingskapaciteter.

## Status over vedtagne og godkendte affaldsplaner

Af tabel 1 fremgår det, at 241 kommuner pr. 1. januar 1991 havde en vedtaget affaldsplan (første generation affaldsplan). Pr. 1. marts 1998 havde Rendan modtaget affaldsplaner gældende for 217 ud af Danmarks 275 kommuner. Heraf var 198 affaldsplaner godkendte, mens de 19 forelå i udkastform.

Kun 32 kommuner havde vedtaget affaldsplanen ved den i lovgivningen fastsatte tidsfrist pr. 1. januar 1996. Nedenstående liste på kommuneniveau findes i bilag 1.

58 kommuner (21%) har ikke kunnet fremsende en godkendt affaldsplan eller et udkast til Rendan. De kommuner, der mangler at udarbejde affaldsplaner, forventer for størstedelens vedkommende at blive færdige i 1998, men ca. 10 kommuner har meddelt, at de ikke forventer at udarbejde en affaldsplan i denne omgang.

Tabel 1

Status over vedtagne og godkendte affaldsplaner. Landsoversigt pr. 1. marts 1998.

| Amtskommune | Kommuner i alt | Affalds- planer (89/90) | Affaldsplaner 1996-98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mangler | Vedtaget pr. 1.1.96 | Vedtaget pr. 1.3.98 | I udkast |
| Kbh. Kommune | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frb. Kommune | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Københavns amt | 18 | 16 | 2 | 1 | 15 | 1 |
| Frederiksborg | 19 | 19 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Roskilde | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Vestsjælland | 23 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1 |
| Storstrøm | 24 | 24 | 9 | 2 | 15 | 0 |
| Bornholm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fyn | 32 | 29 | 5 | 11 | 25 | 2 |
| Sønderjylland | 23 | 15 | 10 | 2 | 12 | 1 |
| Ribe | 14 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Vejle | 16 | 16 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| Ringkøbing | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Århus | 26 | 26 | 2 | 3 | 24 | 0 |
| Viborg | 17 | 15 | 7 | 4 | 10 | 0 |
| Nordjylland | 27 | 20 | 2 | 4 | 25 | 0 |
| Hele landet | 275 | 241 | 58 | 32 | 198 | 19 |

### Planperiode, ikraftrædelses- og kortlægningsår

Af tabel 2 fremgår det, hvilken planperiode de 217 registrerede affaldsplaner dækker.

Tabel 2

Affaldsplanernes planperioder

| Antal kommuner | Planperiode |
| --- | --- |
| 1 | 1994-2005 |
| 81 | 1996-2007 |
| 114 | 1996-2008 |
| 7 | 1997-2007 |
| 9 | 1997-2008 |
| 4 | 1997-2009 |
| 1 | 1998-2009 |

1996-2008 er den planperiode, der hyppigst er anvendt i affaldsplanerne. Ca. 42% af kommunernes affaldsplaner dækker denne periode, mens ca. 30% af affaldsplanerne dækker perioden 1996-2007.

### Bekendtgørelser nr.  131, 581 og 299

Af tabel 3 fremgår det, hvilke bekendtgørelser, de 217 registrerede affaldsplaner er udarbejdet efter. Formelt set skulle planerne udarbejdes i henhold til bekendtgørelse 131 fra 1993, da denne bekendtgørelse fastsætter tidsfristen for udarbejdelsen af kommunale affaldsplaner pr. 1. januar 1996.

Tabel 3

Affaldsplaner udarbejdet efter bekendtgørelse

| Bekendtgørelse | Antal kommuner |
| --- | --- |
| Fremgår ikke | 3 |
| Bekendtgørelse nr. 131 | 192 |
| Bekendtgørelse nr. 581 | 15 |
| Bekendtgørelse nr. 299 | 7 |

Næsten 90% af kommunerne har udarbejdet affaldsplanerne efter bekendtgørelse 131.

### Strategi, kortlægning og planlægning

Stort set alle 217 affaldsplaner overholder de formelle krav om, at affaldsplanen skal indeholde:

- Strategidel,

- Kortlægningsdel,

- Kortsigtet plan,

- Langsigtet plan.

De enkelte dele varierer betydeligt i kvalitet og omfang. Det er således ikke alle kommuner, der opfylder bekendtgørelsens krav til den langsigtede plan, bl.a. om opgørelser af kapacitet på forbrændingsanlæg og lossepladser (se afsnit 3.9).

Strategidel	Alle 217 affaldsplaner indeholder en strategi/målsætning for kommunens fremtidige affaldshåndtering.

Kortlægningsdel	Bortset fra to affaldsplaner indeholder alle affaldsplaner en kortlægningsdel, som beskriver kommunens eksisterende affaldsordninger og øvrige forhold på affaldsområdet.

Tabel 4 viser, at 1995 er det kortlægningsår kommunerne oftest har benyttet ved beskrivelsen af deres nuværende affaldssystem.

Tabel 4

Kortlægningsår

| År | Antal kommuner |
| --- | --- |
| 1993 | 2 |
| 1994 | 68 |
| 1995 | 108 |
| 1996 | 28 |
| 1997 | 1 |

Kortsigtet plan	Alle affaldsplaner indeholder en kortsigtet plan, der beskriver kommunens planlagte aktiviteter og tiltag i den kommende 4-års periode.

Langsigtet plan	Den langsigtede plan skal primært relatere sig til behandlingsanlæg for affald og forholde sig til kapacitetsbehovene i den kommende 12-års periode. Alle affaldsplaner bortset fra 3 indeholder en langsigtet plan, som beskriver kommunens planlagte aktiviteter og tiltag. Den langsigtede plan er generelt underprioriteret og fylder sjældent over ½ side.

### Hvem har udarbejdet affaldsplanen?

I tabel 5 er det opgjort, hvem der har udarbejdet affaldsplanerne. Der er taget udgangspunkt i, at kommunerne altid selv indgår i udarbejdelse af affaldsplanen. Alligevel har det for nogle affaldsplaner været svært at vurdere, om kommunen har deltaget i arbejdet, eller om affaldsselskabet eller konsulenten alene har udarbejdet planen.

Tabel 5

Hvem udarbejder affaldsplanen?

| Hvem har udarbejdet affaldsplanen? | Antal |
| --- | --- |
| Kommunen udarbejder selv planen | 49 |
| Kommunen i samarbejde med affaldsselskab | 72 |
| Kommunen i samarbejde med ekstern rådgiver | 37 |
| Kommunen i samarbejde med ekstern rådgiver og affaldsselskab | 59 |

23% af kommunerne forestår selv udarbejdelsen af affaldsplanerne. I 33% af affaldsplanerne har kommuner og affaldsselskaber samarbejdet om udarbejdelsen. 17% af kommunerne anvender en ekstern rådgiver ved udarbejdelsen, mens 27% af affaldsplanerne er udarbejdet med hjælp af både affaldsselskab og ekstern rådgiver. Dette svarer i procent til, at 60% af planerne er udarbejdet med bistand fra kommunens affaldsselskab og 44% er udarbejdet med bistand fra eksterne konsulenter.

Sammenlignes med tilsvarende data fra miljøprojekt nr. 186 er der sket en markant tilbagegang i antallet af kommuner, der selv udarbejder affaldsplanen, fra 39% i 1990 til 23% i 1998. Denne udvikling kan ses i sammenhæng med det forhold, at stadig flere kommuner deltager i fælleskommunale samarbejder, som det fremgår af næste afsnit.

## Organiseret samarbejde på affaldsområdet

I dag deltager 270 kommuner i et fælleskommunalt samarbejde på affaldsområdet. Affaldssamarbejdet er meget forskelligt i udformning og karakter. Vi har derfor valgt at skelne mellem to former for affaldssamarbejder, et generelt affaldssamarbejde og et olie- og kemikalieaffaldssamarbejde.

Generelt samarbejde	Ved et generelt affaldssamarbejde forstås et kommunalt samarbejde med en fælles bestyrelse, der oftest har til opgave at forestå behandlingen af affald fra interessentkommunerne. Der findes i dag 34 sådanne affaldssamarbejder (maj 98). Affaldssamarbejdets opgaver omfatter andet end de rent driftsmæssige aktiviteter med affaldsbehandlingen. Fx assisterer samarbejdet kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af regulativer eller affaldsplaner, eller koordinerer affaldsordningerne i interessentkommunerne. Ifølge miljøprojekt nr.186 deltog 172 ud af 241 kommuner i et sådant samarbejde i 1991. I dag er tallet 230 ud af de 275 kommuner. Det svarer til en stigning i ”organisationsgraden” fra 71% til 84%.

I disse tal indgår ikke fælleskommunale samarbejder, der har rent driftsmæssig karakter. Disse kendetegnes ved at knytte sig til en enkelt aktivitet, fx drift af et behandlingsanlæg eller formidling af affald til behandlingsanlæg.

Olie- og kemikalie-	Ved olie- og kemikalieaffaldssamarbejder forstås et samarbejde, hvor

affaldssamarbejder	kommuner er gået sammen om at etablere en modtagestation for olie- og kemikalieaffald, hvor affaldet sorteres og forbehandles, inden det bliver leveret videre til oparbejdning eller bortskaffelse. Der er i dag 194 kommuner, der deltager i et olie- og kemikalieaffaldssamarbejde. Hertil kommer 10 kommuner, der har aftale om levering af affald til modtagestationer uden at deltage formelt i samarbejdet.

## Vedtagne og planlagte ordninger i affaldsplaner

Gennemgang af affaldsordningerne i affaldsplanerne sker med udgangspunkt i de lovkrav, der var gældende pr. 1. januar 1996. Lovkravene, som er beskrevet i kapitel 2, indebar, at kommunerne var forpligtet til at etablere ordninger for følgende affaldsfraktioner:

Lovpligtige ordninger for husstande:

- Indsamling af dagrenovationsaffald

- Indsamling af aviser og ugeblade

- Indsamling af glasemballage

- Indsamling af farligt affald

I dag skal kommunerne endvidere etablere særskilte indsamlingsordninger for CFC-holdige kølemøbler. Derudover forventes det, at kommunerne i nær fremtid pålægges at etablere ordninger for elektriske og elektroniske produkter.

Lovpligtige ordninger for erhverv:

- Indsamlingsordning for papir og pap

- Indsamlingsordning for farligt affald.

- Indsamlingsordning for madaffald fra storkøkkener

Derudover er det i dag lovpligtigt at etablere særskilte indsamlings- eller anvisningsordninger for kølemøbler, transportemballageplast og ståltromler. Samtidig er kravene til papir- og papindsamlingen ændret således, at kommunerne i dag frit kan vælge mellem at etablere indsamlingsordninger eller anvisningsordninger.

Som tidligere nævnt er der ved registreringen ikke foretaget nogen kvalitativ vurdering af de enkelte affaldsordninger. Dvs. at ordninger, der er kategoriseret ens, kan variere betydeligt med hensyn til indsamlingsfrekvens, effektivitet, indsamlede mængder m.m.

## Affaldsordninger for husstande

Gennemgangen er opdelt således, at de obligatoriske ordninger for de private husstande beskrives først, dvs. ordninger for dagrenovation, glas og flasker, aviser og ugeblade samt farligt affald. Derefter gennemgås den organiske fraktion af husholdningsaffaldet, dvs. ordninger for organisk dagrenovation, hjemmekompostering og haveaffald. Sidst i afsnittet gennemgås de resterende ordninger.

### Obligatoriske ordninger for husstande

Tabel 6 viser antallet af vedtagne og planlagte obligatoriske ordninger i de 217 affaldsplaner for private husstande.

Sådan læses tabellen	Tabellen er delt op i to dele, hvor den første del viser status for de ordninger kommunerne har beskrevet i deres affaldsplaner. ”Eksisterende ordninger” er de ordninger kommunerne har beskrevet i affaldsplanernes kortlægningsdel. ”Planlagte” og ”overvejede” ordninger er de ordninger kommunerne i deres kortsigtede plan har skrevet, at de vil indføre inden år 2000. Ordninger der overvejes er mindre bindende, idet kommunerne i affaldsplanerne kun har lovet at undersøge mulighederne for at indføre ordningen.

Tabellens anden del viser forventede og planlagte ordninger, dvs. det antal ordninger, der kan forventes at være i de 217 kommuner efter den kortsigtede planperiode. Ordningerne er opdelt i hente- og bringeordninger.

Tabel 6

Obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne

| Fraktion | Ordninger ifølge affaldsplanerne |  |  | Eksisterende og plan lagte ordninger |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger | Planlagte ordninger | Ordning overvejes | Samlede ordninger | Henteordning | Bringeordning |
| Dagrenovation | 214 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 |
| Glas og flasker | 204 | 1 | 0 | 205 | 94 | 109 |
| Aviser og ugeblade | 209 | 2 | 1 | 211 | 135 | 74 |
| Farligt affald | 205 | 1 | 3 | 206 | 48 | 152 |

Note: Når summen af hente- og bringeordninger for nogle fraktioner er mindre end det samlede antal eksisterende og planlagte ordninger skyldes det, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at se, om der er tale om en hente- eller bringeordning.

Dagrenovation	Det fremgår, at 214 ud af 217 kommuner har vedtaget en ordning for dagrenovation. Alle ordninger er henteordninger. I tre affaldsplaner er der ikke beskrevet en ordning for dagrenovation.

Glas og flasker	Kravet om indsamling af glas samt aviser/ugeblade fra husstande omfatter kommuner med mere end 2.000 husstande. Det er kun 121 kommuner i Danmark, der falder ind under dette kriterium. Kommunerne er oplistet i bilag 2.

Der er registeret 204 kommuner med ordninger for glas og flasker. Derudover planlægger 1 kommune at etablere en ny bringeordning. I alt 205 kommuner har eller planlægger således i henhold til deres affaldsplan at etablere en ordning for glas og flasker. Af disse er 94 henteordninger ved husstanden, mens 109 er bringeordninger. Som det fremgår er der en lille overvægt af bringeordninger. Generelt for de forskellige ordninger gælder, at kommuner med henteordninger ved husstanden ofte samtidig har bringeordninger. Af de 94 henteordninger er 32 helt eller delvist baseret på frivillige organisationer. Af de 109 bringeordninger er 14 baseret på frivillige organisationer. 12 kommuner har ikke i deres affaldsplan beskrevet en ordning for glas og flasker.

Aviser og ugeblade	Der er registreret 209 kommuner med en ordning for aviser og ugeblade. Dertil kommer, at 2 kommuner planlægger at indføre en bringeordning, mens 1 kommune overvejer at etablere en henteordning. Af i alt 211 eksisterende og planlagte ordninger for aviser og ugeblade er 135 henteordninger ved husstanden, mens 74 er bringeordninger til containere placeret i passende net eller til genbrugsstationer. For 2 ordninger har det ikke været muligt at se, om der er tale om en hente- eller bringeordning. I disse tal indgår, at 2 kommuner, der har bringeordninger, vil ændre disse til henteordninger. Af de 135 henteordninger er 63 baseret på frivillige organisationer. Af de 75 bringeordninger er 11 baseret på frivillige organisationer. 6 kommuner har således ingen indsamlingsordning for aviser og ugeblade.

Farligt affald	205 kommuner har etableret en ordning for farligt affald. Der indføres 1 ny henteordning, mens 3 henteordninger overvejes. Af de i alt 206 eksisterende og planlagte ordninger er 48 henteordninger ved husstanden. 152 ordninger er bringeordninger. For 6 ordninger har det ikke været muligt at se, om der er tale om en hente- eller bringeordning. 11 kommuner har ingen indsamlingsordning for farligt affald.

### Organisk affald fra husstande

Den organiske fraktion af husholdningsaffaldet fra de private husstande omfatter ordninger for organisk dagrenovation, haveaffald og hjemmekompostering. Tabel 7 viser antallet af vedtagne og planlagte ordninger for organisk affald for private husstande i henhold til de 217 affaldsplaner.

Tabel 7

Affaldsordninger for organisk affald for husstande ifølge affaldsplanerne

| Fraktion | Ordninger ifølge affaldsplanerne |  |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger | Planlagte ordninger | Ordning overvejes | Samlede ordninger | Henteordning | Bringeordning |
| Organisk dagrenovation | 34 | 2 | 29 | 36 | 36 | 0 |
| Hjemmekompostering | 71 | 38 | 26 | 109 | - | - |
| Haveaffald | 178 | 3 | 3 | 181 | 78 | 103 |

Organisk dagrenovation	Den organiske dagrenovation består af madaffald fra husholdningerne. Affaldet behandles i biogasanlæg eller på komposteringsanlæg. I affaldsplanerne er der registeret 34 kommuner med en ordning for organisk dagrenovation. To kommuner planlægger at indføre en ordning, mens 29 overvejer. Alle de 36 eksisterende og planlagte ordninger er henteordninger.

Hjemmekompostering	Hjemmekompostering er tilladt i flere end i de 71 kommuner, der er registreret i tabellen. De 71 kommuner er imidlertid kendetegnet ved, at de ifølge planerne aktivt støtter op omkring en ordning for hjemmekompostering, enten i form af uddeling af gratis kompostbeholdere, salg af billige kompostbeholdere eller ved refusion i renovationstaksten ved hjemmekompostering. Yderligere 38 kommuner har planlagt at bakke aktivt op om hjemmekompostering, mens 26 kommuner overvejer at gøre det. 1 enkelt kommune vil indstille sin støtte. I alt er der 109 eksisterende og planlagte ordninger for hjemmekompostering.

Haveaffald	178 kommuner har en ordning for haveaffald. 3 kommuner planlægger at indføre en ordning for haveaffald fordelt på 2 bringeordninger og 1 henteordning. Yderligere 3 kommuner overvejer at indføre en ordning for haveaffald.

### Øvrige ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande

Tabel 8 viser status for eksisterende og planlagte ordninger for husstande, som kommunerne ikke havde pligt til at etablere i 1996.

Tabel 8

Ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne

| Fraktion | Ordninger ifølge affaldsplanerne |  |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger | Planlagte ordninger | Ordning overvejes | Samlede ordninger | Henteordning | Bringeordning |
| Storskrald | 179 | 2 | 6 | 181 | 120 | 61 |
| Jern og metal | 79 | 0 | 0 | 79 | 50 | 29 |
| Kølemøbler | 54 | 62 | 22 | 116 | 26 | 36 |
| Plast | 23 | 1 | 11 | 21 | 14 | 7 |
| Elektronikaffald | 26 | 48 | 34 | 74 | 17 | 32 |
| Kviksølvholdige lyskilder | 20 | 20 | 15 | 40 | 16 | 12 |
| Tøj | 31 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 |
| Pap | 55 | 3 | 1 | 57 | 50 | 7 |
| Aluminium | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Bygge- og anlægsaffald | 34 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 |

Note: Når summen af hente- og bringeordninger for nogle fraktioner er mindre end det samlede antal eksisterende og planlagte ordninger skyldes det, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at se, om der er tale om en hente- eller bringeordning.

Storskrald	179 kommuner har etableret en ordning for storskrald. Der er planlagt 2 nye henteordninger for denne affaldsfraktion. 6 ordninger overvejes. Af de i alt 181 eksisterende og planlagte ordninger er 120 henteordninger, mens 61 er bringeordninger. Det bemærkes, at det i størstedelen af kommunerne med henteordninger også vil være muligt for borgerne at bringe storskrald til en kommunal genbrugsstation. Mange kommuner har ringeordninger, hvor borgerne kan bestille afhentning af storskraldet.

Flere kommuner indsamler sammen med storskrald forskellige kildesorterede genanvendelige affaldsfraktioner som fx aviser og ugeblade, pap, glas og flasker, jern og metal m.m.

Jern og metal	79 kommuner har en ordning for jern og metal. Heraf er 50 henteordninger mens 29 er bringeordninger.

Kølemøbler	54 kommuner har etableret en ordning for kølemøbler, mens 62 kommuner ifølge affaldsplanerne planlægger at indføre en ordning. Ud af de i alt 116 eksisterende og planlagte ordninger er 26 henteordninger, mens 36 er bringeordninger. 32 kommuner vil etablere indsamlingsordninger, men præciserer ikke, om der er tale om hente- eller bringeordninger. For 22 kommuner fremgår det ikke, hvordan indsamlingen foregår/skal foregå. 22 kommuner overvejer at indføre en ordning for kølemøbler.

Plast	23 kommuner har en ordning for plast. 3 af disse ordninger ophører, mens der indføres 1 ny bringeordning. 11 kommuner overvejer at indføre en indsamlingsordning for plast for private husstande. Ud af de fremtidige 21 ordninger er 14 henteordninger, mens 7 er bringeordninger.

Elektriske og	26 kommuner har etableret en ordning for elektriske og elektroniske pro-

elektroniske produkter 	dukter, mens 48 kommuner ifølge deres affaldsplan planlægger at indføre en ordning. 34 kommuner overvejer at indføre en ordning. Af de i alt 74 eksisterende og planlagte ordninger er 17 henteordninger mens 32 er bringeordninger. For 25 ordninger fremgår den fremtidige indsamlingsform ikke af affaldsplanen.

Kviksølvholdige 	20 kommuner har etableret en ordning for kviksølvholdige lyskilder, mens

Lyskilder 	20 kommuner planlægger at indføre en ordning og 15 kommuner overvejer at indføre en ny ordning. Af de i alt 40 eksisterende og planlagte ordninger er de 16 henteordninger, mens 12 er bringeordninger. For 12 ordninger fremgår indsamlingsformen ikke af affaldsplanen.

Tøj	31 kommuner har en ordning for indsamling af tøj. De 22 er henteordninger ved husstanden, mens 9 er bringeordninger til genbrugsstation eller lignende.

Pap	55 kommuner har en ordning for indsamling af pap. 1 af disse ordninger ophører, mens der indføres 3 nye ordninger. En kommune overvejer at indføre en ordning. Ud af i alt 57 fremtidige ordninger er 50 henteordninger, mens 7 er bringeordninger.

Aluminium	21 kommuner overvejer at indføre en ordning for aluminium. Heraf vil 13 være henteordninger mens 1 vil være bringeordning. Organiseringen fremgår ikke for 7 af de ordninger der overvejes.

Bygge- og anlægsaffald	34 kommuner har en ordning for bygge og anlægsaffald, heraf er 11 henteordninger, mens 23 er bringeordninger.

## Ordninger for erhverv

### Obligatoriske affaldsordninger for erhverv

I tabel 9 vises antallet af vedtagne og planlagte obligatoriske ordninger i de 217 affaldsplaner for erhverv. Erhverv omfatter i gennemgangen alle former for erhverv, herunder offentlige institutioner.

Tabel 9

Obligatoriske affaldsordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne

| Fraktion | Ordninger ifølge affaldsplanerne |  |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger | Planlagte ordninger | Ordning overvejes | Samlede ordninger | Henteordning | Bringeordning | Anvisningsord. |
| Papir og pap | 153 | 4 | 1 | 157 | 69 | 5 | 93 |
| Farligt affald | 188 | 1 | 1 | 189 | 65 | 10 | 114 |
| Olie- og benzinudskillere | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Madaffald | 163 | 2 | 0 | 165 | 127 | - | 40 |

Note: Når summen af hente-, bringe- og anvisningsordninger for nogle fraktioner er højere end det samlede antal ordninger skyldes det, at nogle kommuner er medregnet to gange, idet indsamlingsformen for erhverv og institutioner har været forskellig.

Papir og pap	153 kommuner har etableret en ordning for papir og pap, mens 4 kommuner ifølge deres affaldsplan planlægger at indføre en ordning. 1 kommuner overvejer at indføre en ordning. Af i alt 157 eksisterende og planlagte ordninger er 74 indsamlingsordninger, heraf er 69 henteordninger og 5 bringeordninger. 93 kommuner har en anvisningsordning. Det skal bemærkes, at kommunerne tælles med to gange i tabellen, når der er forskellig indsamlingsform for erhverv og institutioner.

201 kommuner har ikke etableret indsamlingsordninger for papir og pap selvom dette var lovpligtigt ved tidspunktet for færdiggørelse af affaldsplanerne. 60 kommuner ud af 217 har ud fra oplysningerne i affaldsplanerne hverken etableret indsamlings- eller anvisningsordninger for papir og pap fra erhverv.

Farligt affald	188 kommuner har en ordning for farligt affald. 1 ny ordning planlægges indført. 1 indsamlingsordning for farligt affald overvejes. Af de i alt 189 eksisterende og planlagte ordninger for farligt affald er 75 indsamlingsordninger, 10 bringeordninger og 65 henteordninger. 114 kommuner har anvisningsordninger. 20 kommuner har en særskilt beskrevet ordning for olie- og benzinudskillere. Alle 20 ordninger er henteordninger.

Madaffald	Madaffald er her defineret som kasseret mad fra storkøkkener og kasserede fødevarer og spiselige råvarer fra fremstillingsvirksomheder og detailhandel, eksempelvis fra brødfabrikker, supermarkeder etc. Senest 1. januar 1990 skulle kommunerne have etableret indsamling af madaffald fra storkøkkener, der producerer mere end 100 kg madaffald om ugen. 163 kommuner har etableret en ordning for madaffald, 2 kommuner planlægger at indføre en ordning. Af de i alt 165 vedtagne og planlagte ordninger for madaffald er 127 indsamlingsordninger, mens 40 ordninger er anvisningsordninger.

### Ikke-obligatoriske affaldsordninger for erhverv

Tabel 10 viser antallet af ikke-obligatoriske affaldsordninger for erhverv. Kølemøbler, plast og ståltromler er affaldstyper, som kommunalbestyrelsen ikke var forpligtet til at have en indsamlingsordning for på tidspunktet for affaldsplanernes færdiggørelse pr. 1. januar 1996. Efter bekendtgørelse nr. 299 om affald er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere indsamlings- eller anvisningsordninger for disse fraktioner.

Tabel 10

Ikke-obligatoriske affaldsordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne

| Fraktion | Ordninger ifølge affaldsplanerne |  |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger | Planlagte ordninger | Ordning overvejes | Samlede ordninger | Henteordning | Bringeordning | Anvisningsord. |
| Kølemøbler | 11 | 25 | 17 | 36 | 3 | 13 | 3 |
| Plast | 41 | 11 | 2 | 52 | 17 | 0 | 33 |
| Ståltromler | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Elektronikaffald | 9 | 29 | 17 | 38 | 8 | 13 | 2 |
| Aluminium | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygge- og anlægsaffald | 142 | 18 | 0 | 160 | 2 | 3 | 152 |
| Dagrenovation | 110 | 1 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| Glas og flasker | 47 | 0 | 2 | 47 | 13 | 3 | 31 |
| Jern og metal | 53 | 5 | 0 | 58 | 1 | 4 | 52 |
| Klinisk risikoaffald | 172 | 2 | 0 | 174 | 128 | 1 | 44 |
| Kviksølvholdige lyskilder | 15 | 13 | 7 | 28 | 14 | 4 | 1 |
| Konsulentordning | 8 | 41 | 19 | 49 | - | - | - |

Note: Når summen af hente-, bringe- og anvisningsordninger for nogle fraktioner adskiller sig fra det samlede antal vedtagne og planlagte ordninger skyldes det, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at se, om der er tale om en hente- eller bringeordning.

Kølemøbler	11 kommuner har en ordning for kølemøbler, mens yderligere 25 kommuner planlægger at indføre en ordning. 17 kommuner overvejer en ordning. Af de i alt 36 eksisterende og planlagte ordninger for kølemøbler er 16 indsamlingsordninger heraf 3 henteordninger og 13 bringeordninger. 3 ordninger er anvisningsordninger.  For 17 af ordningerne fremgår organiseringen ikke.

Plast	41 kommuner har etableret en ordning for plast, mens 11 kommuner planlægger at indføre en ordning. 2 kommuner overvejer at indføre en ordning for plast. Af de i alt 57 ordninger for plast er 17 indsamlingsordninger i form af henteordninger, mens 33 er anvisningsordninger.

Ståltromler	Ingen kommuner har ifølge affaldsplanerne en ordning for ståltromler. 6 kommuner planlægger at indføre en ordning, mens 1 kommune overvejer at indføre en ordning. Af de 6 planlagte ordninger er alle indsamlingsordninger i form af henteordninger.

Elektriske og	9 kommuner har en ordning for elektriske og elektroniske produkter, mens

elektroniske produkter 	29 kommuner planlægger at indføre en ordning. 17 kommuner overvejer at indføre en ordning. Af de i alt 38 eksisterende og planlagte ordninger er 21 indsamlingsordninger, heraf 8 henteordninger mens 13 er bringeordninger. 2 ordninger er organiseret som anvisningsordninger. For 15 ordninger fremgår organiseringsformen ikke af affaldsplanen. Et udkast til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af elektriske og elektroniske produkter forventes i nær fremtid at blive vedtaget. I udkastet til bekendtgørelsen forpligtes kommunalbestyrelsen til at etablere indsamlings- eller anvisningsordninger for elektriske og elektroniske produkter fra erhverv.

Aluminium	6 kommuner overvejer at indføre en indsamlings- eller anvisningsordning for aluminium. Det fremgår ikke hvordan ordningerne forventes organiseret.

Bygge- og anlægsaffald	140 kommuner har etableret en ordning for bygge- og anlægsaffald, mens 18 kommuner planlægger at indføre en ordning. Af de i alt 158 eksisterende og planlagte ordninger er 4 indsamlingsordninger, heraf 2 henteordninger og 2 bringeordninger. Langt hovedparten af ordningerne er anvisningsordninger, nemlig 151. For 3 ordninger fremgår organiseringen ikke af affaldsplanen.

Dagrenovationslignende	110 kommuner har en ordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv.

affald fra erhverv	1 kommune planlægger at indføre en ordning. Alle 111 ordninger er indsamlingsordninger i form af henteordninger.

Glas og flasker 	47 kommuner har ifølge affaldsplanerne en ordning for glas og flasker fra erhverv. 2 kommuner overvejer at indføre en ordning. Af de 47 ordninger for glas og flasker er 16 indsamlingsordninger, heraf er 13 henteordninger, mens 3 er bringeordninger. 31 ordninger er organiseret som anvisningsordninger.

Jern og metal	53 kommuner har en særskilt ordning for jern og metal og yderligere 5 kommuner planlægger at indføre en ordning. Af de i alt 58 eksisterende og planlagte ordninger er 5 organiseret som indsamlingsordninger, heraf 1 henteordning og 4 bringeordninger. Langt den overvejende del af ordningerne - nemlig 54 - er organiseret som anvisningsordninger.

Klinisk risikoaffald	Klinisk risikoaffald er betegnelsen for det, der tidligere blev betegnet specielt sygehusaffald. 172 kommuner har etableret en ordning for klinisk risikoaffald, mens 2 kommuner planlægger at indføre en ordning. Af de i alt 174 eksisterende og planlagte ordninger er 129 indsamlingsordninger i form af 128 henteordninger og 1 bringeordning. 44 kommuner har organiseret ordningen som anvisningsordning.

Kviksølvholdige 	Kviksølvholdige lyskilder er en del af affaldskategorien farligt affald. 15

lyskilder 	kommuner har i affaldsplanerne omtalt en særskilt ordning for denne affaldsfraktion. 13 kommuner planlægger at indføre en ordning, mens 7 kommuner overvejer at indføre en ordning. Af de i alt 28 eksisterende og planlagte ordninger er 18 organiseret som indsamlingsordninger, heraf er 14 henteordninger og 4 er bringeordninger. 1 ordning er organiseret som anvisningsordning. For 9 ordninger fremgår organiseringen ikke.

Affaldskonsulent	8 kommuner har ifølge affaldsplanerne etableret en affaldskonsulentordning for erhverv. Samtidig planlægger andre 41 kommuner at etablere en sådan ordning. En affaldskonsulent er oftest ansat i et affaldsselskab, hvor denne har til opgave at opsøge og vejlede virksomhederne omkring håndteringen af deres affald.

## Sammenligning af affaldsplanerne i 1991 og 1998

I dette afsnit sammenlignes resultaterne af ovenstående gennemgang af de kommunale affaldsordninger i affaldsplanerne fra 1996-98 med resultaterne fra den tilsvarende gennemgang af kommunale affaldsplaner, der blev foretaget i 1990-91.

Som det fremgår af tabel 11 og 12 er det langt fra muligt, at tegne den tidsmæssige udvikling for alle fraktioner. Det skyldes, at nærværende projekt omfatter langt flere fraktioner end undersøgelsen fra 1991. Det vil derfor først efter en gennemgang af næste generation af affaldsplaner (efter år 2000) være muligt at skitsere en udvikling for disse fraktioner.

Af tabellerne 11 og 12 fremgår det, at det ikke er lige mange affaldsplaner, der ligger til grund for undersøgelserne i 1991 og i 1998. I 1991 var grundlaget 241 planer, mens der i 1998 kun var 217. Derved kan antallet af ordninger ikke direkte sammenlignes. For at imødekomme dette problem er antallet af ordninger omregnet til procent af henholdsvis 241 og 217 affaldsplaner.

Sådan læses tabellerne	Tabel 11 viser udviklingen i antallet af kommunale ordninger for 7 affaldsfraktioner. I tabellen er antallet af eksisterende ordninger i henholdsvis 1991 og 1998 sammenstillet. Ved ligeledes at sammenstille antallet af eksisterende planer i 1998 med eksisterende og planlagte ordninger i 1991 er det samtidig muligt at vurdere, i hvor høj grad kommunerne har indfriet målsætningerne i deres affaldsplaner fra 1991.

Tabel 11

Affaldsordninger for husstande i 1990 og 1998 ifølge affaldsplanerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1990-91 (241 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  |
|  | Antal | % af 241 planer | Antal | % af 241 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer |
| Glas og flasker | 171 | 71% | 234 | 97% | 204 | 94% | 205 | 94% |
| Aviser og ugeblade | 166 | 69% | 237 | 98% | 209 | 96% | 211 | 97% |
| Storskrald | 190 | 79% | 227 | 94% | 179 | 82% | 181 | 83% |
| Haveaffald | 166 | 69% | 216 | 90% | 178 | 82% | 181 | 83% |
| Farligt affald | 185 | 77% | 211 | 88% | 205 | 94% | 206 | 95% |
| Organisk dagrenovation | 14 | 6% | 112 | 46% | 34 | 16% | 36 | 17% |
| Hjemmekompostering | 18 | 7% | 163 | 68% | 72 | 33% | 109 | 50% |
| Dagrenovation | - | - | - | - | 214 | 99% | 214 | 99% |
| Kviksølvholdige lyskilder | - | - | - | - | 20 | 19% | 40 | 18% |
| Kølemøbler | - | - | - | - | 54 | 25% | 116 | 53% |
| Elektronikaffald | - | - | - | - | 26 | 12% | 74 | 34% |
| Aluminium | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Plast | - | - | - | - | 23 | 11% | 21 | 10% |
| Jern og metal | - | - | - | - | 79 | 36% | 79 | 36% |
| Tøj | - | - | - | - | 31 | 14% | 31 | 14% |
| Pap | - | - | - | - | 55 | 25% | 57 | 26% |
| Bygge- og anlægsaffald | - | - | - | - | 34 | 16% | 34 | 16% |

Fremgang for alle	I forhold til de 7 affaldsfraktioner fra husholdninger, der blev undersøgt i

ordninger 	1991, fremgår det, at der for alle fraktioners vedkommende er etableret flere ordninger i forhold til 1991. Glas er steget fra 71% til 94%, aviser og ugeblade er steget fra 69% til 96%  mens farligt affald er steget fra 77% til 94%. Det betyder, at stort set alle kommuner har en ordning for disse fraktioner. Udbredelsen af ordninger for storskrald og haveaffald er også vokset en smule, og er i dag for begge fraktioners vedkommende godt 80%. Hvad angår det organiske dagrenovationsaffald, så samles dette ifølge affaldsplanerne i dag ind i 16% af kommunerne mod 6% i 1991. 33% af  kommunerne har gjort en aktiv indsats for at fremme hjemmekompostering, mod kun 7% i 1991. Som tidligere nævnt er hjemmekompostering dog tilladt i mere end 33% af kommunerne.

Øvrige fraktioner	De ”nye” fraktioner, som ikke var med i undersøgelsen fra 1991, er – bortset fra dagrenovationsaffald – alle mindre udbredte end de ”gamle” fraktioner. Dagrenovation indsamles sandsynligvis i alle kommuner, selvom ordningen ikke direkte er beskrevet i 3 af affaldsplanerne. For de andre fraktioner ligger udbredelsen mellem 0 og 36%.

Planernes opfyldelse	Ser man på om kommunerne har opfyldt de målsætninger, som de opstillede i affaldsplanerne fra 1990-91, kan det konstateres, at der er oprettet kommunale ordninger for fraktionerne glas, aviser og farligt affald i stort set alle kommuner, hvilket svarer til de målsætninger, der blev opstillet i de gamle affaldsplaner. Ordninger for storskrald og haveaffald forefindes i 82% af kommunerne, hvilket ligger lidt under det bebudede niveau på 90-95%. Værre ser det ud med det organiske dagrenovationsaffald, hvor 46% af kommunerne i 1990-91 planlagde at etablere en ordning. Dette er dog i henhold til affaldsplanernes kortlægningsdel kun fuldført i 16% af kommunerne. For hjemmekomposteringens vedkommende er det med 33% kun halvdelen af de forventede kommuner, der har gjort en indsats for at fremme borgernes hjemmekompostering. Hjemmekompostering er dog tilladt i flere kommuner end de 33%. Tallet siger alligevel noget om ordningens udbredelse, da det må formodes, at langt flere borgere hjemmekomposterer i kommuner, hvor kommunen har tilbudt billige eller gratis kompostbeholdere, eller giver nedslag i renovationsgebyret, i forhold til kommuner uden støtte til hjemmekompostering.

Tabel 12

Affaldsordninger for erhverv i 1990 og 1998 ifølge affaldsplanerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1990-91 (241 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  |
|  | Antal | % af 241 planer | Antal | % af 241 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer |
| Papir og pap fra offentlige institutioner | 129 | 54% | 202 | 84% | - | - | - | - |
| Papir og pap fra handel og kontor | 55 | 23% | 206 | 85% | - | - | - | - |
| Papir og pap fra industri | 49 | 20% | 207 | 86% | - | - | - | - |
| Øvrige genanvendelige fraktioner fra industri | 33 | 14% | 162 | 67% | - | - | - | - |
| Papir og pap | - | - | - | - | 153 | 71% | 157 | 72% |
| Klinisk risikoaffald | 152 | 63% | 152 | 63% | 172 | 79% | 174 | 80% |
| Madaffald | 56 | 23% | 186 | 77% | 163 | 74% | 165 | 75% |
| Farligt affald | - | - | - | - | 188 | 87% | 189 | 87% |
| Olie- og benzinudskillere | - | - | - | - | 20 | 9% | 20 | 9% |
| Bygge- og anlægsaffald | - | - | - | - | 142 | 65% | 160 | 73% |
| Plast | - | - | - | - | 41 | 19% | 52 | 24% |
| Ståltromler | - | - | - | - | 0 | 0% | 6 | 3% |
| Kølemøbler | - | - | - | - | 11 | 5% | 36 | 17% |
| Dagrenovationslignende affald | - | - | - | - | 110 | 51% | 111 | 51% |
| Elektronikaffald | - | - | - | - | 9 | 4% | 38 | 18% |
| Kviksølvholdige lyskilder | - | - | - | - | 15 | 7% | 28 | 13% |
| Glas og flasker | - | - | - | - | 47 | 22% | 47 | 22% |
| Jern og metal | - | - | - | - | 53 | 24% | 58 | 27% |
| Aluminium | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Erhvervsaffaldskonsulent | - | - | - | - | 8 | 4% | 49 | 23% |

Tre fraktioner	Som det fremgår af tabel 12 er det for erhvervsaffald kun for tre fraktioners

kan sammenlignes	vedkommende muligt at se en udvikling over tid mellem første og anden generation af affaldsplaner. Det drejer sig om papir og pap (som er differentieret på flere kilder i 1991), klinisk risikoaffald og madaffald fra storkøkkener.

Det fremgår, at alle tre ordninger har vundet større udbredelse i perioden mellem de to affaldsplaner. Således har 70-80% af kommunerne en ordning for de tre fraktioner. Det kunne på baggrund af de første affaldsplaner forventes, at flere kommuner havde etableret ordninger for papir og pap.

Øvrige fraktioner	For de øvrige fraktioner er der ikke foretaget nogen opgørelse af ordningernes udbredelse i gennemgangen af affaldsplaner i 1991. Som det fremgår er ordninger for fraktionerne farligt affald (87%) og bygge- og anlægsaffald (65%) de mest udbredte. Dernæst kommer ordninger for dagrenovationslignende affald (51%). For øvrige fraktioner er der oprettet ordninger i max 25% af kommunerne. Det skal bemærkes, at hovedparten af affaldsplanerne ikke har nået at tage højde for, at der i dag er lovmæssige krav til etablering af ordninger for fraktionerne transportemballageplast, ståltromler og kølemøbler. I henhold til affaldsplanerne er det fraktionerne kølemøbler og elektronikskrot, som kommunerne især planlægger at etablere nye ordninger for. Ligeledes kan der forventes en udbredelse i anvendelsen af erhvervsaffaldskonsulenter i kommuner og affaldsselskaber.

## Affaldsmængder

Der stilles i bekendtgørelse nr. 131 krav om, at affaldsplanerne skal indeholde opgørelser over affald, der produceres i kommunen angivet som mængder og opdelt på kildetyper, affaldstyper, behandlingsformer og materialefraktioner.

I dette afsnit redegøres for affaldsplanernes oplysninger om affaldsmængder. De kortlagte affaldsmængder og kommunernes prognoser over fremtidige affaldsmængder sammenholdes med ISAG´s landsopgørelser (1994) samt med regeringens målsætninger for år 2000.

### Affaldsmængder ifølge affaldsplanerne

Affaldsmængder fra 152	Der er oplysninger om kommunernes affaldsmængder i 152 affaldsplaner,

kommuner og prognoser 	omfattende 205 kommuner og 4,4 mio. indbyggere. De opgjorte affalds-

fra 118 kommuner	mængder vedrører i de fleste tilfælde året 1994.

91 affaldsplaner, omfattende 118 kommuner og 3,6 mio. indbyggere, indeholder prognose for affaldsmængder efter den kortsigtede planlægningsperiode, dvs. omkring år 2000. 13 planer, omfattende 13 kommuner, indeholder tillige prognose for affaldsmængder efter den lange planlægningsperiode, dvs. omkring år 2008. Prognosen for affaldsmængder efter den langsigtede plan er ikke behandlet yderligere i dette projekt, pga. det spinkle datagrundlag.

Ingen oplysninger	I affaldsplaner fra 12 kommuner er der ingen oplysninger om affalds-

fra 12 kommuner	mængder.

Forskel på 	Affaldsmængderne er opdelt på kilder og på behandlingsformer. Det skal

genanvendelse og	bemærkes, at der i den følgende gennemgang opereres med begrebet

oparbejdning	”oparbejdning” i stedet for ”genanvendelse”. Det skyldes, at affaldsmængder der leveres til oparbejdningsvirksomheder ikke er lig med de genanvendte mængder, da der ved oparbejdningen udsorteres affald til deponering og forbrænding, som ikke kan genanvendes. De genanvendte mængder er derfor mindre end de oparbejdede mængder.

### Affaldsmængder i 1994

Tabel 13 viser affaldsmængder i 1994 opgjort ud fra affaldsplanernes kortlægningsdel. Det er ikke muligt at opdele affaldsmængderne på kilde og/eller behandlingsform for alle affaldsplaners vedkommende. Det fremgår af kolonnen og rækken ”ikke fordelt”. Samtidig har det kun i begrænset omfang været muligt for kommunerne at opgøre affaldsmængder på kilderne ”handel og kontor”, ”fremstilling” og ”institutioner”. Til gengæld har hovedparten af kommunerne underopdelt affald fra husholdninger i ”dagrenovation”, ”haveaffald” og ”storskrald”, selvom dette ikke er et krav i bekendtgørelsen.

Tabel 13

Affaldsmængder i 1994 ifølge affaldsplanernes kortlægningsdel for 205 kommuner

| Kilde | Oparbejdning | Forbrænding | Deponering | Særlig behandling | Ikke fordelt | I alt | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husholdninger | 540.313 | 1.028.573 | 318.131 | 1.549 | 113.201 | 2.001.767 | 31% |
| Byggeri og nedrivning | 1.115.629 | 56.918 | 108.168 | 2.673 | 3.615 | 1.287.003 | 20% |
| Erhverv m.m. | 1.230.320 | 598.780 | 468.584 | 52.131 | 150.607 | 2.500.422 | 39% |
| Rensningsanlæg | 311.766 | 67.404 | 74.189 | 0 | 73.687 | 527.046 | 8% |
| Andet | 20.427 | 27.808 | 16.405 | 7.459 | 5.559 | 77.658 | 1% |
| Ikke fordelt | 315.328 | 196.145 | 215.673 | 26.003 | 5.587 | 758.736 | - |
| I alt | 3.533.783 | 1.975.628 | 1.201.150 | 89.815 | 352.256 | 7.152.632* | - |
| % | 52% | 29% | 18% | 1% | - | - | 100% |

*) Totalsummen indeholder en vis dobbeltregistrering (skønsmæssigt omkring 50.000 ton), idet nogle kommuner kun har oplyst de samlede mængder fordelt på kilder og de samlede mængder fordelt på behandlingsformer. For disse kommuner er begge tal registreret i kolonnen og rækken ”ikke fordelt”.

De totale kortlagte affaldsmængder på omkring 6,9 mio. ton (jf. note til tabel 13) svarer til 77% af de ca. 9 mio. ton affald, der ifølge ISAG blev genereret i Danmark i 1994 fra de i tabellen anførte kilder. De 205 kommuner dækker med deres 4.425.085 indbyggere omkring 87% af befolkningen. Dette betyder, at med mindre de resterende 70 kommuner har en relativ større affaldsproduktion end de øvrige kommuner, bliver der enten registreret for høje affaldsmængder gennem ISAG eller også har kommunerne ikke registreret de totale affaldsmængder.

I tabel 14 er de registrerede affaldsmængder i ISAG for de tilsvarende kilder opgjort. Som det fremgår har ISAG i faktiske tal og i procent regnet med væsentlig større mængder bygge- og anlægsaffald og affald fra rensningsanlæg. Mængdemæssigt er der i ISAG også registreret større mængder husholdningsaffald og erhvervsaffald. Procentvist udgør disse kilder dog en større andel af de affaldsmængder kommunerne har registreret.

Tabel 14

Affaldsmængder år 1994 ifølge ISAG (udvalgte affaldskilder)

| Kilde | Oparbejdning | Forbrænding | Deponering | Særlig behandling | I alt | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husholdninger | 558.000 | 1.493.000 | 515.000 | 9.000 | 2.575.000 | 29% |
| Byggeri og nedrivning | 2.052.000 | 16.000 | 363.000 | 2.000 | 2.433.000 | 27% |
| Blandet erhverv | 1.343.000 | 551.000 | 982.000 | 90.000 | 2.966.000 | 33% |
| Rensningsanlæg | 688.000 | 146.000 | 120.000 | 1.000 | 955.000 | 11% |
| I alt | 4.641.000 | 2.206.000 | 1.980.000 | 102.000 | 8.929.000 | 100% |
| % | 52% | 25% | 22% | 1% | 100% |  |

For behandlingsformer for affaldet viser tabel 13 og 14 en god overensstemmelse mellem ISAG´s fordeling og kommunernes fordeling. Andelen af affald til oparbejdning er begge steder 52%. Af de affaldsmængder kommunerne har registreret går en lidt større andel til forbrænding og en lidt mindre andel til deponering end ISAG´s tal viser.

### Affaldsmængder i år 2000

Tabel 15 viser affaldsmængderne år 2000 i henhold til den kortsigtede planlægningsdel i kommunernes affaldsplaner. 91 affaldsplaner, omfattende 118 kommuner, har en prognose over affaldsmængder omkring år 2000.

Tabel 15

Affaldsmængder år 2000 ifølge den kortsigtede plan for 118 kommuner

| Kilde | Oparbejdning | Forbrænding | Deponering | Særlig behandling | Ikke opdelt | I alt | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husholdninger | 357.259 | 556.469 | 54.114 | 1.423 | 556.885 | 1.526.150 | 30% |
| Byggeri og nedrivning | 600.709 | 53.138 | 35.546 | 1.000 | 370.356 | 1.060.749 | 21% |
| Blandet erhverv | 929.524 | 402.985 | 164.450 | 44.293 | 566.145 | 2.107.397 | 41% |
| Rensningsanlæg | 156.710 | 46.298 | 22.731 | 13.278 | 135.839 | 374.856 | 7% |
| Andet | 2.435 | 13.641 | 2.982 | 0 | 4.552 | 23.610 | 0% |
| Ikke fordelt på kilde | 903.897 | 488.837 | 98.816 | 20.026 | 120.000 | 1.631.576 |  |
| I alt | 2.950.534 | 1.561.368 | 378.639 | 80.020 | 1.753.777 | 6.724.338*) |  |
| % | 59% | 31% | 8% | 2% |  |  | 100% |

*) Totalsummen indeholder en betydelig dobbeltregistrering, idet nogle kommuner kun har oplyst de samlede mængder fordelt på kilder og de samlede mængder fordelt på behandlingsformer. For disse kommuner er begge tal registreret i kolonnen og rækken ”ikke fordelt”.

Forventninger til	Figur 1 viser kommunernes forventninger til affaldsmængder fordelt på

affaldsmængder fordelt	kilder i henhold til affaldsplanernes kortsigtede plan, sammenholdt med

på kilder	forventningerne i regeringens Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97. Det er især bemærkelsesværdigt, at kommunerne forventer relativt større affaldsmængder fra erhverv, mens slam fra rensningsanlæg er 2½ gang højere i handlingsplanen end i kommunernes opgørelse. Fordelingen skal tages med et stort forbehold, da den omfatter under halvdelen af landets kommuner, hvoraf mange jf. tabel 14, ikke har fordelt deres affaldsmængder på kilder.

Figur 1

Affaldsmængder fordelt på kilder i år 2000. Sammenligning af affaldsplanernes kortsigtede plan med regeringens prognose i Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97

Forventninger til 	Figur 2 viser kommunernes forventninger til affaldsmængder fordelt på

affaldsmængder fordelt	behandlingsformer i henhold til affaldsplanernes kortsigtede plan, sam-

på behandlingsformer	menholdt med forventningerne i regeringens Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97. Kommunerne forventer, at 59% af affaldet går til oparbejdning, mens regeringens målsætning var 54%. Dette er ikke overraskende, idet de seneste års affaldsstatistikker fra ISAG viser, at regeringens målsætning for genanvendelse allerede blev opfyldt i 1994. Til gengæld er det interessant, at kommunerne kun forventer at deponere halvt så meget som prognosen i regeringens handlingsplan forudså. Igen må der knyttes det forbehold til resultatet, at oplysningerne stammer fra under halvdelen af landets kommuner.

Figur 2

Affaldsmængder fordelt på behandlingsformer i år 2000. Sammenligning af affaldsplanernes kortsigtede plan med regeringens prognose i Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97

Udviklingen i affalds-	I kun 70 affaldsplaner omfattende 92 kommuner er foretaget en fordeling

behandlingen	af affaldsmængder på behandlingsformer i både kortlægningsåret samt i prognoseåret. I figur 3 er de 92 kommuners forventninger til udviklingen i affaldsbehandlingen fra 1994 til år 2000 sammenholdt med regeringens målsætning fra Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97.

Som det fremgår af figur 3 er kommunernes forventninger til den fremtidige fordeling af affaldet på behandlingsformer i overensstemmelse med regeringens målsætninger. Mængder til genanvendelse (oparbejdning) vil i år 2000 ligge på 53%, mens regeringens mål er 54%. Kommunernes forventninger til deponering er helt nede på 10% af de samlede affaldsmængder mod regeringens prognose på 16%. Til gengæld forventer kommunerne, at 37% af affaldsmængderne vil gå til forbrænding, hvilket er noget mere end forudset i handlingsplanen.

Figur 3

Kommunernes forventede udvikling i affaldsbehandlingen ifølge 70 affaldsplaner sammenholdt med Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97

Udvikling i affalds-	I 89 affaldsplaner er der opgjort de samlede affaldsmængder i 1994

mængder 	og år 2000. Det er på den baggrund muligt at tegne et billede af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling i affaldsmængderne. Resultatet er vist i figur 4, hvor den enkelte kommunes forventning til den procentvise udvikling i affaldsmængderne fremgår. Den affaldsplan med størst forventet fald i affaldsmængderne er vist længst til venstre, mens affaldsplanen med den største stigning er vist længst til højre. De 89 affaldsplaner fordeler sig således, at der i 21 planer forventes et fald i affaldsmængderne som følge af de initiativer til affaldsminimering, som kommunerne iværksætter i den kortsigtede planperiode. I 3 affaldsplaner forventes uændrede affaldsmængder, mens 65 planer kalkulerer med stigende affaldsmængder.

Som yderpoler kan nævnes, at én affaldsplan forventes et fald i affaldsmængderne på 29%, mens en anden forventer en stigning i på 35%. Sidstnævnte skyldes dog hovedsageligt, at den hidtidige registrering af erhvervsaffaldsmængderne ikke har været fyldestgørende.

Regnet ud i vægt kalkulerer affaldsplanerne under ét med en stigning i affaldsmængderne på 4,5% fra år 1994-2000.

Figur 4

Den forventede vækst i affaldsmængderne år 1994-2000

## Behandlingskapaciteter

I bekendtgørelse nr. 131 stilles krav om, at affaldsplanernes langsigtede plan redegører for behovet for etablering af yderligere deponerings- og forbrændingskapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med anlæggenes levetid.

På den baggrund er affaldsplanerne blevet gennemgået med henblik på at opgøre behandlingskapaciteter for forbrændingsanlæg og lossepladser.

### Forbrændingskapacitet

Der er i Danmark 32 anlæg, der forbrænder blandet affald. Behandlingskapaciteterne på 6 af disse anlæg er ikke beskrevet i affaldsplanerne fra deres beliggenhedskommuner. Disse anlæg er: REFA, I/S Nordforbrænding, Knudmoseværket, Vestfyns Forbrændingsanlæg, I/S Kraftvarmeværk Thisted og I/S Fynsværket. Sidstnævnte anlæg var ikke idriftsat ved affaldsplanernes deadline pr. 1. januar 1996.

For de resterende 26 anlæg er der i affaldsplanerne redegjort for deres kapacitet og/eller de modtagne mængder. Tabel 16 viser affaldsplanernes oplysninger om kapaciteter på forbrændingsanlæggene. Som det fremgår er der oplysninger om de modtagne affaldsmængder på 21 forbrændingsanlæg, mens der er oplysninger om kapacitet på 20 anlæg.

Affaldsplanernes oplysninger om fremtidige forbrændingskapaciteter er meget begrænsede. Kun I/S KARA og VEGA I/S har oplyst om forbrændingskapaciteten i 1997 og den er uforandret i forhold til de i tabellen viste tal fra henholdsvis 1994 og 1995.

Tabel 16

Forbrændingskapaciteter ifølge affaldsplanerne

| Anlægsnavn | År | Modtaget (ton) | Kapacitet (ton) |
| --- | --- | --- | --- |
| AVØ I/S | 1994 | 30.715 | 34.000 |
| AVV | 1994 | 49.000 | 50.000 |
| BOFA | 1996 | 20.252 | - |
| Grenå Kommunale Forbrændingsanlæg | 1994 | 19.900 | 22.000 |
| Haderslev Kraftvarmeværk | 1996 | - | 350.000 |
| Hadsund Bys Fjernvarmeværk | 1994 | 8.613 | 17.500 |
| Hammel Fjernvarme A.m.b.a. | 1996 | - | 20.000 |
| Horsens Kraftvarmeværk | 1996 | 41.700 | - |
| I/S Amagerforbrænding | 1995 | 300.000 | 320.000 |
| I/S FASAN | 1996 | - | 90.000 |
| I/S Fælles Forbrænding | 1994 | 18.000 | - |
| I/S KARA | 1994 | 146.400 | 150.000 |
| I/S KAVO | 1995 | - | 70.000 |
| I/S Reno Syd | 1994 | 40.020 | 55.000 |
| I/S Reno-Nord | 1994 | 130.271 | 135.000 |
| I/S Vestforbrænding | 1995 | 325.000 | 328.000 |
| Kolding Affaldsvarmeværk | 1995 | 40.723 | - |
| Måbjergværket | 1994 | 130.000 | 150.000 |
| Nyborg Forbrænding | 1994 | 9.900 | - |
| Skagen Forbrænding | 1993 | 12.223 | 12.500 |
| Svendborg Kommunes Forbrændingsanlæg | 1995 | 30.000 | 30.000 |
| Sønderborg Kraftvarmeværk I/S | 1996 | - | 55.000 |
| VEGA I/S | 1995 | 42.600 | 50.000 |
| Vejen Kraftvarmeværk | 1995 | 35.219 | - |
| Århus Nord | 1995 | 122.629 | 130.000 |
| Års Varmeværk | 1995 | 50.200 | 52.000 |
| REFA | Ikke oplyst i affaldsplanen |  |  |
| I/S Nordforbrænding | Ikke oplyst i affaldsplanen |  |  |
| Knudmoseværket | Ikke oplyst i affaldsplanen |  |  |
| Vestfyns Forbrændingsanlæg | Ikke oplyst i affaldsplanen |  |  |
| I/S Kraftvarmeværk Thisted | Ikke oplyst i affaldsplanen |  |  |
| I/S Fynsværket | Ikke idriftsat på opgørelsestidspunktet |  |  |
| I alt | - | 1.603.365 | 2.121.000 |

### Deponeringskapacitet

Rendan har i alt registreret 125 anlæg i Danmark, der deponerer affald. Tallet omfatter både lossepladser og fyldpladser.

98 af disse anlæg er hjemhørende i kommuner, der har udarbejdet affaldsplaner.

Restkapaciteten for 45 deponeringsanlæg er ikke nævnt i hjemstedskommunens affaldsplan, selvom kommunerne har lavet en affaldsplan.

For 53 deponeringsanlæg er oplysninger om modtagne affaldsmængder og/eller restkapaciteten oplyst i en affaldsplan fra hjemstedskommunen eller hjemstedskommunes affaldsselskab. I ét tilfælde er restlevetiden for et anlæg oplyst selvom hjemstedskommunen ikke har lavet en affaldsplan. Dette skyldes, at anlægget er beskrevet i en affaldsplan fra en nabokommune. Affaldsplanen indeholder et kapitel med oplysninger om behandlingsanlæg i affaldsselskabets opland.

Affaldsplanernes oplysninger om de i alt 54 deponeringsanlæg er vist i tabel 17.

For 39 af anlæggene har affaldsplanerne oplyst de modtagne affaldsmængder i kortlægningsåret. I alt er der på disse anlæg modtaget ca. 860.000 ton. 34 anlæg er forsynet med oplysninger om restkapacitet, som samlet er opgjort til knap 29 mio. m3. Endelig er der for 29 anlæg oplysninger om den forventede restlevetid.

Det skal understreges, at de i tabellen anførte restkapaciteter ikke nødvendigvis er kapacitet, der er godkendt af amtet.

I alt 72 deponeringsanlæg er ikke nævnt i kommunernes affaldsplaner. Disse anlæg er vist i bilag 7.

Tabel 17

Affaldsplanernes oplysninger om deponeringsanlæg

| Anlægsnavn | År | Modtaget (ton) | Restkapacitet (m3) | Restlevetid (år) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AV Miljø | 1996 | 100.000 | 800.000 | 8 |
| AVV- Komposteringsanlæg | 1996 | 2.000 | - | - |
| BOFA | 1996 | 4.592 | - | - |
| Bregnebjerggårds Fyldplads | 1993 | 1.463 | 600.000 | - |
| Brosbøl Losseplads | 1996 | 44.000 | 15.000 | 8 |
| Byrum Losseplads | 1995 | 1.200 | - | - |
| Dansk Eternit A/S | 1996 | - | - | 9 |
| Dybdal Losseplads | 1996 | - | 100.000 | - |
| Fakse Losseplads | 1995 |  | 1.700.000 | 45 |
| Farum Sten- og Gruskompagni´s Fyldplads | 1993 | 1.400 | 9.000.000 | - |
| Fladså Losseplads | 1995 | - | - | 5 |
| Forlev Miljøanlæg | 1997 |  | 26.000 | - |
| Fredericia Losseplads og Komposteringsanlæg | 1995 | 16.365 | - | 30 |
| Frederiksværk Affaldscenter | 1996 | - | 200.000 | - |
| Fyldplads Dall Hede ApS | 1994 | 1.411 | 60.000 | - |
| Fyldplads Sellebjerg | 1992 | - | 43.000 | 15 |
| Fyldplads Skærup | 1994 | - | 275.000 | 50 |
| Genbrugs- og fyldpladsen (Terndrup) | 1995 | 269 | 7.000 | 20 |
| Glatved Losseplads | 1995 | 86.500 | 4.300.000 | 100 |
| Hadsund Kommunes Losseplads | 1994 | 1.972 | - | 5 |
| Helligkilde Losseplads | 1994 | 407 | 23.000 | - |
| Horsens Kommunes Losseplads | 1996 | - | 1.500.000 | 40 |
| I/S Fællesforbrændingens Affalds- og Genbrugscenter | 1994 | 13.400 | - | - |
| I/S Revas Knuseanlæg | 1994 | 25.000 | 900.000 | 36 |
| I/S Skovsted Losseplads | 1988 | 43.062 | - | 17 |
| Kallerup Grusgrav A/S | 1995 | 53.000 | 1.500.000 | 12 |
| Kjærgårdsmølle Industrilosseplads | 1994 | 2.705 | 25.000 | - |
| Klintholm Losseplads | 1994 | 37.741 | - | - |
| Kommunal Fyldplads, Hesteskoen (Aalborg) | 1996 | - | - | 11 |
| Kontrolleret Losseplads Sdr. Hostrup | 1994 | 12.500 | 500.000 | 40 |
| Kontrolleret Losseplads, Pindsmøllevej (Hørning) | 1995 | 3.558 | - | - |
| Lindholm Fyldplads | 1996 | - | 6.500 | 1 |
| Miljøanlæg Hedeland | 1994 | 105.600 | 681.000 | - |
| Miljøanlæg Køge | 1994 | 6.000 | 275.000 | - |
| Måde Losseplads | 1996 | - | 1.900.000 | - |
| Naur Losseplads | 1994 | 35.960 | 33.000 | - |
| Odense Nord Losseplads | 1994 | 18.600 | - | - |
| Ravnshøj Losseplads og Kompostanlæg | 1994 | 18.822 | - | 30 |
| Reno Syv I/S (Feltengård) | 1995 | 30.000 | - | 40 |
| Renovest I/S Losseplads | 1995 | 27.300 | 375.000 | - |
| Rærup Losseplads | 1994 | 27.949 | 80.000 | 4 |
| Rønnovholmvej Losseplads | 1996 | 10.000 | 200.000 | 50 |
| Skagen Kommunale Genbrug og Affald | 1993 | 5.764 | 150.000 | 23 |
| Skodsbøl Deponi | 1996 | 10.000 | 356.000 | 19 |
| Skovbo Fyldplads | 1994 | 27 | - | - |

Tabel 17 - fortsat

| Anlægsnavn | År | Modtaget (ton) | Restkapacitet (m3) | Restlevetid (år) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skårup Losseplads | 1994 | 5.635 | 700.000 | 100 |
| Stige Ø Losseplads (fyldt op) | - | - | - | - |
| Superfos-Damman | 1995 | 5.000 | 70.000 | 13 |
| Ubberup Affaldsdeponi (nedlagt) | - | - | - | - |
| Udholm Fyldplads/Genbrugsplads | 1994 | 692 | - | - |
| Uggeløse Fyldplads | 1993 | 11.900 | 220.000 | - |
| Ærø Losseplads | 1995 | - | 100.000 | 20 |
| Østdeponis Losseplads | 1995 | 86.000 | - | 40 |
| Ågesholm Fyldplads | 1996 | 141 | 2.100.000 | 50 |
| I alt | - | 857.935 | 28.820.500 | - |

### Affaldsmængder og kapaciteter

Det har været intentionen at sammenholde kommunernes oplysninger om behandlingskapaciteter på lossepladser og forbrændingsanlæg med faktiske kapacitetsbehov. På grund af de betydelige ”huller” i datamaterialet både hvad angår opgørelsen af kommunernes affaldsmængder og behandlingskapaciteter er det dog vurderet, at en sammenligning ikke vil give et anvendeligt resultat. Samtidig problematiseres en sammenligning af, at de registrerede oplysninger stammer fra forskellige år. På denne baggrund er der ikke foretaget en sammenligning af affaldsmængder og behandlingskapaciteter.

# Status over kommunale affaldsregulativer

I dette kapitel gøres status over de kommunale affaldsregulativer. Først gennemgås hvilke betalingsformer, der er for de forskellige affaldsfraktioner og dernæst gøres status over omfanget af regulativfastsatte ordninger for affaldsfraktionerne. Vægten i kapitlet er lagt på gennemgangen af ordningerne. Antallet af regulativfastsatte ordninger bliver afslutningsvist sammenlignet med den tilsvarende statusopgørelse over regulativfastsatte affaldsordninger, som Rendan gennemførte i 1991-92.

## Renovationsgebyrer og affaldsordningernes betalingsform

I dette afsnit gennemgås betalingsformerne for bortskaffelse af affald. I afsnit 4.1.1 beskrives hvordan betalingsmåden er sammensat på fraktionsniveau. Det bliver således opgjort, hvorvidt udgifterne til bortskaffelse af de enkelte fraktioner er dækket af kommunens renovationsgebyr, eller om der er særskilt betaling til kommunen eller vognmanden.

### Betalingsform for de enkelte affaldsfraktioner

I det følgende gennemgås betalingsformen for de enkelte affaldsfraktioner fordelt på henholdsvis husstande og erhverv. Registreringen af betalingsformen er opdelt i 3 forskellige former.

- Bortskaffelsen finansieres gennem kommunens renovationsgebyr.

- Der er særskilt betaling til kommunen for bortskaffelsen.

- Der er særskilt betaling til transportør/anlæg for bortskaffelsen.

Gennemgangen er baseret på de kommunale affaldsregulativers oplysninger om betalingsformen for de enkelte affaldsfraktioner.

Betalingsformerne for husstande og erhverv er opgjort i tabel 18 og 19. Antallet af betalingsformer for en fraktion overstiger i nogle tilfælde antallet af kommuner med en ordning for fraktionen. Dette skyldes, at en fraktion kan være nævnt i flere regulativer for den samme kommune, hvorfor betalingsformen er registreret flere gange. En anden forklaring er, at en fraktion som fx plast i nogle kommuner er opdelt på forskellige plasttyper, hvorfor betalingsformen er registreret for dem alle.

Når det ikke er muligt at undgå dobbeltregistrering skyldes det, at en kommune kan have flere betalingsformer for samme fraktion. Eksempelvis kan der være et regulativ for papir og pap fra erhverv med en mængdegrænse på 100 kg/måned. Det er obligatorisk for virksomheder, som overstiger mængdegrænsen, at tilslutte sig en indsamlingsordning, hvor der er særskilt betaling til transportør/modtageanlæg. Virksomheder med under 100 kg/måned kan imidlertid vælge en anden løsning, hvor der er en anden betalingsform (fx genbrugsstation).

Disse forhold bevirker, at det ikke er muligt at foretage en direkte sammenligning af antallet af affaldsordninger og antallet af betalingsformer for de enkelte fraktioner.

Betaling for husstande	I tabel 18 er betalingsformerne for private husstande vist. Som det fremgår, sker betalingen for hovedparten af affaldsordningerne for husstande over kommunens renovationsgebyr.

Betaling til transportør/anlæg er ikke almindelig praksis for husholdningsaffald. Alligevel optræder denne betalingsform relativt ofte, især for fraktionerne bygge- og anlægsaffald samt jern og metal. Dette skyldes, at disse fraktioner generelt er beskrevet i regulativer, der gælder for både husstande og erhverv.

Tabel 18

Betalingsformer for husstande

| Affaldstyper | Over kommunens renovationsgebyr | Særskilt betaling til kommunen | Betaling til transportør/ anlæg | Betalingsform fremgår ikke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dagrenovation | 274 | 1 | 11 | 55 |
| Glas og flasker | 243 | 3 | 29 | 53 |
| Aviser og ugeblade | 270 | 2 | 63 | 62 |
| Farligt affald | 256 | 2 | 51 | 59 |
| Organisk dagrenovation | 59 | 0 | 0 | 10 |
| Haveaffald | 227 | 23 | 52 | 91 |
| Pap | 37 | 0 | 29 | 18 |
| Storskrald | 256 | 14 | 19 | 58 |
| CFC-holdige produkter | 76 | 0 | 2 | 12 |
| Elektronikskrot | 30 | 0 | 4 | 6 |
| Plast | 64 | 1 | 77 | 16 |
| Jern og metal | 70 | 0 | 69 | 23 |
| Batterier og akkumulatorer | 25 | 0 | 0 | 8 |
| Bygge- og anlægsaffald | 36 | 1 | 109 | 25 |
| Tøj og sko | 32 | 0 | 0 | 6 |

Betaling for erhverv	Betalingsformerne for erhverv fremgår af tabel 19. Som det fremgår betaler erhverv oftest særskilt til transportør/anlæg for bortskaffelsen af deres affald. Dog er der en relativ stor del af affaldsordningerne, der finansieres over kommunernes renovationsgebyr. Som det fremgår drejer det sig typisk de ordninger, der både omfatter private husstande og erhverv og som både husstande og erhverv betaler til.

Når nogle ordninger for fraktioner som plast og bygge- og anlægsaffald er registreret som værende finansieret over kommunens renovationsgebyr skyldes det oftest, at de pågældende kommuner har et regulativ for genbrugsstationer, hvoraf det fremgår at mindre erhvervsvirksomheder kan benytte genbrugsstationen.

Tabel 19

Betalingsformer for erhverv

| Affaldstyper | Over kommunens renovationsgebyr | Særskilt betaling til kommunen | Særskilt beta- ling til trans- portør/anlæg | Betalingsform fremgår ikke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papir og pap | 151 | 58 | 375 | 79 |
| Farligt affald | 105 | 28 | 247 | 84 |
| Madaffald | 1 | 29 | 210 | 51 |
| Dagrenovationslignende affald | 251 | 4 | 35 | 44 |
| Glas og flasker | 129 | 6 | 165 | 26 |
| Storskrald | 118 | 10 | 25 | 25 |
| Haveaffald | 134 | 12 | 151 | 54 |
| CFC-holdige produkter | 51 | 2 | 80 | 13 |
| Elektronikskrot | 16 | 0 | 127 | 12 |
| Plast | 34 | 19 | 367 | 45 |
| Jern og metal | 34 | 4 | 238 | 24 |
| Batterier og akkumulatorer | 19 | 1 | 79 | 11 |
| Klinisk risikoaffald | 28 | 46 | 167 | 51 |
| Bygge- og anlægsaffald | 7 | 4 | 281 | 45 |
| Ståltromler | 0 | 0 | 19 | 1 |

## Affaldsordninger for husstande

I dette afsnit gøres status over kommunale affaldsregulativer og affaldsordninger. Kommunernes regulativer omfatter i princippet alle etablerede affaldsordninger. Opgørelsen over regulativfastsatte affaldsordninger giver således et billede af, hvor langt kommunerne pr. 1. marts 1998 er kommet med implementeringen af de nye affaldsordninger, som de i henhold til deres anden generations affaldsplaner har planlagt at etablere.

Opgørelsen baserer sig på oplysningerne i de affaldsregulativer, som kommunerne har fremsendt til Rendan. Alligevel har det sandsynligvis ikke været muligt at registrere alle affaldsordninger. Det er der to grunde til:

- Nogle kommuner har ikke fremsendt alle deres regulativer.

- Nogle affaldsordninger eksisterer uden at der er udarbejdet regulativer herfor.

Husstande og erhverv	I lighed med forrige kapitel gennemgås først affaldsordninger for husstande opdelt i de obligatoriske og ikke-obligatoriske ordninger. Herefter gennemgås ordninger for erhverv, ligeledes opdelt i obligatoriske og ikke-obligatoriske ordninger. Obligatoriske ordninger er ordninger, som kommunerne i henhold til gældende love og bekendtgørelser pr. 1. januar 1996 var pligtige til at etablere. Ikke-obligatoriske ordninger er ordninger, som kommunen frivilligt kan etablere.

Oplysninger om regulativfastsatte ordninger er baseret på registreringer fra kommunernes affaldsregulativer. Oplysningerne er kvalitetssikret ved hjælp af Videncenter for Affaldsminimering og Genanvendelse´s database om kommunernes affaldshåndtering (i det følgende benævnt ”Kommunedatabasen”). Oplysningerne om regulativfastsatte ordninger suppleres således med oplysninger, om hvor mange kommuner, der modtager den pågældende fraktion på deres genbrugsstation. Dermed er det forsøgt at tage højde for problemet med, at ikke alle kommunale affaldsordninger er regulativfastsatte.

Tabel 20 viser antallet af obligatoriske ordninger for private husstande pr. 1. marts 1998.

Sådan læses tabellen	Tabellens kolonne 2-4 viser antallet af kommuner med en regulativfastsat ordning. Disse ordninger er opdelt på hente- og bringeordninger i tredje og fjerde kolonne. I femte kolonne er opgjort det antal kommuner, hvor det er muligt at aflevere affaldsfraktionen på den kommunale genbrugsstation. Den sidste kolonne beskriver det samlede antal kommuner med en regulativfastsat ordning eller en genbrugsstationsordning. Kommunerne er kun medregnet én gang, selvom mange både har en regulativfastsat ordning og en bringeordning til genbrugsstation.

Tabel 20

Obligatoriske affaldsordninger for husstande jf. de kommunale regulativer

| Fraktion | Regulativfastsatte ordninger |  |  | Kan afleveres på genbrugsstation | Samtlige kommuner med affaldsordning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommuner med reg. ordning | Henteordninger | Bringeordninger |  |  |
| Dagrenovation | 264 | 264 | 0 | - | 264 |
| Glas og flasker | 242 | 91 | 150 | 218 | 261 |
| Aviser og ugeblade | 240 | 148 | 91 | 218 | 261 |
| Farligt affald | 249 | 42 | 207 | 178 | 263 |

Note: Når summen af hente- og bringeordninger for nogle fraktioner er mindre end det samlede antal ordninger skyldes det, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at se, om der er tale om en hente- eller bringeordning.

Dagrenovation	Ifølge tabellen har 264 kommuner en ordning for dagrenovation. I alle tilfælde er der tale om en henteordning. Kun kommuner med byer med over 1.000 indbyggere er forpligtet til at etablere en ordning for dagrenovation. Alligevel må det formodes, at alle 275 danske kommuner har en ordning for dagrenovationsaffald. Ifølge tabellen ”mangler” der en dagrenovationsordning i 11 kommuner, men dette skyldes, at kommunerne ikke har fremsendt deres regulativer for dagrenovation.

Glas og flasker	Kravet om indsamling af glas (og aviser/ugeblade) fra husstande omfatter kommuner med samlede bebyggelser med mere end 2.000 husstande (jf. bekendtgørelse nr. 881 fra 1987 og 299 fra 1997). Det er 121 kommuner i Danmark, der falder ind under dette kriterium. Disse kommuner er vist i bilag 1.

Der er registreret 242 kommuner med regulativfastsatte indsamlingsordninger for glas og flasker fra husstande. Bringeordninger er den mest udbredte indsamlingsform for denne fraktion. 150 kommuner har en bringeordning, mens 91 kommuner har en henteordning.

Af de 33 kommuner, der ikke har regulativfastsatte indsamlingsordninger for glas og flasker, har 19 kommuner genbrugsstationer, hvor det er muligt at aflevere glas og flasker. Det faktiske antal kommuner med bringeordninger kommer dermed op på 169. 14 kommuner har ingen ordning.

Blandt de 121 kommuner, der er omfattet af pligten til at etablere en regulativfastsat indsamlingsordning for glas og flasker, er der 8 kommuner (7%), der ikke har et regulativ for glas og flasker. Disse kommuner opfylder således ikke kravet i bekendtgørelsen. I 4 af disse er det dog muligt at aflevere glas og flasker på den kommunale genbrugsstation.

Aviser og ugeblade	Ifølge de kommunale regulativer er der 240 kommuner med ordninger for aviser og ugeblade fra private husstande. For denne fraktion har 148 kommuner etableret henteordninger, mens 91 kommuner udelukkende har bringeordninger. Rendan har ikke oplysninger om regulativfastsatte indsamlingsordninger fra de resterende 35 kommuner. 21 af disse 35 kommuner har ifølge Kommunedatabasen genbrugsstationer, hvor det er muligt at aflevere aviser og ugeblade. Det faktiske antal kommuner med bringeordninger kommer dermed op på 112. 14 kommuner har ingen ordning.

Blandt de 121 kommuner, der er omfattet af pligten til at udarbejde et regulativ for aviser og ugeblade, er der 8 kommuner (7%), der ikke har et regulativ. I 4 af disse kommuner kan aviser og ugeblade dog afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Farligt affald	249 kommuner har en indsamlingsordning for farligt affald. Bringeordninger er langt den mest udbredte indsamlingsform for denne affaldstype, idet 207 kommuner benytter sig af bringeordninger. 42 kommuner har organiseret indsamlingen som henteordning. Rendan har ikke kunnet registrere indsamlingsordninger for farligt affald i 26 kommuner. I 14 af disse kommuner er det ifølge Kommunedatabasen muligt at aflevere farligt affald på genbrugsstationen. Dermed kommer det samlede antal bringeordninger op på 221. 12 kommuner har ingen ordning.

### Organisk affald fra husstande

Organisk affald fra husstande omfatter organisk dagrenovationsaffald og haveaffald. Det organiske dagrenovationsaffald kan enten hjemmekomposteres eller kommunen kan etablere en indsamlingsordning, hvor affaldet bioforgasses eller komposteres centralt. Tabel 21 viser en oversigt over regulativfastsatte ordninger for organisk affald fra husstande.

Tabel 21

Affaldsordninger for organisk affald fra husstande jf. de kommunale regulativer

| Fraktion | Regulativfastsatte ordninger |  |  | Kan afleveres på genbrugsstation | Samtlige kommuner med affaldsordninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommuner med reg. ordninger | Henteordninger | Bringeordninger |  |  |
| Organisk dagrenovation | 62 | 62 | 0 | - | 62 |
| Hjemmekompostering | 169 | - | - | - | 169 |
| Haveaffald | 223 | 96 | 127 | 223 | 258 |

Organisk dagrenovation	Ifølge de kommunale regulativer har 62 kommuner en særskilt indsamlingsordning for organisk dagrenovationsaffald. I alle kommuner er der tale om henteordninger ved husstanden.

Hjemmekompostering	I stedet for at indsamle det organiske affald gør flere kommuner en indsats for at få borgerne til at hjemmekompostere. Antallet af kommuner, der ifølge deres affaldsplan aktivt tilskynder til hjemmekompostering fremgik af forrige kapitel. Tabel 21 viser alle kommuner, der via deres regulativ tillader hjemmekompostering. Som det fremgår er dette tilfældet i 169 kommuner. Flere kommuner tillader sandsynligvis hjemmekompostering, uden at det er regulativfastsat.

Haveaffald	223 kommuner har regulativfastsatte indsamlingsordninger for haveaffald fra husstande. I 96 kommuner er indsamlingen organiseret som en henteordning. Ved henteordninger afhentes haveaffaldet ofte sammen med storskrald. I 127 kommuner er der bringeordninger for haveaffald, hvor haveaffaldet kan afleveres på en genbrugsstation eller direkte på kommunens komposteringsanlæg. Der er ingen regulativfastsat ordning for haveaffald i 52 kommuner. I 35 af de 52 kommuner er det ifølge Kommunedatabasen muligt at aflevere haveaffaldet på kommunens genbrugsstation. Det faktiske antal bringeordninger kommer dermed op på 162. 17 kommuner har ingen ordning for haveaffald.

### Øvrige ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande

Ud over de obligatoriske indsamlingsordninger og ordninger for organisk affald, har de fleste kommuner indsamlingsordninger for yderligere en række affaldsfraktioner fra husstande. Nogle af disse ordninger er kun etableret i en mindre kreds af kommuner, mens fraktioner som pap, storskrald, jern og metal samt bygge- og anlægsaffald indsamles i flertallet af kommuner. Antallet af regulativfastsatte ordninger for de ikke-obligatoriske affaldsfraktioner er vist i tabel 22.

Tabel 22

Affaldsordninger for ikke-obligatoriske affaldsfraktioner fra husstande jf. de kommunale regulativer

| Fraktion | Regulativfastsatte ordninger |  |  | Kan afleveres på genbrugsstation | Samtlige kommuner med affaldsordning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommuner med reg. ordning | Henteordninger | Bringeordninger |  |  |
| Pap | 201 | 99 | 99 | 207 | 248 |
| Storskrald | 230 | 138 | 92 | 223 | 258 |
| Kviksølvholdige lyskilder | 10 | 0 | 10 | 113 | 114 |
| Kølemøbler | 88 | 6 | 82 | 178 | 257 |
| Elektronikaffald | 27 | 1 | 26 | 111 | 119 |
| Aluminium | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Plast | 75 | 8 | 67 | 48 | 117 |
| Jern og metal | 107 | 21 | 86 | 226 | 233 |
| Batterier/akkumulatorer | 25 | 0 | 25 | 189 | 190 |
| Bygge- og anlægsaffald | 110 | 7 | 103 | 219 | 235 |
| Tøj | 30 | 5 | 25 | 191 | 197 |

Note: Når summen af hente- og bringeordninger for nogle fraktioner er mindre end det samlede antal ordninger skyldes det, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at se, om der er tale om en hente- eller bringeordning.

Pap	201 kommuner har en indsamlingsordning for pap fra husstande. Heraf har 99 henteordning og 99 har bringeordning. 74 kommuner har ingen regulativfastsat ordning for pap. Ifølge Kommunedatabasen har 47 af disse  kommuner dog genbrugsstationer, hvor det er muligt at aflevere pap. Dermed har 146 kommuner bringeordninger, mens 27 kommuner ingen ordning har for pap.

Storskrald	Henteordninger for storskrald omfatter traditionelt indbo og andre større genstande. I dag er storskraldsindsamlingen i de fleste kommuner udvidet til at omfatte flere genanvendelige fraktioner, oftest haveaffald, jern- og metal, pap m.m. 230 kommuner har en ordning for storskrald. Heraf har 138 henteordning og 92 har bringeordning. 45 kommuner har ingen regulativfastsat ordning for storskrald, men i 28 af disse kommuner er det ifølge Kommunedatabasen muligt at aflevere brændbart/ikke-brændbart affald på den kommunale genbrugsstation. Dermed kommer det reelle antal kommuner med bringeordning op på 120, mens 17 kommuner ingen ordning har for storskrald.

Kviksølvholdige lyskilder	Det er kun 10 kommuner, der har regulativfastsatte ordninger for indsamling af kviksølvholdige lyskilder. Dette er dog ikke ensbetydende med at kommunerne ikke indsamler denne fraktion. 104 kommuner modtager ifølge Kommunedatabasen kviksølvholdige lyskilder på deres genbrugsstation. I alt har 114 kommuner således en bringeordning for denne affaldsfraktion.

Kølemøbler	88 kommuner har regulativfastsatte ordninger for kølemøbler. 82 kommuner har organiseret indsamlingen som en bringeordning til genbrugsstation, mens 6 kommuner har henteordning for kølemøbler. Hertil skal lægges yderligere 107 kommuner, der ifølge Kommunedatabasen modtager kølemøbler og andre CFC-holdige produkter på deres genbrugsstationer. Disse ordninger er ikke regulativfastsatte. Hvis det antages, at alle kommuner der indsamler storskrald også indsamler kølemøbler, kommer det samlede antal kommuner med indsamlingsordninger for kølemøbler op på i alt 257, mens 18 kommuner ingen ordning har.

Elektriske og elektroniske	27 kommuner har en regulativfastsat ordning for elektriske og elektroniske

produkter 	produkter. Kun 1 kommune har en henteordning, mens 26 har bringeordninger. Elektriske og elektroniske produkter er endnu et eksempel på en affaldsfraktion, hvor kun et fåtal af de kommunale indsamlingsordninger er regulativfastsat. Der er ifølge Kommunedatabasen 92 kommuner, der indsamler elektronikaffald via genbrugsstation uden at have det fastsat dette i et affaldsregulativ. 119  kommuner har dermed indsamling af elektronikskrot, mens 156 kommuner ingen ordning har.

Aluminium	Der er ingen kommuner, der har regulativfastsat indsamling af aluminium fra husstande. Der er ifølge Kommunedatabasen 8 kommuner, der indsamler aluminium via genbrugsstation uden at have det fastsat i et affaldsregulativ.

Plast	75 kommuner har regulativfastsatte indsamlingsordninger for plast fra husstande. 8 af disse har organiseret indsamlingen som henteordninger, mens 67 har bringeordninger. Yderligere 42 kommuner har ifølge Kommunedatabasen en ordning for plast. Når disse ikke-regulativfastsatte ordninger medregnes, kommer det samlede antal ordninger op på 117.

Jern og metal	107 kommuner har i deres regulativer indsamlingsordninger for jern og metal. 21 er organiseret som henteordninger, mens de øvrige 86 kommuner har bringeordninger. Ifølge Kommunedatabasen er der 126 kommuner – ud over de 107 -  der modtager jern og metal på deres genbrugsstationer. Dermed har mindst 233 kommuner indsamlingsordninger for jern og metal fra husstande. 42 kommuner har ingen ordning.

Batterier/akkumulatorer	Der er kun 25 kommuner, der har regulativfastsatte indsamlingsordninger for batterier og akkumulatorer fra husstande. I alle tilfælde er der tale om bringeordninger. Ud over de 25 er det ifølge Kommunedatabasen i 165 kommuner muligt at aflevere batterier og akkumulatorer på kommunens genbrugsstation. Således har i alt 190 kommuner ordninger for batterier og akkumulatorer. 85 kommuner har ingen særskilt ordning for batterier. En del af disse kommuner indsamler formodentlig batterier sammen med farligt affald.

Bygge- og anlægsaffald	110 kommuner har regulativfastsatte indsamlingsordninger for bygge- og anlægsaffald fra husstande. 103 af disse er bringeordninger til genbrugsstation, mens kun 7 er henteordninger. Ud over de regulativfastsatte ordninger er der ifølge Kommunedatabasen  125 kommuner hvor det er muligt at aflevere bygge- og anlægsaffald på kommunens genbrugsstation. Dermed er der i alt 236 kommunale ordninger for bygge- og anlægsaffald fra husstande. 39 kommuner har ingen ordning.

Tøj og sko	Der er i 30 kommuner regulativfastsatte indsamlingsordninger for tøj og sko. 5 af disse er henteordninger og de øvrige 25 er bringeordninger. Derudover er det dog ifølge Kommunedatabasen i 163 kommuner muligt at aflevere tøj på kommunens genbrugsstation. Det samlede antal kommunale ordninger kommer dermed op på 193. 78 kommuner har ingen ordninger for tøj, men der kan i disse kommuner være frivillige organisationer, der varetager indsamlingen af tøj.

## Affaldsordninger for erhverv

### Obligatoriske affaldsordninger for erhverv

Tabel 23 viser antallet af ordninger for de affaldsfraktioner fra erhverv, som kommunerne pr. 1. januar 1996 havde pligt til at etablere en ordning for.

Hvis en kommune har både indsamlings- og anvisningsordning for en fraktion vil begge ordninger være medtaget i tabellen. Dette skyldes, at der ofte vil være tale om forskellige ordninger for forskellige typer eller størrelser af erhverv. Derfor er summen af indsamlings- og anvisningsordninger større end det anførte antal kommuner med en regulativfastsat ordning.

Tabel 23

Obligatoriske affaldsordninger for erhverv jf. de kommunale regulativer

| Fraktion | Regulativfastsatte ordninger |  |  |  | Kan afleveres på genbrugsstation | Kommuner med ordninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommuner med reg. ordninger | Indsamlings- ordninger | ..heraf bringe- ordninger | Anvisnings- ordninger |  |  |
| Papir og pap | 259 | 192 | 63 | 154 | 173 | 266 |
| Farligt affald | 246 | 214 | 62 | 143 | 138 | 255 |
| Olie- og benzinudskillere | 87 | 58 | 0 | 24 | - | 87 |
| Madaffald fra storkøkkener | 225 | 194 | 0 | 42 | - | 225 |

Papir og pap	259 kommuner har etableret en ordning for papir og pap fra erhverv. 192 kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvoraf 129 af disse er organiseret som henteordninger og 63 som bringeordninger. I praksis omfatter bringeordninger oftest mindre erhvervsvirksomheder, der kan aflevere papir og pap på kommunens genbrugsstation. 154 kommuner har etableret anvisningsordninger for papir og pap fra erhverv. 16 kommuner har ikke en regulativfastsat ordning for papir og pap, men ifølge Kommunedatabasen er det i 7 af disse kommuner tilladt for erhverv at aflevere papir og pap på kommunens genbrugsstation. Således er der kun 9 kommuner, der ikke har en ordning for papir og pap.

Farligt affald	246 kommuner har regulativfastsatte ordninger for farligt affald fra erhverv. I 214 af disse er der indsamlingsordninger, hvoraf de 152 er henteordninger og 62 er bringeordninger til genbrugsstation. 143 kommuner har anvisningsordning for farligt affald. I 29 kommuner er der ingen regulativfastsat ordning, men ifølge Kommunedatabasen er det i 9 af kommunerne tilladt for erhverv at aflevere mindre mængder farligt affald på kommunens genbrugsstation. 20 kommuner har ingen ordning for farligt affald fra erhverv.

Olie- og benzinudskillere	Tømning af olie- og benzinudskillere udgør en del af den samlede ordning for farligt affald. 87 kommuner har særskilt nævnt denne tømningsordning i deres regulativer. I 58 kommuner er der etableret en indsamlingsordning, mens 24 kommuner har en anvisningsordning for affaldet. Ved anvisningsordninger skal affaldsproducenten anvende en godkendt tranportør til at tømme udskilleren og transportere affaldet.

Madaffald fra	225 kommuner har regulativfastsatte ordninger for madaffald fra storkøkke-

storkøkkener 	ner.194 har indsamlingsordninger, mens 42 har anvisningsordninger. Når ikke alle kommuner har en ordning for madaffald er en del af forklaringen, at der ikke i alle kommuner er virksomheder, der genererer over 100 kg madaffald om ugen.

### Ikke-obligatoriske affaldsordninger for erhverv

I tabel 24 fremgår omfanget af ikke-lovpligtige affaldsordninger for erhverv. Mange af ordningerne er ikke deciderede erhvervsaffaldsordninger, men erhvervsvirksomheder er dog omfattet af en regulativfastsat ordning for husstande.

Tabel 24

Affaldsordninger for øvrige affaldsfraktioner fra erhverv jf. de kommunale regulativer

| Fraktion | Regulativfastsatte ordninger |  |  |  | Kan afleveres på genbrugsstation | Kommuner med ordning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommuner med reg. ordning | Indsamlings- ordninger | ..heraf bringe- ordninger | Anvisnings- ordninger |  |  |
| Dagrenovationslignende affald | 231 | 227 | 0 | 37 | - | 231 |
| Glas og flasker | 195 | 135 | 82 | 123 | 160 | 236 |
| Storskrald | 131 | 115 | 62 | 26 | 167 | 210 |
| Haveaffald | 184 | 114 | 63 | 105 | 162 | 228 |
| Kviksølvholdige lyskilder | 46 | 8 | 8 | 38 | 85 | 110 |
| Kølemøbler | 129 | 65 | 51 | 70 | 132 | 195 |
| Elektronikaffald | 80 | 12 | 10 | 68 | 81 | 135 |
| Aluminium | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Plast | 209 | 73 | 9 | 157 | 36 | 214 |
| Jern og metal | 176 | 48 | 21 | 155 | 171 | 226 |
| Batterier | 66 | 35 | 12 | 45 | 141 | 174 |
| Klinisk risikoaffald | 204 | 180 | 2 | 46 | - | 204 |
| Bygge- og anlægsaffald | 207 | 12 | 6 | 191 | 168 | 249 |
| Ståltromler | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 20 |

Dagrenovationslignende	I 231 kommuner er der en regulativfastsat ordning for dagrenovations-

affald 	lignende affald fra erhverv. I 227 af disse kommuner er der en indsamlingsordning, hvor affaldet oftest indsamles sammen med dagrenovationsaffald fra private husstande. 37 kommuner har en anvisningsordning for dagrenovationslignende affald fra erhverv.

Glas og flasker	195 kommuner har en regulativfastsat ordning for glas og flasker fra erhverv. I 135 kommuner er der tale om indsamlingsordninger, hvoraf de 53 er henteordninger og 82 er bringeordninger til kuber eller genbrugsstation. 123 kommuner har anvisningsordninger for glas og flasker. 80 kommuner har ingen regulativfastsat ordning for glas og flasker, men ifølge Kommunedatabasen er det i 41 af disse tilladt for erhverv at bringe glas og flasker til en kommunal genbrugsstation. Således er der 39 kommuner, der ingen ordning har for glas og flasker fra erhverv.

Storskrald	131 kommuner har en regulativfastsat ordning for storskrald fra erhverv. 115 af disse er indsamlingsordninger, hvoraf 53 er henteordninger og 62 er bringeordninger. 26 kommuner har anvisningsordninger. Indsamlingsordninger for storskrald for erhverv omfatter typisk aflevering af affaldet på kommunens genbrugsstation. Ud over de 131 kommuner er det ifølge Kommunedatabasen i 79 kommuner tilladt for erhverv at aflevere storskrald på kommunens genbrugsstation. I 65 kommuner er der ingen ordning for storskrald fra erhverv.

Haveaffald	184 kommuner har en regulativfastsat ordning for haveaffald fra erhverv. 114 er indsamlingsordninger, hvoraf 51 er organiseret som henteordninger og 63 som bringeordninger. 105 kommuner har anvisningsordninger for haveaffald fra erhverv. Indsamling af haveaffald for erhverv omfatter typisk aflevering af affaldet på  kommunens genbrugsstation. Blandt de 91 kommuner, der ikke har en regulativfastsat ordning, er det ifølge Kommunedatabasen tilladt for erhverv i 44 kommuner at aflevere haveaffald på kommunens genbrugsstation. 47 kommuner har ingen ordning for haveaffald fra erhverv.

Kviksølvholdige lyskilder	46 kommuner har regulativfastsatte ordninger for kviksølvholdige lyskilder fra erhverv. Kun 8 kommuner har indsamlingsordninger i form af bringeordninger, mens 38 kommuner har anvisningsordninger. Derudover er det i 64 kommuner ifølge Kommunedatabasen tilladt for erhverv at aflevere kviksølvholdige lyskilder på kommunens genbrugsstation. Dermed kommer det samlede antal ordninger op på 110, mens 165 kommuner ikke har en særskilt ordning for kviksølvholdige lyskilder. Disse kommuner indsamler muligvis lyskilderne sammen med farligt affald.

Kølemøbler	129 kommuner har regulativfastsat en ordning for kølemøbler for erhverv. I 65 kommuner er der tale om indsamlingsordninger, hvoraf de 14 er henteordninger og 51 er bringeordninger. 70 kommuner har anvisningsordning for kølemøbler fra erhverv. Derudover er det ifølge Kommunedatabasen i 66 kommuner tilladt for erhverv at aflevere kølemøbler på kommunens genbrugsstation. I alt har 195 kommuner ordninger for kølemøbler for erhverv, mens 80 kommuner ikke har.

Elektriske og elektroniske	I 80 kommuner er der regulativfastsatte ordninger for elektriske og elektro-

produkter 	niske produkter fra erhverv. 12 kommuner har indsamlingsordninger, hvoraf 2 er henteordninger og 10 er bringeordninger. I 68 kommuner er der etableret anvisningsordninger. Derudover er det ifølge Kommunedatabasen muligt for erhvervsvirksomheder i 55 kommuner at aflevere elektriske og elektroniske produkter på kommunens genbrugsstation. Således kommer det samlede antal ordninger op på 135, mens 140 kommuner ingen ordning har.

Aluminium	Der er ingen kommuner, der har regulativfastsatte affaldsordninger for aluminium fra erhverv. Ifølge Kommunedatabasen er det muligt for erhverv i 1 kommune at aflevere elektriske og elektroniske produkter på kommunens genbrugsstation.

Plast	Fraktionen plast omfatter alle former for plast, herunder transportemballageplast. 209 kommuner har regulativfastsatte ordninger for plast fra erhverv. 73 af disse er indsamlingsordninger, hvoraf de 64 er organiseret som henteordninger og 9 som bringeordninger. 157 kommuner har anvisningsordninger for plast fra erhverv. Udover de 209 kommuner er det ifølge Kommunedatabasen tilladt for erhvervsvirksomheder at aflevere plast på kommunens genbrugsstation i 5 kommuner. Dermed har i alt 214 kommuner en ordning for plast fra erhverv, mens 61 kommuner ikke har nogen ordning.

Jern og metal	176 kommuner har en regulativfastsat ordning for jern og metal fra erhverv. 48 af disse har indsamlingsordninger, hvoraf de 27 er henteordninger og 21 er bringeordninger. 155 kommuner har anvisningsordninger. Udover de 176 kommuner er det ifølge Kommunedatabasen tilladt for erhvervsvirksomheder at aflevere jern og metal på kommunens genbrugsstation i 50 kommuner. Således har i alt 226 kommuner en ordning for jern og metal fra erhverv. 49 kommuner har ingen ordning.

Batterier/akkumulatorer	I 66 kommuner er der en regulativfastsat ordning for batterier og  akkumulatorer. I 35 kommuner er der indsamlingsordninger, hvoraf de 20 er organiseret som henteordninger og 15 som bringeordninger. 45 kommuner har anvisningsordninger for batterier og akkumulatorer for erhverv. Ud over de 66 kommuner er det ifølge Kommunedatabasen tilladt for erhverv at aflevere batterier og akkumulatorer på den kommunale genbrugsstation i 106 kommuner. Dermed har i alt 174 kommuner en særskilt ordning for batterier/akkumulatorer fra erhverv, mens 101 kommuner ikke har. Disse kommuner kan dog i praksis indsamle batterier/akkumulatorer sammen med det øvrige farlige affald.

Klinisk risikoaffald	204 kommuner har en regulativfastsat ordning for klinisk risikoaffald. I 180 kommuner er der en indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, hvoraf 178 har henteordninger og 2 har bringeordninger. 46 kommuner har en anvisningsordning.

Bygge- og anlægsaffald	I 207 kommuner er der etableret en regulativfastsat ordning for bygge- og anlægsaffald. 12 kommuner har indsamlingsordninger, hvoraf 6 er henteordninger og 6 er bringeordninger. 191 kommuner har anvisningsordninger. Derudover er det ifølge Kommunedatabasen i 168 kommuner tilladt for erhverv at aflevere mindre mængder bygge- og anlægsaffald på den kommunale genbrugsstation. Dermed kommer det samlede antal ordninger op på 249. 26 kommuner har ingen ordning for bygge- og anlægsaffald fra erhverv.

Ståltromler	20 kommuner har etableret en regulativfastsat ordning for ståltromler for erhverv. 1 kommune har en indsamlingsordning, mens de resterende 19 har anvisningsordninger.

## Sammenligning af affaldsregulativerne fra 1991 og 1998

I dette afsnit sammenlignes resultaterne af ovenstående gennemgang af de regulativfastsatte affaldsordninger i de kommunale affaldsregulativer, der var gældende pr. 1. marts 1998 med resultaterne fra den tilsvarende gennemgang af affaldsregulativer, der blev foretaget i 1991-92.

Det er ikke muligt at tegne den tidsmæssige udvikling for alle regulativfastsatte affaldsordninger, da nærværende projekt omfatter langt flere fraktioner end undersøgelsen fra 1991. Det vil først være muligt at skitsere en udvikling for de ”nye” fraktioner ved gennemgangen af næste generation af affaldsplaner efter år 2000.

I 1991 var grundlaget regulativer fra 255 kommuner, mens der i 1998 har været regulativer fra alle 275 kommuner. Derved kan antallet af ordninger ikke direkte sammenlignes. Antallet af ordninger er derfor omregnet til procent af henholdsvis 255 og 275 kommuner.

Tabel 25

Sammenligning af regulativfastsatte affaldsordninger for husstande i 1991 og 1998

| Fraktioner | Affaldsregulativer 1991 (255 kommuner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Ordningstype |  | Eksisterende ordninger |  | Ordningstype |  |
|  | Antal | % af 255 kommuner | Henteordning | Bringeordning | Antal | % af 275 kommuner | Henteordning | Bringeordning |
| Dagrenovation | 244 | 96% | 232 | 0 | 264 | 96% | 264 | 0 |
| Glas og flasker | 169 | 66% | 99 | 49 | 242 | 88% | 91 | 150 |
| Aviser og ugeblade | 168 | 66% | 122 | 28 | 240 | 87% | 148 | 91 |
| Farligt affald | 202 | 79% | 47 | 146 | 249 | 91% | 42 | 207 |
| Storskrald | 178 | 70% | 89 | 64 | 230 | 84% | 138 | 92 |
| Haveaffald | 185 | 73% | 82 | 67 | 223 | 81% | 96 | 127 |
| Plast | 37 | 15% | 22 | 13 | 75 | 27% | 8 | 67 |
| Hjemmekompostering | 101 | 40% | - | - | 169 | 61% | - | - |
| Organisk dagrenovation | - | - | - | - | 62 | 23% | 62 | 0 |
| Kviksølvholdige lyskilder | - | - | - | - | 10 | 4% | 0 | 10 |
| Kølemøbler | - | - | - | - | 88 | 32% | 6 | 82 |
| Elektronikaffald | - | - | - | - | 27 | 10% | 1 | 26 |
| Jern og metal | - | - | - | - | 107 | 39% | 21 | 86 |
| Tøj | - | - | - | - | 30 | 11% | 5 | 25 |
| Pap | - | - | - | - | 201 | 73% | 99 | 99 |
| Batterier/akkumulatorer | - | - | - | - | 25 | 9% | 0 | 25 |
| Bygge- og anlægsaffald | - | - | - | - | 110 | 40% | 7 | 103 |
| Aluminium | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0 |

Flere ordninger	I forhold til de 8 affaldsfraktioner fra husholdninger, der blev undersøgt i 1991 fremgår det, at der for de 7 fraktioners vedkommende er kommet flere regulativfastsatte ordninger i 1998. Dagrenovation er som den eneste uforandret (96%), men denne ordning var allerede i 1991 regulativfastsat i stort set alle kommuner. Ordninger for glas, aviser, storskrald og haveaffald er steget fra ca. 70% til at være 80-90% i 1998. For farligt affald er der regulativfastsatte ordninger for ca. 91% af kommunerne i 1998 mod 80% i 1991. Hjemmekompostering er i 1998 dækket af regulativer i godt 60% af kommunerne mod ca. 40% i 1991. Endelig er indsamlingsordninger for plast næsten fordoblet fra 15% til 27% af kommunerne.

Øvrige fraktioner	De øvrige fraktioner var ikke med i undersøgelsen fra 1991. Mindst udbredte er batterier, kviksølvholdige lyskilder, elektronikskrot og tøj, som ligger omkring 5-10%. For batterier og lyskilder skyldes det, at disse oftest er omfattet af regulativer for farligt affald, hvorfor der ikke er registreret en selvstændig ordning. Elektronikskrot er en ny fraktion, som kun få kommuner har lavet regulativer for. Tøjindsamling foretages i de fleste kommuner af frivillige organisationer, hvorfor kommunerne sjældent har regulativer for denne fraktion.

Organisk dagrenovation, kølemøbler, jern og metal samt bygge- og anlægsaffald er der regulativfastsatte ordninger for i 20-40% af kommunerne. Blandt de nye fraktioner topper pap med 73%, men oftest er der tale om, at pap indsamles

Tabel 26

Sammenligning af regulativfastsatte affaldsordninger for erhverv i 1991 og 1998

| Fraktioner | Affaldsregulativer 1991 (255 kommuner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Ordningstype |  | Eksisterende ordninger |  | Ordningstype |  |
|  | Antal | % af 255 kommuner | Henteordning | Bringeordning | Antal | % af 275 kommuner | Indsamlingsordning | Anvisningsordning |
| Dagrenovationslignende affald | 226 | 89% | 204 | 0 | 231 | 84% | 227 | 37 |
| Papir og pap fra offentlige institutioner | 129 | 51% | 90 | 37 | - | - | - | - |
| Papir og pap fra handel og kontor | 201 | 79% | 132 | 60 | - | - | - | - |
| Papir og pap fra erhverv | - | - | - | - | 259 | 94% | 192 | 154 |
| Madaffald | 165 | 65% | 156 | 2 | 225 | 82% | 194 | 42 |
| Farligt affald | 187 | 73% | 136 | 40 | 246 | 89% | 214 | 143 |
| Olie- og benzinudskillere | 106 | 42% | 82 | 0 | 87 | 32% | 58 | 24 |
| Plast | 82 | 32% | 37 | 36 | 209 | 76% | 73 | 157 |
| Glas og flasker | 84 | 33% | 44 | 40 | 195 | 71% | 135 | 123 |
| Jern og metal | 74 | 29% | 31 | 41 | 176 | 64% | 48 | 155 |
| CFC | 24 | 9% | 11 | 8 | - | - | - | - |
| Bygge- og anlægsaffald | 134 | 53% | - | - | 207 | 75% | 12 | 191 |
| Klinisk risikoaffald | - | - | - | - | 204 | 74% | 180 | 46 |
| Ståltromler | - | - | - | - | 20 | 7% | 1 | 19 |
| Kølemøbler | - | - | - | - | 129 | 47% | 65 | 70 |
| Elektronikaffald | - | - | - | - | 80 | 29% | 12 | 68 |
| Kviksølvholdige lyskilder | - | - | - | - | 46 | 17% | 8 | 38 |
| Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Storskrald | - | - | - | - | 131 | 48% | 115 | 26 |
| Haveaffald | - | - | - | - | 184 | 67% | 114 | 105 |
| Batterier | - | - | - | - | 66 | 24% | 35 | 45 |

9 fraktioner kan	For erhverv er det muligt at sammenligne mellem 1991 og 1998 for 9

sammenlignes	fraktioner. Antallet af regulativfastsatte ordninger for dagrenovationslignende affald er faldet, men faldet kan skyldes vanskeligheder med at gennemskue, om erhverv er omfattet af dagrenovationsordningerne for husholdninger. Tabellen afslører også et fald i antallet af regulativfastsatte ordninger for tømning af olie- og benzinudskillere. Faldet skyldes sandsynligvis, at ordningen oftere er omfattet af regulativer for farligt affald i 1998 end tilfældet var i 1991. De øvrige 7 ordninger er mere udbredte i kommunerne i 1998, end de var i 1991. De største stigninger ses indenfor områderne plast, glas, metal og byggeaffald, mens mindre stigninger ses indenfor områderne papir/pap, madaffald og farligt affald.

Øvrige fraktioner	For de øvrige fraktioner er der ikke foretaget nogen opgørelse af ordningernes udbredelse ved gennemgangen af regulativerne i 1991. Som det fremgår er ordninger for fraktionerne klinisk risikoaffald (74%), haveaffald (67%), storskrald (48%) og kølemøbler (47%) de mest udbredte. For de øvrige fraktioner er der oprettet ordninger  i 20-30% af kommunerne. Kun 7% af kommunerne har etableret en regulativfastsat ordning for ståltromler.

# Vurdering af affaldsplanernes realisering

I dette kapitel samles op på, hvor langt kommunerne er kommet i arbejdet med at etablere de ordninger, de har planlagt i deres affaldsplaner. Det undersøges således i hvilket omfang kommunerne pr. 1. marts 1998 har etableret regulativfastsatte ordninger for de affaldsfraktioner, som de har planlagt ifølge deres affaldsplaner.

To år til planlægnings- 	Den kortsigtede planlægningsperiode i affaldsplanerne omfatter initiativer,

periodens udløb	der vil blive iværksat i perioden 1996 til år 2000. Selvom der for nogle affaldsfraktioner ikke er etableret helt så mange regulativfastsatte ordninger som der angives i affaldsplanerne, kan kommunerne således endnu nå at etablere ordningerne inden planperiodens udløb.

Forskellige antal 	Gennemgangen omfatter affaldsplaner fra 217 kommuner og regulativer fra

planer og regulativer 	alle 275 kommuner. Det er således ikke muligt at sammenligne antallet af ordninger fra affaldsplaner og -regulativer direkte og derfor er antallet omregnet til procent. Herved er det muligt at foretage en procentvis sammenligning af affaldsplaner og -regulativer. Rendan har sandsynligvis ikke modtaget samtlige kommunale affaldsregulativer.

Sådan læses tabellerne	Tabellerne 27-32 er todelte. Den første del om affaldsplaner (kolonnerne 2-5) omfatter alle ordninger, dvs. både kommuner med regulativfastsatte og ikke-regulativfastsatte ordninger. I den anden del om affaldsregulativer omfatter de to første kolonner (kolonnerne 6-7) kun kommuner med regulativfastsatte ordninger. De to sidste kolonner (kolonnerne 8-9) illustrerer det samlede antal kommuner med regulativfastsatte ordninger og kommuner, hvor det er muligt at aflevere affaldsfraktionen på genbrugsstation.

## Sammenligning af affaldsplaner og -regulativer for husstande

I dette afsnit gennemgås kommunernes realisering af de i affaldsplanernes formulerede målsætninger for husholdningsaffald set i forhold til de kommunale regulativer. Gennemgangen består af tre dele. I afsnit 5.1.1  gennemgås de ordninger, som kommunerne pr. 1. januar 1996 havde pligt til at etablere. Derefter gennemgås i afsnit 5.1.2 de ordninger, som kommunerne siden 1996 er blevet pålagt at etablere. Endelig gennemgås i afsnit 5.1.3 de ikke-obligatoriske ordninger.

### Obligatoriske ordninger for husstande

I tabel 27 sammenstilles antallet af ordninger opgjort i affaldsplanerne med antallet af regulativer for husstande pr. 1. marts 1998.

Tabel 27

Sammenligning af obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne og -regulativerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Regulativfastsatte ordninger |  | Alle ordninger |  |
|  | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 275 | Antal | % af 275 |
| Dagrenovation | 214 | 99% | 214 | 99% | 264 | 96% | 264 | 96% |
| Glas og flasker | 204 | 94% | 205 | 94% | 242 | 88% | 261 | 95% |
| Aviser og ugeblade | 209 | 96% | 211 | 97% | 240 | 87% | 261 | 95% |
| Farligt affald | 205 | 94% | 206 | 95% | 249 | 91% | 263 | 96% |

Obligatoriske ordninger	Ses der på de obligatoriske ordninger for husstande, der dækker fraktionerne

for husstande 	dagrenovation, aviser og ugeblade, glas og flasker samt farligt affald er tendensen, at hovedparten af kommuner opfylder kravene om regulativfastsatte ordninger.

Antallet af regulativfastsatte ordninger er generelt lidt lavere end antallet af ordninger ifølge kommunernes affaldsplaner. Sammenlignes affaldsplanernes ordninger med samtlige ordninger i 1998 (dvs. regulativer og genbrugsstationer) er disse to størrelser næsten ens for alle fraktioner.

Dagrenovation 	Det formodes, at alle kommuner har en ordning for dagrenovation. Når der for 11 kommuner ikke er registreret en dagrenovationsordning skyldes det, at de ikke har tilsendt deres regulativ for dagrenovation til Rendan.

Glas og flasker	121 kommuner er omfattet af pligten til at etablere en regulativfastsat indsamlingsordning for glas og flasker, da antallet af private husstande er over 2000 (jf. bekendtgørelse nr. 881 fra 1987 og 299 fra 1997). 8 af disse kommuner (7%) har ikke opfyldt bekendtgørelsens krav. I 4 af de 8 kommuner kan glas og flasker dog afleveres på den kommunale genbrugsstation.

I alt har 33 kommuner (12%) pr. 1. marts 1998 ikke et regulativ for glas og flasker. Medregnes kommuner, hvor det er muligt af aflevere glas på den kommunale genbrugsstation, har 95% af kommunerne dog en ordning for glas og flasker. Dermed mangler 2% af kommunerne at etablere en ordning for at nå op på de 97%, der var planlagt ifølge affaldsplanerne.

Aviser og ugeblade	121 kommuner er omfattet af pligten til at udarbejde et regulativ for aviser og ugeblade, da antallet af private husstande til stadighed er over 2000 (jf. bekendtgørelse nr. 881 fra 1987 og 299 fra 1997). 8 af disse kommuner (7%) har ikke opfyldt bekendtgørelsens krav, men i 5 af de 8 kommuner kan aviser og ugeblade dog afleveres på den kommunale genbrugsstation.

I alt 35 kommuner, svarende til 13% af 275 kommuner, har pr 1. marts 1998 ikke udarbejdet et regulativ, der omfatter aviser og ugeblade. 8 af disse 35 kommuner er forpligtet til at etablere en ordning i henhold til husstandskriteriet. 87% af kommunerne har en regulativfastsat ordning for aviser og ugeblade. Medregnes de ikke-regulativfastsatte ordninger kommer procentsatsen op på 95.

Farligt affald	Kommunerne er forpligtet til at etablere en indsamlingsordning for farligt affald (jf. bekendtgørelse nr. 804 fra 1989 og 299 fra 1997). 249 kommuner (91%) har et regulativ for farligt affald. Medregnes ikke-regulativfastsatte ordninger kommer procenten op på 96. Dermed eksisterer der flere ordninger for farligt affald end beskrevet i affaldsplanerne. 4% af kommunerne opfylder ikke kravet i bekendtgørelse nr. 804 om, at der skal etableres en indsamlingsordning for olie- og kemikalieaffald fra private.

### Fremtidige obligatoriske ordninger for husstande

Fremtidige obligatoriske	Kommunerne er efter affaldsplanernes færdiggørelse blevet pålagt

ordninger for husstande	at vedtage regulativer om:

- CFC-holdige kølemøbler (skulle fastsætte senest 1. januar 1997 og træde i kraft senest 1. juli 1997)

- Elektriske og elektroniske produkter (krav forventes i nær fremtid)

Tabel 28

Sammenligning af fremtidige obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne og -regulativerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Regulativfastsatte ordninger |  | Alle ordninger |  |
|  | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 275 | Antal | % af 275 |
| Kølemøbler | 54 | 25% | 116 | 53% | 88 | 32% | 257 | 93% |
| Elektronikaffald | 26 | 12% | 74 | 34% | 27 | 10% | 119 | 43% |

Kølemøbler	Af regulativerne fremgår det, at 88 kommuner (32%) pr. 1. marts 1998 har udarbejdet et regulativ for CFC-holdige kølemøbler. Medregnes samtlige ordninger har 93% af kommunerne en ordning for kølemøbler. Dette er langt flere ordninger end beskrevet i affaldsplanerne.

Elektriske og elektroniske 	Ses der på ordningen for elektriske og elektroniske produkter, som kom-

produkter	munerne fremover forventes at blive forpligtet til at udarbejde regulativer for, kan det konstateres, at 34% af kommunerne har eller forventer at indføre en ordning. Kun 10% af kommunerne har pr. 1. marts 1998 et regulativ for elektriske og elektroniske produkter. Medregnes samtlige ordninger har 43% af kommunerne en ordning for elektriske og elektroniske produkter.

### Ikke-obligatoriske ordninger for husstande

Ikke-obligatoriske	Den generelle tendens i sammenligningen af ikke-obligatoriske ordninger

ordninger for husstande 	i affaldsplaner og -regulativer er, som det fremgår af tabel 29, at kommunerne procentvis har etableret flere regulativfastsatte ordninger end de har beskrevet i affaldsplanerne. Dette billede forstærkes, når man dertil lægger ordninger, hvor affaldsfraktionerne kan afleveres på genbrugsstation.

Tabel 29

Sammenligning af ikke-obligatoriske affaldsordninger for husstande ifølge affaldsplanerne og -regulativerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Regulativfastsatte ordninger |  | Alle ordninger |  |
|  | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 275 | Antal | % af 275 |
| Storskrald | 179 | 82% | 181 | 83% | 230 | 84% | 258 | 94% |
| Haveaffald | 178 | 82% | 181 | 83% | 223 | 81% | 258 | 94% |
| Organisk dagrenovation | 34 | 16% | 36 | 17% | 62 | 23% | 62 | 23% |
| Hjemmekompostering | 72 | 33% | 109 | 50% | 169 | 61% | 169 | 61% |
| Kviksølvholdige lyskilder | 20 | 19% | 40 | 18% | 10 | 4% | 114 | 41% |
| Aluminium | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 3% |
| Plast | 23 | 11% | 21 | 10% | 75 | 27% | 117 | 43% |
| Jern og metal | 79 | 36% | 79 | 36% | 107 | 39% | 233 | 85% |
| Tøj | 31 | 14% | 31 | 14% | 30 | 11% | 197 | 72% |
| Pap | 55 | 25% | 57 | 26% | 201 | 73% | 248 | 90% |
| Batterier/akkumulatorer | - | - | - | - | 25 | 9% | 190 | 69% |
| Bygge- og anlægsaffald | 34 | 16% | 34 | 16% | 110 | 40% | 233 | 85% |

## Sammenligning af affaldsplaner og -regulativer for erhverv

I det følgende afsnit sammenlignes antallet af ordninger for erhverv opgjort i affaldsplanerne med antallet af regulativfastsatte ordninger som kommunerne havde etableret pr. 1. marts 1998. Afsnit 5.2.1  gennemgår de ordninger, som kommunerne var forpligtet til at etablere pr. 1. januar 1996. Derefter gennemgår afsnit 5.2.2 de affaldsfraktioner, som kommunerne efter 1. januar 1996 er blevet pålagt at udarbejde regulativfastsatte ordninger for. Endelig gennemgår afsnit 5.2.3 de ikke-obligatoriske ordninger.

### Obligatoriske ordninger for erhverv

I tabel 30 er affaldsplaner og -regulativer sammenlignet i forhold til de obligatoriske ordninger for erhverv.

Tabel 30

Sammenligning af obligatoriske ordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne og –regulativerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Regulativ- fastsatte ordninger |  | Alle ordninger |  |
|  | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 275 | Antal | % af 275 |
| Papir og pap | 153 | 71% | 157 | 72% | 259 | 94% | 266 | 97% |
| Madaffald | 163 | 75% | 165 | 76% | 225 | 82% | 225 | 82% |
| Farligt affald | 188 | 87% | 189 | 87% | 246 | 89% | 255 | 93% |
| Olie- og benzinudskillere | 20 | 9% | 20 | 9% | 87 | 32% | 87 | 32% |

Obligatoriske ordninger	De obligatoriske ordninger for erhverv dækker fraktionerne papir og pap,

for erhverv 	farligt affald samt madaffald. Hovedparten af kommunerne har etableret regulativfastsatte ordninger for disse fraktioner.

Antallet af regulativfastsatte ordninger for erhvervsaffaldet pr. 1. marts 1998 er generelt lidt højere end opgørelsen fra affaldsplanerne. Dette skyldes, at affaldsplanerne har været mere uddybende omkring ordningerne for husstande i forhold til ordningerne for erhverv. Samtidig er mange af ordningerne for erhverv først etableret indenfor det sidste år, hvor kommunerne har vedtaget mange nye regulativer for erhvervsaffald.

Papir og pap	259 kommuner (94% af de 275 kommuner) har pr. 1. marts 1998 en regulativfastsat ordning for papir og pap. Medregnes kommuner, hvor det er tilladt for erhverv at aflevere papir og pap på den kommunale genbrugsstation, har 266 kommuner (97%) en ordning papir og pap. Dette tal er langt højere end antallet af ordninger beskrevet i kommunernes affaldsplaner.

I 1996 var kommunerne forpligtet til at etablere indsamlingsordninger for papir og pap (jf. bekendtgørelse nr. 882 fra 1986). Blandt de 153 kommuner, der ifølge affaldsplanerne havde en ordning i 1996, var det kun 74, der havde indsamlingsordninger for papir og pap. 66% af de 217 kommuner opfyldte således ikke bekendtgørelsens krav i 1996. Bekendtgørelsen er blevet ændret siden og nu er det tilstrækkeligt at etablere en anvisningsordning for papir og pap (jf. bekendtgørelse nr. 299 fra 1997). Som det fremgår af tabel 30 er det i 1998 kun få kommuner, der ikke har mindst en anvisningsordning ordning for papir og pap, selvom ikke alle ordninger er regulativfastsatte.

Madaffald	50 kommuner svarende til 18% ud af 275 kommuner har pr. 1. marts 1998 ikke udarbejdet et regulativ, der omfatter madaffald. Ikke alle kommuner har storkøkkener, som frembringer mere end 100 kg madaffald pr. uge. Der er 7% flere regulativfastsatte ordninger for madaffald end beskrevet i affaldsplanerne.

Farligt affald	26 kommuner svarende til 9% af kommunerne har pr. 1. marts 1998 ikke en regulativfastsat ordning for farligt affald. Der er flere regulativfastsatte ordninger end målsætningen i affaldsplanerne.

### Fremtidige obligatoriske ordninger for erhverv

Fremtidige 	Kommunerne skal, jf. kapitel 2, fremover udarbejde og vedtage

obligatoriske ordninger 	regulativer om:

for erhverv

- Bygge- og anlægsaffald (skulle være vedtaget senest 1. januar 1996 og trådt i kraft senest 1. januar 1997)

- CFC-holdige kølemøbler (skulle være vedtaget senest 1. januar 1997 og trådt i kraft senest 1. juli 1997)

- Transportemballageaffald af plast (skulle være vedtaget senest 1. januar 1998 og trådt i kraft senest 1. juli 1998)

- Ståltromler (skulle være vedtaget senest 1. januar 1998 og trådt i kraft senest 1. juli 1998)

- Elektriske og elektroniske produkter (forventes)

Tabel 31

Sammenligning af fremtidige obligatoriske ordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne og -regulativerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Regulativ- fastsatte ordninger |  | Alle ordninger |  |
|  | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 275 | Antal | % af 275 |
| Bygge- og anlægsaffald | 142 | 65% | 160 | 74% | 207 | 75% | 249 | 91% |
| Kølemøbler | 11 | 5% | 36 | 17% | 129 | 47% | 195 | 71% |
| Plast | 41 | 19% | 52 | 24% | 209 | 76% | 214 | 78% |
| Ståltromler | 0 | 0% | 6 | 3% | 20 | 7% | 20 | 7% |
| Elektronikaffald | 9 | 4% | 38 | 18% | 80 | 29% | 135 | 49% |

Bygge- og anlægsaffald	Kravet om, at kommunerne skal udarbejde regulativer omfattende bygge- og anlægsaffald gælder for alle bygge- og anlægsarbejder, hvor der frembringes over 1 ton affald. 207 kommuner (75) har et regulativ for bygge- og anlægsaffald 1. marts 1998. Medregnes bringeordninger til genbrugsstation har 91% af kommunerne en ordning for bygge- og anlægsaffald. Dette er væsentlig flere kommuner end de 73%, der ifølge affaldsplanerne planlagde en sådan ordning.

Kølemøbler	129 kommuner (47%) har en regulativfastsat ordning for CFC-holdige kølemøbler pr. 1. marts 1998. Medregnes bringeordninger til genbrugsstation har 71% af kommunerne en ordning for kølemøbler for erhverv. Dette er betydelig flere kommuner end de 17%, der havde omtalt en ordning i deres affaldsplaner.

Plast	Det fremgår af tabel 31, at 209 kommuner (76%) har et regulativ for plast. Samlet set har 78% af kommunerne en ordning for plast pr. 1. marts 1998. Dette er betydeligt flere end de 26% af kommunerne, der har beskrevet en ordning i deres affaldsplaner. Det bemærkes, at der i registreringerne ikke er skelnet imellem transportemballageplast og øvrigt plast.

Ståltromler	Det fremgår af tabel 31, at 20 kommuner (7%) har en regulativfastsat ordning for ståltromler pr. 1. marts 1998. Ståltromler kan dog være omfattet af kommunens ordning for jern og metal. 64% af kommunerne har ifølge tabel 32 en regulativfastsat ordning for jern og metal.

Elektriske og elektroniske 	Det forventes, at kommunerne fremover bliver forpligtet til at

Produkter	udarbejde regulativer for elektriske og elektroniske produkter. Kun 29% af kommunerne har pr. 1. marts 1998 en regulativfastsat ordning for elektriske og elektroniske produkter. Medregnes bringeordninger til genbrugsstation har 49% af kommunerne dog en ordning for elektriske og elektroniske produkter fra erhverv. Dette er væsentlig flere end de 18% af kommunerne, der i deres affaldsplan planlagde at etablere en ordning for denne fraktion.

### Ikke-obligatoriske ordninger for erhverv

Tabel 32

Sammenligning af ikke-obligatoriske ordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne og -regulativerne

| Fraktioner | Affaldsplaner 1996-98 (217 affaldsplaner) |  |  |  | Affaldsregulativer 1998 (275 kommuner) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eksisterende ordninger |  | Eksisterende og planlagte ordninger |  | Regulativ- fastsatte ordninger |  | Alle ordninger |  |
|  | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 217 planer | Antal | % af 275 | Antal | % af 275 |
| Klinisk risikoaffald | 172 | 79% | 174 | 80% | 204 | 74% | 204 | 74% |
| Dagrenovationslignende affald | 110 | 51% | 111 | 51% | 231 | 84% | 231 | 48% |
| Kviksølvholdige lyskilder | 15 | 7% | 28 | 13% | 46 | 17% | 110 | 40% |
| Glas og flasker | 47 | 22% | 47 | 22% | 195 | 71% | 236 | 86% |
| Jern og metal | 54 | 25% | 59 | 27% | 176 | 64% | 226 | 82% |
| Aluminium | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Storskrald | - | - | - | - | 131 | 48% | 210 | 76% |
| Haveaffald | - | - | - | - | 184 | 67% | 228 | 83% |
| Batterier | - | - | - | - | 66 | 24% | 174 | 63% |

Ikke-obligatoriske	Den generelle tendens i sammenligningen af ikke-obligatoriske ordninger i

ordninger for erhverv 	affaldsplaner og -regulativer er, at kommunerne har udarbejdet langt flere regulativfastsatte ordninger, end det har været planlagt i henhold til affaldsplanerne. Kun for klinisk risikoaffald er antallet af regulativfastsatte ordninger lavere (74% i forhold til 80%).

# Inspiration til udarbejdelse af fremtidige affaldsplaner

I dette kapitel beskrives interessante elementer fra kommunernes affaldsplaner. Kapitlet har til formål at give inspiration til kommuner og affaldsselskaber, når disse i år 2000 skal færdiggøre tredje generations affaldsplaner.

Der gennemgås konkrete eksempler fra affaldsplanernes strategier og målsætninger, kortlægninger samt kort- og langsigtede planer. Afslutningsvist vil der blive fokuseret på affaldsplanernes formidling.

Det skal understreges, at de gennemgåede eksempler ingen forbindelse har til kommende udmelding fra regeringen eller til tidligere handlingsplaner på affaldsområdet.

## Strategier og målsætninger

Alle 217 affaldsplaner indeholder en strategidel med målsætninger for den fremtidige affaldshåndtering i kommunen, men der er betydelige forskelle med hensyn til hvor meget, der er gjort ud af målsætningerne og beskrivelserne af midler til opfyldelse af affaldsplanernes målsætninger.

Strategidelen tager generelt udgangspunkt i Regereringens Handlingsplan for Affald og Genanvendelse, idet der refereres til handlingsplanens affaldsbehandlingshierarki samt de procentvise målsætninger for genanvendelse, forbrænding og deponering.

Typiske målsætninger er at minimere affaldsmængderne, at se på affaldets sammensætning samt at opfylde de gældende arbejdsmiljøkrav. Få affaldsplaner bevæger sig meget ud over regeringens målsætninger ved at opstille egne strategier. I det følgende gives dog et par eksempler på kommuner, der har formuleret egne visioner i affaldsplanernes strategidel.

Alternativ til procent- 	I affaldsplanen for VEGA (Vallensbæk, Høje Tåstrup og Albertslund)

fordeling på behandlings- 	opstilles to overvejelser om mål og midler:

former

- Der skal ikke igangsættes ordninger uden der er en klar miljømæssig eller økonomisk effekt af den pågældende ordning.

- Det er ikke i sig selv et mål at opnå en bestemt procentfordeling på de forskellige behandlingsformer.

I stedet for den nationale handlingsplans procentmålsætninger er der i VEGA’s strategi stillet forslag om, at der tages udgangspunkt i et katalog, som opstiller mål for hvad der skal ske med hver affalds- og materialetype. Af konkrete eksempler kan nævnes: ”Der må max. være 3 vægtprocent glas i affaldssækken fra private husstande” eller ”der må max. være 5 vægtprocent genanvendeligt pap i den brændbare restaffaldsfraktion fra erhvervsvirksomheder”.

Forebyggende indsats	I VEGA har i affaldsplanens strategidel fokuseret på en forebyggende indsats. Bl.a. pointeres det, at en renere sammensætning af affaldet kræver, at affaldsplanlægningen koordineres med indsatsen for renere teknologi. Ligeledes fremhæves det, at en nedbringelse af affaldsmængderne forudsætter en intensiv informationsindsats og en mere offensiv påvirkning af affaldsproducenterne, der skal blive mere bevidste om deres affaldsproduktion.

Miljøbelastende stoffer	Et andet initiativ er, at fjerne miljøbelastende stoffer fra affaldet. Som konkrete eksempler nævnes elektronikaffald, NiCd-batterier, PVC og CFC-holdige produkter.

Øget brug af	I Frederiksværk Kommunes affaldsplan anfører kommunen, at den ved

virksomhedstilsyn	fremtidige virksomhedstilsyn i højere grad vil fokusere på mængder, sammensætning og bortskaffelse af affaldet. Nedbringelsen af affaldsmængderne og anvendelsen af renere teknologi vil dels blive styrket gennem øget information og vejledning, dels ved at fastsætte vilkår herom i miljøgodkendelser og endelig ved at udstede påbud.

Grønne indkøb 	De fleste affaldsplaner opererer med målsætninger om øget genanvendelse. Middelfart Kommune vil imidlertid også bidrage til at sikre afsætningsmarkedet for genanvendelige materialer. Dette sker ved at kommunen i størst mulig udstrækning vil anvende genbrugsprodukter på de kommunale virksomheder og institutioner.

Styringsmidler 	Svendborg Kommune beskriver i sin affaldsplan en differentieret takstpolitik

i affaldshåndteringen	som et væsentligt styringsmiddel til at påvirke affaldsproducenterne. Et andet styringsmiddel har kommunen i kraft af sin funktion som tilsynsførende miljømyndighed. Kommunen vil fremover i højere grad fungere som servicepartner over for virksomhederne frem for udelukkende at optræde som kontrollerende miljømyndighed.

Erhvervsaffalds-	I I/S Alssunds affaldsplan beskrives mulighederne for at fremme affalds-

konsulentordning og 	minimering og øge kildesorteringen af erhvervsaffald gennem etablering

lokal affaldsbørs 	af en erhvervsaffaldskonsulentordning. I den forbindelse vil I/S Alssund undersøge muligheden for at etablere en affalds- eller genbrugsbørs.

Miljøledelse i 	I affaldsplanen for Reno Djurs I/S beskrives miljøledelse som et vigtig led

affaldshåndteringen	i kommunernes strategi. Kommunerne vil sikre, at miljøbelastning ved indsamling og behandling af affald begrænses, ved bl.a. at indføre miljøledelse i forbindelse med drift af affaldsordninger og -anlæg. Ved udbud af indsamlingsordninger m.v. vil der blive stillet krav til de miljø- og arbejdsmiljømæssige vilkår.

## Kortlægning

Problemer med opgørelse 	Affaldsplanernes kortlægningsdel afspejler hvilke informationer kommuner-

af affaldsmængder	ne har til rådighed om de eksisterende forhold. Opgørelse af affaldsmængder, kilder og behandlingsformer er områder, hvor mange kommuner og affaldsselskaber tilsyneladende har haft problemer med at foretage en præcis kortlægning. Dette tyder på, at der er behov for at udvikle effektive registreringssystemer, så der opnås et bedre overblik over affaldsstrømmene i kommuner og affaldsselskaber.

Virksomhedsbesøg 	I affaldsplanen fra Renordvest I/S beskrives affaldsselskabets erhvervs-

betaler sig 	affaldsindsats. Tilsynsførende fra kommunerne samt affaldskonsulenter fra Renordvest besøger virksomhederne og giver individuel rådgivning om korrekt affaldsbehandling. Renordvest besøger altid nye virksomheder, ligesom de arrangerer kurser for boligforeninger og erhvervsvirksomheder m.fl. Renordvest mener, at kurserne er et godt værktøj for virksomhedernes miljøledelse og de skaber motivation for renere teknologi og affaldsminimering. Indsatsen har bl.a. medført, at affaldsmængderne til deponering er faldet fra ca. 21.000 ton i 1990 til ca. 4.600 ton i 1996.

Speciel ordning for 	Allerød Kommune har ifølge deres affaldsplan startet en speciel ordning

kommunale institutioner	for kommunale institutioner, herunder også idrætsanlæg. Ordningen betyder, at den enkelte institution skal foretage en optimal udsortering  af samtlige genanvendelsesmaterialer. Der er tale om en udvidet ordning i forhold til den ordning almindelige husstande er omfattet af. Materialerne indsamles en gang om måneden.

Tværsektorielt 	Et eksempel på tværsektorielt samarbejde er Aalborg Kommune, som ifølge

samarbejde	deres affaldsplan har nedsat en arbejdsgruppe, der skulle beskrive mulighederne for at integrere rådgivning om affaldsbortskaffelse i kommunens energicenter. Målet er at sikre en mere miljørigtig affaldsbortskaffelse og øge genanvendelsesprocenten.

Affaldsselskabernes 	I mange tilfælde er det affaldsselskaberne, der udarbejder en samlet plan for

kortlægning	alle interessentkommuner. Det er der indlysende rationaliseringsfordele ved. Ulempen er imidlertid, at affaldsplanerne ikke altid får den detaljeringsgrad, der kræves i affaldsbekendtgørelsen. Eksempelvis er affaldsmængderne ofte ikke er fordelt på kommuneniveau.

Fremtidig kortlægning	I forbindelse med kortlægningen i næste generation af affaldsplanerne bør kommunerne først og fremmest arbejde på at få bedre styr på affaldsmængderne. Det drejer sig både om de store mængder, men set i lyset af udviklingen på affaldsområdet vil det samtidig være tilrådeligt, at der også bliver sat fokus på de mere specielle fraktioner, således at mængderne af f.eks. elektronikaffald, batterier, transportemballageplast m.m. kan udlæses af planerne.

## Kortsigtet plan

Udgangspunkt i miljømål	Det er kun få kommuner, der i den kortsigtede plan beskriver hvilke miljømæssige fordele kommunen forventer at opnå ved de forskellige initiativer. En undtagelse er Esbjerg Kommune, der på baggrund af den indsamlede mængde papir fra husholdninger har beregnet, at der gennemsnitlig kun indsamles 50% af potentialet i forhold til sammensætningen og antallet af husstande. Der bliver derfor i affaldsplanen opstillet mål om at få indsamlet minimum 1.000 ton mere pr. år. Det er beregnet, at den papirmængde, der fjernes fra forbrændingsanlægget i Haderslev, vil kunne erstattes af ca. 1.400 ton blandet affald, som ellers skulle midlertidig oplagres.

Information, vejledning 	I den kortsigtede affaldsplan forventer flere kommuner, at tage initiativer til

og kontrol	at forbedre informationsindsatsen overfor affaldsproducenterne. Aalborg  Kommune har fx besluttet at anvende følgende informationsmetoder over for erhvervsvirksomheder:

- Direkte information: Breve og informationsmaterialer rettet mod specifikke brancher og virksomheder.

- Fagblade: I forbindelse med nye ordninger, ændringer, kampagner m.v. skal der fremover annonceres i fagblade, så de berørte parter orienteres.

- Vejledning og rådgivning af virksomheder.

- Udgivelse og distribution af en affaldshåndbog med information om de kommunale ordninger, korrekt håndtering af de forskellige fraktioner, oplysninger om modtageanlæg samt lister over registrerede transportører m.v.

- Gennemgang af samtlige virksomheder inden 1999 for at sikre korrekt affaldsbortskaffelse. Oplysningerne registreres i kommunens miljøadministrationssystem.

- Stigende brug af gebyr på modtageanlæg, hvis der er mangelfuld sortering af affaldet.

- I den kortsigtede planperiode vil Aalborg Kommune arbejde for, at affaldet sorteres bedre, således at genanvendelige materialer ikke forbrændes og således at brændbare og genanvendelige materialer ikke deponeres. Dette skal bl.a. ske ved et tættere samarbejde mellem kommunen og Reno-Nord om kontrol af modtaget affald på den kontrollerede losseplads og på forbrændingsanlægget.

Kolding Kommune	Kolding Kommune har bl.a. et mål om at påvirke borgernes adfærd og skabe forståelse for nødvendigheden af at løse problemerne omkring affald. Kommunen vil derfor udarbejde en informationsplan med følgende indhold:

- Formål med informationsindsatsen.

- Konkretisering af det ønskede budskab.

- Målgruppeanalyse.

- Mediestrategi.

- Effektevaluering.

Initiativer til 	Egebjerg Kommune har som en af de få kommuner oplyst, at den har udar-

forebyggelse og 	bejdet sin affaldsplan efter bekendtgørelsen nr. 299. Som et nyt krav til

genanvendelse af 	affaldsplaner udarbejdet efter denne bekendtgørelse skal planen indeholde

emballageaffald 	en redegørelse for initiativer til forebyggelse og genanvendelse af emballageaffald.

Kommunen har redegjort for følgende initiativer ud over de eksisterende kommunale ordninger for genanvendelse emballageaffald:

- Kommunen tilslutter sig Modtagestation Fyn’s kommende anvisning for genanvendeligt transportemballage i form af ståltromler.

- Informationsmateriale skal opfordre til at benytte de eksisterende ordninger for emballageaffald.

- På baggrund af vejledningen om transportemballageaffald skal der tages stilling til yderligere initiativer i planperioden.

- Nye krav til emballageaffald skal indarbejdes i gældende regulativer.

- Der skal udarbejdes en liste over godkendte behandlere af transportemballageaffald i form af plast, træ, papir og pap, som udleveres i forbindelse med rådgivning og tilsyn.

## Langsigtet plan

Den langsigtede plan dækker den kommende 12-årige periode og skal især beskæftige sig med  kommunalbestyrelsens overordnede og langsigtede målsætninger m.v.

Den langsigtede plan er generelt den del af affaldsplanen kommunerne har haft sværest ved. I enkelte affaldsplaner er den langsigtede plan således sammenskrevet med den kortsigtede plan. I det følgende gennemgås et par eksempler fra de langsigtede planer.

Sekundære råmaterialer	Kalundborg Kommune vil i den langsigtede planlægningsperiode fastlægge kvantitative mål for, hvor stor en del af de sekundære råmaterialer, der skal bruges i kommunale bygge- og anlægsprojekter.

Elektronikskrot	Aalborg Kommune vil i den langsigtede planlægningsperiode sikre, at alt elektronikskrot udskilles fra affaldsstrømmen, således at de genanvendelige dele ikke ender på lossepladser og forbrændingsanlæg i fremtiden.

Fremtidige planer	Ved udarbejdelsen af den langsigtede plan i næste generation af affaldsplaner er det vigtigt, at kommunerne i større udstrækning forholder sig til, om behandlingskapaciteterne i fremtiden er tilstrækkelige. Her er det især vigtigt at vurdere, om kommunens nye initiativer får betydning for kapacitetsbehovene.

## Borgerdeltagelse og formidling

De fleste affaldsplaner nævner ikke borgerinddragelse og bærer heller ikke præg af, at en sådan har fundet sted. Der er dog eksempler på kommuner, der har lagt stor vægt på dialogen med borgere og virksomheder i affaldsplanlægningen.

Offentlighedsfase og	I forbindelse med Helsingør Kommunes udarbejdelse af en affalds-

spørgeskema	plan blev der gennemført en offentlighedsfase, hvor byrådet udsendte en husstandsomdelt folder med information om affald samt et spørgeskema. Ca. 6.000 husstande besvarede spørgeskemaet. Svarene fra borgerne viste bl.a. at:

- den eksisterende indsamlingsfrekvens for storskrald og haveaffald var tilfredsstillende,

- den ene halvdel af borgerne ønskede et stop for afbrænding af haveaffald, mens den anden halvdel ønskede, at det skulle være tilladt,

- borgerne mente, at kommunen havde et passende antal glas- og papirigloer,

- ordningen for farligt affald blev ikke benyttet af ca. 40% af borgerne, og

- over 60% af besvarelserne indikerede, at genbrugspladsen i Helsingør burde genåbnes.

Besvarelserne viste også, at borgernes kendskab til farligt affald var mangelfuldt og at mange ikke mente, de havde farligt affald.

Spørgeskemaundersøgelsen førte til, at Helsingør Kommune vil etablere flere afleveringssteder for farligt affald. Dette sker i form af farvehandlerordninger samtidig med, at der etableres afleveringssteder ved etageboliger. Kommunen vil sikre, at alle afleveringssteder er bemandet med uddannet personale. Samtidig skal afleveringsstederne synliggøres. Bl.a. vil der blive arbejdet med en form for kommunal ”certificering”, hvor de enkelte modtagesteder for farligt affald vil få udleveret et skilt eller lignende, som de kan hænge op i vinduet.

Offentlighedsfase og 	Middelfart Kommune sendte deres planoplæg i offentlig høring i

borgermøder	otte uger. Husstandene fik information i form af en omdelt folder med en kort beskrivelse af det foreliggende planoplæg samt en opfordring til at komme med forslag og deltage i et offentligt møde.

Der blev ligeledes afholdt et møde med boligselskaber, daginstitutioner, plejehjem, sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Kommunen mener, at daginstitutionerne og skolerne er vigtige aktører, da disse har mulighed for at præge de kommende affaldsproducenter.

Endelig blev der afholdt et møde med virksomheder i samråd med kommunens erhvervscenter. 89 virksomheder med mere end 5 ansatte blev indbudt. På mødet blev der udtrykt ønske om en mere branchemålrettet kontakt mellem virksomheder og kommunen og virksomhederne efterspurgte mere vejledning og information.

Spørgeskema til borgerne	I/S Reno Syd udsendte i forbindelse med affaldsplanlægningen et spørgeskema til 500 tilfældigt udvalgte borgere for at undersøge deres holdning til affaldsbehandlingen. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blev brugt som en del af grundlaget for den fremtidige affaldsplanlægning. Det blev bl.a. besluttet, at intensivere indsatsen overfor hjemmekompostering samt at effektivisere indsamlingen af papir/pap og glas/flasker.

Pressekontakt	I/S Fællesforbrænding har også haft deres affaldsplan i høring. Gennem dagspressen, lokalradio og husstandsomdelte informationssedler inviterede Fælles Forbrænding til et borgermøde. Borgerne blev opfordret til at rekvirere et eksemplar af affaldsplanen og komme med ideer. Relevante forslag fra borgerne blev indarbejdet i affaldsplanen.

Formidling af	Der er stor forskel på, hvor meget, der er gjort ud af formidlingen af affalds-

affaldsplaner 	planerne. De fleste affaldsplaner har præg af at være rettet mod politikere og embedsmænd. Eksempler på gode og læsevenlige affaldsplaner finder man i Kolding og Århus kommuner, hvor der er tænkt på det formidlingsmæssige aspekt i både tekst, anvendelsen af farvefotos m.m.

Råd og vink til udarbejdelsen af næste affaldsplan Processen - Hold møder med politikere om visioner og mål for affaldshåndteringen. - Diskutér kommunens miljømæssige mål for affaldshåndteringen. - Inddrag borgere og virksomheder i affaldsplanlægningen gennem offentlige høringer, spørgeskemaer eller som en del af Agenda 21-arbejdet. - Start i god tid så tidsfristen bliver overholdt. Indholdet - Tænk på de formidlingsmæssige aspekter ved udarbejdelse af affaldsplanen. - Gør affaldsplanen til et brugbart styringsinstrument. Den skal ikke bare opfylde formelle lovkrav. - Få styr på affaldsmængderne og –strømmene i kommunen, herunder forventninger om fremtidige mængder. - Vurdér aktuelle og fremtidige affaldsmængder i forhold til behandlingskapaciteten. - Vær sikker på, at de planlagte initiativer i affaldsplanen som minimum lever op til regeringens handlingsplaner og målsætninger på affaldsområdet, herunder Affald 21.

Bilag 1.

Kommuners affaldsplaner

Bilag 2.

Kommuner med byer med over 2.000 husstande i egentlige boliger

Bilag 3.

Affaldsordninger for husstande ifølge kommunernes affaldsplaner

Bilag 4.

Affaldsordninger for erhverv ifølge kommunernes affaldsplaner

Bilag 5.

Regulativfastsatte affaldsordninger for husstande

Bilag 6.

Regulativfastsatte affaldsordninger for erhverv

Bilag 7.

Lossepladser uden kapacitetsoplysninger

Allan Kjersgaard har erstattet Peter Kjær Madsen som formand. Peter Kjær Madsen erstattede tidligere Kathrine Bom Hansen.

Hovedstadsrådet blev nedlagt med udgangen af 1989.

Begrebet “genanvendelse” dækker i denne sammenhæng over både genanvendelse og energiudnyttelse. Hvis direktivet skulle være oversat i dag havde man i stedet for genanvendelse anvendt begrebet ”nyttiggørelse”.

I stedet for begrebet “genvinding” anvendes i dag begrebet “materialegenvinding”.

Det skal bemærkes, at oplysninger om affaldsmængder oftest vedrører året 1994. Det skyldes at oplysninger om affaldsmængder i sagens natur aldrig kan opgøres komplet i det indeværende år.

Regeringen har i forbindelse med fremlæggelse af affaldsredegørelsen af 29. januar 1998 - Affald 21 - annonceret, at regeringen i løbet af 1998 vil komme med en udmelding til kommunerne om kommende initiativer på affalds- og genanvendelsesområdet. Kommunerne har i denne forbindelse fået forlænget tidsfristen for at have en vedtaget affaldsplan til 1. juli år 2000.