Indhold

Forord  5

Sammenfatning  7

Summary  13

Indledning  17

1	Scenariebeskrivelse 19

2		Beskrivelse og diskussion af forudsætninger for referencescenariet 
og de 3 scenarier 20

2.1	Systemer og systemforudsætninger 22

2.2	Miljøforudsætninger 27

2.2.1	Miljømæssige forhold og behandlingsformer 27

2.2.2	Vurderingsfaktorer 29

2.3	Økonomiforudsætninger 32

2.3.1	Generelle forudsætninger 33

2.3.2	Priser på udstyr til opsamling af dagrenovation 34

2.3.3	Tømningspriser 35

2.3.4	Vedligeholdelse af opsamlingsmateriel 35

2.3.5	Administration og information 36

2.3.6	Priser for behandling af affald 36

2.3.7	Afsætning af genanvendelige materialer 37

3	Beskrivelse af scenario 1, 2 og 3 40

3.1	Todelt indsamling af organisk dagrenovation og restaffald 41

3.2	Indsamling af papir i et hentesystem 42

4	Beskrivelse og diskussion af resultater 43

4.1	Miljømæssige resultater 43

4.1.1	Kommentarer til miljødata ved behandling 45

4.1.2	Kommentarer til miljødata ved indsamling og transport 47

4.1.3	Grafisk opstilling af udvalgte miljøfaktorer 47

4.2	Økonomisk konsekvensvurdering 50

4.2.1	Konsekvenser for renovationsgebyret 50

4.2.2	Resultater af den økonomiske vurdering på landsplan 53

Bilag

1		Skematisk opstilling af miljøforhold  57

2		Datagrundlag  59

Forord

Dette notat er en opfølgning på projektet "Genanvendelse af dagrenovation - Miljømæssig og økonomisk vurdering", der blev finansieret af Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi og afrapporteret med Arbejdsrapport nr. 85 og 86, 1997.

Dette notat er finansieret af Miljøstyrelsen.

Efter offentliggørelsen af rapporterne har der vist sig et behov for en mere grundig diskussion og bedre formidling af rapportens resultater og beregningsforudsætninger, og dette er forudsætningen for nærværende notat.

Der skal gøres opmærksom på, at der i nærværende notat er udarbejdet nye scenarier i forhold til de scenarier, der er anvendt i Arbejdsrapport nr. 85 og 86, 1997.

Sammenfatning

Formålet med dette notat har været at tilvejebringe et datagrundlag, der kan anvendes til at vurdere mulighederne for at øge genanvendelsesgraden for husholdningsaffald i Danmark med baggrund i erfaringer med allerede eksisterende indsamlingssystemer. Datagrundlaget anvendes til at beregne de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at øge genanvendelsen af den organiske fraktion og papirfraktionen i dagrenovationen og dermed reducere affaldsmængden til forbrænding. Beregningerne gennemføres i følgende 4 scenarier:

Scenarier

- Et referencescenario, der beskriver nusituationen i Danmark i 1996, hvor genanvendelsen af dagrenovation er ca. 15% ekskl. hjemmekomposte-ring.

- To scenarier (scenario 1 og scenario 2), hvor der er taget udgangspunkt i den kommende affaldsplan "Affald 21"s to mål for øget genanvendelse af organisk dagrenovation. Den samlede genanvendelse af organisk dagrenovation er i scenario 1 og 2 henholdsvis knap 10% og godt 21% af den samlede dagrenovationsmængde.

Ved udvidet genanvendelse af organisk dagrenovation i forhold til referencescenariet er der regnet med, at genanvendelsen sker ved bioforgasning.

- Et scenario (scenario 3), der tager udgangspunkt i "Affald 21"s målsætning om ca. 60% genanvendelse af papir fra husholdningerne, svarende til en genanvendelse af knap 16% af den samlede dagrenovationsmængde.

For den totale dagrenovationsmængde (eksklusive hjemmekompostering) er anvendt ISAG-tal, 1997, mens der for mængden til biogas og central kompostering er anvendt ISAG-tal, 1996. Mængden for papir og glas er 1996-tal fra Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 86, 1997. For mængden til hjemmekompostering er anvendt tal fra kompoststatistik 1996, Rendan, 1997. Fordelingen af den totale dagrenovation i 4 scenarier fremgår af nedenstående tabel.

Totale affaldsmængder fordelt i de 4 scenarier

| Ton/år | % genanven-delse ekskl. hjemmekom-postering | Forbrænding | Biogas | Kompostering |  | Papir | Glas | Total ekskl. hjemme-kompostering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Central | Hjemme |  |  |  |
| Reference-scenario | 15% | 1.383.000 | 10.000 | 36.000 | 21.000 | 122.000 | 70.000 | 1.621.000 |
| Scenario 1 | 20% | 1.292.000 | 101.000 | 36.000 | 21.000 | 122.000 | 70.000 | 1.621.000 |
| Scenario 2 | 32% | 1.101.000 | 292.000 | 36.000 | 21.000 | 122.000 | 70.000 | 1.621.000 |
| Scenario 3 | 23% | 1.252.000 | 10.000 | 36.000 | 21.000 | 253.000 | 70.000 | 1.621.000 |

I scenarierne anvendes følgende begreber:

- usepareret indsamling af dagrenovation til forbrænding

- todelt indsamling af dagrenovation (2-beholdersystem for organisk fraktion og restfraktion)

- hjemmekompostering (kommunalt organiseret ordning)

- hentesystem for papir (med opsamlingsmateriel)

- bringesystem for papir og glas til containere (kuber) og/eller containerpladser

I referencescenariet er det tilstræbt at beskrive den eksisterende situation i Danmark i 1996 med hensyn til udbredelsen af henholdsvis useparerede indsamlingssystemer, todelte indsamlingssystemer for organisk dagrenovation og restaffald, hjemmekomposteringsordninger, bringeordninger for glas samt bringe- og hentesystemer for papir.

I scenario 1 er den samlede andel af husstande, der er omfattet af en todelt indsamling af organisk dagrenovation hævet fra 10% i referencescenariet til 27%.

I scenario 2 er i alt 78% af det samlede antal husstande omfattet af en todelt indsamling af organisk dagrenovation og restaffald mod 10% i referencescenariet.

Andelen af husstande, der er omfattet af en hjemmekomposteringsordning, er forudsat uændret både i scenario 1 og 2 i forhold til referencescenariet.

I scenario 3 med udbygning af et hentesystem for papir er andelen af husstande, der er omfattet af et sådant system, øget fra 7% af det samlede antal husstande i referencescenariet til 79%.

Indsamling af glas og flasker er forudsat uforandret i samtlige scenarier, ligesom det er forudsat, at al indsamling af glas og flasker foregår i et bringesystem til enten centralt opstillede containere (kuber) eller til genbrugsstation.

De i nærværende notat anvendte papirpotentialer tager alle udgangspunkt i potentialer (i absolutte mængder) fra "Kortlægning af papirpotentialer i private husstande", Econet, 1998.

Potentialer

Papirpotentialerne anvendt i Arbejdsrapport nr. 86 og 87, 1997 tager udgangspunkt i Miljøprojekt nr. 264, 1994.

Potentialerne for organisk dagrenovation tager udgangspunkt i Miljøprojekt nr. 264, 1994 og er således uændrede i forhold til Arbejdsrapport nr. 86 og 87, 1997.

Den beholderkapacitet, der er forudsat til papirfraktionen i Arbejdsrapport nr. 85 og 86, 1997 og i nærværende notat er på ca. 30 liter pr. husstand pr. uge.

Beholdervolumen

I SYSTEM 2000 i Århus Kommune er kapaciteten hos enfamilieboliger 48 liter pr. husstand pr. uge. Registrering af fyldningsgrad i SYSTEM 2000 viste en kapacitetsudnyttelse fra 6 liter til 53 liter pr. husstand pr. uge med et gennemsnit på 32 liter pr. husstand pr. uge.

Såfremt der forventes en indsamlet mængde papir på niveau med de indsamlingsresultater, der foreligger fra Århus Kommune, kan det anbefales, at der fx anvendes en 240 liter beholder i stedet for en 190 liter beholder. Dette vil med fastholdt tømningsfrekvens på 6 uger medføre en kapacitet på 40 liter pr. husstand.

Det må forventes, at der er en sammenhæng mellem det volumen, der er til rådighed, og indsamlingseffektiviteten.

De miljømæssige konsekvenser ved indsamling og transport samt ved de anvendte behandlingsformer som:

Miljømæssige konsekvenser

- forbrænding af usorteret dagrenovation

- forbrænding af restaffald

- bioforgasning

- kompostering

- hjemmekompostering

- genanvendelse af papir

er beskrevet for de enkelte scenarier.

De miljødata, der er beskrevet, er følgende:

- forbrug af hjælpestoffer NH3, lud, kalk, fyldstoffer

- restprodukter til deponi og genanvendelse

- nettoenergiresultater

- nettoemissioner NOx, SO2, HCl, CO2, Cd, Pb og NH3

Derudover er opgjort frigjort forbrændingskapacitet.

Når der indsamles øgede mængder af organisk affald og papir til henholdsvis bioforgasning og genanvendelse, reduceres samtidig mængden af restaffald til forbrænding. Det betyder en frigjort forbrændingskapacitet i scenario 1 og scenario 2 på henholdsvis 300 TJ pr. år og 1.000 TJ pr. år og i scenario 3 på 2.000 TJ pr. år. Til sammenligning er kapaciteten på Vestforbrænding i København ca. 3.000 TJ pr. år (1998). Når der frigøres forbrændingskapacitet, falder forbruget af hjælpestoffer med mellem 5% og 15% i de 3 scenarier.

Frigjort forbrændings-

kapacitet

Nettoenergiresultatet øges i scenario 1 og scenario 2 med henholdsvis 1% og 2%, hvilket skyldes, at nettoenergiresultatet ved bioforgasning af organisk dagrenovation er ca. 10% højere end ved forbrænding.

Nettoenergiresultat

Nettoenergiresultatet i scenario 3 er øget med ca. 14% eller 1.700 TJ/år, hvilket skyldes de store energibesparelser, der er ved at genanvende papir frem for fremstilling af virgint papir (1.700 TJ svarer til ca. 17.000 husstandes årlige forbrug af el + varme).

Nettoemissionen af NOx følger i store træk nettoenergiresultaterne. Dvs. at der i scenario 1 og scenario 2 er tale om meget små reduktioner i emissionen, mens der i scenario 3 er tale om en væsentlig reduktion.

NOx-emission

Nettoemissionen af SO2 og CO2 er i scenario 1 og scenario 2 stigende, hvilket skyldes emissioner fra biogasmotor. Stigningen i CO2-emissioner er fra 4% til 13% (13% svarer til en stigning på 31.500 ton/år). Denne stigning skyldes emission af CH4 fra biogasmotor, der omregnet til CO2-ækvivalenter skal multipliceres med faktor 25.

SO2- og CO2-emission

Ved anvendelse af katalysator eller efterforbrænding er det muligt at reducere emissionen af CH4 til 0 eller næsten 0. Dette kan dog få en mindre indflydelse på biogasmotorers virkningsgrad.

Nettoemissionen af SO2 og CO2 i scenario 3 er ganske væsentligt reduceret på grund af de store energibesparelser ved at genanvende papir. CO2-reduktionen er på ca. 240.000 t/år, svarende til ca. 25.000 personækvivalenter (på verdensplan).

Tungmetalbelastningen med cadmium og bly ændres kun marginalt. Ændringen skyldes, at gødningsvæske fra bioforgasning substituerer handelsgødning.

Tungmetalemission

Det betyder en marginal øgning af blyemission og en marginal reduktion af cadmiumemission. Der er imidlertid meget stor usikkerhed om handelsgødnings indhold af cadmium og bly, og resultaterne skal ses i dette lys.

Sammenfattende er der store miljømæssige fordele ved at indsamle og genanvende mere papir (scenario 3), mens fordelene ved bioforgasning af organisk dagrenovation er betydeligt mindre, ikke mindst på grund af emissionerne af CH4 fra biogasmotor. Imidlertid vil gødningsvæske fra biogasprocessen i scenario 2 kunne substituere 2.200 ton kunstgødning pr. år.

De økonomiske konsekvenser er opgjort:

Økonomiske konsekvenser

- dels som konsekvenserne for den enkelte husstand (ændring i renovationsgebyret) ved overgang fra et renovationssystem baseret på indsamling af usepareret dagrenovation og bringeordninger for glas hhv. aviser mv. til et renovationssystem baseret på todelt indsamling eller henteordning for papir

- dels som konsekvenserne ved referencescenariet hhv. de tre scenarier

Afhængig af boligtypen er renovationsgebyret for et renovationssystem med bringeordninger og indsamling af usepareret dagrenovation beregnet til 556-992 kr. pr. år.

Renovationsgebyr

Gebyret stiger til 607-993 kr. pr. år, hvis indsamling af usepareret dagrenovation erstattes med todelt indsamling af den organiske fraktion og restfraktionen. For etageboliger med skakt reduceres gebyret dog med 161 kr. pr. år, men denne reduktion skyldes alene valget af opsamlingsmateriel for de respektive renovationssystemer.

Sker der alene en ændring fra en bringeordning for aviser mv. til en henteordning for papir, så stiger renovationsgebyret afhængig af boligtypen 59-98 kr. pr. husstand pr. år. Herefter vil renovationsgebyret være 654-1.051 kr. pr. år.

Med såvel todelt indsamling som henteordning for papir beregnes renovationsgebyret til at være 705-1.051 kr. pr. husstand pr. år.

De årlige omkostninger beregnes som summen af:

Årlige omkostninger

- de årlige afskrivninger og forrentninger på opsamlingsmateriel

- de årlige omkostninger til indsamling og transport af dagrenovation

- de årlige omkostninger til behandling

I referencescenariet er de årlige omkostninger beregnet til 1.862 mio. kr.

Scenario 1 har årlige omkostninger på 1.877 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,8%.

Scenario 2 resulterer i årlige omkostninger på 1.885 mio. kr., svarende til en stigning på 1,2%.

I scenario 3 stiger de årlige omkostninger med 128 mio. kr. til i alt 1.991 mio. kr. - eller en stigning på knap 7%.

Summary

In this note we work with the following 4 scenarios:

Scenarios

- A reference scenario, describing the situation in Denmark in 1996 where the recycling of collected household waste is approx. 15%, excluding household compost.

- Two scenarios (scenario 1 and scenario 2) take their starting point in the two goals for increased recycling of organic household waste as described in the upcoming waste management plan from the Danish EPA "Affald 21". The total recycling of organic household waste for scenario 1 and 2 is just under 10% and just above 21% respectively of the total amount of household waste.

- In case of increased recycling of organic household waste in relation to the reference scenario, recycling will presumably be in the form of biogasification.

- One scenario (scenario 3), takes its starting point in "Affald 21" and its goals of approx. 60% recycling of paper from households, the equivalent of recycling just under 16% of the total amount household waste.

- Total amount of waste divided to 4 scenarios

| - Tons/year | - % recycling excluding home composting | - Incineration | - Biogas | - Composting |  | - Paper | - Glass | - Total excluding home composting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Central | - Home |  |  |  |
| - Reference scenario | - 15% | - 1,383,000 | - 10,000 | - 36,000 | - 21,000 | - 122,000 | - 70,000 | - 1,621,000 |
| - Scenario 1 | - 20% | - 1,292,000 | - 101,000 | - 36,000 | - 21,000 | - 122,000 | - 70,000 | - 1,621,000 |
| - Scenario 2 | - 32% | - 1,101,000 | - 292,000 | - 36,000 | - 21,000 | - 122,000 | - 70,000 | - 1,621,000 |
| - Scenario 3 | - 23% | - 1,252,000 | - 10,000 | - 36,000 | - 21,000 | - 253,000 | - 70,000 | - 1,621,000 |

- In the scenarios we operate with the following notions:

- unsorted collection of household waste for incineration

- dual collection of household waste (2 container system for organic waste and rest waste)

- home composting (plan administered by the local authorities)

- collection system at the home address for paper (with container)

- bring banks for paper and glass and/or civic amenity stations.

- The reference scenario aims to describe the situation in Denmark in 1996 based on the prevalence of unsorted collection systems, dual collection systems for organic household waste and other waste, home compost arrangements, bring banks for glass, and bring banks/collection at the home address for paper.

The paper potentials mentioned in this note all take their starting point in potentials (in absolute amounts) "Survey of paper potentials for private households", Econet, 1998.

- Potentials

The assumed container capacity for paper waste described in Work Report nos. 85 and 86, the Danish EPA, 1997, and in this note is approx. 30 litres per household per week.

- Container volume

- It is to be expected that there is a correspondence between the available volume and the efficiency of collection.

The environmental implications of collection and transportation and of the applied types of treatment such as:

- Environmental implications

- incineration of unsorted household waste

- incineration of rest waste

- biogasification

- composting

- home composting

- recycling of paper

- are described in connection with the individual scenarios.

- The described environmental data are:

- consumption of subsidiary materials NH3, lye, lime, filling materials

- residual products for landfilling and recycling

- net energy

- net emissions of NOx, SO2, HCl, CO2, Cd, Pb and NH3

- In addition, we have calculated the free incineration capacity.

When increasing amounts of organic waste and paper are collected for either biogasification or recycling, the amount of remaining waste set for incineration is reduced accordingly. This means a free incineration capacity for scenario 1 and scenario 2 of 300 TJ and 1,000 TJ per year respectively, and of 2,000 TJ per year for scenario 3.

- Free incineration capacity

The net energy goes up in scenario 1 and scenario 2 by 1% and 2%, respectively, due to the fact that the net energy from biogasification of organic household waste is approx. 10% higher than from incineration.

- Net energy

- The net energy for scenario 3 goes up by 14% or 1,700 TJ/year because of the large energy savings gained by recycling paper instead of producing virgin paper.

The net emission of NOx corresponds by and large with the net energy results.

- NOx emission

The net emissions of SO2 and CO2 increase in scenario 1 and scenario 2, due to emissions from biogas engines. The increase in CO2 emissions has gone from 4% to 13% (13% corresponds to an increase of 31,500 tons/year). The increase is caused by emission of CH4 from biogas engines, which for CO2 equivalents should be multiplied by a factor of 25.

- SO2 and CO2 emissions

- By utilising catalysts or afterburning it is possible to reduce the emission of CH4 to 0 or almost 0. This may, however, effect the efficiency of the biogas engine slightly.

- The net emission of SO2 and CO2 in scenario 3 has been substantially reduced owing to large energy savings from the recycling of paper.

The burden from heavy metals - cadmium and lead - is only marginally altered. The change occurs when liquid fertiliser from biogasification is utilised instead of commercial fertiliser.

- Emission of heavy metals

- This brings about a marginal increase in lead emissions and a marginal reduction of the emission of cadmium. The content of cadmium and lead in commercial fertiliser is, however, connected with a considerable amount of  uncertainty, and the results should be read accordingly.

The financial implications have been evaluated:

- Financial implications

- partly in relation to the implications for the individual household (change in the waste collection fee) in connection with the shift from a system based on collection of unsorted household waste and bring banks arrangements for glass, newspapers, etc. to a system based on dual collection or collection of paper at the home address.

- partly in relation to the implications connected with the reference scenario and the other three scenarios.

Depending on the type of household, the waste collection fee for a system based on bring banks and collection of unsorted household waste is estimated at DKK 556-992 a year.

- Waste collection fee

- The fee will go up to DKK 607-993 a year if collection of unsorted waste is replaced by dual collection of organic waste and rest waste.

- If we only shift from bring bank arrangements for newspapers, etc. to collection at the home address for paper, the waste collection fee, depending of the type of household, will increase by DKK 59-98 a year per household, resulting in a total fee of DKK 654-1,051 a year.

- If both dual collection and collection at the home address of paper are implemented, the waste collection fee is estimated to be DKK 705-1,051 a  year per household.

The annual costs are calculated as the sum total of:

- Annual costs

- annual depreciation and interest payment on waste collection material

- annual costs in connection with collection and transport of household waste

- annual costs of waste treatment

In the reference scenario, the annual costs are estimated at DKK 1,862 million.

The annual costs of scenario 1 are DKK 1,877 million – an increase of 0.8%.

The annual costs of scenario 2 are DKK 1,885 million – an increase of 1.2%.

The annual costs of scenario 3 will see an increase of DKK 128 million, bringing the total to DKK 1,991 million – or an increase of just under 7%.

Indledning

Dette notat tager udgangspunkt i Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 85 og 86, 1997 med tilhørende rettelsesblade om "Genanvendelse af dagrenovation - miljømæssig og økonomisk vurdering".

Der beskrives et referencescenario, som på bedst mulig måde skal give udtryk for, hvorledes indsamling, transport og behandling af dagrenovation sker i Danmark i 1996/1997.

Derudover beskrives 3 scenarier, der tager udgangspunkt i affaldsplanudkast "Affald 21":

- 2 scenarier, hvor indsamling og behandling ved bioforgasning af den organiske del af dagrenovationen øges til henholdsvis knap 10% og  godt 21% af den samlede dagrenovationsmængde

- 1 scenario, hvor indsamlingen og behandling af papir ved genanvendelse øges til godt 60%

De 2 scenarier, der omhandler indsamling og behandling ved bioforgasning af den organiske del af dagrenovationen, er begge nye i forhold til de scenarier, der blev arbejdet med i Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 85 og 86, 1987.

Desuden er effektiviteten af hjemmekomposteringen i scenarierne og referencesystemet hævet i kraft af, at der i nærværende notat alene tages udgangspunkt i de aktivt deltagende husstande.

Opbygningen af det scenario, der omhandler indsamling af papir til genanvendelse er bibeholdt fra Arbejdsrapporterne nr. 85 og 86, 1997.

Efter en beskrivelse og diskussion af forudsætninger ved systemer og miljø- og økonomidata gennemføres den miljømæssige og økonomiske vurdering af konsekvenserne ved 3 scenarier, og resultaterne heraf beskrives og diskuteres.

I notatet er kun i begrænset omfang gjort rede for, hvorledes de økonomiske og miljømæssige data er fremkommet. Disse er detaljeret beskrevet i Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 85 og 86, 1997, i rettelsesblade hertil samt i Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 28, 29, 30 og 31, 1995 "Miljøøkonomi for papir- og papkredsløbet".

Den særligt interesserede læser må derfor søge sine oplysninger i disse arbejdsrapporter.

Der er dog en enkelt væsentlig forskel mellem dette notat og Arbejdsrapport nr. 85 og 86, 1997, idet der i dette notat er regnet med en samlet dagrenovationsmængde på 1.621.100 ton/år, svarende til oplysninger fra ISAG 1997, mens der i arbejdsrapporterne kun er regnet med en samlet dagrenovationsmængde på 1.352.000 ton/år. I arbejdsrapporterne er der taget udgangspunkt i det dagrenovationspotentiale, der fremgår af Miljøprojekt nr. 264, 1994 "Dagrenovation fra private husholdninger".

Potentialet for den organiske del af dagrenovationen er bibeholdt i absolutte tal pr. husstand fra Miljøprojekt nr. 264, 1994. Papirpotentialet tager udgangspunkt i "Kortlægning af papirpotentialet i private husstande", Econet, 1998. Ved ændrede potentialer ændres ikke på indsamlede mængder (disse er jo reelt konstaterede), men der ændres på indsamlingseffektiviteten.

Det medfører, at den forskel, der er i samlet affaldsmængde fra Arbejdsrapport nr. 85 og 86 til nærværende notat, alene er tillagt restaffaldsmængden.

Som bilag til dette notat findes en dataliste omfattende de i notatet (og i Arbejdsrapport nr. 85 og 86) anvendte grunddata.

# Scenariebeskrivelse

I notatet arbejdes der med 4 scenarier:

- 1 referencescenario, der beskriver nusituationen i Danmark i 1996, hvor genanvendelsen er ca. 15% af den samlede dagrenovationsmængde ekskl. hjemmekompostering.

I referencescenariet regnes der med, at i alt 46.000 ton organisk dagrenovation indsamles, hvoraf 10.000 ton går til bioforgasning og 36.000 ton går til kompostering. Derudover hjemmekomposteres i alt 21.000 ton/år. Indsamlingen af papir (aviser/ugeblade/reklamer) er regnet til 122.000 ton/år og indsamlingen af glas til 70.000 ton/år. Restfraktionen omfatter i alt 1.383.000 tons, der tilføres forbrændingsanlæg. I alt en samlet dagrenovationsmængde på 1.621.000 ton/år ekskl. hjemmekompostering.

- 2 scenarier (scenario 1 og scenario 2), hvor der er taget udgangspunkt i den kommende affaldsplan "Affald 21"s to mål for øget genanvendelse af organisk dagrenovation. Scenario 1, hvor den samlede genanvendelse af organisk dagrenovation inkl. hjemmekompostering er 158.000 ton/år, svarende til knap 10% af den samlede dagrenovationsmængde, samt scenario 2, hvor den samlede genanvendelse af organisk dagrenovation inkl. hjemmekompostering er 349.000 ton/år, svarende til godt 21% af den samlede dagrenovationsmængde.

Ved udvidet genanvendelse af organisk dagrenovation i forhold til referencescenariet er der regnet med, at genanvendelsen sker ved bioforgasning.

- 1 scenario (scenario 3), der tager udgangspunkt i "Affald 21"s målsætning om ca. 60% genanvendelse af papir fra husholdningerne, svarende til ca. 253.000 ton/år. Dette svarer til ca. 16% af den samlede dagrenovationsmængde.

Tabel 1.1

Totale affaldsmængder fordelt i de 4 scenarier

| Ton/år | % genan-vendelse ekskl. hjemme-komposte-ring | Forbrænding | Biogas | Kompostering |  | Papir | Glas | Total ekskl. hjemme-kompostering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Central | Hjemme |  |  |  |
| Reference- scenario | 15% | 1.383.000 | 10.000 | 36.000 | 21.000 | 122.000 | 70.000 | 1.621.000 |
| Scenario 1 | 20% | 1.292.000 | 101.000 | 36.000 | 21.000 | 122.000 | 70.000 | 1.621.000 |
| Scenario 2 | 32% | 1.101.000 | 292.000 | 36.000 | 21.000 | 122.000 | 70.000 | 1.621.000 |
| Scenario 3 | 23% | 1.252.000 | 10.000 | 36.000 | 21.000 | 253.000 | 70.000 | 1.621.000 |

Den totale mængde dagrenovation i Danmark er i 1997 (ISAG) opgjort til 1.621.000 ton/år ekskl. hjemmekompostering. Fordelingen af den totale dagrenovation i de 4 scenarier fremgår af Tabel 1.1.

# Beskrivelse og diskussion af forudsætninger for referencescenariet og de 3 scenarier

I det følgende beskrives referencescenariet og dets forudsætninger, ligesom forudsætningerne diskuteres.

I scenarierne anvendes følgende begreber:

- usepareret indsamling af dagrenovation

- todelt indsamling af dagrenovation

- hjemmekompostering

- hentesystem for papir

- bringesystem for papir og glas

Usepareret indsamling af dagrenovation defineres i nærværende notat som et indsamlingssystem, hvor der ikke sker en separat indsamling af den organiske del af dagrenovationen, eller hvor der er kommunalt organiseret hjemmekomposteringsordning. Usepareret dagrenovation behandles på forbrændingsanlæg.

Todelt indsamling af dagrenovation defineres her som separat indsamling af den organiske del af dagrenovationen til central behandling på biogasanlæg eller komposteringsanlæg og separat indsamling af restfraktionen til behandling på forbrændingsanlæg. Indsamlingssystemet er et to beholder-system, dvs. at opsamlingsmateriellet er en selvstændig beholder til hver af de to fraktioner.

Hjemmekompostering defineres som en kommunalt organiseret ordning.

Hentesystem defineres som et indsamlingssystem for papir, hvor der er udleveret selvstændigt opsamlingsmateriel til papirfraktionen, og hvor dette opsamlingsmateriel er opstillet i umiddelbar nærhed af opsamlingsmateriellet til den useparerede dagrenovation, alternativt opsamlingsmateriellet til den organiske fraktion og restfraktionen.

Bringesystem (for papir og glas) defineres som et indsamlingssystem, hvor husstandene selv bringer papir eller glas til centralt opstillede containere (kuber) eller til genbrugsstation.

Referencescenariets fordeling af husstande på usepareret indsamling, todelt indsamling og hjemmekompostering for de 5 boligtyper, der arbejdes med i notatet, fremgår af  Tabel 2.2. Fordelingen omfatter alene den organiske del af dagrenovationen.

Tabel 2.2

Organisk dagrenovation

|  | Enfamilie- boliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt-lav bebyggelse | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt | Boliger i alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husstande i alt | 1.180.000 | 141.000 | 58.000 | 600.000 | 349.000 | 2.328.000 |
| Referencescenario |  |  |  |  |  |  |
| Usepareret indsamling | 943.300 (80%) | 59.220 (42%) | 54.520 (94%) | 564.000 (94%) | 328.060 (94%) | 1.949.100 (84%) |
| Todelt indsamling | 165.200 (14%) | 11.280 (8%) | 3.480 (6%) | 36.000 (6%) | 20.940 (6%) | 236.900 (10%) |
| Hjemme- kompostering | 71.500 (6%) | 70.500 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 142.000 (6%) |

Referencescenariets fordeling af husstande på bringesystem og hentesystem for papir for de 5 boligtyper, der arbejdes med i notatet, fremgår af Tabel 2.3. Fordelingen omfatter alene papirfraktionen.

Tabel 2.3

Papir

|  | Enfamilie- boliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt-lav bebyggelse | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt | Boliger i alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husstande i alt1 | 1.180.000 | 141.000 | 58.000 | 600.000 | 349.000 | 2.328.000 |
| Referencescenario |  |  |  |  |  |  |
| Bringesystem | 1.121.000 (95%) | 141.000 (100%) | 52.200 (90%) | 540.000 (90%) | 314.100 (90%) | 2.168.300 (93%) |
| Hentesystem | 59.000 (5%) | 0 (0%) | 5.800 (10%) | 60.000 (10%) | 34.900 (10%) | 159.700 (7%) |

Indsamling af flasker og husholdningsglas er forudsat uforandret i samtlige scenarier, ligesom det er forudsat, at al indsamling af flasker og glas foregår i et bringesystem til enten centralt opstillede containere (kuber) eller til genbrugsstation.

Tabel 2.4

Glas og flasker

|  | Enfamilie- boliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt-lav bebyggelse | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt | Boliger i alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husstande i alt1 | 1.180.000 | 141.000 | 58.000 | 600.000 | 349.000 | 2.328.000 |
| Samtlige scenarier |  |  |  |  |  |  |
| Bringesystem | 1.180.000 (100%) | 141.000 (100%) | 58.000 (100%) | 600.000 (100%) | 349.000 (100%) | 2.328.000 |

I referencescenariet er det tilstræbt at beskrive den eksisterende situation i Danmark i 1997 med hensyn til udbredelsen af henholdsvis useparerede indsamlingssystemer, todelte indsamlingssystemer, hjemmekomposteringsordninger samt bringe- og hentesystemer for papir.

Langt den overvejende del af husstandene (ca. 84%) har i dag et indsamlingssystem for usepareret dagrenovation.

En mindre del af husstandene (ca. 10%) er omfattet af et todelt indsamlingssystem, hvor der foretages en opdeling af dagrenovationen i en organisk del til central kompostering eller bioforgasning og restaffald til forbrænding.

Ca. 6% af det samlede antal husstande er aktivt deltagende i en ordning for hjemmekompostering af den vegetabilske del af den organiske fraktion.

For papirets vedkommende var situationen i 1997 den, at ca. 93% af husstandene havde et bringesystem, dvs. at husstandene transporterer papiret til centralt opstillede containere (kuber) eller til genbrugsstationer.

7% af husstandene havde et hentesystem, dvs. at der er opstillet opsamlingsmateriel til papir i umiddelbar nærhed af opsamlingsmateriellet til den øvrige del af dagrenovationen (bortset fra glas).

Det er forudsat, at papirfraktionen i et bringesystem består af aviser og ugeblade, adresseløse forsendelser og medlems- og fagtidsskrifter, mens papirfraktionen i et hentesystem er defineret som aviser, ugeblade, adresseløse forsendelser, medlems- og fagtidsskrifter, telefonbøger, kuverter og skrivepapir, ren og tør papiremballage samt andet rent papir.

Flasker og glas indsamles i et bringesystem, dvs. at husstanden transporterer flasker og husholdningsglas til centralt opstillede containere (kuber) eller til genbrugsstationer.

I opstillingen af referencescenariet er der gjort en række antagelser og opstillet en række forudsætninger som vil blive gennemgået i det følgende.

## Systemer og systemforudsætninger

Der er for enfamilieboliger og boliger i landområder, hvor der foretages indsamling af usepareret dagrenovation forudsat et indsamlingssystem, hvor hver husstand er udstyret med et sækkesystem med en 110 liter papirsæk, der afhentes 1 gang pr. uge. Dette medfører en kapacitet (opsamlingsvolumen) på 110 liter pr. husstand pr. uge.

Usepareret dagrenovation

For husstande i tæt-lav bebyggelse og hos etageboliger uden affaldsskakt er der valgt et indsamlingssystem hvor usepareret dagrenovation opsamles i 600 liter 4-hjulede containere, der tømmes 1 gang pr. uge. Der er opstillet i gennemsnit 1 stk. 600 liter container pr. 6 husstande, hvilket medfører en kapacitet på 100 liter pr. husstand pr. uge.

For etageboliger med affaldsskakt er der som opsamlingsmateriel under affaldsskakten valgt et sækkestativ med 110 liter papirsække, der afhentes 1 gang pr. uge. Der er fastlagt en kapacitet på 100 liter pr. husstand pr. uge.

Der er for enfamilieboliger og boliger i landområder valgt et todelt indsamlingssystem, hvor hver husstand er udstyret med en 130 liter tohjulet plastbeholder til opsamling af den organiske del af dagrenovationen og en 190 liter tohjulet plastbeholder til opsamling af restaffaldet. Fraktionerne indsamles på skift hver anden uge. Dette medfører en kapacitet til den organiske fraktion på 65 liter pr. husstand pr. uge og til restfraktionen på 95 liter pr. husstand pr. uge. Der er forudsat en indsamlingseffektivitet for den organiske fraktion på 85%.

Todelt indsamlingssystem for organisk dagrenovation og restaffald

For husstande i tæt-lav bebyggelse og hos etageboliger uden affaldsskakt er der valgt et todelt indsamlingssystem hvor både den organiske fraktion og restfraktionen opsamles i 600 liter containere.

Hos husstande i tæt-lav bebyggelse tømmes containerne med den organiske fraktion hver anden uge (i gennemsnit 12 husstande pr. container), medens containerne med restfraktionen tømmes hver uge (i gennemsnit 6 husstande pr. container). Dette medfører en kapacitet på 25 liter pr. husstand pr. uge for den organiske fraktions vedkommende og 100 liter pr. husstand pr. uge for restfraktionens vedkommende. Der er forudsat en indsamlingseffektivitet for den organiske fraktion på 60%.

Hos husstande i etageboliger uden affaldsskakt tømmes containerne med den organiske fraktion hver uge (i gennemsnit 24 husstande pr. container). Containerne med restfraktionen tømmes ligeledes hver uge (i gennemsnit 8 husstande pr. container). Dette medfører en kapacitet på 25 liter pr. husstand pr. uge for den organiske fraktions vedkommende og 75 liter pr. husstand pr. uge for restfraktionens vedkommende. Der er forudsat en indsamlingseffektivitet for den organiske fraktion på 60%.

For husstande i etageboliger med affaldsskakt er der valgt et todelt indsamlingssystem, hvor den organiske fraktion opsamles i 600 liter containere, mens restfraktionen opsamles i 190 liter 2-hjulede plastbeholdere placeret under affaldsskakten. Både den organiske fraktion og restfraktionen indsamles en gang pr. uge og med i gennemsnit 24 husstande pr. 600 liter container til den organiske fraktion, fremkommer der til denne fraktion en kapacitet på 25 liter pr. husstand pr. uge. Der er forudsat en indsamlingseffektivitet for den organiske fraktion på 60%,

Potentialet for den organiske fraktion udgør henholdsvis 265 kg pr. husstand pr. r i enfamilieboliger og boliger i tæt-lav bebyggelse, 267 kg pr. husstand pr. r i boliger i landområder og 185,5 kg i etageboliger med og uden affaldsskakt.

PotentialetError: Reference source not found for den vegetabilske fraktion til hjemmekompostering udgør 206 kg pr. husstand pr. år hos enfamilieboliger og 205 kg pr. husstand pr. år hos boliger i landområder.

Tabel 2.5

Systemtekniske oplysninger om organisk dagrenovation og restaffald

|  |  | Enfamilieboliger |  | Boliger i landområder |  | Boliger i tæt-lav bebyggelse |  | Etageboliger med affaldsskakt |  | Etageboliger uden affaldsskakt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enhed | Org. | Rest | Org. | Rest | Org. | Rest | Org. | Rest | Org. | Rest |
| Udendørs opsamlings-materiel |  | 130 l beholder | 190 l beholder | 130 l beholder | 190 l beholder | 600 l container | 600 l container | 600 l container | 190 l beholder | 600 l container | 600 l container |
| Antal husstande pr. enhed |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 24 |  | 24 | 8 |
| Tømnings-frekvens | Gange pr. år | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Kapacitet | Liter pr. uge | 65 | 95 | 65 | 95 | 25 | 100 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| Sorterings-effektivitet | Procent | 85% |  | 85% |  | 60% |  | 60% |  | 60% |  |
| Potentiale | Kg pr. år | 265/206* |  | 267/205* |  | 265 |  | 185,5 |  | 185,5 |  |

* Potentiale for den vegetabilske del af den organiske fraktion til hjemmekompostering

Kun aviser, ugeblade og reklamer indsamles i et bringesystem. Der anvendes 2,5 m3 containere (kuber) som opsamlingsmateriel, og containerne tømmes 1 gang pr. uge. Der er opstillet i gennemsnit 1 container pr. 165 husstande. Dette medfører en kapacitet på 15 l pr. husstand pr. uge.

Bringesystem

PotentialetError: Reference source not found udgør henholdsvis 175 kg pr. husstand pr. r i enfamilieboliger og boliger i tæt-lav bebyggelse, 174 kg pr. husstand pr. r i boliger i landområder og 110 kg i etageboliger med og uden affaldsskakt.

Indsamlingseffektiviteten er 33%  for enfamilieboliger og boliger i landområder og 30% for boliger i tæt-lav bebyggelse og etageboliger med og uden affaldsskakt.

Aviser, ugeblade, reklamer og andet rent papir indsamles i et hentesystem. Her er enfamilieboliger og boliger i landområder udstyret med en 190 l tohjulet plastbeholder, der tømmes hver 6. uge. Dette medfører en kapacitet på 32 l pr. husstand pr. uge. Der er forudsat en indsamlingseffektivitet på 72%.

###### Hentesystem

Hos husstande i tæt-lav bebyggelse, etageboliger med affaldsskakt og etageboliger uden affaldsskakt opsamles papirfraktionen i 660 l containere, der tømmes hver 14. dag. Dette medfører en kapacitet på 30 l pr. husstand pr. uge. Der er forudsat en indsamlingseffektivitet på 72%.

Potentialet udgør henholdsvis 203 kg pr. husstand pr. r i enfamilieboliger og boliger i tæt-lav bebyggelse, 199 kg pr. husstand pr. r i boliger i landområder og 133 kg i etageboliger med og uden affaldsskakt.

###### Tabel 2.6

###### Systemtekniske oplysninger om papir

|  |  | Enfamilieboliger |  | Boliger i landområder |  | Boliger i tæt-lav bebyggelse |  | Etageboliger med affaldsskakt |  | Etageboliger uden affaldsskakt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udendørs opsamlings-materiel |  | 190 l 2-hjulet plast- beholder | 2,5 m3 container (kube) | 190 l 2-hjulet plast- beholder | 2,5 m3 container (kube) | 660 l 4-hjulet container | 2,5 m3 container (kube) | 660 l 4-hjulet container | 2,5 m3 container (kube) | 660 l 4-hjulet container | 2,5 m3 container (kube) |
| Antal husstande pr. enhed |  | 1 | 165 | 1 | 165 | 11 | 165 | 11 | 165 | 11 | 165 |
| Tømnings- frekvens | Gange pr. år | 8,7 | 52 | 8,7 | 52 | 26 | 52 | 26 | 52 | 26 | 52 |
| Kapacitet | Liter pr. uge | 32 | 15 | 32 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| Indsamlings- effektivitet | Procent | 72 | 33 | 72 | 33 | 72 | 30 | 72 | 30 | 72 | 30 |
| Potentiale | Kg. pr. år | 203 | 175 | 199 | 174 | 203 | 175 | 133 | 110 | 133 | 110 |

Flasker og husholdningsglas opsamles i 2,5 m3 containere (kuber) i et bringesystem. Containerne tømmes 1 gang hver 14. dag, og der er opstillet i gennemsnit 1 container pr. 250 husstande. Dette medfører en kapacitet på 5 liter pr. husstand pr. uge. Der anvendes det samme indsamlingssystem for alle boligtyper.

Flasker og husholdningsglas

Potentialet udgør 51 kg pr. husstand pr. r for enfamilieboliger, boliger i landområder og for boliger i tæt-lav bebyggelse. For etageboliger med og uden affaldsskakt udgør potentialet 34 kg pr. husstand pr. r.

Indsamlingseffektiviteten er sat til 70% (55% via containere og yderligere 15% via genbrugsstation) for enfamilieboliger og boliger i landområder og til 65% (55% via containere og yderligere 10% via genbrugsstation) for boliger i tæt-lav bebyggelse og etageboliger med og uden affaldsskakt.

Tabel 2.7

Systemtekniske oplysninger om glas

|  |  | Enfamilieboliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt-lav bebyggelse | Etageboliger med affaldsskakt | Etageboliger uden affaldsskakt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udendørs opsamlings-materiel |  | 2,5 m3 container (kube) | 2,5 m3 container (kube) | 2,5 m3 container (kube) | 2,5 m3 container (kube) | 2,5 m3 container (kube) |
| Antal husstande pr. enhed |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tømnings-frekvens | Gange pr. år | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Kapacitet | Liter pr. uge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sorterings-effektivitet | Procent | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Potentiale | Kg. Pr. år | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 |

De i nærværende projekt anvendte potentialer for organisk dagrenovation tager alle udgangspunkt i absolutte mængder oplyst i Miljøprojekt nr. 264, 1994.

Potentialer

Den organiske del af dagrenovationen defineres i nærværende projekt til at omfatte følgende:

- vegetabilsk madaffald

- animalsk madaffald

- aftørringspapir

- haveaffaldsdelen af dagrenovationen, dvs. blomsterafklip mv.

Den organiske del af dagrenovationen for hjemmekompostering defineres i nærværende projekt til at omfatte følgende:

- vegetabilsk madaffald

- haveaffaldsdelen af dagrenovationen, dvs. blomsterafklip mv.

Fraktionen for aviser og ugeblade, der anvendes i et bringesystem, defineres som:

- aviser og ugeblade

- adresseløse forsendelser

- medlems- og fagtidsskrifter

Papirfraktionen, der anvendes i et hentesystem, defineres som:

- aviser og ugeblade

- adresseløse forsendelser

- medlems- og fagtidsskrifter

- telefonbøger

- kuverter og skrivepapir

- ren og tør papiremballage

- andet rent papir

Potentialet tager udgangspunkt i "Kortlægning af papirpotentialet i private husstande", Econet, 1998.

Glaspotentialet fra Miljøprojekt nr. 264, 1994 er revurderet af Econet AS i projektet "Miljøøkonomisk beslutningsværktøj for kommunale affaldssystemer".

I rapporten "Genanvendelse af dagrenovation - Miljømæssig og økonomisk vurdering" og i nærværende notat er det forudsat, at enfamilieboliger og boliger i landområder i et hentesystem for papir er forsynet med en 190 liter tohjulet beholder til opsamling af papirfraktionen. Beholderen er forudsat tømt hver 6. uge, og dette medfører en kapacitet på 32 liter pr. husstand pr. uge.

Beholdervolumen

Papir

I SYSTEM 2000 i Århus Kommune er husstande i enfamilieboliger ligeledes udstyret med en 190 liter tohjulet plastbeholder til opsamling af papir- og papfraktionen. Denne beholder tømmes hver 4. uge, hvilket medfører et volumen til rådighed på 48 liter pr. husstand pr. uge.

Registrering af fyldningsgrad i forbindelse med gennemførelse af affaldsanalyser i SYSTEM 2000 har vist en fyldning af 190 liter beholderen fra 24 liter til 210 liter (åbent låg) med et gennemsnit på 128 liter over 4 uger. Dette svarer til fra 6 liter til 53 liter pr. uge med et gennemsnit på 32 liter pr. uge. Det skal her bemærkes, at papirfraktionen i SYSTEM 2000 også omfatter pap.

I rapporten "Genanvendelse af dagrenovation - Miljømæssig og økonomisk vurdering" og i nærværende notat medfører den valgte beholderstørrelse og det valgte tømningsinterval som ovenfor nævnt 32 liter pr. husstand pr. uge. Såfremt der forventes en indsamlet mængde papir svarende til den der er registreret i SYSTEM 2000 i Århus, kan det anbefales, at der fx anvendes en 240 liter beholder i stedet for en 190 liter beholder til papirfraktionen. Dette medfører ved fastholdt tømningsfrekvens på 6 uger en kapacitet på 40 liter pr. husstand pr. uge.

I Roskilde Kommune er husstande i enfamilieboliger forsynet med en 140 liter beholder, der tømmes hver 6. uge. Dette medfører en kapacitet på 23 liter pr. Papirfraktionen består her af aviser, ugeblade, reklamer, tryksager, edb-lister og kuverter.

I 1996 blev der i gennemsnit i Roskilde Kommune (dvs. hos både husstande i enfamilieboliger og husstande i etageboliger) indsamlet 2,15 kg pr. husstand pr. uge. Dette svarer til et volumen på i gennemsnit ca. 15 liter pr. uge.

Det må forventes, at der er en sammenhæng mellem det volumen, der er til rådighed, og indsamlingseffektiviteten.

## Miljøforudsætninger

### Miljømæssige forhold og behandlingsformer

De miljømæssige forhold ved indsamling og transport samt de indgåede behandlingsformer er opstillet i Bilag 1.

I Bilag 1 er foretaget en opstilling af de valgte miljøfaktorer ved:

- forbrænding af usorteret dagrenovation

- forbrænding af restaffald

- bioforgasning

- kompostering

- hjemmekompostering

- genanvendelse af papir

- indsamling og transport af dagrenovation

Forbrænding af usorteret dagrenovation og restaffald antages at ske på et moderne affaldsforbrændingsanlæg med produktion af både el og varme.

###### Forbrænding af usorteret dagrenovation og restaffald

Bioforgasning af organisk dagrenovation antages at ske på et biogasfællesanlæg (bioforgasning af organisk dagrenovation og gylle). Det forudsættes, at biogasanlægget producerer både el og varme.

###### Bioforgasning

Kompostering af organisk dagrenovation antages at ske på et højteknologisk komposteringsanlæg.

###### Kompostering

Miljødata for genanvendelse af papir er taget fra Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 28, 29, 30 og 31 fra 1995, der alle omhandler miljøøkonomi for papir- og papkredsløbet.

Genanvendelse af papir

I dette notat er der taget udgangspunkt i rapportens scenario 2a, der omhandler øget genanvendelse, og hvor den ved øget genanvendelse af papir reducerede varmeproduktion på affaldsforbrændingsanlæggene erstattes med varmeproduktion baseret på fossile brændsler.

For at opnå et i forhold til dette notat så realistiske tal som muligt er regnet med en papirfraktion sammensat af 80% aviser/ugeblade og 20% blandet papir. For at kunne anvende resultaterne fra Arbejdsrapport nr. 28, 29, 30 og 31, 1995 i dette notat, hvor konsekvenserne af øget genanvendelse bl.a. opgøres som frigjort forbrændingskapacitet, er beregninger i rapportens scenario 2a ændret, således at der ikke er regnet med at erstatte manglende varmeproduktion på affaldsforbrændingsanlæggene ved øget genanvendelse af papir med varmeproduktion baseret på fossile brændsler.

I Arbejdsrapport nr. 28, 29, 30 og 31, 1995 er der kalkuleret med en virkningsgrad på affaldsforbrændingsanlæggene på 0,7, hvilket er baseret på ren varmeproduktion. I dette notat er der overalt kalkuleret med en virkningsgrad på 0,8, hvilket er baseret på varme- og elproduktion.

Da konsekvenserne af øget genanvendelse i dette notat opgøres som ledig forbrændingskapacitet, får forskellen i forbrændingsanlæggenes virkningsgrad ingen indflydelse på resultatet.

For at kunne beregne energiforbruget og emissionerne ved indsamling og transport af affald er opstillet en model, som deler kørslen op i en transportdel til og fra behandlingsanlæg, og en indsamlingsdel, som omfatter kørsel i det aktuelle indsamlingsområde. Endvidere inkluderer modellen brændstofforbrug og emissionsbidrag for den tid, vognen holder stille med komprimatoren kørende (stilstandsperioden).

###### Indsamling og transport

Emissionen er beregnet ud fra, at der anvendes ultralet diesel.

I modellen indgår indsamling og transport af dagrenovation med komprimatorvogn samt indsamling og transport af glas og papir fra kuber med ladvogn.

Transportmodellen er ganske detaljeret og anvender emissionsdata fra Temamodellen, version 2.01 (Trafikministeriet, 1996).

Der er ikke væsentlige usikkerhedsmomenter i transportmodellen. Dog er der, når der alene ses på de anvendte stilstandsperioder, tale om vurderinger behæftet med en vis usikkerhed.

Modellen er bedst anvendt til at angive størrelsen af de forskellige miljøfaktorer ved indsamling og transport set i forhold til miljøfaktorerne ved behandling.

Forskellen i størrelsen af de forskellige miljøfaktorer ved indsamling og transport i de 4 scenarier er meget små og må anses at være behæftet med en vis usikkerhed.

### Vurderingsfaktorer

Til vurdering af de miljømæssige forhold er det valgt at fokusere på følgende miljøfaktorer:

- forbrug af hjælpestoffer

- produkter og restprodukter

- nettoenergiresultat

- nettoemissioner af NH3, NOx, SO2 og HCl

- nettoemissioner af CO2

- nettoemissioner af Cd og Pb

Nedenfor gennemgås Bilag 1 for de enkelte miljøfaktorer.

Ved forbruget af hjælpestoffer ved forbrænding af usepareret dagrenovation og restaffald forstås hjælpestoffer til røggasrensning. Hjælpestoffer ved bioforgasning og kompostering er også hjælpestoffer til røggasrensning ved forbrænding af sigterest, idet sigterester mv. fra bioforgasning og kompostering tilføres affaldsforbrændingsanlæg.

###### Forbrug af hjælpestoffer

Hjælpestoffer til genanvendelse af papir er hovedsagelig kalk/kridttilsætning ved produktion af genbrugspapir.

Ved bioforgasning produceres gødningsvæske, og ved kompostering produceres kompost.

###### Genanvendelse af materialer og restprodukter

Restprodukter ved forbrænding af dagrenovation samt ved forbrænding af restaffald er opdelt i restprodukter til deponi (røggasrenseprodukter) samt restprodukter til genanvendelse (forbrændingsslagge).

Restprodukter fra kompostering er restprodukter fra forbrænding af sigterest.

Restprodukter fra bioforgasning består af restprodukter fra forbrænding af en brændbar sigterest samt deponering af en fraktion med en meget lav brændværdi. Denne fraktion til deponi udgør i dag ca. 5% af den behandlede mængde organisk dagrenovation. Når biogasprocessen er fuldt udviklet, forventes fraktionen til deponi at kunne reduceres til godt 1%.

Når der i dette notat regnes med, at ca. 5% af den organiske dagrenovationsmængde til bioforgasning deponeres, betyder det, at den samlede mængde til deponi fra bioforgasning bliver større end ved tilsvarende forbrænding og kompostering. Denne forskel vil imidlertid blive udlignet, efterhånden som biogasprocessen udvikles.

Ved genanvendelse af papir fås produktet genbrugspapir. Der er her regnet med, at 1 ton indsamlet aviser/ugeblade og blandet papir giver 1 ton genbrugspapir. Der er her tale om en mindre tilnærmelse, idet der ved sortering af det indsamlede blandede papir fremkommer et rejekt, der tilføres forbrænding, på ca. 1%, ligesom der i produktionsprocessen for blandet papir er tale om et mindre tab af fibre (samlet ca. 2%).

Ved genanvendelse af papir opstår der restprodukter til deponi, primært som affald fra pulperprocessen samt restprodukt til genanvendelse primært i form af kridt mv. til anvendelse i cementproduktion.

Nettoenergiresultatet ved forbrænding af dagrenovation og forbrænding af restaffald er udnyttelsen af energiindholdet i affaldet til produktion af varme og el fratrukket forbrændingsanlæggets energiforbrug.

Nettoenergiresultat

Når nettoenergiresultatet ved forbrænding af restaffald varierer fra 5,9-7,4 GJ/t affald, skyldes det, at sammensætningen og dermed også brændværdien af restaffaldet varierer under hensyn til, hvor meget organisk dagrenovation og hvor meget papir der indsamles til genanvendelse.

Virkningsgraden på affaldsforbrændingsanlæg kan variere fra 0,75 til 0,85 afhængig af anlæggets konstruktion samt af, hvor meget varme der i perioder må bortkøles. Bortkøling kan udgøre 3-5%. Der er i beregningerne anvendt en virkningsgrad på 0,8. Imidlertid opgiver (Dalager, S, 1997), at hvis et forbrændingsanlæg er tilkoblet et fjernvarmenet, der også forsynes fra et kraftværk, vil eventuel bortkøling af varme finde sted på kraftværket. Det betyder, at affaldsforbrændingsanlægget altid kører med en høj virkningsgrad, uanset at der reelt ikke er behov for den energi (varme), der produceres.

Brændværdien af usorteret dagrenovation er sat til 8,8 GJ/ton (Ottosen, L.M. m.fl., 1995). Denne værdi vurderes at være rimeligt nøjagtig, idet den er målt på flere forbrændingsanlæg.

Brændværdien af organisk dagrenovation er straks vanskeligere at fastsætte. Den er her fastsat til 5 GJ/ton med baggrund i resultaterne fra bioforgasning. Pommer, K., m.fl., 1993 beregner brændværdien til 3,5 GJ/ton, men det er en skønsmæssig ansættelse, idet der ikke foreligger praktiske resultater for afbrænding af organisk dagrenovation.

Brændværdien af papir er her sat til 15 GJ/ton (Ottosen, L.M., m.fl., 1995). Brændværdien af restaffald er udregnet efter, hvor meget organisk dagrenovation og hvor meget papir der indsamles til genanvendelse på baggrund af de her nævnte tre brændværdier.

Nettoenergiresultatet ved bioforgasning er udnyttelsen af energiindholdet i biogassen til produktion af varme og el fratrukket biogasanlæggets energiforbrug, udnyttelsen af energiindholdet i sigterest, som tilføres affaldsforbrændingsanlæg, samt energibesparelsen ved substitution af handelsgødning.

Nettoenergiresultatet ved bioforgasning er beregnet til 3,9 GJ/ton organisk affald. Bruttoenergiindholdet er beregnet til ca. 5 GJ/ton organisk affald, hvoraf bruttoenergien i plastposer anvendt til opsamling af bioaffald udgør ca. 0,1-0,2 GJ/ton affald.

Energitallene er baseret på de seneste opgørelser fra Sinding biogasanlæg, og da energiindholdet i biogassen, og biogasudbyttet er temmelig godt kendt, må det formodes, at energiindholdet i det tilførte materiale er ca. 5 GJ/ton.

Hvis bruttoenergiindholdet i organisk affald sættes til 5 GJ/ton, vil man ved forbrænding opnå et nettoenergiudbytte på 3,7 GJ/ton, altså  0,2 GJ mindre end nettoenergiresultatet ved bioforgasning. Ved bioforgasning fås ud over et nettoenergiresultat også gødningsvæske, der substituerer handelsgødning. Se mere herom under diskussion af resultater af de 4 scenarier.

Sammenfattende synes der i referencerne at være en del usikkerhed om energiindholdet i organisk dagrenovation.

Nettoenergiresultatet ved kompostering er udnyttelsen af energien i sigterest mv., der tilføres forbrændingsanlæg fratrukket komposteringsanlæggets energiforbrug.

Nettoenergiresultatet ved genanvendelse af papir er forskellen mellem energiforbruget til fremstilling af virgint papir og energiforbruget til fremstilling af genbrugspapir.

Nettoenergiresultatet ved indsamling og transport er energiforbruget ved indsamling og transport, og det er derfor negativt.

Nettoemissioner fra forbrænding af dagrenovation og forbrænding af restaffald er emissionen fra affaldsforbrændingen.

Nettoemissioner NH3, NOx, SO2 og HCl

Nettoemission for bioforgasning er sammensat af emission fra biogasmotor og nettoemissioner fra forbrænding af sigterest på affaldsforbrændingsanlæg.

Emissioner af NH3 stammer fra fordampning ved anvendelse af gødningsvæske.

Nettoemissioner ved kompostering er nettoemissioner fra forbrænding af sigterest på affaldsforbrændingsanlæg. Ved kompostering sker også en emission af NH3.

Nettoemissioner ved genanvendelse af papir er forskellen mellem nettoemissioner ved fremstilling af virgint papir og fremstillingen af genbrugspapir.

Nettoemissioner ved indsamling og transport er emissioner fra indsamlingskøretøjer.

Forbrænding af dagrenovation og restaffald regnes for CO2-neutralt. Det er med det stigende plastindhold i affaldet en betragtning, som måske bør revideres.

Nettodrivhusgas - CO2-ækvivalenter

Netto-CO2-emission fra bioforgasning fremkommer som emission af uforbrændt CH4 fra biogasmotor, her vurderet til 3%, svarende til 4,5 kg CH4 pr. ton bioforgasset organisk dagrenovation. Omregnet til CO2-ækvivalenter svarer det til 112 kg CO2. En reduktion af de 3% emission af CH4 fra en biogasmotor, vil få en altafgørende indflydelse på den samlede emission af CO2 fra udnyttelsen af biogas. En sådan reduktion til 0% CH4 eller næsten 0% er mulig ved en efterforbrænding af emissionerne.

Netto-CO2-emission fra kompostering er sat til 0.

Netto-CO2-emission ved genanvendelse af papir er forskellen mellem CO2-emission ved fremstilling af virgint papir og genbrugspapir. Der er her taget fornødent hensyn til anvendelsen af både vedvarende energi (barkflis) og fossil energi (kul, olie) ved fremstillingen af virgint papir.

Netto-CO2-emission ved indsamling er CO2-emission fra indsamlingskøretøjer.

Nettoemissionen af Cd og Pb fra forbrænding af dagrenovation og restaffald stammer fra affaldets indhold af Cd og Pb.

###### Nettoemission af Cd og Pb

Nettoemission af Cd og Pb fra bioforgasning er forskellen mellem Cd- og Pb-emission fra henholdsvis handelsgødning og gødningsvæske fra biogasprocessen, idet gødningsvæske substituerer handelsgødning i forholdet 60:1.

Nettoemission af Cd og Pb ved bioforgasning er derfor udelukkende afhængig af indholdet af Cd og Pb i gødningsvæske og handelsgødning. Indholdet af Cd og Pb i gødningsvæske er kendt og kan derfor fastlægges med rimelig sikkerhed, mens Cd- og Pb-indholdet i handelsgødning har vist sig langt sværere at fastlægge.

Tungmetalindholdet i handelsgødning er for Cd's vedkommende opgjort i "Tungmetalredegørelse nr. 1, 1995", Miljøstyrelsen til 2,7 mg/kg handelsgødning. Der er ikke for handelsgødning opgjort andre tungmetaller i redegørelsen.

I Miljørapport nr. 327 og 313 (materialestrømsanalyse for henholdsvis Pb og Cd) er tungmetalindholdet i handelsgødning opgjort til:

Cd:	1,9 mg/kg

Pb:	1,0 mg/kg

Oplysninger fra Kemira (producent af handelsgødning) viser et indhold af Cd på 0,1 mg/kg og et indhold af Pb på 3,0 mg/kg. Det har ikke været muligt at få oplysninger fra andre producenter.

Som det fremgår, er der store variationer i opgivelserne. I dette notat er det valgt at regne med følgende tungmetalindhold i handelsgødning:

Cd:	2,7 mg/kg

Pb:	3,0 mg/kg

Nettoemission af Cd og Pb fra komposteringsprocessen er forskellen mellem Cd- og Pb-emission fra henholdsvis handelsgødning og kompost, idet kompost substituerer handelsgødning i forholdet 20:1.

Nettoemission af Cd og Pb ved hjemmekompostering er sat til samme værdi som for kompostering, idet der gås ud fra, at komposten også her substituerer handelsgødning.

Nettoemission af Cd og Pb ved genanvendelse af papir samt ved indsamling er ikke opgjort, men emissionerne er i Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 28, 29, 30 og 31, 1995 vurderet at være negligible.

## Økonomiforudsætninger

I dette afsnit gennemgås den anvendte metode og forudsætninger for de økonomiske beregninger.

Oplysningerne er indsamlet fra flere kilder - herunder kommuner, afrapporterede og ajourførte data fra tidligere publicerede undersøgelser fra Miljø- og Energiministeriet, leverandører af udstyr samt vognmænd. Oplysninger fra kommunerne stammer blandt andet fra aktuelle tilbud fra gældende entreprisekontrakter.

Formålet med den økonomiske vurdering er at undersøge, hvilke økonomiske konsekvenser der er forbundet med at gå fra den nuværende sammensætning af indsamlingssystemer for dagrenovation (reference) til den sammensætning, som er skitseret i de alternative scenarier.

Den økonomiske vurdering gennemføres under den forudsætning, at kommunen står over for at investere i nyt opsamlingsmateriel. Tilsvarende baseres behandlingsprisen på afskrivning, forrentning og drift på et nyt anlæg.

Systemerne bliver således vurderet på lige vilkår, idet alle ydelser på investeringer indgår i den samlede årlige omkostning til håndtering af dagrenovation. Såvel for referencescenariet som for de tre alternative scenarier præsenteres resultaterne som følgende værdier:

- de samlede årlige omkostninger

- de årlige afskrivninger samt forrentning af investeringer i opsamlingsmateriel

- driftsomkostninger opdelt i indsamlingsomkostninger hhv. behandlingsomkostninger

### Generelle forudsætninger

Den økonomiske vurdering baseres på en række generelle forudsætninger.

Alle omkostninger til opsamling og indsamling beregnes pr. husstand. For boliger med fælles opstillet udstyr (som etageboliger og tæt-lave boliger) varierer omkostningerne med det antal husstande, der deles om udstyret. Er der flere husstande om en container, fordeles omkostningerne til tømning og afskrivning på investeringen ligeligt på de pågældende husstande.

Beregningsenhed

Det forudsættes, at kommunerne (eller husstandene) køber det pågældende udstyr.

Alt opsamlingsudstyr købes

Der anvendes 1997-priser i beregningerne. Hvor der foreligger priser fra tidligere år, er disse forrentet med 2 pct. p.a. frem til 1997. Den gennemsnitlige prisstigningstakt (inflationsrate) har i perioden 1991-97 været 2 pct. p.a. – jf. Statistisk Årbog 1997.

Referenceår

Tidshorisonten er for alt udstyr fastlagt til 10 år.

Tidshorisont

Visse typer opsamlingsmateriel har i praksis en længere levetid. Men i praksis skønnes 10 år at være en rimelig horisont, da dette svarer til længden af maksimal garantiperiode.

Som kalkulationsrente anvendes en realrente på 6 pct. p.a.

Rentefod

I Arbejdsrapport nr. 85, 1997 er der – med udgangspunkt i realrentens udvikling - argumenteret for den anvendte rentefod.

Afskrivning og forrentning af investeringer beregnes efter annuitets-

Afskrivning og forrentning

af investeringer

metoden:

Årlig ydelse = αn,r−1⋅investering

αn,r−1=(1+r)n⋅r(1+r)n−1

hvor

αn,r−1=amortisationsfaktor

r = rente

n = tidshorisont

Ved en rente på 6 pct. og en tidshorisont på 10 år bliver amortisationsfaktoren 0,135868.

Momsen er på 25 pct. Private husstande betaler moms af renovationsgebyret, som er en tjenesteydelse, der udbydes af kommunen. Alle priser i denne rapport er ekskl. moms.

Moms

### Priser på udstyr til opsamling af dagrenovation

Følgende typer udstyr anvendes (se endvidere Bilag 2):

Pris ekskl. moms

kr./stk.

- Sækkestativ	 306

- Papiraffaldssække	    2,25

- 130 liter affaldsbeholder	 240

- 190 liter affaldsbeholder	 260

- 190 liter beholder til papir	 260

- 600 liter container	1.581

- 660 liter container til papir	1.933

- 2,5 m3 kuber til glas/papir	4.488

- Kompostbeholder	 367

Generelt er ovennævnte priser baseret på leverandørens listepriser pr. 1.000 stk. udstyr. For affaldssække baseres listeprisen på 50.000 og for kuberne på 10 stk.

Alle økonomiske beregninger baseres på udskiftning af opsamlingsmateriel. Eksisterende udstyr anvendes ikke.

Alt opsamlingsmateriel forudsættes bortskaffet eller solgt til 0 kr./stk. Eventuelle udgifter til indsamling af det gamle samt uddeling af det nye materiel er ikke medregnet. Etablering af liftsystemer, opbygning af eller rensning af affaldsskakte, eventuel bygning af særlige affaldsskure/-pladser er heller ikke medtaget.

Listepriserne betragtes som vejledende. Priserne forhandles ofte i forbindelse med aftale om leveringsbetingelser. Den endelige prisfastsættelse er afhængig af mange forhold, hvoraf kan nævnes: Tidligere kundeforhold, indkøbets omfang, leveringstid og -sted, eventuelle kampagnetilbud, kvalitet og finish, etc.

Diskussion af listepriser

De nævnte priser for opsamlingsmateriel baseres i de fleste tilfælde på oplysninger fra flere leverandører. Priserne er anført som gennemsnit af de af leverandørerne oplyste priser. Priserne er siden forelagt indkøbere af renovationsudstyr, som har oplyst, at priserne ligger inden for det interval, markedet arbejder med.

Det forudsættes, at alt eksisterende materiel er betalt og modent til udskiftning. Kommunen/affaldsproducenten forudsættes at stå over for udskiftning af alt materiel. Valget står mellem materiel svarende til det eksisterende system eller til et alternativt system som beskrevet under scenarierne.

Diskussion af udskiftning af opsamlingsmateriel

I mange tilfælde kan den type levetidsbetragtninger virke paradoksale, fordi brugsværdien af materiellet stadig er til stede. I praksis er det dog således, at den økonomiske værdi af materiellet allerede er helt nedskrevet.

### Tømningspriser

Indsamlingsomkostningerne er i denne rapport beregnet på grundlag af tømningsprisen. Tømningsprisen er fastlagt i kontrakt mellem kommunen og den vognmand/renovationsselskab, som forestår indsamling og transport af dagrenovation m.m.

Der regnes med følgende tømningspriser (pr. beholder pr. gang):

Pris ekskl. moms

kr./tømning

- Sækkestativ med papirsæk	 6,53

- 130 liter affaldsbeholder	 7,50

- 190 liter affaldsbeholder	 7,71

- 190 liter beholder til pap	 7,71

- 600 liter container	22,00

- 660 liter container til papir	50,00

- 2,5 m3 kuber til glas/papir	80,00

Ovennævnte tømningspriser bygger på gennemsnit af de priser, et antal udvalgte kommuner betaler for tømning af opsamlingsmateriel. Priserne er siden forelagt andre kommuner og vognmænd, som har bekræftet, at priserne ligger inden for det niveau, man kan forvente for almindeligt forekommende indsamling af dagrenovation mv.

Generelt varierer tømningspriser meget. Tømningsprisen er afhængig af distrikternes størrelse, afstanden til behandlingsanlæg, afstanden fra offentlig vej til standplads, antallet af trin, foring af beholder, lås, vejning af affaldet mv.

Diskussion af tømnings-

priser

Afstanden mellem de enkelte afhentningssteder er ligeledes afgørende for tømningsprisen. I landdistrikter, hvor afstanden mellem afhentningsstederne er større, er tømningsprisen fastsat lidt højere end ovenfor anført.

Tømningsprisen for 190 liter beholdere er den samme uanset om det drejer sig om beholdere til opsamling af restaffald hhv. papir. Baggrunden herfor er, at 190 liter beholdere alene opstilles ved enfamilieboliger og boliger i landdistrikter. Tømningsprisen er her uafhængig af om der samles papir eller affald.

Tømningsprisen for en  660 liter minicontainer til papir er sat til 50 kr., mens tømningen af en 600 liter minicontainer til restaffald koster 22 kr. Denne forskel skyldes dels den mindre tæthed mellem containerne, når der indsamles papir ved etageboliger, dels at låget til papircontaineren er låst.

### Vedligeholdelse af opsamlingsmateriel

I praksis påhviler almindelig reparation og vedligeholdelse af opsamlingsmateriel grundejeren. Beholdere, minicontainere og kuber vil dog som regel være omfattet af et rengørings- og vedligeholdelsesprogram. Hertil er valgt følgende priser, ekskl. moms:

Pris kr./år

- 130 – 190 liter affaldsbeholder		  15

- 600 – 660 liter container			  75

- 2,5 m3 kuber til glas/papir			200

Ovennævnte priser til rengøring og vedligeholdelse af opsamlingsmateriel bygger på oplysninger fra udvalgte kommunale ordninger.

### Administration og information

Omkostningerne til administration og information af renovationssystemer varierer meget kommunerne imellem.

I dette notat forudsættes administrationsomkostningerne i de todelte indsamlingssystemer at udgøre 70 kr./husstand/år. For alle andre typer renovationssystemer (indeholdende indsamling af usorteret dagrenovation) er administrationsomkostningerne 60 kr./husstand/år.

Endvidere tillægges et informationsbidrag på 30 kr./husstand ved overgangen til et todelt indsamlingssystem hhv. henteordning for papir. Dette gælder kun for det første år. Omkostninger til information i øvrigt forudsættes indeholdt i administrationsbidraget.

Lokalt varierer omkostninger til administration og information meget afhængig af ambitioner om serviceniveau og informationsdækning.

Diskussion af administration og information

Typisk vil indførelsen af alternative renovationssystemer kræve en ekstra ressourceindsats til planlægning og implementering. Ofte anvender kommunerne flere ressourcer hertil, fx til konsulentassistance samt midlertidige ansættelser.

### Priser for behandling af affald

I dette afsnit beskrives behandlings- og afsætningspriser.

Behandlingspriserne varierer generelt fra anlæg til anlæg – afhængig af en lang række forhold, som fx størrelse, alder, finansiering, drift og takstdifferentiering for det aktuelle anlæg. De behandlingspriser, som anvendes i denne rapport, er beregnet på grundlag af indhentede oplysninger om investering og drift (1997) af anlæg med en given kapacitet. De detaljerede forudsætninger for beregning af behandlingspriserne fremgår af Arbejdsrapport nr. 86, 1997.

De anvendte behandlingspriser ses i Tabel 2.8. Afskrivning og forrentning er indeholdt i priserne.

Tabel 2.8

###### Priser på behandling, ekskl. moms

| Behandlingsform | Kapacitet ton/år | Kr./ton, ekskl. afgifter | Kr./ton, inkl. afgifter |
| --- | --- | --- | --- |
| Forbrænding | 100.000 | 246 | 456 |
| Central kompostering | 10.000 | 339 | 339 |
| Bioforgasning | 7.000 | 348 | 348 |
| Hjemmekompostering | - | 0 | 0 |

Kilder: Arbejdsrapport nr. 86, 1997 (bilag 1.3.3.3)

Note: Afskrivning og forrentning af investeringer er indeholdt i behandlingspriserne.

I Tabel 2.9 vises statsafgifter for behandling af affald, gældende i 1997. Endvidere er vist afgiftsniveauet pr. 1/1 1999 – jf. Finanslov for 1999.

Statsafgifter på behandling

Tabel 2.9

###### Statsafgifter på behandling af affald

| kr./ton | Forbrænding med elproduktion | Forbrænding uden elproduktion | Deponering | Kompostering og bioforgasning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afgift pr. 1/1 1997 | 210 | 260 | 335 | Ingen afgifter |
| Afgift pr. 1/1 1999 | 280 | 330 | 375 | Ingen afgifter |

Priserne til behandling af affald er beregnet ud fra en række givne forudsætninger om nybyggede anlæg, behandlingskapacitet, etc. Derfor kan der naturligvis forekomme endog meget store afvigelser i de behandlingspriser, som reelt forekommer på et givet anlæg.

Der er alene beregnet en behandlingspris for forgasning på biogasfællesanlæg. Bioforgasning af dagrenovation alene er ikke medtaget som behandlingsform.

Husholdningerne forudsættes selv at afholde alle omkostninger til behandling i forbindelse med hjemmekompostering. Dog indgår køb af kompostbeholdere i investeringen. Eventuel uddeling af kompostorm, tilsætningsstoffer mv. er ikke indeholdt i vurderingen.

### Afsætning af genanvendelige materialer

Den pris, som kommunen kan opnå/skal betale ved afsætning af de genanvendelige materialer, opgøres typisk som en leveringspris fratrukket en behandlingspris. Behandlingsprisen varierer efter, hvor omfattende sortering og/eller behandling modtageanlægget skal udføre.

Prisdannelsen påvirkes af markedet for genanvendelige materialer. Især markedet for returpapir har vist sig meget turbulent de senere år. Priserne har svinget fra over 800 kr./ton til under 0 kr./ton.

Anvendte priser for afsætning af genanvendelige materialer fremgår af Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Afsætningspriser for genanvendelige materialer, ekskl. moms (1997)

| Materiale | Kr./ton |
| --- | --- |
| Aviser og ugeblade | 50 |
| Blandet papir | 100 |
| Glas |  160 |
| Kompost | 0 |
| Gødningsvand | 0 |

Note: En negativ pris betyder, at leverandøren opnår en indtægt ved afsætning af de genanvendelige materialer.

Returpapirpriserne har siden 1996 været relativt lave. Returpapirprisen er stort set uafhængig af, hvilket anlæg papiret tilføres. Leverandøren modtager returpapirprisen ved levering af papiret.

Papir

Den reelle afsætningspris afhænger dog meget af den oparbejdning (sortering og opbalning), som skal gennemføres på modtageanlægget.

Returpapirprisen for "papir" er 200 kr./ton (september 1997). Omkostninger til sortering mv. udgør ca. 300 kr./ton. Den reelle omkostning - afsætningsprisen – er således 100 kr./ton for at aflevere papir til genanvendelse.

Returpapirprisen for kvaliteten "aviser, ugeblade og reklamer" er ligesom for "papir" 200 kr./ton. Til gengæld er omkostningerne til sortering og opbalning af denne kvalitet ca. 250 kr./ton. Den reelle omkostning – afsætningsprisen – er således 50 kr./ton for kvaliteten: Aviser, ugeblade og reklamer.

Aviser mv.

Der anvendes en afsætningspris på 160 kr./ton, som leverandøren modtager ved levering.

###### Glas

Kompost produceret på basis af kildesorteret dagrenovation kan sjældent sælges. Den reelle afsætningspris sættes til 0 kr./ton.

###### Kompost

Gødningsvand afsættes typisk for 0 kr./ton.

###### Gødningsvand

Generelt kendes behandlingsomkostningerne. Omkostninger til behandling er afhængig af anlæggets alder, kapacitet, etc. Men affaldets beskaffenhed, renhed mv. har ligeledes betydning for den nødvendige behandling – og dermed også omkostningerne til behandling. Urenheder i kildesorteret dagrenovation til kompostering/bioforgasning resulterer i øgede omkostninger til forbehandling af organisk affald og efterbehandling af komposten.

Diskussion af afsætningspriser

For de genanvendelige materialer kan også mængden være afgørende for de faktiske behandlingsomkostninger. Omkostningerne til behandling kan i visse tilfælde forhandles på markedsmæssige vilkår.

Returpapirpris, salgspris for kompost og gødningsvand afhænger af, hvilken pris markedet er villig til at betale for produktet. Specielt returpapirprisen har svinget meget kraftigt – og det er meget usikkert, hvilke priser der fremover kan forventes for disse produkter.

Afsætningsprisen kan således variere fra anlæg til anlæg, ligesom kvalitet og mængde har betydning for de faktiske behandlingsomkostninger.

# Beskrivelse af scenario 1, 2 og 3

I det følgende beskrives scenario 1, 2 og 3 og deres forudsætninger, ligesom forudsætningerne diskuteres.

Fordelingen af husstande på usepareret indsamling, todelte indsamlingssystemer og hjemmekompostering for de 5 boligtyper, der arbejdes med i notatet, fremgår af nedenstående Tabel 3.11. Fordelingen omfatter alene den organiske del af dagrenovationen.

Tabel 3.11

Organisk dagrenovation

|  | Enfamilieboliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt-lav bebyggelse | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt | Boliger i alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husstande i alt | 1.180.000 | 141.000 | 58.000 | 600.000 | 349.000 | 2.328.000 |
| Referencescenario |  |  |  |  |  |  |
| Usepareret indsamling | 943.300 (80%) | 59.220 (42%) | 54.520 (94%) | 564.000 (94%) | 328.060 (94%) | 1.949.100 (84%) |
| Todelt indsamling | 165.200 (14%) | 11.280 (8%) | 3.480 (6%) | 36.000 (6%) | 20.940 (6%) | 236.900 (10%) |
| Hjemmekompostering | 71.500 (6%) | 70.500 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 142.000 (6%) |
| Scenario 1 |  |  |  |  |  |  |
| Usepareret indsamling | 542.100 (46%) | 59.220 (42%) | 54.520 (94%) | 564.000 (94%) | 328.060 (94%) | 1.547.900 (67%) |
| Todelt indsamling | 566.400 (48%) | 11.280 (8%) | 3.480 (6%) | 36.000 (6%) | 20.940 (6%) | 638.100 (27%) |
| Hjemmekompostering | 71.500 (6%) | 70.500 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 142.000 (6%) |
| Scenario 2 |  |  |  |  |  |  |
| Usepareret indsamling | 46.500 (4%) | 42.300 (30%) | 5.800 (10%) | 180.000 (30%) | 104.700 (30%) | 379.500 (16%) |
| Todelt indsamling | 1.062.000 (90%) | 28.200 (20%) | 52.200 (90%) | 420.000 (70%) | 244.300 (70%) | 1.806.700 (78%) |
| Hjemmekompostering | 71.500 (6%) | 70.500 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 142.000 (6%) |

Fordelingen af husstande på bringesystem og hentesystem for papir for de 5 boligtyper der arbejdes med i notatet, fremgår af nedenstående Tabel 3.12. Fordelingen omfatter alene papirfraktionen.

Tabel 3.12

Papir

|  | Enfamilieboliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt-lav bebyggelse | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt | Boliger i alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husstande i alt | 1.180.000 | 141.000 | 58.000 | 600.000 | 349.000 | 2.328.000 |
| Referencescenario |  |  |  |  |  |  |
| Bringesystem | 1.121.000 (95%) | 141.000 (100%) | 52.200 (90%) | 540.000 (90%) | 314.100 (90%) | 2.168.300 (93%) |
| Hentesystem | 59.000 (5%) | 0 (0%) | 5.800 (10%) | 60.000 (10%) | 34.900 (10%) | 159.700 (7%) |
| Scenario 3 |  |  |  |  |  |  |
| Bringesystem | 236.000 (20%) | 112.800 (80%) | 5.800 (10%) | 60.000 (10%) | 69.800 (20%) | 484.400 (21%) |
| Hentesystem | 944.000 (80%) | 28.200 (20%) | 52.200 (90%) | 540.000 (90%) | 279.200 (80%) | 1.843.600 (79%) |

Indsamling af glas og flasker er forudsat uforandret i samtlige scenarier, ligesom det er forudsat, at al indsamling af glas og flasker forgår i et bringesystem til enten centralt opstillede containere (kuber) eller til genbrugsstation.

Tabel 3.13

Glas og flasker

|  | Enfamilieboliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt-lav bebyggelse | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt | Boliger i alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husstande i alt1 | 1.180.000 | 141.000 | 58.000 | 600.000 | 349.000 | 2.328.000 |
| Samtlige scenarier |  |  |  |  |  |  |
| Bringesystem | 1.180.000 (100%) | 141.000 (100%) | 58.000 (100%) | 600.000 (100%) | 349.000 (100%) | 2.328.000 |

## Todelt indsamling af organisk dagrenovation og restaffald

###### Scenario 1

Som det fremgår af Tabel 3.11, er den samlede andel af husstande, der er omfattet af en todelt indsamling af organisk dagrenovation og restaffald, hævet fra 10% i referencesituationen til 27% i scenario 1.

Hele forøgelsen i indsamlet mængde organisk dagrenovation er placeret hos husstande i enfamilieboliger, hvor 48% af enfamilieboliger i scenario 1 er omfattet af en todelt indsamling mod 14% i referencescenariet.

###### Scenario 2

I scenario 2 er i alt 78% af det samlede antal husstande omfattet af en todelt indsamling af organisk dagrenovation og restaffald mod 10% i referencescenariet.

For husstande i enfamilieboliger er der tale om en forøgelse af andelen af husstande, der er omfattet af todelt indsamling fra 14% i referencescenariet til 90% i scenario 2. For husstande i landområder er der tale om en forøgelse fra 8% i referencescenariet til 20% i scenario 2 og for husstande i tæt-lav bebyggelse er der tale om en forøgelse fra 6% i referencescenariet til 90% i scenario 2.

For husstande i etageboliger henholdsvis med og uden affaldsskakt er der tale om en forøgelse af andelen af husstande der er omfattet af todelt indsamling fra 6% i referencescenariet til 70% i scenario 2.

Andelen af husstande, der er omfattet af en hjemmekomposteringsordning, er forudsat uændret både i scenario 1 og 2 i forhold til referencescenariet.

## Indsamling af papir i et hentesystem

I scenariet med udbygning af et hentesystem for papir er andelen af husstande, der er omfattet af et hentesystem for papir, øget fra 7% af det samlede antal husstande i referencescenariet til 79%.

For husstande i enfamilieboliger er der tale om stigning fra 5% i referencescenariet til 80% i scenario 3. For boliger i landområder er der tale om en stigning fra 0% i referencescenariet til 20% i scenario 3 og for boliger i tæt-lav bebyggelse går stigningen fra 10% i referencescenariet til 90% i scenario 3.

For etageboliger uden affaldsskakt er der tale om en stigning fra 10% til 90%, mens stigningen hos etageboliger med affaldsskakt er fra 10% til 80% af husstandene.

# Beskrivelse og diskussion af resultater

## Miljømæssige resultater

Resultaterne af de miljømæssige beregninger af referencescenariet og de 3 scenarier fremgår af Tabel 4.14 og Tabel 4.15.

I referencescenariet er miljødata for den genanvendelse, der allerede finder sted for organisk dagrenovation og papir, indregnet, hvorfor der i referencescenariet på nettoemissioner optræder negative tal. Disse negative tal skal ses i forhold til forbrænding af al dagrenovation uden nogen former for genanvendelse.

Det er valgt at præsentere miljødata på denne måde, således at man kan se de reelle procentvise ændringer i miljødata for de 3 scenarier i forhold til referencescenariet (nusituationen).

Tabel 4.14

Miljødata ved behandling

|  |  | Referencescenario | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hjælpestoffer |  |  |  |  |  |
| NH3 | t/år | 7.700 | 7.300 5% | 6.500 15% | 6.900 10% |
| Lud | t/år | 8.200 | 7.800 5% | 7.000 15% | 7.400 10% |
| Kalk | t/år | 8.000 | 7.600 5% | 6.700 15% | 7.200 10% |
| Fyldstoffer ved papirfremstilling | t/år | 2.800 | 2.800 0 | 2.800 0 | 5.800 +207% |
| Genanvendelse af materialer/restprodukter |  |  |  |  |  |
| Restprodukter til deponi | t/år | 92.900 | 91.700 1% | 89.300 4% | 86.900 6% |
| Restprodukter (fra forbrænding) til genanvendelse | t/år | 141.200 | 132.700 6% | 114.700 19% | 133.400 6% |
| Restprodukter (fra genanvendelse af papir) til genanvendelse | t/år | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 10.100 +106% |
| Gødningsvæske | t/år | 5.000 | 47.500 +950% | 137.300 +2.700% | 5.000 0% |
| Kompost | t/år | 7.600 | 7.600 0% | 7.600 0% | 7.600 0% |
| Papir | t/år | 122.000 | 122.000 0% | 122.000 0% | 253.000 207% |
| Nettoenergiresultat |  |  |  |  |  |
| Nettoenergi | TJ/år | 12.000 | 12.100 +1% | 12.200 +2% | 13.700 +14% |
| Nettoemissioner |  |  |  |  |  |
| NOx | t/år | 244 | 237 3% | 222 9% | 770 416% |
| SO2 | t/år | 1.170 | 1.160 +1% | 1.140 +3% |  2.600 128% |
| HCl | t/år | 37 | 35 5% | 31 16% | 33 11% |
| CO2 | t/år |  238.900 |  228.800 +4% |  207.400 +13% | 495.000 107% |
| Cd | t/år | 1,7665 | 1,7651 0,08% | 1,7620 0,26% | 1,7665 0% |
| Pb | t/år | 248,7296 | 248,7632 +0,01% | 248,8340 +0,04% | 248,7296 0% |
| NH3 | t/år | 12,2 | 115,2 +944% | 332,94 +2700% | 12,2 0% |
| Frigjort forbrændingskapacitet | TJ/år | 2.100 | 2.400 +14% | 3.100 +48% | 4.100 +95% |

Tabel 4.15

Miljødata ved indsamling og transport

|  |  | Referencescenario | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energiforbrug | TJ/år | 360 | 350 3% | 336 7% | 345 4% |
| Emissioner |  |  |  |  |  |
| CO2 | t/år | 26.700 | 26.000 3% | 24.700 7% | 25.400 5% |
| SO2 | t/år | 4 | 4 0% | 4 0% | 4 0% |
| NOx | t/år | 356 | 348 2% | 334 6% | 334 6% |
| CO | t/år | 48 | 47 2% | 44 8% | 47 2% |
| HC | t/år | 35 | 34 3% | 33 6% | 34 3% |
| Partikler | t/år | 17 | 16 6% | 16 6% | 16 6% |

### Kommentarer til miljødata ved behandling

I Tabel 4.14 og Tabel 4.15 er for alle 4 scenarier opgjort de totale tal, mens der for scenario 1, 2 og 3 er opgjort procentvise ændringer i forhold til referencescenariet.

Forbruget af hjælpestofferne NH3, lud og kalk er direkte knyttet til den mængde affald, der tilføres affaldsforbrændingsanlæg. Reduktionerne i scenario 1, 2 og 3 varierer fra 5% til 15%.

Hjælpestoffer

Fyldstoffer (kridt), der er direkte knyttet til fremstilling af genbrugspapir, stiger i scenario 3 med 207%, svarende til stigningen i den indsamlede mængde papir til genanvendelse.

Restprodukter til deponi er sammensat af restprodukter fra affaldsforbrænding samt affaldsprodukter fra bioforgasning. Når der i scenario 1 og 2 kun er tale om fald på 1% og 4%, skyldes det, at der ved biogasprocessen er en inert sigterest, der deponeres, som, hvis den var tilgået et forbrændingsanlæg som en del af dagrenovationen, ville være genanvendt som en del af forbrændingsslaggen.

Genanvendelige materialer og restprodukter

Der er i scenario 1 og 2 tale om reduktioner på 6% og 19%, mens der i scenario 3 er tale om en reduktion på 6%.

Restprodukter fra forbrænding til genanvendelse

Reduktionerne i scenario 1 og 2 skyldes for det første den inerte sigterest, der ved bioforgasning deponeres, og for det andet at der fjernes biologisk affald fra forbrænding til bioforgasning. Faldet i scenario 3 skyldes, at der fjernes papir fra forbrænding til genanvendelse.

Når der i scenario 3 er tale om en stigning på 106%, skyldes det kridt mv. fra oparbejdningen af genbrugspapir. Kridtet anvendes ved cementfremstilling.

Restprodukter fra genanvendelse af papir til genanvendelse

Der er her tale om den producerede mængde gødningsvæske, kompost og papir. For papirs vedkommende svarer de indsamlede mængder af aviser/ugeblade og blandet papir til den producerede mængde genbrugspapir.

Gødningsvæske, kompost og papir

Der er i scenario 1 og 2 tale om en ganske lille forbedring af nettoenergiresultatet med 1% og 2%. Denne forbedring skyldes, at nettoenergiresultatet ved bioforgasning af organisk dagrenovation er ca. 10% større end nettoenergiresultatet ved forbrænding af organisk dagrenovation.

Nettoenergiresultat

Nettoenergiresultatet ved genanvendelse af papir giver et plus på 14%, hvilket skyldes den meget store energibesparelse, der er ved at genanvende papir frem for fremstilling af virgint papir.

Nettoemissioner af NOx og SO2 er ganske svagt faldende i scenario 1 og scenario 2, hvilket skyldes, at nettoemissionerne ved bioforgasning er mindre end nettoemissionerne ved forbrænding.

Nettoemissioner

NOx og SO2

I scenario 3 sker meget store reduktioner i udledningen af NOx og SO2, primært på grund af det betydeligt lavere energiforbrug ved genvinding af papir end ved fremstilling af virgint papir.

Nettoemissioner af HCl er reduceret i alle 3 scenarier og skyldes udelukkende, at der tilføres en mindre mængde organisk affald og papir til forbrændingsanlæg.

Nettoemissioner

HCl

Nettoemissioner af CO2 er stigende i scenario 1 og scenario 2 udelukkende på grund af CH4-emission fra biogasmotor. CH4 skal multipliceres med 25 for at omregnes til CO2-ækvivalenter. Det er derfor vigtigt, at emission af CH4 fra biogasmotorer reduceres. Det er teknisk muligt fx ved efterforbrænding af forbrændingsgassen fra biogasmotorer at reducere CH4-emissionen til 0 eller næsten 0. Det koster måske en mindre reduktion i virkningsgraden samt selvfølgelig en mindre investering.

Nettoemissioner

CO2

I scenario 3 er der en kraftig reduktion af nettoemissionen af CO2, hvilket hænger sammen med det betydeligt lavere fossilt energiforbrug ved genvinding af papir end ved fremstilling af virgint papir.

Nettoemissionerne af Cd er i scenario 1 og scenario 2 reduceret ganske lidt, omkring 1‰ og 3‰. Reduktionen skyldes et lavere indhold af Cd i gødningsvand end i handelsgødning, som gødningsvand kan substituere.

Nettoemissioner

Cd

At der ingen ændringer er i scenario 3 skyldes, at Cd-indholdet i papir ifølge Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 28, 29, 30 og 31, 1995 anses for negligibelt.

Nettoemissioner af Pb i scenario 1 og 2 er øget ganske lidt, omkring 0,1‰ og 0,4‰. Forøgelsen skyldes et større indhold af Pb i gødningsvand end i handelsgødning.

Nettoemissioner

Pb

Som det fremgår af forudsætningerne, er der meget stor usikkerhed på indholdet af Cd og Pb i handelsgødning, hvorfor nettoemissionerne af Cd og Pb i scenario 1 og scenario 2 skal vurderes med stor forsigtighed.

At der ingen ændringer er i scenario 3 skyldes, at Pb-indholdet i papir ifølge Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 28, 29, 30 og 31, 1995 anses for negligibelt.

I ovenstående beregninger af nettoemissioner af Cd og Pb er der set på nettotilledningen til landbrugsjord, altså indholdet af Cd og Pb i gødningsvandet, der tilledes landbrugsjorden fratrukket indholdet af Cd og Pb i den handelsgødning, som gødningsvæsken substituerer.

Imidlertid kan man også se på den samlede tungmetalbalance. Det betyder fx i scenario 2, hvor genanvendelsen af organisk dagrenovation i forhold til referencesituationen er øget med 282.000 ton/år, at der derved kan substitueres i alt 2.200 ton handelsgødning. Disse 2.200 ton ville, hvis de var blevet produceret og anvendt, have indeholdt ca. 6 kg Cd og ca. 7 kg Pb.

Nettoemissioner af NH3 i scenario 1 og scenario 2 skyldes, at kun 60% af indholdet af N i gødningsvæske udnyttes af planterne, mens 40% fordamper i NH3-form til atmosfæren.

Nettoemissioner

NH3

Emissionen af NH3 i scenario 3 ved papirfremstilling er negligibel.

Frigjort forbrændingskapacitet er opgjort i TJ på baggrund af en brændværdi for organisk affald på 5 GJ/ton og for papir på 15 GJ/ton. I opgørelsen af frigjort forbrændingskapacitet er der taget hensyn til, at der ved bioforgasning og kompostering fremkommer en sigterest, som tilføres forbrændingsanlæg.

Frigjort

forbrændingskapacitet

Frigjort forbrændingskapacitet i referencescenariet skal forstås som den ledige forbrændingskapacitet, der er opstået på grund af den genanvendelse, der finder sted i referencescenariet og sådan ligeledes i scenario 1, 2 og 3.

Den i scenario 1, 2 og 3 frigjorte forbrændingskapacitet set i forhold til referencescenariet varierer fra +300 TJ til +2.000 TJ.

Til sammenligning er Vestforbrændings kapacitet (inden udbygning med ovn 5) omkring 3.000 TJ, og kapaciteten på et fælleskommunalt forbrændingsanlæg dækkende 3-5 mindre kommuner er ca. 500 TJ.

### Kommentarer til miljødata ved indsamling og transport

I Tabel 4.15 er en opgørelse af de totale tal, mens der for scenario 1, 2 og 3 er opgjort procentvise ændringer i forhold til referencescenariet.

Som det fremgår, er der overalt i de 3 scenarier tale om reduktioner i energiforbrug og emissioner fra 2-7%, når undtages SO2. Når der ikke er forskel på emissioner af SO2, skyldes det, at det er forudsat, at der til indsamling og transport anvendes ultralet diesel, hvorved SO2-emissionerne er minimale.

Imidlertid vil det i forhold til de mindre usikkerheder, der er i transportmodellen være mest rigtigt at anse energiforbrug og emissioner i referencescenariet og i de 3 scenarier for uændret. Det er den samme mængde affald, der skal indsamles og transporteres i alle scenarier.

### Grafisk opstilling af udvalgte miljøfaktorer

I det følgende er resultaterne på udvalgte miljøfaktorer som nettoenergi, CO2-, SO2- og NOx-emissioner fremstillet grafisk. Der er tale om miljøfaktorer opgjort i totale tal opdelt i behandling og indsamling og transport.

Som det fremgår, er forbruget af energi til indsamling og transport meget beskedent i sammenligning med nettoenergi fra behandling. Energiforbruget til indsamling og transport udgør 2-3% af nettoenergien fra behandling.

Nettoenergi - Figur 4.1

CO2-emissionerne fra indsamling og transport er også små i forhold til reduktionerne ved behandling. Man bør her huske på, at afbrænding af dagrenovation anses for CO2-neutral. CO2-emissioner fra indsamling og transport udgør 5-11% af CO2-emissionsreduktionen ved behandling.

CO2 - Figur 4.2

CO2-reduktionen ved behandling skyldes i alle scenarier udelukkende CO2-reduktionen ved genanvendelse af papir i stedet for fremstilling af virgint papir. De mindre reduktioner af CO2-udslippet i scenario 1 og scenario 2 skyldes udledning af CH4 fra biogasmotor omregnet til CO2-ækvivalenter.

SO2-emissionen ved indsamling og transport er meget lille i forhold til netto-SO2-reduktionen ved behandling. Der er ved beregningerne af emissionerne ved transport forudsat, at der anvendes ultralet diesel.

SO2 - Figur 4.3

SO2-emissionerne ved indsamling og transport udgør fra 1‰ til 4‰ af SO2-reduktionen ved behandling.

Reduktionen af SO2 ved behandling skyldes udelukkende SO2-reduktionen ved genanvendelse af papir i forhold til fremstillingen af virgint papir.

Ved NOx-emission kommer det største bidrag i scenario 1 og 2 fra indsamling og transport (i modsætning til bidragene ved CO2- og SO2-emission), mens reduktionen af NOx-emission ved genanvendelse af papir i scenario 3 er over dobbelt så stor som NOx-emissionen ved indsamling og transport.

NOx - Figur 4.4

Figur 4.1

###### Nettoenergi

Figur 4.2

CO2-emission

Figur 4.3

SO2-emission

Figur 4.4

NOx-emission

## Økonomisk konsekvensvurdering

I dette afsnit beskrives de økonomiske konsekvenser af at øge andelen af todelte indsamlingssystemer for den organiske fraktion henholdsvis papirfraktionen. Det forudsættes, at der ingen ændring sker med det øvrige indsamlingssystem for dagrenovation.

Først beregnes og kommenteres de konsekvenser, det har for renovationsgebyret (kr./husstand/år), at indsamlingssystemet skifter fra usorteret dagrenovation til et system med todelt indsamling af den organiske fraktion og restfraktionen. Tilsvarende gøres for det tilfælde, hvor der skiftes til indsamling af papirfraktionen (henteordning) samt restfraktionen.

Herefter beregnes de samlede økonomiske konsekvenser ved overgang fra den nuværende affaldshåndtering (referencescenario) til en håndtering, som følger de opstillede scenarier 1-3.

### Konsekvenser for renovationsgebyret

I Tabel 4.16 vises de økonomiske konsekvenser for renovationsgebyret.

For et renovationssystem bestående af: Usepareret dagrenovation + bringeordning for aviser, ugeblade hhv. glas er konsekvenserne opgjort for hver af de indsamlede fraktioner:

Usepareret dagrenovation

- usepareret dagrenovation

- aviser, ugeblade og adresseløse forsendelser

- glas

Endvidere ses renovationsgebyrets samlede størrelse ved omlægning til todelt indsamling af organisk/restaffald hhv. henteordning for papir. Dette gebyr er ikke specificeret ud på delordninger

Todelt indsamling hhv. indsamling af papir

Ændringerne i omkostningerne fra systemet med usepareret dagrenovation og bringeordning for aviser mv. til todelt indsamling hhv. henteordning for papir er ligeledes vist. Ændringerne er specificeret på ydelser.

Ændringer i renovationsgebyr

For den todelte indsamling er de ændrede økonomiske konsekvenser opgjort som:

- den årlige ydelse på investeringen

- bidrag til administration af ordningen (kun for todelt indsamling)

- omkostninger til indsamling

- omkostninger til behandling - til såvel bioforgasning af den organiske fraktion som forbrænding af restfraktionen

For indsamling af papir er de ændrede økonomiske konsekvenser opgjort som:

- den årlige ydelse på investeringen

- omkostninger til indsamling

- afsætningspris for papir. Afsætningsprisen er papirprisen fratrukket diverse omkostninger til behandling (sortering, opbalning, mv.)

- sparede omkostninger til behandling af restaffald, idet restaffaldsmængden reduceres med det merindsamlede papir

Indføres såvel todelt indsamling som henteordning for papir, så findes de samlede ændrede behandlingsomkostninger som summen af de ændrede behandlingsomkostninger for hver af to ovennævnte forhold.

Tabel 4.16

Renovationsgebyr for et renovationssystem baseret på usepareret dagrenovation + bringeordning for aviser, samt konsekvenserne ved overgang til todelte systemer hhv. henteordninger for papir

| Kr./husstand/år | Enfamilie- boliger | Land- Områder | Tæt-lav Bebyggelse | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usepareret dagrenovation + bringeordning for aviser mv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Årlige omkostninger - Restaffald - Aviser mm. - Glas | 920 881 33 6 | 992 949 36 7 | 667 628 33 6 | 556 517 32 8 | 768 728 32 8 |
| Todelt indsamling af organisk fraktion/restfraktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovationsgebyr i alt, pr. år Ændrede omkostninger: - Ydelse på investering - Administration - Omk. til indsamling - Omk. til behandling | 957 37 35 10 16 -24 | 993 1 35 10 -20 -24 | 786 119 27 10 99 -17 | 608 52 9 10 45 -12 | 607 -161 -6 10 -153 -12 |
| Henteordning for papir |  |  |  |  |  |
| Renovationsgebyr i alt, pr. år Ændrede omkostninger: - Ydelse på investering - Omk. til indsamling - Omk. til behandling - Sparet behandling af restaffald | 979 59 32 55 12 -40 | 1051 59 32 55 11 -39 | 755 88 20 99 12 -43 | 654 98 20 99 8 -29 | 866 98 20 99 8 -29 |
| Todelt indsamling + henteordning for papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovationsgebyr i alt, pr. år | 1.016 | 1.051 | 873 | 706 | 705 |

De årlige omkostninger er inkl. afdrag og forrentning på investering i opsamlingsmateriel. Omkostningerne er inkl. behandlingsomkostninger, men ekskl. moms.

For henteordning for papir er behandlingsomkostningerne opdelt i to:

- "Omkostninger til behandling", som dækker de øgede behandlingsomkostninger til håndtering af papir

- "Sparet behandling af rest", som dækker sparede behandlingsomkostninger pga. mindre mængde restaffald

I det følgende kommenteres de væsentligste forhold omkring de økonomiske konsekvenser, som de fremgår af Tabel 4.16.

For systemet baseret på usepareret dagrenovation samt bringeordninger varierer de årlige omkostninger mellem 556 kr. (etageboliger uden affaldsskakt) til 992 kr. (boliger i landområder) pr. husstand pr. år.

Usepareret dagrenovation

Den større mængde dagrenovation, der regnes med i dette notat i forhold til Arbejdsrapport nr. 85, betyder, at de årlige omkostninger bliver større end for det tilsvarende basissystem i Arbejdsrapport nr. 85, 1997.

Når omkostningerne for etageboliger med affaldsskakt er ca. 200 kr. større pr. husstand pr. år end for de tilsvarende boliger uden skakt, så skyldes dette, at for boliger med skakt anvendes opsamlingsmateriel med mindre volumen. Såvel investering som tømningspris er relativt større pr. volumenenhed for det mindre materiel. Derfor bliver omkostningerne til indsamling af affald relativt større for etageboliger med skakt.

Renovationsgebyret for todelt indsamling kombineret med bringeordning varierer mellem 607 og 993 kr. pr. husstand pr. år.

Todelt indsamling

De ændrede årlige omkostninger ved overgang til todelt indsamling varierer mellem en besparelse på 161 kr. og en øget omkostning på 119 kr./husstand/år.

Den store variation mellem boligtyperne i de ændrede årlige omkostninger skyldes først og fremmest forskelle i omkostningerne til indsamling. Besparelser forekommer for etageboliger med skakt (-153 kr./husstand/år). Øgede omkostninger til indsamling forekommer for øvrige boligtyper.

Øgede indsamlingsomkostninger for tæt-lav bebyggelse skyldes, at boligerne i forhold til indsamling af usepareret dagrenovation har uændret opsamlingsmateriel, tilgængeligt volumen og indsamlingsfrekvens for restaffaldet. Der kunne være reguleret for det tilgængelige volumen hhv. indsamlingsfrekvensen for restfraktionen i det todelte system.

Forskellen i ændring af indsamlingsomkostningerne etageboligerne imellem skyldes alene det forhold, at opsamlingsmateriellet for usepareret dagrenovation er af forskellig størrelse og type.

I det todelte system har de to boligtyper sammenligneligt opsamlingsmateriel. Derfor er renovationsgebyret i det todelte system da også af samme størrelse – for etageboliger uden skakt 706 kr./husstand/år og for etageboliger med skakt 705 kr./husstand/år.

Renovationsgebyret for et renovationssystem baseret på henteordning for papir kombineret med indsamling af usepareret dagrenovation varierer afhængig af boligtypen mellem 654 kr. og 1.051 kr. pr. husstand pr. år.

Henteordning for papir

De øgede omkostninger til indsamling, behandling og afsætning af papir i de todelte systemer er 59-98 kr. pr. husstand pr. år.

De øgede omkostninger er størst for de boligtyper, hvor man deles om opsamlingsmateriellet til papir. Dette skyldes primært, at tømningsprisen for en 660 liter container er sat til 50 kr., hvilket muligvis er i overkanten, når tætheden af containere er så stor, som det forudsættes i henteordningerne.

Etableringen af henteordning for papir indebærer, at potentialet udvides fra aviser, ugeblade og reklamer til også at omfatte andet rent papir. Samtidig er indsamlingseffektiviteten højere end i et bringesystem. Samlet betyder dette, at der spares omkostninger til behandling af den del, der tidligere var affald og nu er en ressource.

Renovationsgebyret er - afhængig af boligtypen - beregnet til at ligge mellem 705 og 1.051 kr. pr. husstand pr. år, når der er indført såvel todelt indsamling som henteordning for papir

Todelt indsamling samt henteordning for papir

Etageboliger

Det er under usepareret dagrenovation nævnt, at omkostningerne for etageboliger med skakt er væsentligt højere end for de tilsvarende uden skakt. Årsagen hertil er de relativt større investeringer og højere tømningspriser pr. volumenenhed for det materiel, som anvendes i forbindelse med affaldsskakte – jf. tidligere bemærkninger.

Af Tabel 4.16 ses, at ændringerne i omkostningerne ved todelt indsamling fra etageboliger med skakt er 213 kr. lavere end for etageboliger uden skakt. Dette skyldes, at størrelsen og typen af opsamlingsmateriel nu er de samme for begge typer etageboliger. Denne effekt kunne også være opnået ved at opstille det samme materiel i systemet med usepareret dagrenovation.

For etageboliger med skakt er der ikke regnet med investering i udstyr til skaktseparering, hvilket kan være nødvendigt, såfremt begge fraktioner ønskes opsamlet gennem skakten.

### Resultater af den økonomiske vurdering på landsplan

I dette afsnit beregnes og kommenteres de samlede økonomiske konsekvenser ved overgang fra referencescenariet til scenarierne 1, 2 og 3.

Det skal bemærkes, at der alene er tale om rent driftsøkonomiske beregninger – svarende til en summering af relative ændringer i renovationsgebyret for samtlige husstande. Der er altså ikke tale om en egentlig samfundsøkonomisk konsekvensberegning.

For tolkningen af resultaterne af konsekvensberegningerne er det vigtigt at have overblik over, hvilke ændringer der sker i sammensætningen af indsamlingssystemer i de forskellige scenarier, hvorfor der henvises til Tabel 3.11og Tabel 3.12.

I Tabel 4.17 vises de samlede økonomiske konsekvensberegninger for såvel referencescenario som for scenarierne 1-3. Endvidere vises ændringerne i de økonomiske konsekvenser for hvert af scenarierne målt i forhold til referencescenario.

Tabel 4.17

Økonomiske konsekvenser ved referencescenario og scenarierne 1, 2, 3 samt ændrede konsekvenser ved overgang til ét af scenarierne fra referencescenario.

|  | Årlige omkostninger Mio. kr. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenario | Enfamilie-boliger | Boliger i landområder | Boliger i tæt/lav | Etageboliger uden skakt | Etageboliger med skakt | I alt |
| Reference - Investering - Omk. indsamling - Omk. behandling | 1.079 497 643 369 | 121 79 68 42 | 40 20 19 19 | 345 199 191 128 | 270 119 180 74 | 1.856 914 1.100 632 |
| Scenario 1 - Investering - Omk. indsamling - Omk. behandling | 1.094 602 653 359 | 121 79 68 42 | 40 20 19 19 | 345 199 191 128 | 270 119 180 74 | 1.871 1.018 1.111 622 |
| Scenario 2 - Investering - Omk. indsamling - Omk. behandling | 1.112 730 666 347 | 121 83 68 42 | 46 29 24 18 | 365 225 212 123 | 234 109 148 72 | 1.879 1.176 1.118 601 |
| Scenario 3 - Investering - Omk. indsamling - Omk. behandling | 1.131 703 692 343 | 123 85 70 41 | 44 27 23 17 | 392 271 238 118 | 294 155 204 69 | 1.984 1.241 1.227 589 |
| Ændringer fra referencescenario: |  |  |  |  |  |  |
|  Scenario 1 - Investering - Omk. indsamling - Omk. behandling | 15 104 11 -10 |  |  |  |  | 15 104 11 -10 |
|  Scenario 2 - Investering - Omk. indsamling - Omk. behandling | 33 233 24 -22 | - 4 -0,2 -0,4 | 6 10 5 -1 | 20 25 21 -5 | -36 -10 -32 -3 | 23 262 18 -31 |
|  Scenario 3 - Investering - Omk. indsamling - Omk. behandling | 52 206 49 -25 | 2 7 2 -1 | 4 7 5 -1 | 47 71 47 -10 | 24 36 24 -5 | 128 327 127 -42 |

Note: De samlede årlige omkostninger beregnes af afskrivning og forrentning på investering i opsamlingsmateriel + de årlige omkostninger til indsamling og behandling. Affaldsafgifter er indeholdt i behandlingsomkostninger. Alle beløb er ekskl. moms. Et minus foran tallet viser, at der er tale om en besparelse ved overgang til ét af scenarierne.

Økonomisk er der alt i alt tale om relativt begrænsede konsekvenser ved overgang til scenarierne 1 og 2 – svarende til en udbygning af todelt indsamling af organisk/restfraktion. I scenario 2, som er det mest vidtgående af disse er den totale ændring på under 2 pct. af de samlede årlige omkostninger.

Når de relative ændringer i de årlige omkostninger ikke bliver større ved overgang fra referencescenario til scenarierne 1 og 2, skyldes det:

- at de større investeringer i opsamlingsmateriel afskrives over en 10-årig periode

- at indsamlingsomkostningerne stort set er uændret

- at forskellene i behandlingsomkostninger ved forbrænding (456 kr./ton) hhv. ved bioforgasning (348 kr./ton) delvis opvejer de øgede omkostninger til indsamling og afskrivninger på investeringer

I scenario 1 er det udelukkende enfamilieboliger, som er omfattet af overgangen til todelt indsamling af organisk/restfraktion (ca. 400.000 boliger ekstra). De 15 mio. kr. dækker over:

Scenario 1

- at investeringerne er 104 mio. kr. større end i referencescenariet

- at omkostningerne til indsamling er 10,5 mio. kr. dyrere

- at omkostningerne til behandling viser en besparelse på 9,8 mio. kr.

Scenario 2 viser for enfamilieboliger det samme billede som beskrevet for scenario 1. De 33 mio. kr. dækker:

Scenario  2

- at investeringerne er 233 mio. kr. større end i referencescenariet

- at omkostningerne til indsamling er 23,6 mio. kr. dyrere

- at omkostningerne til behandling viser en besparelse på 21,9 mio. kr.

For boliger i tæt/lav bebyggelse og i etageboliger uden skakt er der tale om relativt højere omkostninger til indsamling af det todelte affald. Årsagen hertil er, at hverken tømningsfrekvens eller tilgængeligt volumen for restaffald er reduceret for den todelte indsamling.

For boliger i små byer og landområder opvejer de sparede driftsomkostninger til indsamling og behandling afskrivningerne på de øgede investeringer.

For etageboliger med skakt afviger de økonomiske konsekvenser afgørende fra det skitserede mønster for de andre boligtyper. Besparelsen på de 36 mio. kr. (svarende til ca. 224.000 husstande) fordeler sig på:

- sparede investeringer på 10 mio. kr.

- sparede omkostninger til indsamling på 32 mio. kr.

- sparede omkostninger til behandling på 2,7 mio. kr.

De sparede investeringer og sparede omkostninger til indsamling skyldes, at der i scenario 2 er valgt et radikalt anderledes opsamlingsudstyr end i referencescenariet. Hermed kan der opnås betydelige besparelser. Valg af opsamlingsudstyr i scenario 2 svarer herefter nøje til det udstyr, som er valgt for etageboliger uden skakt. I afsnit 4.2.1 er betydningen af valg af opsamlingsudstyr beskrevet mere udførligt.

Scenario 3 viser generelt, at de årlige omkostninger stiger for alle boligtyper. For samtlige boligtyper er det forudsat, at papirindsamlingen kræver opstilling af ekstra udstyr, som kræver en særskilt indsamling. Det forudsættes endvidere, at opsamlingsudstyr og indsamlingsfrekvenser for restaffaldet holdes uændret.

Scenario 3

Beregningerne viser derfor, som forventet:

- at investeringerne øges, pga. ekstra opsamlingsudstyr

- at omkostningerne til indsamling øges, pga. flere afhentninger

- at omkostninger til behandling reduceres, idet afsætningsprisen for papir er lavere end prisen for forbrænding af tilsvarende mængde restaffald. I den forbindelse betyder det mindre, at afsætningsprisen for papir er lavere end afsætningsprisen for aviser, ugeblade og reklamer

De relative besparelser hhv. øgede omkostninger varierer noget afhængig af boligtypen – herunder det aktuelle valg af opsamlingsmateriel, indsamlingsfrekvens, mv.

For enfamilieboliger fordeler de ændrede årlige omkostninger (+51,7 mio. kr.) sig på følgende områder:

- øgede investeringer til opsamlingsmateriel, 206 mio. kr.

- øgede omkostninger til indsamling af papir, 49 mio. kr.

- sparede omkostninger til behandling, 25 mio. kr.

Bilag 1.1

Bilag 2.1

| Enfamilieboliger | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| I alt 1.180.000 enfamilieboliger i Danmark |  |  |  |  |
| Antal husstande | Antal husstande i Danmark |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 955.800 | 554.600 | 59.000 | 955.800 |
| Todelt indsamling af organisk dagrenovation + restaffald | 165.200 | 566.400 | 1.062.000 | 165.200 |
| Hjemmekomposteringsordning | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| "Bringeordning" for papir | 1.121.000 | 1.121.000 | 1.121.000 | 236.000 |
| "Henteordning" for papir | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 944.000 |
| "Bringeordning" for glas | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| Potentiale | Kg/husstand/år |  |  |  |
| Organisk dagrenovation til indsamling | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Organisk dagrenovation til hjemmekompostering (Kun vegetabilsk fraktion) | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Papir for "bringeordning" (aviser/ugeblade) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Papir for "henteordning" (alt papir, minus pap) | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Glas | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Indsamlingseffektivitet | Procent |  |  |  |
| Indsamling af organisk dagrenovation | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Hjemmekompostering | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Papir i "bringeordning" | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Papir i "henteordning" | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Glas i "bringeordning" | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Udendørs opsamlingsmateriel | Antal stk. |  |  |  |
| Sækkestativer til 110 l papirsække til usepareret affald | 955.800 | 554.600 | 59.000 | 955.800 |
| 130 l beholdere til organisk dagrenovation | 165.200 | 566.400 | 1.062.000 | 165.200 |
| 190 l beholdere til restaffald | 165.200 | 566.400 | 1.062.000 | 165.200 |
| 190 l beholdere til papir ("henteordning") | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 944.000 |
| 600 l containere til usepareret affald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til organisk dagrenovation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til restaffald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 l containere til papir ("henteordning") | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5m3 kuber til papir ("bringeordning") | 6.794 | 6.794 | 6.794 | 1.430 |
| 2,5m3 kuber til glas ("bringeordning") | 4.720 | 4.720 | 4.720 | 4.720 |
| 325 l beholdere til hjemmekompostering | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |

Bilag 2.2

| Enfamilieboliger | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Tømningsfrekvens | Antal tømninger pr. år |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Organisk dagrenovation | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Restaffald | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Papir i "bringeordning" | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "henteordning" | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Glas i "bringeordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Affaldsmængder | Ton pr. år |  |  |  |
| Affald til forbrænding | 787.100 | 696.700 | 585.100 | 708.900 |
| Organisk dagrenovation til: Bioforgasning | 8.200 | 98.600 | 210.200 | 8.200 |
| Kompostering | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Hjemmekompostering | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| Papir i "bringeordning" | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 13.700 |
| Papir i "henteordning" | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 138.100 |
| Glas i "bringeordning" | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Samlet affaldsmængde | 951.100 | 951.100 | 951.100 | 951.100 |
| Indsamling og transport |  |  |  |  |
| Henteordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 6 ton (komprimatorvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 110 l sæk og 130 l beholder | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 190 l og 240 l beholdere | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 600 l og 660 l containere | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bringeordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 5 ton (ladvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 2,5m3 kube | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Bilag 2.3

| Enfamilieboliger | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Priser på materiel | Kr. pr. stk. |  |  |  |
| Sækkestativ | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Sække | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 130 l beholder | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 190 l beholder | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 600 l container | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 660 l container (til papir) | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 2,5m3 kube til papir | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 2,5m3 kube til glas | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 325 l beholdere til hjemmekompostering | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af udstyr | Kr./stk./år |  |  |  |
| 130 l og 190 l beholdere | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 600 l containere | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 660 l containere | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2,5m3 kuber | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Indsamlingsomkostninger | Kr. pr. tømning |  |  |  |
| 110 l sæk | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 130 l beholder | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 190 l beholder | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| 600 l container | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 660 l container | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2,5m3 kuber | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nettoafsætningspris | Kr. pr. ton |  |  |  |
| Biogasanlæg | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Komposteringsanlæg | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "bringeordning" | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "henteordning" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Forbrændingsanlæg | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Afskrivningsperioder |  |  |  |  |
| Opsamlingsmateriel | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Kalkulationsrente | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. |

Bilag 2.4

| Boliger i landområder | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| I alt 141.000 boliger i landområder i Danmark |  |  |  |  |
| Antal husstande | Antal husstande i Danmark |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 73.300 | 73.300 | 56.400 | 73.300 |
| Todelt indsamling af organisk dagrenovation + restaffald | 11.300 | 11.300 | 28.200 | 11.300 |
| Hjemmekomposteringsordning | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| "Bringeordning" for papir | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 112.800 |
| "Henteordning" for papir | 0 | 0 | 0 | 28.200 |
| "Bringeordning" for glas | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| Potentiale | Kg/husstand/år |  |  |  |
| Organisk dagrenovation til indsamling | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Organisk dagrenovation til hjemmekompostering (Kun vegetabilsk fraktion) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Papir for "bringeordning" (aviser/ugeblade) | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Papir for "henteordning" (alt papir, minus pap) | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Glas | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Indsamlingseffektivitet | Procent |  |  |  |
| Indsamling af organisk dagrenovation | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Hjemmekompostering | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Papir i "bringeordning" | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Papir i "henteordning" | 72 | 72 | 72 | 77 |
| Glas i "bringeordning" | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Udendørs opsamlingsmateriel | Antal stk. |  |  |  |
| Sækkestativer til 110 l papirsække til usepareret affald | 73.300 | 73.300 | 56.400 | 73.200 |
| 130 l beholdere til organisk dagrenovation | 11.300 | 11.300 | 28.200 | 11.300 |
| 190 l beholdere til restaffald | 11.300 | 11.300 | 28.200 | 11.300 |
| 190 l beholdere til papir ("henteordning") | 0 | 0 | 0 | 112.800 |
| 600 l containere til usepareret affald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til organisk dagrenovation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til restaffald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 l containere til papir ("henteordning") | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 m3 kuber til papir ("bringeordning") | 855 | 855 | 855 | 171 |
| 2,5 m3 kuber til glas ("bringeordning") | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 325 l beholdere til hjemmekompostering | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |

Bilag 2.5

| Boliger i landområder | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Tømningsfrekvens | Antal tømninger pr. år |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Organisk dagrenovation | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Restaffald | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Papir i "bringeordning" | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "henteordning" | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Glas i "bringeordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Affaldsmængder | Ton pr. år |  |  |  |
| Affald til forbrænding | 93.000 | 93.000 | 89.200 | 90.600 |
| Organisk dagrenovation til: Bioforgasning | 600 | 600 | 4.400 | 600 |
| Kompostering | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Hjemmekompostering | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Papir i "bringeordning" | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 6.500 |
| Papir i "henteordning" | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Glas i "bringeordning" | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Samlet affaldsmængde | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 |
| Indsamling og transport |  |  |  |  |
| Henteordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 6 ton (komprimatorvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Indsamling landevej | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Transport bykørsel | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transport landevej | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 110 l sæk og 130 l beholder | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 190 l og 240 l beholdere | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 600 l og 660 l containere | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bringeordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 5 ton (ladvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Indsamling landevej | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Transport bykørsel | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Transport landevej | 38 | 38 | 38 | 38 |

Bilag 2.6

| Boliger i landområder | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 2,5 m3 kuber | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Priser på materiel | Kr. pr. stk. |  |  |  |
| Sækkestativ | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Sæk | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 130 l beholder | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 190 l beholder | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 600 l container | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| 660 l container (til papir) | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 2,5 m3 kube til papir | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 2,5 m3 kube til glas | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 325 l beholder til hjemmekompostering | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af udstyr | Kr./stk./år |  |  |  |
| 130 l og 190 l beholdere | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 600 l containere | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 660 l containere | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2,5 m3 kuber | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Indsamlingsomkostninger | Kr. pr. tømning |  |  |  |
| 110 l sæk | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 130 l beholder | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 190 l beholder | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| 600 l container | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 660 l container (til papir) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2,5 m3 kube | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nettoafsætningspriser | Kr. pr. ton |  |  |  |
| Biogasanlæg | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Komposteringsanlæg | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "bringeordning" | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "henteordning" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Forbrændingsanlæg | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Afskrivningsperioder |  |  |  |  |
| Opsamlingsmateriel | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Kalkulationsrente | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. |

Bilag 2.7

| Boliger i tæt-lav bebyggelse | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| I alt 58.000 boliger i tæt-lav bebyggelse i Danmark |  |  |  |  |
| Antal husstande | Antal husstande i Danmark |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 54.500 | 54.500 | 5.800 | 54.500 |
| Todelt indsamling af organisk dagrenovation + restaffald | 3.500 | 3.500 | 52.200 | 3.500 |
| Hjemmekomposteringsordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Bringeordning" for papir | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 5.800 |
| "Henteordning" for papir | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 52.200 |
| "Bringeordning" for glas | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Potentiale | Kg/husstand/år |  |  |  |
| Organisk dagrenovation til indsamling | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Organisk dagrenovation til hjemmekompostering (Kun vegetabilsk fraktion) | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Papir for "bringeordning" (aviser/ugeblade) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Papir for "henteordning" (alt papir, minus pap) | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Glas | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Indsamlingseffektivitet | Procent |  |  |  |
| Indsamling af organisk dagrenovation | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hjemmekompostering | - | - | - | - |
| Papir i "bringeordning" | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Papir i "henteordning" | 72 | 77 | 72 | 72 |
| Glas i "bringeordning" | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Udendørs opsamlingsmateriel | Antal stk. |  |  |  |
| Sækkestativer til 110 l papirsække til usepareret affald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 l beholdere til organisk dagrenovation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 l beholdere til restaffald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 l beholdere til papir ("henteordning") | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til usepareret affald | 9.083 | 9.083 | 967 | 9.083 |
| 600 l containere til organisk dagrenovation | 292 | 292 | 4.350 | 292 |
| 600 l containere til restaffald | 583 | 583 | 8.700 | 583 |
| 660 l containere til papir ("henteordning") | 527 | 527 | 527 | 4.745 |
| 2,5m3 kuber til papir ("bringeordning") | 316 | 316 | 316 | 35 |
| 2,5m3 kuber til glas ("bringeordning") | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 325 l beholdere til hjemmekompostering | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilag 2.8

| Boliger i tæt-lav bebyggelse | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Tømningsfrekvens | Antal tømninger pr. år |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Organisk dagrenovation | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Restaffald | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "bringeordning" | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "henteordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Glas i "bringeordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Affaldsmængder | Ton pr. år |  |  |  |
| Affald til forbrænding | 40.800 | 40.800 | 33.050 | 36.450 |
| Organisk dagrenovation til: Bioforgasning | 150 | 150 | 7.900 | 150 |
| Kompostering | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hjemmekompostering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papir i "bringeordning" | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 300 |
| Papir i "henteordning" | 850 | 850 | 850 | 7.600 |
| Glas i "bringeordning" | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Samlet affaldsmængde | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| Indsamling og transport |  |  |  |  |
| Henteordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 6 ton (komprimatorvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 110 l sæk og 130 l beholder | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 190 l og 240 l beholdere | 1,4 | 4,4 | 1,4 | 1,4 |
| 600 l og 660 l containere | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bringeordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 5 ton (ladvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |

Bilag 2.9

| Boliger i tæt-lav bebyggelse | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 2,5m3 kube | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Priser på materiel | Kr. pr. stk. |  |  |  |
| Sæk | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Sækkeforbrug | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 130 l beholder | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 190 l beholder | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 600 l container | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| 660 l container (til papir) | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| Kube | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 325 l beholdere til hjemmekompostering | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af udstyr | Kr./stk./år |  |  |  |
| 130 l og 190 l beholdere | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 600 l containere | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 660 l containere (til papir) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2,5m3 kube | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Indsamlingsomkostninger | Kr. pr. tømning |  |  |  |
| 110 l sæk | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 130 l beholder | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 190 l beholder | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| 600 l container | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 660 l container | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2,5 m3 kuber | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nettoafsætningspris | Kr. pr. ton |  |  |  |
| Biogasanlæg | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Komposteringsanlæg | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "bringeordning" | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "henteordning" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Forbrændingsanlæg | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Afskrivningsperioder |  |  |  |  |
| Opsamlingsmateriel | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Kalkulationsrente | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. |

Bilag 2.10

| Etageboliger med affaldsskakt |  | Organisk dagrenovation |  | Papir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referencesituation | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
| I alt 349.000 boliger i etageboliger med affaldsskakt i Danmark |  |  |  |  |
| Antal husstande | Antal husstande i Danmark |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 328.100 | 328.100 | 104.700 | 328.100 |
| Todelt indsamling af organisk dagrenovation + restaffald | 20.900 | 20.900 | 244.300 | 20.900 |
| Hjemmekomposteringsordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Bringeordning" for papir | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 279.200 |
| "Henteordning" for papir | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 69.800 |
| "Bringeordning" for glas | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| Potentiale | Kg/husstand/år |  |  |  |
| Organisk dagrenovation til indsamling | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 |
| Organisk dagrenovation til hjemmekompostering (Kun vegetabilsk fraktion) | - | - | - | - |
| Papir for "bringeordning" (aviser/ugeblade) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Papir for "henteordning" (alt papir, minus pap) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Glas | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Indsamlingseffektivitet | Procent |  |  |  |
| Indsamling af organisk dagrenovation | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hjemmekompostering | - | - | - | - |
| Papir i "bringeordning" | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Papir i "henteordning" | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Glas i "bringeordning" | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Udendørs opsamlingsmateriel | Antal stk. |  |  |  |
| Sækkestativer til 110 l papirsække til usepareret affald |  |  |  |  |
| 130 l beholdere til organisk dagrenovation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 l beholdere til restaffald |  |  |  |  |
| 190 l beholdere til papir ("henteordning") | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til usepareret affald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til organisk dagrenovation | 871 | 871 | 10.179 | 871 |
| 600 l containere til restaffald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 l containere til papir ("henteordning") | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 6.345 |
| 2,5 m3 kuber til papir ("bringeordning") | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.692 |
| 2,5 m3 kuber til glas ("bringeordning") | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
| 325 l beholder til kompostering | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilag 2.11

| Etageboliger med affaldsskakt |  | Organisk dagrenovation |  | Papir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referencesituation | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
| Tømningsfrekvens | Antal tømninger pr. år |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Organisk dagrenovation | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Restaffald | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "bringeordning" | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "henteordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Glas i "bringeordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Affaldsmængder | Ton pr. år |  |  |  |
| Affald til forbrænding | 161.800 | 161.800 | 136.700 | 146.400 |
| Organisk dagrenovation til: Bioforgasning | 500 | 500 | 25.600 | 500 |
| Kompostering | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Hjemmekompostering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papir i "bringeordning" | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 2.300 |
| Papir i "henteordning" | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 26.800 |
| Glas i "bringeordning" | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Samlet affaldsmængde | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Indsamling og transport |  |  |  |  |
| Henteordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 6 ton (komprimatorvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 110 l sæk og 130 l beholder | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 190 l og 240 l beholdere | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 600 l og 660 l containere | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bringeordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 5 ton (ladvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 2,5 m3 kube | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Bilag 2.12

| Etageboliger med affaldsskakt |  | Organisk dagrenovation |  | Papir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referencesituation | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
| Priser på materiel | Kr. pr. stk. |  |  |  |
| Sæk | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Sækkeforbrug | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 130 l beholder | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 190 l beholder | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 600 l container | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| 660 l container (til papir) | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 2,5 m3 kube til papir | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 2,5 m3 kube til glas | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 325 l beholder til kompostering | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af udstyr | Kr./stk./år |  |  |  |
| 130 l og 190 l beholdere | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 600 l containere | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 660 l containere | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2,5 m3 kuber | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Indsamlingsomkostninger | Kr. pr. tømning |  |  |  |
| 110 l sæk | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 130 l beholder | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 190 l beholder | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| 600 l container | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 660 l container (til papir) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2,5m3 kube | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nettoafsætningspris | Kr. pr. ton |  |  |  |
| Biogasanlæg | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Komposteringsanlæg | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "bringeordning" | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "henteordning" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Forbrændingsanlæg | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Afskrivningsperioder |  |  |  |  |
| Opsamlingsmateriel | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Kalkulationsrente | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. |

Bilag 2.13

| Etageboliger uden affaldsskakt | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| I alt 600.000 boliger i etageboliger uden affaldsskakt i Danmark |  |  |  |  |
| Antal husstande | Antal husstande i Danmark |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 564.000 | 564.000 | 180.000 | 564.000 |
| Todelt indsamling af organisk dagrenovation + restaffald | 36.000 | 36.000 | 420.000 | 36.000 |
| Hjemmekomposteringsordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Bringeordning" for papir | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 60.000 |
| "Henteordning" for papir | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 540.000 |
| "Bringeordning" for glas | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Potentiale | Kg/husstand/år |  |  |  |
| Organisk dagrenovation til indsamling | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 185,5 |
| Organisk dagrenovation til hjemmekompostering (Kun vegetabilsk fraktion) | - | - | - | - |
| Papir for "bringeordning" (aviser/ugeblade) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Papir for "henteordning" (alt papir, minus pap) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Glas | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Indsamlingseffektivitet | Procent |  |  |  |
| Indsamling af organisk dagrenovation | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hjemmekompostering | - | - | - | - |
| Papir i "bringeordning" | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Papir i "henteordning" | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Glas i "bringeordning" | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Udendørs opsamlingsmateriel | Antal stk. |  |  |  |
| Sækkestativer til 110 l papirsække til usepareret affald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 l beholdere til organisk dagrenovation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 l beholdere til restaffald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 l beholdere til papir ("henteordning") | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 l containere til usepareret affald | 94.000 | 94.000 | 30.000 | 94.000 |
| 600 l containere til organisk dagrenovation | 1.500 | 1.500 | 17.500 | 1.500 |
| 600 l containere til restaffald | 4.500 | 4.500 | 52.500 | 4.500 |
| 660 l containere til papir ("henteordning") | 5.455 | 5.455 | 5.455 | 49.091 |
| 2,5 m3 kuber til papir ("bringeordning") | 3.273 | 3.273 | 3.273 | 364 |
| 2,5 m3 kuber til glas ("bringeordning") | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 325 l beholder til kompostering | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilag 2.14

| Etageboliger uden affaldsskakt | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Tømningsfrekvens | Antal tømninger pr. år |  |  |  |
| Usepareret dagrenovation | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Organisk dagrenovation | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Restaffald | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "bringeordning" | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Papir i "henteordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Glas i "bringeordning" | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Affaldsmængder | Ton pr. år |  |  |  |
| Affald til forbrænding | 278.300 | 278.300 | 235.300 | 248.000 |
| Organisk dagrenovation til: Bioforgasning | 900 | 900 | 43.900 | 900 |
| Kompostering | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Hjemmekompostering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papir i "bringeordning" | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 2.000 |
| Papir i "henteordning" | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 51.800 |
| Glas i "bringeordning" | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| Samlet affaldsmængde | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |
| Indsamling og transport |  |  |  |  |
| Henteordning |  |  |  |  |
| Indsamling og transport pr. 6 ton (komprimatorvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 110 l sæk og 130 l beholder | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 190 l og 240 l beholdere | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 600 l og 660 l containere | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bringeordning |  |  |  |  |
| Transport pr. 5 ton (ladvogn): | Km |  |  |  |
| Indsamling bykørsel | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Indsamling landevej | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilag 2.15

| Etageboliger uden affaldsskakt | Referencesituation | Organisk dagrenovation |  | Papir Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scenario 1 | Scenario 2 |  |
| Transport bykørsel | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Transport landevej | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stilstandstimer | Timer |  |  |  |
| 2,5 m3 kube | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Priser på materiel | Kr. pr. stk. |  |  |  |
| Sækkestativ | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Sæk | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 130 l beholder | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 190 l beholder | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 600 l container | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| 660 l containere (til papir) | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 2,5 m3 kube til papir | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 2,5 m3 kube til glas | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 4.488 |
| 325 l beholder til kompostering | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af udstyr | Kr./stk./år |  |  |  |
| 130 l og 190 l beholdere | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 600 l container | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 660 l container | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2,5 m3 kuber | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Indsamlingsomkostninger | Kr. pr. tømning |  |  |  |
| 110 l sæk | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| 130 l beholder (ugentlig tømningsfrekvens) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 190 l beholder (6 ugers tømningsfrekvens) | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| 600 l container (ugentlig tømningsfrekvens) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 660 l container (14 dages tømningsfrekvens) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2,5 m3 kube | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nettoafsætningspris | Kr. pr. ton |  |  |  |
| Biogasanlæg | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Komposteringsanlæg | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "bringeordning" | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Papirsorteringsanlæg for papir i "henteordning" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Forbrændingsanlæg | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Afskrivningsperioder |  |  |  |  |
| Opsamlingsmateriel | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Kalkulationsrente | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. | 6% p.a. |

Statistisk årbog 1996

Aktivt deltagende husstande ifølge kompoststatistik 1996. Rendan 1997.

Der er anvendt den absolutte mængde fra Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen nr. 264, 1994

Indsamlingseffektiviteterne tager udgangspunkt i notat udarbejdet af Econet AS. Efter udarbejdelse af dette notat er der fremkommet nye indsamlingspotentialer, og  effektiviteterne er justeret i forhold til disse nye potentialer.

Kortlægning af papirpotentialet i private husstande. Econet AS, 1998

Glaspotentialet fra Miljøprojekt nr. 264, 1994 er revurderet af Econet AS i projektet "Miljøøkonomisk beslutningsværktøj for kommunale affaldssystemer".

Beregnet ud fra rumvægt for aviser og ugeblade i Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen nr. 264, 1994

Statistisk årbog 1996

Statistisk årbog 1996

Statistisk årbog 1996

Statistisk årbog 1996

Statistisk årbog 1996

Statistisk årbog 1996

Statistisk årbog 1996